XII OPIS NA DRUGI PLANIRANI PREVENTIVNI

MERKI

SODR@INA

XII.1. Voved .....................................................................................................................2

XII.2. Identifikuvawe na potencijalni nezgodi i vonredni sostojbi ...........3

XII.3. Planirawe na aktivnostite vo slu~aj na nezgoda ili vonredna

sostojba ...........................................................................................................................3

XII. 4 Za{tita od po`ar...............................................................................................4

XII.5 Pregled na potencijalni zoni za pojava na po`ari...................................28

XII.1. Voved

So cel  identifikuvawe na slu~ai koi mo`at da izlezat od kontrola i da predizvikaat negativni posledici vo raboteweto i negativno vlijanie vrz `ivotnata   sredina Timot  za za{tita na `ivotnata sredina na ICN- Skopje postojano gi kontrolira aktivnostite koi {to se izveduvaat vo fabrikata.

Najvisokoto rakovodstvo soglasno Pravilnikot za postapka za izdavawe dozvola za usoglasuvawe so operativen plan (Sl.V na RM br.4/2006) prevzema soodvetni tehni~ki i organizaciski merki za prevencija i izbegnuvawe na itni situacii (soodvetna infrastruktura, proverka na instalaciite, nazna~uvawe na odgovorni lica i drugo).

Od strana na Koordinatorot za za{tita na `ivotnata sredina e izrabotena Postapka vo koja se opi{uva na~inot na koj organizacijata se spravuva vo itni situacii. Postapkata se stremi kon soodvetna podgotovka na organizacijata za spravuvawe so site vonredni sostojbi so cel efikasno spre~uvawe ili minimizirawe na posledicite preku soodvetni planovi za spravuvawe so vonredni sostojbi. Postapkata za deluvawe vo Slu~aj na nezgoda se primenuva vo site organizacioni delovi na organizacijata, za site aktivnosti, proizvodi i uslugi koi {to mo`e da imaat vlijanie vrz `ivotnata sredina.

XII.2. Identifikuvawe na potencijalni nezgodi i vonredni

sostojbi

Koordinator za za{tita na `ivotnata sredina vo sorabotka so Timot za za{tita na `ivotna sredina vrz osnova na va`e~kite zakonski propisi za `ivotna sredina kako i vrz osnova na dolgogodi{noto rabotno iskustvo vr{at identifikuvawe na potencijalnite nezgodi i vonredni sostojbi.

Vrz osnova na identifikuvanite potencijalni nezgodi i vonredni sostojbi se izgotvuva Plan na aktivnosti vo slu~aj na vonredni sostojbi.

Celta na ovoj plan e da gi identifikuva zna~ajnite rizici, da gi definira ovlastuvawata i odgovornostite na klu~nite vraboteni, listata na zadol`itelni kontakti, specifikacija na opremata i aktivnostite pri itnite situacii.

Kako potencijalni vonredni sostojbi se identifikuvani opasnostite od :

- Po`ar i eksplozija;

- Elektri~na instalacija

- Zapalivi te~nosti i gasovi

XII.3 Planirawe na aktivnostite vo slu~aj na nezgoda ili vonredna  sostojba

Planot za vonredna sostojba se sostoi od predhodno odredeni i soodvetno pripremeni aktivnosti za reagirawe i spravuvawe so itna situacija.

Planovite za vonredna sostojba gi definiraat potrebnite aktivnosti pri vonredna sostojba i vklu~uvaat:

- prepoznavawe na potencijalni vonredni sostojbi;

- postavuvawe na odgovorna li~nost za koordinacija(voda~ na tim, koordinator), negov zamenik i lu|e odgovorni za raznite aktivnosti na primer personal obu~en za protivpo`arna za{tita, personal obu~en za spravuvawe so protekuvawe na toksi~ni supstanci i drugo

( ~lenovi na timot);

- odgovornosti i dol`nosti na personalot so opredeleni zada~i pri nastanuvawe na vonredna sostojba;

- opis na aktivnostite koi {to treba da se prevzemat i predvidenoto vreme za reagirawe;

- procedura za evakuacija;

- prepoznavawe i locirawe na {tetni materijali i aktivnosti potrebni koga vakvi materijali se pri~ina za vonrednata sostojba;

- sorabotka so nadvore{ni slu`bi;

- komunikacija so lokalnite vlasti, sosedi i javnosta;

- za{tita na va`ni dokumenti i oprema;

- detali za ve`bite;

- raspolo`livosta na korisni informacii za upravuvawe so vonredna sostojba (na primer raspored na instalacii, podatoci za {tetnite materijali, proceduri, upatstva i kontakt telefonski broevi);

Planovite za vonredna sostojba  detalno  go opi{uvaat na~inot na koj rakovodstvoto i personalot }e bidat izvestuvani.

Onamu kade {to e potrebno treba da se predvidi i mo`nosta za izvestuvawe na razni dr`avi i lokalni vlasti kako i mediumite i da se nazna~i odredeno odgovorno lice.

XII. 4 Za{tita od po`ari

Opasnosti za nastanuvawe na po`ari

Kako pri~ina za nastanuvawe po`ari mo`e da se smeta sekoj izvor na toplina od koj mo`e da se zapali gorivna materija. Zaradi toa i za site nastanati po`ari mora da ima pri~ini, ~ie poznavawe gi namaluva mo`nostite za nivno natamo{no nastanuvawe.

Naj~esti pri~ini za nastanuvawe po`ari se:

- nepravilna postapka so oganot;

- neispravni instalacii, konstrukcii i grade`ni nedostatoci;

- subjektivni propusti (pu{ewe, nedisciplina i nered)

- samozapaluvawe

- nadvore{ni sili i eksplozii

Od analizata na statisti~kite podatoci za nastanuvawe po`ari proizleguva najzna~ajna karakteristi~na uloga na ~ovekot kako predizvikuva~ na po`ari, negoviot nebre`en odnos, nevnimanie i neznaewe. Ako na toa gi dodademe i pri~inite {to proizleguvaat od grade`ni nedostatoci, samozapaluvawe ili elektri~na energija pri {to subjektivniot faktor imal najva`na uloga, toga{ brojot na ovie pri~inise zgolemuva. Isto taka ~esti se i po`arite koi ~ovekot namerno gi predizvikuva (namerno zapaluvawe). Sprotivno na ova, brojot na po`ari predizvikani od prirodni sili, nezavisno od ~ovekot mnogu e mal.

Izvori za nastanuvawe na po`ari

Naj~esti izvori na zapaluvawe se:

1.	Otvoren ogan, v`areni tela, iskra;

2.	Zagreani predmeti i povr{ini(parovodi, radijatori,pe~ki);

3.	Toplina predizvikana so triewe;

4.	Elektri~na energija;

5.	Stati~ki elektricitet;

6.	Hemiski reakcii;

7.	Samozapaluvawe na gorivi materii;

8.	Toplina predizvikana so pritisok i udar;

9.	Prirodni pojavi.

Merki za za{tita od po`ari

Merkite za za{tita od po`ari kako sostaven del na za{tita od po`ari, mo`e da se podelat na:

A.   Grade`ni merki za za{tita

B.   Tehni~ki merki za za{tita

Ovie merki, so ogled na sproveduvaweto na za{tita od po`ari na mestoto na nastanuvaweto i za{titata na lu|eto, opremata i materjalite u{te mo`at da se podelat na:

A.  Proektno - konstruktivni merki;

B.  Pogonsko - tehnolo{ki merki

-     na energetski uredi

-     na ma{inski uredi

-     na tehnolo{ki uredi;

V.  Merki za za{tita na razni konstrukcii

G.   Merki za za{tita pri skladirawe

D.   Merki za za{tita pri transport

\.    Merki za za{tita na postavuvawe na sistemi za otkrivawe, javuvawe,

gasnewe i za izvestuvawe na po`ari

E.    Ekonomski merki za za za{tita od po`ari

@.   Organizaciski merki za za{tita od po`ari

Kakva sigurnost od po`arni opasnosti }e se obezbedi vo objektite zavisi od toa kolku pri proektiraweto i izgradbat na tie objekti se vodelo smetka za opasnosti od nastanuvawe na po`ari. Pri toa najgolemo vlijanie treba da se posveti na:

- izborot na lokacija na objektite;

- ognootpornosta na materijalite:

- otpornosta na konstrukciite

- po`arno optovaruvawe (koli~ina i prisutni gorlivi materjali i t.n.)

Sekoga{ treba da se smeta na mo`nosta od nastanuvawe na po`ari, no isto taka i na mo`nostana spre~uvawe na katastrofata.

Poradi toa se nastojuva da se napravat {to pove}e pre~ki za da se onevozmo`i {irewe na po`arite.

- So konstruktivno odvojuvawe na eden objekt na pomali prostorii so pomo{ na povr{ini otporni na ogan se sozdavaat protivpo`arni sektori kako osnovni grade`ni edinici na objekti, odnosno kako prostorii ograni~eni so yidovi, podovi i plafoni. Taka, za onevozmo`uvawe na horizontalnoto {irewe na po`ari, protivpo`arni sektori treba da bidat ograni~eni so pregradi otporni na protivpo`ar.

Postojat pove}e na~ini za spre~uvawe na vertikalnoto {irewe na po`ari. Taka {ireweto na po`ari niz skalite i liftovskite prostorii se onevozmo`uva so ograni~uvaweto na ovoj prostor so yidovi otporni na protivpo`ar, dodeka skalite vo sekoj slu~aj treba da bidat od negorliv materijal. Vratite treba da bidat so ist stepen na otpornost na po`ar kako i pregradnite yidovi po mo`nost i so avtomatsko zatvarawe.

Eventualnoto prodirawe na ~adot od ovie prostoriise onevozmo`uva i so postavuvawe na ~adonepropustlivi vrati ili uredi za od~aduvawe. Kako za{tita od {ireweto na po`ar niz otvorite  niz me|ukatnata konstrukcija treba da se vgradat avtomatski kapaci so mehanizam osetliv na nagolemuvawe na temperaturata ili pojava na ~ad. Najednostavna pak za{tita od vertikalno {irewe na po`ar niz prozorcite e izvedbata na parapeti od negorliv materijal so dovolna visina (najmalku 1.0) ili izvedba na za{titni konzoli.

Opasnosta od nastanuvawe i {irewe na po`ar od nasobran gorliv prav i odpadoci treba da se onevozmo`i so izbegnuvawe na izvedba na ramni ni{i, vdlabnatini i drugi nepristapni mesta za ~istewe.

- Merki za evakuacija i spasuvawe vo slu~aj na opasnost od po`ar

Vo slu~aj na po`ar i drugi opasnosti prvostepena zada~a e spasuvaweto i evakuacijata na lu|eto od zagrozenite objekti ili delovi na objekti. Toa spasuvawe se vr{i preku izleznite za slu~aj na opasnost, koi se pati{ta za izleguvawe od prostoriite do sigurnoto mesto. Poradi toa vnatre{nite i nadvore{nite komunikacii treba da obezbedat brza i sigurna evakuacija na lu|eto. Vnatre{nite komunikacii treba da bidat funkcionalno povrzani so izleznite, poradi {to vo industriskite objekti i vo objektite vo koi prestojuvaat pogolem broj na lu|e tie posebno se opredeluvaat. Bidej}i objektite zagrozeni od po`ar treba da se napu{tat vo naj kuso vreme od 1,5 do 3 minuti, taka se predviduvaat i site izlezi vo slu~aj na opasnost. Do kolku ima samo eden izlez, najgolemoto dozvoleno rastojanie od nego do najodale~enoto rabotno mesto treba da bide 15 metri, odnosno 30 metri ako ima dva ili pove}e izlezipostavenisprotivno edeen od drug. Isto taka, ova va`i  i za objektite vo koi se sobiraat ili prestojuvaat pogolem broj lu|e. Vo sekoj slu~aj na golemata dol`ina na patot za evakuacija do sigurnosnite skali ili izlezot povrzan so javna komunikacija ne smee da bide pogolema od 35 metri. Me|utoa, vo objektite kade {to se manipulira so zapalivi i eksplozivni materii nitu edno rabotno mesto ne smee da bide odale~eno pove}e od 10 metri od najbliskiot izlez ni najmalku dve skalila.

Vo industriskite objekti visoki tri ili pove|e katovi, od sekoe rabotno mesto treba da bidat postaveni najmalku dvestolbi{ta. Vnatre{nite komunikacii treba da bidat pregledani i so jasna orientacija bez potrebni krivini i slepi zavr{etoci i so podovi, yidovi i plafoni od negorliv materijal. Pravecot na dvi`eweto kon izlezite treba da bide ozna~en so javno vidlivi natpisi i nasoki, a vo pozagrozenite objekti i so svetle~ki oznaki. Vo komunikaciite ne e dozvoleno skladirewe na kakvi i da bilo materijali (osobeno zapalivi i eksplozivni) {to mo`e da go popre~i dvi`eweto na lu|eto, a istovremeno mo`e da se predizvika i opasnost za nastanuvawe na po`ar. Skladiraweto na materijali ne e dozvoleno ne e dozvolenoni vo blizina na izlezi vo komunikacii, galerii, tavani ili sl.mesta, odnosno vo prostorii {to se nameneti za toa.

Op{to, kako izlezi vo slu~aj na opasnost se smetaat:

- skali; sigurnosni (pomo{ni, po`arni);

- vrati

- protivpo`arni skali

- natkrieni premini i spusnici

Vratite predstavuvaat eden od najva`nite elementi za evakuacija. Tie vo industriskite obkekti, skladi{ta i vo objektite kade {to prestojuvaat pogolem broj lu|e treba da bidat i so opredelena otpornost protiv po`ar. Vo princip, sive ovie vrati treba da se otvorat vo nasoka na evakuacijata i da bide ovozmo`eno nivno lesno otvarawe. Na niv treba da se postavat svetli natpisi IZLEZ  ili POMO[EN IZLEZ, a ako e potrebno i nasoka vo pravec na izlezot. Otvorite {to ne se nameneti za evakuacija treba da bidat zatvoreni so polni vrati i na niv da stoi natpi BEZ IZLEZ. Ovie natpisi treba da bidat osvetleni vo sekoe vreme, a bojata na natpisot treba da bide zelena. Industriskite objekti mora da imaat obezbeden i nadvore{en pristap na pokrivot so ka~uvalki (pewalici), a pri katnata izvedba i preku otvor vo edno od skalilata. Ka~uvalkite so koi se sovladuva pogolema visina od 2.0 metri, mora da imaat za{titna ograda protiv pa|awe. Najgolemoto dozvoleno rastojanie na pre~kite na ka~uvalkite e 30cm. Pristapot na pokrivot vo ovie objekti e zadol`itelen vo slu~aj na spasuvawe (preku pokriv), protivpo`arni intervencii, ~istewe na sneg, otstranuvawe na defekti, odr`uvawe na otvorite za osvetluvawe i sli~no. Vo ovaa prilika treba da se naglasi deka liftovite i mehani~kite skali-eskalatori na mo`e da se zemat predvid kako izlezi nameneti za evakuacija i spasuvawe vo slu~aj na opasnost od po`ar ili nastanata panika.

Posebno vnimanie se posvetuva na :

- Pati{tata za evakuacija da ne bidat prepre~eni

- Pri pojava na po`ar i opasnost da ne se pravi panika i nepotrebni me{anici pred izlezite, tuku da se pridr`uva do upatstvata

- Za evakuacija i spasuvawe se koristat samo opredelenite pati{ta i izlezi

  - Merki za za{tita od po`ari od elektri~ni instalacii i uredi

Po`arnite opasnosti od elektri~na energija se mnogu golemi, pa poradi toa treba:

- Za da ne se zagreat prekumerno provodnicite potrebno e da imaat dovolen presek, so {to se izbegnuva otporot. Vo sprotivno, nivnata temperatura mo`e tolku da se nagolemi da predstavuva opasnost za nastanuvawe na po`ari. Nagolemuvaweto na temperaturata na provodnicite ne smee da bide pogolema od 2500S .

- Za da se spre~i prekumernoto opteretuvawe na provodnicite i nivnoto zagrevawe se postavuvaat osigura~i, koi imaaat zada~a da go prekinat strujnoto kolo, koga vo nego }e nastane gre{ka. Zaradi toa se zabranuva sekoe provizorno stavawe na debeli `ici vo osigura~ite.

- Da se vr{i revizija na priklu~ocite na nadzemnite vodovi, kade {to ~esto se predizvikuvaat po`ari treba da bidat vgradeni specijalni prekinuva~i, a osigura~ite treba da bidat smesteni nadvor od prostoriite

- Po`arnata za{tita mora da se primenuvapri razni prekinuva~i, priklu~oci i drug priklu~en pribor.

- Vo elektri~nite postrojki, ~ii uredi za prekinuvawe se izlo`eni na vlijanie na prav, ne~istotija, vla`nost, isparuvawa, agresivni sredini i sl. treba najmalku edna{ mese~no dopirnite povr{ini da se prema~kuvaat so opredeleni antikorozivni premazi. Osven toa tie uredi treba da bidat za{titeni od zagrevawe.

Instalaciite za osvetluvawe kako i uredite za osvetluvawe (svetilki, reflektori, za{titni baloni i sli~no treba da bidat ispravni i ~isti, pri {to treba da se vr{at periodi~ni pregledi i ~istewa.

- Vo sredini zagrozeni od eksplozivni sme{i celata armatura na elektri~noto osvetluvawe treba da bide sigurno izvedena.

- Obi~nite elektri~ni svetilki {to se zagrevaat, a se upotrebuvaat vo blizina na zapalivi materii mora da se za{titat so staklena armatura

- Fluoroscentnite svetilki mora da bidat za{titeni od iskrewe na elektrodite i kontaktite. Se zabranuva nivna upotreba vo eksplozivni sredini.

- Reflektorite koncentriraat snopovi svetlina, {to doveduva do zna~itelno nagolemuvawe  na temperaturata i so toa do zapaluvawe na zapalivite materii poradi {to nivnata upotreba treba da bide ograni~ena.

- Posebno vnimanie treba da se posveti na upotrebata na razni ra~ni elektri~ni svetilki koi se povrzani so mre`en napon. Naponot na koj raboti ne treba da bide povisok od 30 V, a kablite treba da imaat obvivka {to ne gori

- Posebno da se vodi smetka za periodi~nata kontrola za elektri~niteprovodnici i nivnata izolacija, ~ija neispravnost e pri~ina za ~esto kusi vrski.

- Poradi visokite temperaturi {to se javuvaatna povr{inite na infracrvenite grealki, tie se neposredna opasnost za nastanuvawena po`ari, pa zatoa zapaliviot materijal treba da bide odale~en na bezbedno rastojanie.

- Elektri~nite aparati i pribor mora da bidat ispravni, a posebno vnimanie treba da se posveti na iskreweto pri vklu~uvawe i isklu~uvawe.

- Elektro motorite {to se upotrebuvaat vo proizvodnite procesi, a koi se predviduvaat spored ma{inite, ne smeat da bidat preoptovareni, dodeka specijalnite postrojki treba da bidati vo sigurnosna izvedba.

- Stati~kiot elektricitet {to se pojavuva pri triewe treba da se otstrani so zazemjuvawe na uredite i sredstvata, so {to }e se spre~i nastanuvawe na iskri.

Osobeno treba da se vnimava:

- Da ne se izveduvaaat improvizirani elektri~ni instalacii i osigura~i;

- Da  se izvesti odgovorniot elektri~ar za sekoja neispravnost na elektri~nite instalacii, uredi i postrojki;

-   Da se odr`uva za{titnoto uzemjuvawe na uredite i postrojkite;

-   Da se postapuva spored tehni~kite propisi za elektri~ni instalacii

- Merki za za{tita od po`ari pri zavaruvawe i se~ewe

Mnogu raboti vo industrijata i na drugi mesta se vr{at so postapka na se~ewe i zavaruvawe so elektri~en lak, acetilenski plamen i drugi sovremeni metodi. Ovie dejnosti predstavuvaat neposredna pri~ina za nastanuvawe na po`ari, koga zagreani delovi na metal {to se se~e ili zavaruva, pa|aat na gorlivi materii ili koga pri toa nastanatata toplina se prenesuva niz metalite.

Zaradi otstranuvawe na postojnite opasnosti za nastanuvawe na po`ari pri se~ewe i zavaruvawe na metalite treba:

- So normativen akt ili na drug na~in da se opredeli i da se ovlasti stru~no lice za izdavawe na odobrenie za zavaruvawe i se~ewe na mesta koi ne se nameneti za takov vid rabota. Ova stru~no lice mo`e da bide

-	rakovoditel na zavaruvawe;

-	predrabotnik (brigadir);

-	sopstvenik ili korisnik na prostorijata;

-	rabotnik zadol`en za za{tita od po`ari;

-	sigurno osposoben rabotnik koj dobro gi poznava   opasnostite od po`ar

- Odobrenieto za zavaruvawe i se~ewe treba da sodr`i potrebni podatoci za objektot ili prostorijata vo koj }e se vr{i rabotata, rabotnata zada~a, posebnite merki za za{tita od po`ari i eksplozii, potrebata od prisustvo na po`arnikari, vreme na va`nost na odobrenieto, podatoci za rabotnikot koj go izdal odobrenieto i dr;

- Za potrebata za prisustvo na po`arnikar, re{ava odgovorniot rabotnik za izdavawe na odobrenie za zavaruvawe i se~ewe;

- Ako e potrebno prisustvo na po`arnikar, toga{ toj zaedno so potrebnite sredstva i aparati treba da se nao|a na opredeleno mesto pred po~nuvawe na rabotata;

- Po`arnikarot treba da vnimava na pojavuvaweto na po`ar vo site zagrozeni prostorii i vo slu~aj na po`ar treba da nastojuva da go izgasne. Vo sprotivno, po odnapred dogovoren na~in treba da dade znak za trevoga;

- Po`arnikarot treba da go izvr{i posledniot pregled na mestoto na zavaruvawe i toa najmalku do 30 min. od zavr{uvawe na rabotite;

- Odgovorniot (rakovoditel) rabotnik za rabotite na zavaruvawe i se~ewe e odgovoren za sigurnoto rakuvawe so opremata i uredite za zavaruvawe i se~ewe, a i sigurnoto odvivawe na rabotata;

- Odgovorniot rabotnik za rabotite na se~we i zavaruvawe treba da ja onevozmo`i upotrebata na opremata za zavaruvawe i se~ewe na nestru~ni rabotnici;

- Vo tekot na podgotovkite na rabota mora da se proveri sigurnosnata rabota na aparatot ili uredot;

- Da se predvidat vo dovolni koli~ini voda i drugi sredstva na gasewe, koi }e ostavat na pristapno mesto;

- Vo polupre~nik od 10,5 metri od mestoto na rabota potrebno da bide ~isto od prav, paja`ina, gorlivi otpadoci i zapalivi materii;

- Podot od gorliv materijal treba da e vla`en i pokrien so vla`en pesok ili pokrivka odporna na ogan;

- Ako ne e mo`no premestuvawe na gorlivite materii, tie treba da se pokrijat so negorlivi pokrivki;

- Otvorite vo yidot i puknatinite od strana na prostorijata treba da se pokrijat na rastojanie od 10,5 metri od mestoto na rabota, so {to se spre~uva preskok na iskri;

- Ako rabotata se vr{i vo blizina na yidovi, pregradi, tavani ili pokrivki {to se od gorliv materijal, treba da se postavat negorlivi paravani so {to se spre~uva zapaluvawe;

- Pri rabota na cevki i vodovi treba da se odstrani gorlivata izolacija i obloga {to se nao}aat na zagrozeniot prostor;

- Sistemite na cevni vodovi i konvejeri (transportni lenti, pol`avi i sl) koi mo`at da prenesat iskri na dale~ni mesta, treba da se za{titat ili isklu~at od rabota;

- Ne e dozvoleno zavaruvawe na metalni pregradi, yidovi, tavani ili pokriv ako pokrivot e gorliv ili ako yidovite i pregradite se napraveni od gorlivi plo~i;

Ne smee da se po~ne so rabota na cevki ili na drugi metalni predmeti, ako se dopiraat do gorlivi yidovi, pregradi, tavani ili pokrivi, do kolku rabotite se odvivaat vo takva blizina do ovie materijali {to poradi sproveduvawe na toplina mo`e da nastane po`ar.

Osobeno treba da se vnimava:

- Pred po~nuvawe so rabota da se obezbedi odobrenie;

-Pred zavaruvawe se proveruva dali od neposrednata okolina e odstranet gorliviot materijal i dali okolinata e soodvetna za rabota;

- Pred zavaruvawe se proveruva dali se postaveni site za{titni sredstva i aparati za gasnewe na po`ari;

- Pred zavaruvawe posebno se proveruvaat sadovite i instalaciite koi slu`ele za smestuvawe na zapalivite te~nosti i gasovi;

- Merki za za{tita od po`ari pri skladirawe i manipulirawe so zapalivi te~nosti i gasovi

Vo zapalivi te~nosti se vbrojuvaaat site te~nosti koi na temperatura od 500S imaat pritisok napara pod 3 Kpa/sm2 , a ~ii pari se palat vo prisustvo na plamen ili iskra, koga se vo pogolem odnos so vozduhot.

Gasovi se materii koi na temperatura od 150S i na pritisok i na pritisok od 760 mm/Hg se nao|aat vo gasovita sostojba, a se koristatkomprimirani, pretvoreni so te~nost ili rastvoreni pod pritisok.

Spored temperaturata na polnewe, zapalivite te~nosti se delata vo tri grupi:

I   grupa - te~nosti koi imaat temperatura na palewe pod 23 0S

II  grupa- te~nosti koi imaat temperatura na palewe me|u 23 i 1000S

III grupa - te~nosti koi imaat temperatura na palewe me|u 1000S i 3000S

Skladiraweto i manipuliraweto so zapalivi te~nosti i gasovi e svrzano so golemi opasnosti od nastanuvawe na po`ari i eksplozii, poradi {to e neminovno prevzemawe na site potrebni merki, a osobeno:

- Za smestuvawe na zapalivi te~nosti treba da se koristat posebnipropisni objekti;

- Preto~uvaweto na zapalivi te~nosti treba da se vr{i so pomo{ na pumpi, komprimirani inertni gasovi i sl;

- Preto~uvaweto na zapalivi te~nosti od sadovi treba d se vr{i so ra~ni pumpi za da se spre~i izlevaweto na te~nostite po podot;

- Polneweto na rezervoarite i drugite sadovi so zapalivi te~nosti treba da se vr{i isklu~ivo preku vodovi(cevki), a tie zaedno so celata druga armatura i uredi treba da bidat zazemjeni za odreduvawe na statisti~kiot elektricitet

- Prozorcite na prostoriite so koi se manipulira so zapalivi te~nosti i gasovi treba da se obezbedenni so metalni mre`i so otvori na okcata f 0,75 sm. i so mo`nost za lesno otvorawe od prostorijata;

- Pred izlezite od prostoriite ili objektite kade {to se raboti so zapalivi te~nosti ili gasovi, na rastojanie od 10m. se postavuvaat otvoreni bazeni so voda so dlabo~ina od 1,0 m. Ovie bazeni slu`at kako otvoreni rezervoari so voda za gasnewe na oblekata so skokawe vo voda;

- Prostoriite za smestuvawe na zapalivi te~nosti sekoga{ mor da bidat osigurani so dobra ventilacija;

- Podovite na prostoriite za smestuvawe na zapalivi te~nosti i alatot so koj se raboti ne smeat da sozdavaat iskri;

- Vo slu~aj na razlevawe na te~nosti po podod, treba vedna{ da se pokrijat so pesot ili so drugo soodvetno sredstvo i podot da se is~isti, a odpadnite te~nosti i masni krpi da se odstranat na pogodno mesto;

- Sadovite vo koi se smestuvaat zapalivite te~nosti treba da se ~uvaat so otvorot nagore;

- Ambala`ata {to propu{ta zapalivi te~nosti ne smee da se ~uva vo skladi{te dodeka te~nosta ne se preto~i vo ispravna ambala`a;

- Bocite so gasovi se ~uvaat vo posebni propisni objekti. Zapalivite te~nosti i gasovite ne smeat da se ~uvaat vo isti objekti. Skladi{teto treba da bide osvetleno so dnevna svetlina i da bide pristapno, taka da bide ovozmo`ena lesna evakuacija vo slu~aj na po`ar;

- Bocite so gasovi treba da se osigurani od pa|awe i nivnoto otvarawe ne smee da se vr{i so udirawe na metalni predmeti;

- Ne smee da se podma~kuvaat ventilite na bocite vo koi se ~uva kislorod, nitu pak da se rakuva so niv so masni race;

- Prema~kuvaweto na bocite so gasovi ne smee da se vr{i so trkalawe;

- Pri skladiraweto i manipuliraweto so zapalivi te~nosti i gasovi se zabranuva:

  - pu{ewe, palewe otvoren ogan, sve}a ili petrolejski svetilki,  zavaruvawe i  lemewe,

  - smestuvawe na zapalivi te~nosti vo otvoreni sadivi ili na gasovi vo boci koi propu{taat,

  - izlevawe i pu{tawe na zapalivi te~nosti vo kanalizacijata,

  - nevnimatelno manipulirawe i udirawe po bocite za smestuvawe na zapalivi te~nosti i gasovi

  - pristap na nepovikani lica vo prostoriite za skladirawe na zapalivi te~nosti i gasovi.

Osobeno se vnimava:

- Razleanite zapalivi te~nosti da se posipuvaat so pesok;

- Strogo se pridr`uva kon propisite za smestuvawe i manipulirawe so zapalivi te~nosti i gasovi

- Na ispraznetite sadovi za smestuvawe na zapalivi te~nostii gasovi im se posvetuva kako na polnite

- Strogo se vnimava na ispravnosta na elektri~nite i drugite vidovi instalacii, postrojki i uredi

- Zabraneto e pu{ewe, lemewe i zavaruvawe kako i prisutnost na otvoren ogan

- Da nema izlevawe na zapalivi te~nosti vo kanalizacija

- Merki za za{tita od po`ari vo rabotni i drugi prostorii vo objektite

- Na opredeleni mesta koi se propisno locirani i osigurani, treba povremeno da se sobira i da se ~uva celiot gorliv otpaden materijal i potoa redovno da se odstranuva;

- Upotrebenite korpi i drugiotpadni materijali treba da se odstranat od prostoriite i da se stavat vo limeni dobro pokrieni sadovi;

- Zagrevaweto na prostoriite da se vr{i vo princip so grejni tela od centralno greewe ili so drugi priznati sistemi, uredi i aparati za zagrevawe;

- ^isteweto na podot ili drugite materii ne smee da se vr{i so zapalivi te~nosti tuku samo so prikladni negorlivi te~nosti;

- Ne e dozvoleno vnesuvawe na zapalivi te~nosti i gasovi vo prostoriite;

- Se zabranuva upotreba na elektri~ni re{oa i grealki nso otvoreni spirali;

- Se zabranuva frlawe na otpu{oci od cigari ili zapalivi drvca od kibrit vo korpi za otpadoci kako i zadrabotni masi, ormani i drugi gorlivi predmeti;

- Vo objektite kade {to e zabraneto pu{ewe, toa mo`e da se vr{i samo vo posebno opredeleni i osigurani prostorii;

- Po zavr{uvaweto na rabotata vo prostoriite treba da bidta provereni i izgasnati eventualno prisutnite pe~ki za zagrevawe, a `arot od pe~kite so cvrsto gorivo da bide odstranet;

- Pred napu{tawe na prostoriite, po zavr{uvawe na rabotata treba da se isklu~i elektri~nata energija vo site prostorii ( za osvetluvawe i napojuvawe na elektri~ni potro{uva~i kako {to se ma{inite za smetawe i pi{uvawe);

- Po zavr{uvaweto na rabotatatreba da se zaklu~at glavnite vlezni vrati vo objektot, a klu~ot da se ostavi vo portirnica

Osobeno se vnimava:

- Celiot gorliv i drug otpaden materijal da se ostava na opredeleno mesto i vo poseni sadovi

- Da ne se pu{i vo prostorii kade {to toa ne e dozvoleno, tuku toa da se pravi samo vo prostorii opredeleni za pu{ewe

- Da se po~ituvaat site izvestuvawa i predupreduvawa

  - Merki za za{tita od po`ari so postavuvawe na sistemi, uredi i sredstva za odkrivawe, javuvawe, gasnewe na po`ari i za izvestuvawe

- Vo objektite vo koi se raboti i manipulira so zapalivi materii i vo objektite vo koj predstojuvaat pogolem broj na lu|e treba da se postavat instalacii, uredi i napravi za odkrivawe, javuvawe i gasnewe po`ari i instalacii za izvestuvawe na lu|eto vo slu~aj na po`ar ili panika. Vo ovie objekti treba da ima obezbedeno i  rezerven izvor na elektri~na energija i direktna telefonska vrska vo profesionalnata protivpo`arna edinica

- Elektri~nata instalacija, instalacijata za greewe i vetreewe (klimatizacija i ventilacija) i drugite vidovi instalacii treba da imaat uredi i napravi za brzo isklu~uvawe vo slu~aj na po`ar. Za lokacijata na ovie uredi i napravi treba da postoi vidno odbele`anoupatstvo.

- Pokraj prevzemaweto na merki za za{tita od po`ari koi imaat i za cel da go spre~at nastanuvaweto na po`arite, potrebno e da se predvidat, da se nabavat i da se postavat i site potrebni sredstva i aparati za gasnewe na po`ari.

- Naj ~esto primenuvano sredstvo za gasnewe vo slu~aj na po`ar predstavuva vodata, koja treba da se koristi od protivpo`arnata hidrantna mre`a (ili drugi izvori) preku nadvore{ni hidranti okolu objektite i vnatre{nite yidni hidranti. Nadvore{nite hidranti od f 80 mm. ( na rastojanie od 5 do 20 metri od objektite i me|usebno rastojanie od najmnogu 80 metri) treba da bidat obezbedeni so pritisok na voda od 6 atm. i protok od 8 l/sek, dodeka yidnite vnatre{ni hidranti od f 52 mm.(na me|usebno rastojanie na ist kat od 30 metri) treba da bidat obezbedeni so pritisok na voda od 3 atm. a pritisok od 3 l/sek.

- Sekoj hidrant treba da bide obele`an so oznaka i broj i osiguren so poklopec (podzemen hidrant) ili so soodvetno ormar~e (vnatre{en i yiden hidrant).

- Za sekoj protivpo`aren hidrant treba da bidat obezbedeni edno do dvecreva so f 52 mm. i dol`ina od 15 metri. komletirani so potrebnite spojni armaturi i mlaznici.

- Celata oprema i sredstva za gasnewe treba da se kontrolirani i ispravni

- Opremata i sredstvata treba da se postavatna vidni i pristapni mesta.

Osobeno se vnimava:

- Priodite do sredstvata i uredite za gasnewe sekoga{ da se slobodni

- Sredstvata i uredite za gasewe sekoga{ da se ispravni

  - Organizaciski merki za za{tita od po`ari

Vo objektite na vidni mesta treba da bidat postaveni predupreduvawa i upatstva za intervencija i evakuacija vo slu~aj na po`ar i toa:

- Generalno predupreduvawe i upatstva {to va`at vo site objekti i za site prisutni lu|e;

- Posebni predupreduvawa i upatstva {to va`at za opedeleni objekti, postrojki i prostorii;

- Specijalni upatstva {to va`at za odnapred opredeleni odgovorni rabotnici vo slu~aj na opasnost i nastanuvawe na po`ar i potreba od intervencija, spasuvawe i evakuacija;

- Upatstvata i predupreduvawata treba da bidat napi{ani i postaveni na na~in {to go ovozmo`uva potrebnoto informirawe i zapoznavawe na site vraboteni i prisutni. Pova`nite izvestuvawa i predupreduvawa treba da bidat napi{ani so pogolemi bukvi na `olta osnova;

- Vo soglasnost so postojnite propisi treba da bidat izgotveni normativni akti, so koi }e se reguliraat pravata i obvrskite na vrabotenite od oblasta na za{tita  od po`ari i drugite pra{awa od ovaa materija. Istovremeno treba da bide regulirano i donesuvaweto plan za za{tita od po`ari i funkcioniraweto na Slu`bata za za{tita od po`ari  i protivpo`arnata edinica.

  - Postapka vo slu~aj na po`ar

- Liceto koe prvo }e go zabele`i po`arot dol`no e vedna{ da go izgasne, ako za toa postoi mo`nost. Do kolku ne mo`e sam da go izgasne, dol`en e po utvrdenite na~ini (telefon, ra~en javuva~ na po`ar, sirena i sl) da ja izvesti protivpo`arnata edinica za da pristapi vo akcija za gasnewe, spasuvawe i evakuacija.

- Site lica vo slu~j na po`arse dol`ni da se pridr`uvaat kon planot za gasnewe po`ari, vo koj se predvideni postapni merki za neposredna akcija za gasnewe, spasuvawe i evakuacija.

- Pri nastanuvawe na po`ar mora da se spre~i pojavata na panika, poradi {to na mestoto na po`arot treba da bidat prisutni samo opredelen broj na lu|e, a drugite treba da vr{at pomo{ni zada~i za spasuvawe i evakuacija.

- Pri intervenciite potrebno e da se vodi smetka za upotrebata na sredstvata i uredite za gasnewe da ne se napravi nepotrebna {teta na ma{inite, materijalot, inventarot i objektite.

- Po zavr{uvaweto na akcijata za gasnewe na mestoto na po`arot treba da bide organizirana protivpo`arna stra`a.

Vo slu~aj na po`ar osobeno da se vnimava:

- Bez panika da se pristapi kon gasnewe

- Da se izvesti protivpo`arnata edinica i neposredniot rakovoditel

- Da se spasuvaat zagrozenite lica

- Da se za~uvaat materijalite od posebna vrednost

- Da se odstranat zapalivite, eksplozivnite, otrovnite i radioaktivni materii

- Da se isklu~i dovodot na elektri~na energija

- Da se isklu~i uredot {to gori i dovodot na zapalivi te~nosti i gasovi

- Da se zatvorat otvorite za da se spre~i {ireweto na po`arot

Protivpo`arni aparati

Za gasnewe na pogolemi po`ari se upotrebuvaat golemi ra~ni napravi ili pak baterii so pogolema zafatnina. Ovie aparati se izraboteni taka {to sekoe lice mo`e da gi koristi i da gi upotrebuva. Zaradi sigurnost na rabotnoto mesto, sekoe lice treba da znae da rakuva so vakvi  aparatii  i duri toga{ nivnata primena }e bide efikasna. Do kolku ne dojde do navremena upotreba na aparatite za gasnewe na po~etnite po`ari, toga{ brgu }e dojde do nivno razgoruvawe i pro{iruvawe. Ra~nite aparati vo vakov slu~aj nema da dadat rezultat, poradi toa {to kapacitetot za gasnewe na po`ar nema da bide srazmeren na razgoreniot i pro{iren po`ar.

Ra~nite protivpo`arni aparati za gasnewe po`ari se aparati koi ovozmo`uvaat isfrlawe na sredstvo za gasewe na po~etni po`ari.

Isfrluvaweto na sredstvoto za gasewe e vo vid na mlaz so opredelen dostrel, {to se obezbeduva so pomo{ na pritisok od komprimiran gas ili so ra~na pumpa, {to e zavisno od vidot na aparatot.

Spored na~inot na sredstvata za gasewe, so koi se napolneti aparatite se podeleni na slednite tipovi:

1.  Aparat za gasnewe po`ari so specijalen prav so oznaka ( S )

2.  Aparat za gasnewe po`ari so jaglendvooksid ( CO2 )

3.  Aparat za gasnewe po`ari so VSF  Halon 1211.

Ra~nite aparati za gasnewe se izraboteni kako prenosni i prevozni.

Pod ra~ni prenosni aparati za gasnewe po`ari se podrazbiraat onie aparati ~ija te`ina vo polna sostojba ne im e pogolema od 20 kg.

Pod ra~ni prevozni aparati za gasnewe po`ari se smetaat onie aparati koi se snabdeni so ra~ka i trkala za ra~en prevoz, a ~ija te`ina vo polna sostojba ne pominuva 900kg.

Instalacija za protivpo`arna za{tita

Soglasno so lokacijata na obejektot vo pogled na makrolokacijata na ”JAKA-80”-Skopje vo neposredna blizina na istiot se protega del od prstenastiot hidransko-tehnolo{ki vodovod. Na ovoj vodovod(na severnata strana na objektot) koj e izveden so azbest cementni cevki f150 mm izvedeni se dva podzemni hidranti f80 mm postaveni na propisno rastojanie eden od drug.

Za podobruvawe na pokrienosta na objektot so nadvore{ni hidranti, predvideno e na negovata ju`na strana da se vgradat u{te dva nadzemni  po`arni hidranti f80 mm. Ovie hidranti }e se priklu~at na poostoe~kiot vodovod so plasti~ni cevki od tvrd PVCf90 mm.

Sistemot na postoe~kiot hidrantsko -tehni~ki vodovod izveden e taka da vo nego se odr`uva postojan pritisok od 4,3-4,5 bara, {to vo potpolnost gi zadovoluva va`e~kite propisi za protivpo`arna za{tita.

Soglasno so va`e~kite propisi vo objektot celosno }e se rekonstruira vnatre{nata hidrantska mre`a, taka {to vo nego }e se vgradat 10 yidni hidranti smesteni vo limeni ormar~iwa. Sekoe odovie ormar~iwa }e bide snabdeno so juteno gumirano crevo f50 mm dolgo 15 m so agolen ventil i mlaznica.

Celokupnata instalacija za napojuvawe na vnatre{nite hidranti }e bide izvedena od ~eli~ni pocinkuvani cevki f2” koja }e se izvade prstenesto so {to se obezbeduva dvostano napojuvawe na sekoj hidrant i pritisok vo najodale~eniot od okolu 3,50 bara. Ovaa instalacija(kako i site vodovodni) }e se vodi vozdu{no niz tehni~kiot kat, (na visina 4,30 odnosno 4,70 m nad patosot), so toa {to za sekoe ormar~e }e se izvede spust (priklu~ok) so cevka f2”. Treba da se naglasi deka napojuvaweto na vnatre}nata hidrantska mre`a }e se izvede so priklu~ok f21/2” na nadvore{nata hidrantsko-tehni~ka mre`a.

Instalacija za za{tita od elektri~ni udari

Tehni~ki uslovi za zazemjuvawe i gromobran

1. Izborot i raspored na zazemjuvaweto se vr{i zavisno od mesnite priliki, osobini i sostav na zemjata, dozvoleniot otpor na rasprostirawe i napon na korak.

2. Zazemjuva~ot treba da bide vo tesna vrska so okolnata zemja. Prvenstveno treba da se upotrebat sloevi zemja so dobra provodlivost. Ako zemjata e suva , treba okolu zazemjuva~ot da se nabie dobro navla`neta zemja, kamewa i krupen ~akal neposredno do zazemjuva~ot. Kaj trakasti i stapni zazemjuva~i  otporot na rasprostirawe zavisi glavno od dol`inata, a pomalku od presekot na zazemjuva~ot.

3. Trakasti zazemjuva~i treba da se polagaat na dlabo~ina od 0,5 do 1,0 m ako toa go dozvoluva sostavot na zemjata . Pri zrakast raspored na trakasti zazemjuva~i, aglite pome|u poedini kraci treba da se {to poramnomerni, a agolot pome|u dva sosedni kraka ne treba da bide pomal od 600 .

4. Stapnite zazemjuva~i treba da se nabivaat vo zemja po mo`nost vertikalno. Ako treba da se rasporedat pove}e stapni zazemjuva~i da bi se postignal dovolno nizok otpor na rasprostirawe, nivnoto me|usebno rastojanie treba da e ednakvo ili pogolemo od dvostrukata dol`ina na eden zazemjuva~.

5. Koga metalnite delovi od zgradata se upotrebuvaat kako prifatni ili odvodni gromobranski vodovi, treba da imaat presek najmalku 50mm2, , a debelina 0,5mm

6. Ako krovot na zgradata, oblogata na krovot ili olukot od bakar, se ~eli~ni ili aluminiumski vodovi, treba da se polo`at taka da do`dovnicata ne te~e od bakarnite delovi kon ~eli~nite ili aluminiumskite vodovi. Ako toa ne e mo`no treba da se upotrebat  bakarni vodovi. Na krovovi od pocinkuvan ~eli~en lim ili aluminium ne se dozvoleni odvodi od gola bakarna `ica. Na spoevite na aluniniumski i bakarni vodovi, potrebno e da se vmetnat bakarni vlo{ki od dvostruki materijali (Al-Cu). Pocinkuvan ~elik i aluminium mo`at da se spojuvaat neposredno.

7. Zaradi za{tita od korozija na vlezot od vodovite vo zemja , potrebno e istite da se {titat so prema~kuvawe na dol`ina 0,3m vo zemja i 0,3m nad zemja. Istoto va`i i za me|usebni spoevi na vodovite ili za spoevi na vodovite so cevovodi vo zemja. Za za{tita od korozija se prepora~uva prema~kuvawe so vrel bitumen ili zalivawe so olovo.

8. Objekt visok 20m dovolno e za{titen od grom ako e opkolen so zazemjena mre`a koja ja sozdavaat prifatni i odvodni vodovi. [irinata na okcata na mre`ata ne smee da bide pogolema od 20m, a vodovite od site strani na objektot treba da sozdavaat zatvoren kafez. Vo eksplozivni sredini {irinata na okcata ne smee da bide pogolema od 10m.

9. Metalni obblogi potenki od 0,5mm ne smeat da se upotrebuvaat kako prifatni vodovi.

10. Prifatni vodovi vo vid na traki se polagaat na krovni potpori, me|usebno oddale~eni najmnogu 1,5m.

11. Prifatni vodovi na nizovi i blokovi od objekti mo`at me|usebno da bidat povrzani t.e takvi objekti mo`at da imaat zaedni~ka gromobranska instalacija.

12. Na krovovi od ~eli~ni i armirano-betonski skeletni zgradi se polagaat normalni krovni vodovi koi najmalku na sekoi 20m oddale~enost, se spojuvaat so ~eli~nite delovi od krovnata konstrukcija. Za eksplozivna sredina ova rastojanie e 10m.

13. Odvodnite vodovi moraaat da vospostavat najkusa mo`na vrska so zazemjuva~ot, po mo`nost vertikalno, bez promena na pravecot. Tie treba da se {to pokusi, a treba da se razmestat prvenstveno blizu do ivicite na zgradata. Odvodite moraat da bidat postaveni {to podaleku od prozori, vrati el. instalacii i onie instalacii koi ne se priklu~eni na gromobranskata instalacija.

14. Kako glavni odvodni vodovi mo`at da se polzuvaaat :-

-specijalno polo`eni vodovi (FeZn)

-metalni masi na objektot koi so~inuvaaat dobro provodna celina

15. Zaradi spre~uvawe preskok  i golemi elektrodinami~ki sili, ne smeat da se izveduvaat kolena na trakata za polupre~nik pomal od 200mm, a promenata na pravecot na vodovite ne smee da bid pogolem od 900.

16. Odvodnite vodovi se polagaat na yidni potpori na me|usebno rastojanieod 2m

17. Za ~eli~ni skeletni zgradi i za zgradi so limeni yidovi ili limeni oblogi na yidovite (koga opfa}aat samo del od zgradata), kako i za limeni sadovi(rezervoari) tie metalni masi moraat da se upotrebat kakoglavni odvodi. Vo ovoj slu~aj treba da zavr{i ~eli~nata armatura do vlezot na zgradata ili da se polo`i okrugli ~elik f8-10mmod temelot do vrvot na zgradata.

18. Kako pomo{ni odvodni vodovi mo`at da se polzuvaat oluci, cevki za voda ili centralno greewe. Na oluci koi se upotrebuvaat kako glavni odvodi treba poedini delovi provodno da se spojat so zavaruvawe ili premostuvawe. Glavni vodovi ne smeat da se polagaat vo oluci.

19. Odvodnite vodovi mo`at da se polagaat i vo yid pod malter, no vo toj slu~aj ne smeat da imaat prodol`etoci, a treba da se za{titeni od korozija so premazi, navlaka od polivinil i sl. Pri toa spojnite mestamoraat da bidat pristapni , a ne pod malter.

20. Glavnite i pomo{nite odvodi priklu~ni na zazemjuva~ot treba da imaat dostapna rastavna spojnica  na visina od okolu 2m nad tloto. Ako takvite odvodi se od `ica ili traka polo`eni pod malter, treba na mestoto na priklu~uvawe  koe mo`e da bide i vo podzemno okno d bidat zavareni ili spoeni so {trafovi  koi se osigurani protiv odvrtuvawe , a po potreba i protiv korozija. Vo toj slu~aj rastavnite spojnici treba da se smestat vo ormar~iwa od nezapaliv materijal pod malter.

21. Ako pomo{nite odvodni vodovi se priklu~uvaat na najbliskiot glaven odvod priklu~okot treba da se napravi nad rastavnata spojnica.

22. Spoevite mora da se ostvarat so zavaruvawe ili spojnici izraboteni prema JUS, a trakastite vodovi moraat da se spojat preklopno na dol`ina od 100mm so najmalku dva {trafa ili zakovici. Ovie spoevi treba da se za{titat od koozija so za{titni premazi.

23. Rastojanieto na zazemjuva~ot, odnosno odvodot od postojnite podzemni el.kablovi mora da iznesuva najmalku 3m, a ukrsuvaweto treba da se sproveduva pod prav agol. Ako pri vkrstuvaweto ne mo`e da se odr`i ova rastojanie, toa mo`e da se smali ako dovodot do zazemjuva~ot se izolira so za{titna cevka od neprovoden materijal i nehigroskopen. Dol`inata na za{titnite cevki mora da bide tolkava da me|u kabelot koj treba da se {titi i zazemjuva~ot ostane rastojanie od 3m.

24. Vodilicite od liftot koi dopiraaat do vrvot na zgradata (posledniot sprat) treba na nivniot dolen i goren kraj da se priklu~at po najkus pat na gromobranskata instalacija.

25. Pogolemi metalni masi vo blizina na {titeniot objekt (~eli~ni ogradi, mostovi, nadzemni cevovodi) treba da se zazemjat, ako nivnata polo`ba ja zgolemuva opasnosta od udar na grom.

26. Rastojanieto me|u gromobranskiot vod i vodot od niskonaponskiot ku}en priklu~ok treba da e najmalku 1m.

27. Na otvoren prostor postaveni metalni sadovi (cisterni) so zapalivi te~nosti ~ija parea so vozduh formira eksplozivna smesa, kako i matalni sadovi so zapalivi gasovi, moraat da bidat povrzani so drugite sadovi i metali delovi na zemjata i vo nea vo krug od 20m okolu niv, kako i sosednite gromobranski zazemjuvawa.

28. Namerno izolirani spoeni na cevkite treba da se premostat so iskri{ta za{titeni od eksplozija.

29. Brojot na priklu~oci na prstenast ili sobiren zazimjitelen vod se odreduva vo zavisnost od pre~nikot ili dol`inaat na sadot:

do 3m..................1 priklu~ok

od 3-20m.............2 priklu~oka

preku 20m..........3 priklu~oka

30. Na postrojki za polnewe cisterni (kamionski, vagonski) cevovodite treba da se zazemjat kako glavni odvodi i so niv da se spojat site metalni masi vo blizina, kako {to se `elezni~ki {ini, metalni konstrukcii i sl.

Spisok na PP Aparati i hidranti po objekti vo JAKA-80-Skopje

1.Bel hodnik: eden S-9;

2. Magacin surovini: dva S-9 i eden S-6;

3. Podstanica: eden S-9;

4. Pakovno: dva S-9; eden CO2 od 5 kg;

5. Tabletno: eden S-6; eden CO2-5 ;

6.Sirupno: eden S-9;

7. Granulacija: eden S-9 i eden S-6;

8. GRT-1 Glavna razvodna tabla dva CO2 od 5 kg;

9. Tehni~ka soba: eden CO2-5  ;

10. Magacin trgovski: eden CO2-5  ;

11. Restoran: eden CO2-5  ;

Evidencija za servisni PP-Aparati

1. Magacin trgovski: tri S-9;

2. Magacin surovini: tri S-9; eden S-6; dva S-50;

3. Vlezen hodnik: eden S-50; eden  S-6; dva S-9;

4. Odmeruvawe: eden S-6;

5. @olt hodnik: eden S-50; tri S-9;

6. Sirupi: eden S-9;

7.Bel hodnik: dva S-6;

8. Restoran: eden S-6;

9. Uzorkuvawe: eden S-6;

10. Magacin ambala`a: eden S-9;