V. RAKUVAWE SO MATERIJALITE

S O D R @ I N A

V.1 Rakuvawe so surovini, me|uproizvodite i proizvodite..........................2

- Skladirawe na surovini.......................................................................2

- Uslovi za skladirawe............................................................................2

- Transportni sistemi vo magacinite..................................................3

- Rakuvawe so vlezni materijali, poluproizvodi i

me|uproizvodi.........................................................................................5

V.2 Opis i upravuvawe na cvrst i te~en otpad vo instalacijata..................5

- Vidovi Otpad...........................................................................................5

- Postoe~ki sistem za sobirawe na otpadi, aran`mani za 	odlagawe....................................................................................................7

- Strategija za upravuvawe so otpad.....................................................8

- Otpad koj nastanuva pri odvivawe na aktivnosta na

instalacijata" JAKA - 80 " - Skopje................................................10

Prilog V

- Aneks 1 Tabela V.2.1

V.1 Rakuvawe so surovini, me|uproizvodite i proizvodi

V.1.1  Skladirawe na surovini, me|uproizvodi i proizvodi

Vo " JAKA - 80 " - Skopje gi imame slednite magacini:

- Magacin za surovini za farmacija smesten vo sklop na pogonot za lekovi  200 m²

- Magacin za gotov proizvod za farmacija smesten vo sklop na pogonot za lekovi 175 m²

- Magacin za ambala`a (pakoven material) za farmacija smesten vo sklop na pogonot za lekovi 175 m²

V.1.2 Uslovi na skladirawe

- Magacin za surovini za farmacija smesten vo sklop na pogonot za lekovi

Magacinot se nao|a na isto~nata strana od pogonot za lekovi. Prostorijata e so povr{ina od 200 m², 7 x 28,5 metri. Uslovite vo prostorijata se merat, se odr`uvaat i se sledat na termometar za  T = 20 °C ± 3°C i na higrometar za vla`nost do 50 %. Vo ramkite na magacinot se vodi posebna dokumentacija  za sledewe i evidencija na temperaturata i vlagata.

Surovinite se smesteni vo suva prostorija na metalni stala`i na dva sprata, i na sekoja stala`a e stavena paleta na koja se odlo`uvaat surovinite. Na ednata strana kade {to nema stala`i, postaveni se paleti na podot i na niv se odlo`uvaat surovinite. Od ednata strana se postaveni 13 reda na stala`i, a od drugata strana se postaveni 10 stala`i.

Magacinot e podelen na dva dela, kade to~no se znae surovinata kade e smestena i zo{to e tamu smestena.

Vo ramkite na magacinot ima odvoen del, posebna prostorija t.n. ,,Tampon,, kade se smestuvaat surovinite.

Surovinite pred proverka na kvalitetot se vo ,,karantin,, dodeka posle izvr{enata proverka za hemisko-fizi~kite karakteristiki  i mikrobiolo{ka ispravnost na surovinite i dobieniot sertifikat ,,ODGOVARA,, preo|aat vo magacin za surovini so oznaka ,,ODGOVARA,, . Samo surovini so oznaka ,,ODGOVARA,, mo`e da se izdavaat na pogonite za proizvodstvo.

Magacinskata prostorija e povrzana so sistem na klimatizacija koj e za celata instalacija. Kontrolata na uslovite vo magacinot  se vr{i od edno mesto  za celata instalacija.

Transportni sistemi vo magacinot za surovini nema, dodeka kako transportno sredstvo se koristi ra~en viqu{kar so koj se vr{i transportirawe na surovinite niz magacinot.

- Magacin za gotov proizvod za farmacija smesten vo sklop na pogonot za lekovi

Magacinot se nao|a na zapadnata strana od pogonot za lekovi. Prostorijata e so povr{ina od 175 m², 7 x 25 metri. Uslovite vo prostorijata se merat, se odr`uvaat i se sledat na termometar za  T = 20 °C ± 3°C i na higrometar za vla`nost do 50 %. Vo ramkite na magacinot se vodi posebna dokumentacija za sledewe i evidencija na temperaturata i vlagata.

Proizvodite  se smesteni vo suva prostorija na metalni stala`i na  paleti na koi se odlo`uvaat gotovite spakuvani proizvodi.

Od ednata strana se postaveni 12 stala`i, a od drugata strana se postaveni isto 12 stala`i. Gotovite proizvodi  vrateni od kupuva~ite poradi  proverka na kvalitetot na lekovite za hemisko-fizi~kite karakteristiki ili mikrobiolo{ka neispravnost na gotoviot proizvod, ili od nekoja druga pri~ina ~ekaat obele`ani so oznaka ,,NE ODGOVARA,, .

Gotovite proizvodi - lekovi mo`e da se izdavaat, prodavaat samo provereni so dobien sertifikat ,,ODGOVARA,,  .

Magacinskata prostorija e povrzana so sistem na klimatizacija koj e za celata instalacija. Kontrolata na uslovite vo magacinot  se vr{i od edno mesto.

Transportni sistemi vo magacinot za gotovi proizvodi nema, dodeka kako transportno sredstvo se koristi ra~en viqu{kar so koj

se vr{i transportirawe na gotovite proizvodi niz magacinot.

- Magacin za ambala`a za farmacija smesten vo sklop na pogonot za lekovi

Na ju`nata strana od pogonot za farmacija e smesten magacin za ambala`a. Magacinot ima povr{ina od 175 m², i prostorijata e suva i klimatizirana. Imaat i posebna prostorija za pd 30 m², koja e i priemno oddelenie, kade {to ~eka ambala`ata do dobivawe na statut ,,ODGOVARA,, posle izvr{eni analizi za ispravnost na ambala`ata.  Transporten sistem nema vo ovoj magacin, kako transportno sredstvo se koristi ra~en viqu{kar.

V.1.3  Transportni sistemi vo postrojka, magacin (silosi)

Transportni sistemi vo postrojkata " JAKA - 80 " - Skopje  nema, dodeka transportni sredstva koi se koristat vo instalacijata i magacinite se ra~ni viqu{kari.

- Transporten sistem za parea se cevkovodi preku koi se transportira parea od ,,Energetika,, na AD ,,OHIS,, Skopje do pogonite.

- Transporten sistem za voda (aqva purificata) se cevkovodi preku koi se transportira ~ista voda od uredot ,,aqva purificata,, do pogonite kade se koristi vo proces na dobivawe na lekovi.

V.1. 4   Rakuvawe so vlezni materijali, poluproizvodi i

me|uproizvodi

Rakuvaweto so vleznite materijali - surovini, e spored upatstvo za sekoja surovina.

Vo pogonot za proizvodstvo na lekovi, vrabotenite se dol`ni vo garderoberot posle izvr{ena higiena na racete i liceto da koristat raboten mantil, rabotno odelo, rabotni pantaloni, za{titna kapa, za{titna maska, i vo zavisnost od proizvodniot protokol i za{titni rakavici.

V.2  OPIS NA UPRAVUVAWETO SO CVRST I TE^EN

OTPAD VO INSTALACIJATA

V.2.1  Vidovi otpad

Zavisno od svojstvata i mestoto na nastanuvawe, soglasno ~len 4 od Zakonot za otpad (Sl. Vesnik na RM br. 37/98), postojat slednive vidovi na otpad:

- komunalen cvrst otpad;

- tehnolo{ki otpad;

- opasen otpad;

- inerten otpad;

- poseben otpad;

- {tetni materii;

- grade`en otpad

  - Komunalen cvrst otpad

Komunalen cvrst otpad e otpadot {to se sozdava vo sekojdnevniot `ivot i rabota vo stanbeni, dvorni, delovni i drugi prostorii i povr{ini i toa: ku}ni otpadoci od razli~ni vidovi, otpadoci od hrana, gradinarski, ovo{ni i drugi zemjodelski kulturi, hartija, kartonska ambala`a, krpi, razni drveni, metalni, stakleni, porcelanski, ko`ni, plasti~ni i gumeni predmeti i na niv sli~ni ne{tetni otpadoci.

- Tehnolo{ki otpad

Tehnolo{ki otpad e otpadot {to nastanuva vo proizvodnite procesi vo industrijata (industriski), otpad {to nastanuva vo instituciite, uslu`nite dejnosti, a po koli~inite, sostavot i svojstvata se razlikuva od komunalniot.

Soglasno napravenite analizi, tehnolo{kiot otpad koj se producira vo industriskite kapaciteti iznesuva okolu 65 000 toni godi{no, a 130 000 toni godi{no tehnolo{ki otpad koj se producira vo tehnolo{kite procesi vo industrijata se deponira vo ramkite na industriskite kapaciteti.

Stagnatnite procesi koi ja zafatija te{kata industrija vo R. Makedonija vo poslednite godini dovedoa do redukcija na produciranite koli~ini na tehnolo{ki (industriski) otpad. Karakteristi~no e da se istakne deka pravnite subjekti vo ovaa oblast ne raspolagaat so sistemi za sobirawe i tretirawe na tehnolo{kiot (industriski) otpad.

- Grade`en otpad

Grade`niot otpad soglasno ~lenot 11 od Zakonot za odr`uvawe na javnata ~istota, sobirawe i transportirawe na komunalniot cvrst i tehnolo{ki otpad e otpadot {to se sozdava so izveduvawe na grade`ni, industriski, prerabotuva~ki i zanaet~iski raboti koi nemaat svojstvo na komunalen cvrst i tehnolo{ki otpad i toa: grade`en otpaden materijal, zemja, zgura, kal (inertna ili ne{tetna), kamewa, kerami~ki kr{, sanitarni uredi i sl.

Pravnite subjekti i fizi~kite lica koi go produciraat ovoj vid na otpad se zadol`eni sami da go otstranuvaat, transportiraat i deponiraat na prostori opredeleni za taa cel.

Vo celina, grade`nata industrija mo`e da se smeta odgovorna za poklopuvawe na ~etiri vidovi otpad:

1. grade`en otpad (neiskoristeni i rasipani materijali od grade`nite lokacii);

2. otpad od ru{ewe (otpad proizveden od ru{ewe na zgradi ili civilni strukturi);

3. iskopani kamewa i zemja;

4. izramnuvawe na pati{ta i podlogi (rezultat na odr`uvawe na pati{tata).

V.2.2  Postoe~ki sistemi za sobirawe na otpad i aran`mani za

odlagawe

- Komunalen cvrst otpad

Vo pove}eto op{tini se osnovani javni pretprijatija za organizirano sobirawe na otpadot. Karakteristi~no e deka osven sanitarnata deponija za komunalen cvrst otpad “Drisla”, vo pogolemiot broj vo drugite op{tini se koristat nelegalni lokacii za deponirawe na otpadot so tehnologii koi {to ne soodvetstvuvaat na sovremenite trendovi.

Kako rezultat na ova, dodeka organiziranite naselbi mo`at da se najdat vo blizina na pove}eto pogolemi naselbi, perifernite oblasti se karakteriziraat so brojni pomali divi deponii (10 m3 - 100 m3) so ekstenzivno nekontrolirano frlawe na otpadoci. Treba da se zabele`i deka i pokraj toa {to mnogu od postoe~kite deponii se organizirani od strana na op{tinite, pove}eto od niv se nezakonski.

- Tehnolo{ki otpad

Spored postoe~kata zakonska ramka i zemaj}i go predvid faktot deka, so isklu~ok na “Drisla” (koja nema ovlastuvawe da prima industriski otpad) site postoe~ki deponii se nezakonski, ne postojat zakonski deponii koi se osposobeni da primaat industriski otpadoci. Nasproti toa, mnogu od organiziranite deponii so koi stopanisuvaat op{tinite prifa}aat industriski otpad. Vakviot otpad se proizveduva glavno od pomalite industriski pretprijatija koi imaat sopstveni deponii.

- Grade`en otpad

Grade`niot otpad se deponira glavno na deponiite za komunalen cvrst otpad vo R. Makedonija. Ne postojat jasni dokazi za nivoto na reciklirawe, iako e mo{ne verojatno deka se odviva nekoj vid na neformalno reciklirawe.

V.2.3  Strategija na upravuvawe so otpad

Strategijata na upravuvawe so otpadot obi~no gi opfa}a slednite ~ekori:

| I ~ekor | minimizirawe na otpadot (najdobar izbor) |
| --- | --- |
| II ~ekor | povtorna upotreba |
| III ~ekor | reciklirawe |
| IV ~ekor | spaluvawe so dobivawe na energija |

| V ~ekor | spaluvawe |
| --- | --- |

| VI ~ekor | odlo`uvawe na deponija (posleden izbor) |
| --- | --- |

V.2.4    Otpad koj nastanuva pri odvivawe na aktivnosta na

instalacijata " JAKA - 80 " - Skopje

Spored  prirodata na materijalite (surovinite) i gotovite proizvodi  vo

" JAKA - 80 " - Skopje se obrnuva vnimanie na sozdadeniot otpad, odnosno negova reupotreba, reciklirawe ili bezbedno odlagawe.

- Otpad od pakuvawe na gotovi proizvodi - o{tetena kartonska ambala`a, se sobira i se odlo`uva  vo kontejner na AD ,,OHIS,, Skopje od kade {to javnoto komunalno pretprijatie ,, Komunalec ,,  -  Skopje go prevzema otpadot i go nosi na gradska deponija ,,Drisla,, .

- Otpad od hrana  koj se sozdava vo mal sopstven restoran posle konzumirawe na hrana od vrabotenite. Kujna posebna nema, gotova hrana se nosi od menzata na AD ,,OHIS,, Skopje. Otpadocite se nosat vo zaedni~ki kontejner na OHIS, smesten do menzata na AD ,,OHIS,,  Skopje. Dnevno prose~no za dve smeni se sozdava 15 kgr otpad od hrana, dodeka prose~no mese~no se sozdava 0,45 toni.

- Otpadno maslo od ma{ini i reduktori godi{no se sozdava 50 litri, i se nosi vo Avto servis na AD ,,OHIS,, Skopje,

- Otpadni filtri od sistem na ventilacija se:

- Apsolutni filtri godi{no se zamenuvaat 60 par~iwa,  180 kgr.

- Fini filtri godi{no se zamenuvaat 90 par~iwa, 180 kgr.

- Grubi filtri godi{no se zamenuvaat 100 m² , 15 kgr.

Vkupno godi{no se sozdava 375 kgr otpad od razni filtri koi se iznesuvaat vo kontejner na AD ,,OHIS,, Skopje, od kade {to javnoto komunalno pretprijatie ,, Komunalec ,,  -  Skopje go prevzema otpadot i go nosi na gradska deponija ,,Drisla,, .

- Otpadna voda od mieweto na instalacijata i ma{inite e opfatena so postoe~ka fekalna kanalizaciona mre`a, koja pak e opfatena vo pre~istitelnata stanica na AD ,,OHIS,, Skopje.

- Sanitarnite vodi se opfateni so fekalna kanalizaciona  mre`a, koja pak e opfatena vo pre~istitelnata stanica na AD ,,OHIS,, Skopje.

- Otpadno maslo od ~etiri kompresori se menuva na desetina godini, okolu 20 litri, dosega ne e menuvano masloto i treba vo naredniot period da dojdat od servis za ladilna tehnika za promena na masloto.

V.2  OPIS NA UPRAVUVAWE SO CVRST I TE^EN OTPAD VO INSTALACIJATA

V.2.1  O T P A D  - Koristewe/ odlo`uvawe na opasen otpad

| Otpaden materijal | Broj od evropski katalog na otpad | 14 , 15 Glaven izvor | Koli~ina |  | Prerabotka odlo`uvawe vo ramkite na samata lokacija , na~in i lokacija | Prerabotka reupotreba ili reciklirawe so prevzema~ metod, lokacija prevzema~ | Odlo`uvawe nadvor od lokacija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Toni / mese~no | Toni / godi{no |  |  |  |
| Otpadno maslo od ma{ini i reduktori | 130205 | Otpadno maslo od ma{ini i reduktori | 4,1 litri |  | Se nosi vo Avto servis na AD ,,OHIS,, Skopje, | / | / |

14  Za sekoj otpad treba da se poso~i osnovnata aktivnost/proces

15  Treba da se vklu~i  i  otpadot prifaten na mestoto na lokacijata za nameneto iskoristuvawe i odlagawe na otpad

V.2.2  O T P A D  - Drug vid na koristewe/ odlo`uvawe na otpad

| Otpaden materijal | Broj od evropski katalog na otpad | (16) Glaven izvor | Koli~ina |  | Prerabotka odlo`uvawe vo ramkite na samata lokacija (17, 18) (Metod, lokacija prevzema~) | Prerabotka reupotreba ili reciklirawe so prevzema~ (Metod, lokacija prevzema~) | Odlo`uvawe nadvor od lokacija (Metod, lokacija prevzema~) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Toni / mese~no | m³ / mese~no |  |  |  |
| O{tetena kartonska ambala`a | 150101 | Pakuvawe na gotovi proizvodi Pogon za pakuvawe na cvrsti, polucvrsti, te~ni formi |  |  | / | / | Se nosi na gradska deponija od strana na javnoto komunalno pretprijatie ,, Komunalec ,, Skopje |
| Otpad od hrana | 200108 | Mal restoran, od vraboteni | 0,45 | 0,6 | / | / | Se nosi na gradska deponija od strana na javnoto komunalno pretprijatie ,, Komunalec ,, Skopje |
| Otpadni filtri | 150203 | Ventilacija za pogon za lekovi | 0,375 | 1 | / | / | Se nosi na gradska deponija od strana na javnoto komunalno pretprijatie ,, Komunalec ,, Skopje |

16   Za sekoj otpad treba da se poso~i osnovnata aktivnost

17   Metodot na iskoristuvawe ili odlagawe na otpadot treba da bide jasno opi{an i poso~en vo Prilogot E1

18   Treba  da se vklu~i i otpadot prifaten na mestoto na lokacijata za nameneto iskoristuvawe i odlagawe na otpad

1.Otpaden materijal:

Ime na otpadot: Kartonska ambala`a

Opis na priroda na otpadot: O{tetena kartonska ambala`a

Izvor: Pri pakuvawe na proizvodi

Kade e skladiran i karakteristiki na prostorot za skladirawe: Vo kontejner

Koli~ina / volumen vo m3 i toni:              toni /godi{no

Period ili periodi na sozdavawe: Samo dodeka ima proces, preku cela godina

Analiza na otpad : Hartija

Kod spored Evropski katalog na otpad: 150101 Pakuvawe od hartija i karton

2.Otpaden materijal: Otpad od hrana

Ime na otpadot:  Otpad od hrana

Opis na priroda na otpadot: Biorazgradliv otpad od vraboteni pri ishrana

Izvor: Od vraboteni  pri ishrana vo restoran

Kade e skladiran i karakteristiki na prostorot za skladirawe: se odlo`uva vo kontejner na AD ,,OHIS,, Skopje

Koli~ina / volumen vo m3 i toni:  0,45 toni godi{no

Period ili periodi na sozdavawe: Samo dodeka ima proces, preku cela godina

Analiza na otpadot: Ostatoci od hrana

Kod spored Evropski katalog na otpad: 200108 -  Biorazgradliv otpad od kujni i kantini

3.Otpaden materijal: Otpadno maslo od ma{ini i reduktori

Ime na otpadot:  Otpadno maslo od ma{ini i reduktori

Opis na priroda na otpadot: Otpadno maslo od ma{ini i reduktori

Izvor: Ma{ini i reduktori

Kade e skladiran i karakteristiki na prostorot za skladirawe: Se nosi vo Avto servis na AD ,,OHIS,, Skopje

Koli~ina / volumen vo m3 i toni:  50 litri godi{no

Period ili periodi na sozdavawe: Samo dodeka ima proces, preku cela godina

Analiza na otpadot:  Otpadno maslo od ma{ini i reduktori

Kod spored Evropski katalog na otpad: 130205- Mineralni nehlorirani motorni i transmisioni masla  i masla za podma~kuvawe

4.Otpaden materijal: Otpadni filtri

Ime na otpadot: Otpadni filtri

Opis na priroda na otpadot: Otpadni filtri od ventilacija

Izvor:Ventilacija

Kade e skladiran i karakteristiki na prostorot za skladirawe: se odlo`uva vo kontejner na AD ,,OHIS,,Skopje

Koli~ina / volumen vo m3 i toni:  0,375 toni godi{no

Period ili periodi na sozdavawe: Samo dodeka ima proces, preku cela godina

Analiza na otpadot: Filterski materijali

Kod spored Evropski katalog na otpad: 150203 -  Apsorbensi , filterski materijali , platna za bri{ewe i za{titna obleka poinakvi od onie vo 150202