PRILOG IX

MONITORING NA EMISII I TO^KI NA ZEMAWE NA PRIMEROCI

MONITORING NA EMISII VO KANALIZACIJA

Otpadna tehnolo{ka voda vo AD "JAKA 80" Skopje  se sozdava pri odvivaweto na slednive operacii:

- ladewe;

- ispirawe na ma{inite vo koi se vr{i: podgotovka na poluproizvod, dozirawe na proizvod i za{tita (filmuvawe i dra`irawe) na tableti.

Ispiraweto na ma{inite se vr{i po zavr{uvawe na sekoja serija od odreden proizvod.

Otpadnata tehnolo{ka voda i vodata od sanitarnite jazli od AD "Jaka 80" Skopje se vlevaat vo Zaedni~ki kanal na "OHIS" Skopje, merno mesto monitoring stanica na Zaedni~ki kanal.

Monitoringot na ovie otpadni vodi se vr{i od strana na Pre~istitelnata Stanica pri AD "OHIS" Skopje.

TABELA IX .1.1 Monitoring na emisii i to~ki  na zemawe na primeroci

Referenten broj na emisionata to~ka:    Poslednata {ahta vo krugot na instalacijata 						      (pred ispustot vo Pre~istitelnata stanica 									na "Ohis" Skopje)

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura | Kvartalni periodi~ni merewa | Mernoto mesto se karakterizira so dobar pristap | Mostriraweto na vodata se vr{i na dlabo~ina max od 50cm ili pomalku vo zavisnost od dlabo~inata na mernoto mesto so koristewe na specijalna oprema za taa cel | Nekoi od parametrite (T °C , r-ren O2, konduktivnost) se merat vedna{ na mernoto mesto, a ostanatite parametri se ispituvaat vo hemiska laboratorija soglasno propi{ani metodi za podgotovka i analiza na mostrite |
| Vidlivi otpadni materii |  |  |  |  |
| Vidliva boja |  |  |  |  |
| Zabele`liva mirizba |  |  |  |  |
| pH |  |  |  |  |
| Rastvoren kislorod |  |  |  |  |
| HPKKMnO4 |  |  |  |  |
| BPK5 |  |  |  |  |
| Vkupen suv ostatok |  |  |  |  |
| Suspendirani materii |  |  |  |  |
| Rastvoreni materii |  |  |  |  |

MERNI  MESTA I  MONITORING NA @IVOTNATA SREDINA

MONITORING NA ATMOSFERATA

TABELA IX .1.2 Merni mesta i monitoring na `ivotnata sredina

Referenten broj na to~kata na monitoring:  Izduven sistem od kapsulno oddelenie

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do to~kite na monitoring | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alkilalkoholi | Kvartalni periodi~ni merewa | Mernoto mesto se karakterizira so dobar pristap | Za ispituvawe na koncentraciite na prethodno navedenite gasoviti supstancii ne se vr{i mostrirawe | Se koristi tehnika soglasno upatstvoto za upotrebeniot aparat za merewe na koncentraciite na gasovite |
| CO |  |  |  |  |
| NO2 |  |  |  |  |
| Pra{ina |  |  |  |  |

TABELA IX .1.2 Merni mesta i monitoring na `ivotnata sredina

Referenten broj na to~kata na monitoring:  Izduven sistem od magacin za gotovi 										proizvodi

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do to~kite na monitoring | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pra{ina | Kvartalni periodi~ni merewa | Mernoto mesto se karakterizira so dobar pristap | Za ispituvawe na koncetraciite na prethodno navedenite gasoviti supstancii ne se vr{i mostrirawe | Se koristi tehnika soglasno upatstvoto za upotrebeniot aparat za merewe na koncetraciite na gasovite |

TABELA IX .1.2 Merni mesta i monitoring na `ivotnata sredina

Referenten broj na to~kata na monitoring:  Izduven sistem od oddelenie za 										granulirawe

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do to~kite na monitoring | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alkilalkoholi | Kvartalni periodi~ni merewa | Mernoto mesto se karakterizira so dobar pristap | Za ispituvawe na koncentraciite na prethodno navedenite gasoviti supstancii ne se vr{i mostrirawe | Se koristi tehnika soglasno upatstvoto za upotrebeniot aparat za merewe na koncentraciite na gasovite |
| CO |  |  |  |  |
| NO2 |  |  |  |  |
| Pra{ina |  |  |  |  |

TABELA IX .1.2 Merni mesta i monitoring na `ivotnata sredina

Referenten broj na to~kata na monitoring:  Izduven sistem od magacin za surovini

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do to~kite na monitoring | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pra{ina | Kvartalni periodi~ni merewa | Mernoto mesto se karakterizira so dobar pristap | Za ispituvawe na koncetraciite na prethodno navedenite gasoviti supstancii ne se vr{i mostrirawe | Se koristi tehnika soglasno upatstvoto za upotrebeniot aparat za merewe na koncetraciite na gasovite |

MONITORING NA POVR[INSKI VODI

Pri proizvodstveniot proces vo instalacijata AD "Jaka 80" Skopje nema emisii vo povr{inski vodi, poradi toa nema da se postavuva monitoring na povr{inskite vodi.

MONITORING NA EMISII VO KANALIZACIJA

TABELA IX .1.2 Merni mesta i monitoring na `ivotnata sredina

Referenten broj na to~kata na monitoring:  Poslednata {ahta vo krugot na 									instalacijata (pred ispustot vo 								pre~istitelnata stanica na "Ohis" 								Skopje)

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do to~kite na monitoring | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura | Kvartalni periodi~ni merewa | Mernoto mesto se karakterizira so dobar pristap | Mostriraweto na vodata se vr{i na dlabo~ina max od 50cm ili pomalku vo zavisnost od dlabo~inata na mernoto mesto so koristewe na specijalna oprema za taa cel | Nekoi od parametrite (T °C , r-ren O2, konduktivnost) se merat vedna{ na mernoto mesto, a ostanatite parametri se ispituvaat vo hemiska laboratorija soglasno propi{ani metodi za podgotovka i analiza na mostrite |
| Vidlivi otpadni materii |  |  |  |  |
| Vidliva boja |  |  |  |  |
| Zabele`liva mirizba |  |  |  |  |
| pH |  |  |  |  |
| Rastvoren kislorod |  |  |  |  |
| HPKKMnO4 |  |  |  |  |
| BPK5 |  |  |  |  |
| Vkupen suv ostatok |  |  |  |  |
| Suspendirani materii |  |  |  |  |
| Rastvoreni materii |  |  |  |  |

MONITORING NA PO^VA

TABELA IX .1.2 Merni mesta i monitoring na `ivotnata sredina

Referenten broj na to~kata na monitoring:  	Dvorot na pogonot za proizvodstvo na 									      farmacevtski proizvodi

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do to~kite na monitoring | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SiO2, K2O, Al2O3, Cd, Pb, P, S, N | Edna{ godi{no | Mernoto mesto e pristapno i se nao¦a vo dvornoto mesto na instalacijata | Mostriraweto na primerokot (po~vata) e izvr{eno na dlabo~ina od 10-15 cm so iskopuvawe so specijalen pribor za taa cel | Priprema na zemenata mostra (preveduvawe vo rastvor); metoda na analiza: AAS |

MONITORING NA BU^AVA

TABELA IX .1.2 Merni mesta i monitoring na `ivotnata sredina

Referenten broj na to~kata na monitoring:  Emisija na bu~ava od pogonot za 								        proizvodstvo na farmacevtski proizvodi

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do to~kite na monitoring | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bu~ava | Edna{ godi{no | Lesen pristap do izvorot na bu~ava odnosno ma{inite vo Pogonot | Za ispituvawe na nivoto na bu~ava ne se vr{i mostrirawe | Se koristi tehnika soglasno aparaturata so koja e izvr{eno mereweto na nivoto na bu~ava |

MONITORING NA VIBRACII

TABELA IX .1.2    Merni mesta  i monitoring na `ivotna sredina

Referenten broj na emisionata to~ka: Emisija na vibracii od pogonot za 						                 proizvodstvo na farmacevtski proizvodi

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do to~kite na monitoring | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vibracii | Edna{ godi{no | Lesen pristap do izvorot na vibracii odnosno ma{inite vo Pogon | Za merewe na intenzitet na vibracii ne se vr{i mostrirawe | Se koristi tehnika soglasno aparaturata so koja e izvr{eno mereweto na intenzitetot na vibraciite |