IV  СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ УПОТРЕБЕНИ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА

С О Д Р Ж И Н А

IV.1 	Суровини и помошни материјали кои се користат во 				Асфалтната база........................................................................2

IV.2 	Опис на готови производи во Асфалтна база .......................11

IV.3 	 Листа на енергии.....................................................................11

IV.4           Опис на суровини....................................................................20

Прилог IV

- Анекс 1 Табела IV.1.1

- Анекс 1 Табела IV.1.2

IV.1.    Суровини и помошни материјали коишто се користат во

ДГ Бетон АД Скопје Асфалтна база Романовце

Суровините кои се дел од производството на асфалт во Асфалтна база Романовце се следните:

- Дијабазни еруптивни карпи со камионски транспорт од Каменолом Краста

- Каменото брашно го добива со камионски транспорт од Каменолом   Краста

- Битуменот и нафтата ги добива од ОКТА рафинерија

Разделениот по фракции агрегат со систем на дозирни ленти се носи во барабан-сушара каде откако ќе биде термички обработен се носи во вибро сито. Овде се врши точно разделување по фракции и се испушта од секоја фракција по точно одредена рецептура во вага.

Каменото брашно исто така се носи на вага. Битуменот загреан со пумпа се носи на вага. Точно измерените количини од сите три компоненти тврда, прашкаста и течна се испуштаат во мешач каде после одредено време на мешање се испушта во количка која служи да го транспортира асфалтот до силос. Од силосот после одредено негово полнење се испушта во камион заради транспортирање до одредена дестинација.

Овде се користат како суровини базалт, варовник, битумен и камено брашно (прашина). На местото на ископ на суровината, (во каменоломи) за базалт и варовник се врши поделба по фракции кои се потребни за точно извршување на процесот.

- Варовник е по состав Калциум карбонат (CаCО3), се користи како агрегат во бетонска, асфалтна индустрија и др.

- Камено брашно е по состав Калциум карбонат (CаCО3).

- Битумен е многу комплексна комбинација од високо молекуларни тешки органски компоненти. Во него се содржи релативно поголема количина хидратни  јаглеводородни со доминација на повисоки низи на јаглевороди од C25 во сооднос поголема содржина на јаглерод од водород. Секако содржи и мали количини од различни метали како Ni, Fe или  W .

Битуменот е остаток (на дното) , како дел од фракцијата при фракционата дестилација на суровата нафта. Најтешката фракција е онаа со највисока точка на вриење. Зборот ,,асфалт,, во Британскиот Англискиот , се однесува на смеша од минерални агрегати и битумен (или тармак со народен јазик). Зборот ,,тар,, се однесува на црн вискозен материјал добиен при ,,уништувачка,,  дестилација (горење)на јаглен и хемиски се разликува од битумен. Во Американскиот Англиски, битумен се однесува на ,,асфалт,, или ,,асфалт цемент,, со инжењерски жаргон. Во Австралискиот Англиски, битумен понекогаш се користи како генерички израз за површина на патот. Повеќето битумени содржат  С и повеќе метали како што се Ni, W, Pb, Cr, Hg, и исто така и As, Sе, како и други токсични елементи. Битумените може да служат за добра заштита на растителни и животински фосили.

Во старо време

Во прастар среден исток природни наоѓалишта на асфалт биле користени како малтер помеѓу цигли и камења, обложување на бродови и водонепропусност. Персиски збор за асфалт  е мумија, што може да биде поврзан со англиски збор  мумуу. Асфалтот бил исто користен за балсамирање н амумии. Во стариот Далечен исток природе асфалт бил полека загреван за да се ослободи од повисоките фракции, оставајќи материја со  повисока молкуларна тежина која е термопластична а кога ќе се нанесела на објекти , станувала доста цврста после ладењето. Овоа својство било користено за покривање на чунови и други објекти што барале водоотпорност (непропустливост). Статуи на домашни богови исто биле обложувани со овој тип на материјал во Јапонија и Кина. Истурен битумен исто бил користен како начин на градење во градежништвото.

Битумен (асфалт) се користи за асфалтирање на патишта, за покриви и индустриска и специјална намена. Оксидираниот асфалт се користи во операциите за формирање на покривите, обложувањето на цевките, поставување на подлога со запечатување на бетонските асфалти, примена во хидрауликата, мембранско обложување, формирање на некои асфалтни смеси, и произвотство на бои.

Битуменското (асфалтното) произвотство во најголема мера зависи од карактеристичните перформанси односно својства на битуменот (асфалтот), а не од неговиот хемиски состав. За да се достигнат определени карактеристични својства за битуменот (асфалтот), тој треба да се издува со воздух или пак да се подлегне на понатамошна обработка така што се врши негово растворање па таложење, или пак пропан деасфалтирање. Треба да се напомене дека како битуменски (асфалтни) додатоци можат да се искористат и продукти од други рафинирачки процеси за да се достигнат саканите карактеристични својства на битуменот (асфалтот).  Битумен (асфалт) понекогаш се меша со тар, што е вештачки материјал, произведен од деструктивна дестилација на органска материја. Битуменот е доминантна состојка на ТАР, но битуменската состојка во ТАР-от е типично пониска од таа во асфалтот.

ТАР и асфалт имаат многу различни инжењерски карактеристики, во ЕУ најчесто користен збор за асфалт е битумен. Битумен (асфалт) може да се раздвои од другите компоненти  во суровата нафта како: нафта, бензин и дизел. Со процесите на фракциона дестилација, обично под вакуумски услови, подобра сепарација (разделување) може да се достигне со понатамошна разработка на тешките фракции на сурова нафта во деасфалтирачка единица, која користи пропан или бутан,во суперкритична фаза за распрснување (разложување) на лесните молекули кои тогаш се раздвојуваат. Понатамошната разработка е можна со ,,дување,, на продуктот: главно реактивирајќи го со ,,О2,, . Ова го прави производот поцврст и повискозен (тврд). Природни депозити на  битумен (асфалт), вклучувајќи асфалтни езера се , примарно (езеро Пич во Тр. и Тобаго, Бермудско езеро во Венецуела итн).

Битуменот (асфалтот) типично се складира и транспортира, на температура околу 150 º C (300 º F). Тие се собираат (намалуваат) во општ волумен кога се ладат, така да големи капки или флеки ако паднат на кожа се посебно опасни. Понекогаш дизел или керозин се мешаат со битумен (асфалт) пред испорака за да ја задржат течливоста при испораката, како не би се раздвојувале  полесните материјали од мешавината. Оваа мешавина најчесто е наречена ,,bitumen feed stock,,  или BFS .

При операциите на вдувување на воздух се врши комбинирање на кислородот со водородот во битуменот (асфалтот), така што се произведува водена пареа. Овој процес ја намалува заситеноста и ги зголемува рекциите на вкрстено интермолекуларно или меѓумолекуларно врзување на различни битуменски (асфалтни) молекули. Овој процес е егзотермен (произведува топлина) и може да предизвика серија хемиски реакции, како што е оксидацијата, кондензирањето, дехидратацијата, дехидрогенизирање и полимерните реакции. Како резултат на овие рекации се јавува зголемено количество на битуменски (асфалтни) супстанции (хексан-нерастворливи супстанции), редукција на количеството на поларизирани (цврста смола) и неполаризирани (мека смола) ароматични циклоалкани и исто количество на алифатични компоненти (масла и восоци), а истовремено, содржината на кислород во битуменот (асфалтот) се зголемува.

Потрошувачката на суровини кои влегуваат во производство и помошни материјали прикажана е на следната табела:

| Суровина | Потрошувачка за 2012 година |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вкупно: |  |  | 20.800 тони |
| Еруптивни Дијабазни карпи | Фракција | Потрошувачка |  |
|  | I 0-4 мм | 10.000 тони |  |
|  | II 4-8 мм | 4.000 тони |  |
|  | III 8-16 мм | 6.000 тони |  |
|  | IV 16-22 мм | 600 тони |  |
|  | V 22-32 мм | 200 тони |  |
| Вкупно: |  | 20.800 тони |  |
| Камено брашно | 420 тони |  |  |
| Битумен | 1.100 тони |  |  |
| Мазут | 132.000 тони |  |  |
| Нафта | 70 тони |  |  |
| Термичко масло | 0,1 тони (се заменува на 5 години) |  |  |

IV.1.2 Помошни материјали

Помошни материјали кои се користат во ДГ  Бетон АД Скопје Асфалтна База - Романовце се:

- Масло (најчесто Терм-ренолин) со кое се загрева битуменот во резервоарот и во цевката за транспорт на битумен до вага

-    Нафта

-    Мазут

Помошни материјали кои се користат во погонот на ДГ Бетон АД Скопје Асфалтна База Романовце и потрошувачката на помошните материјали прикажана е на:

| Помошен материјал | Потрошувачка |
| --- | --- |
| Нафта | 0,3 тони |

Термичко масло (најчесто Терм-ренолин) со кое се загрева битуменот во резервоарот за складирање и во цевката за транспорт на битумен до вага на постројката.

| Помошен материјал | Потрошувачка |
| --- | --- |
| Термичко масло | 0,01 тон (ќе се заменува на 5 години) |

Сертификат за квалитет за термичко масло:

FUCHS EURORE SCHIERSTOFFE GMBH            Friesenheimer Str. 15  Manhheim

RENOLIN THERM 32O

Термостабилна течност  (Течност со термостабилна носивост)      Опис :

Ренолин е термостабилна течност на основа на одбрани рафинирани масла за употреба во течна фаза низ затворен систем со заобиколување.  Ренолин терм 320  е термостабилна течност (според Љ ДИН 51 522),  за пренос на топлина но да не се изложува на притисок во текот на процесот, во систем за размена на температурата.  За пренесување на топлината со течности најдобро е температурниот дијапазон да биде помеѓу 200 и 300° C , но секако најмногу температурата да достигнува до 320° C . Филм температурата не смее да надминува 340 ° C .

Спецификација:

Термостабилното  масло е според Q DIN 51 522.

Позитивни карактеристики:

- Висока термичка стабилност

- Мала шанса за .........

- Системот е секогаш чист и мала се шансите да дојде до онечистување

- Добра размена на температурата од еден систем во друг

- Некорозивен

- Висок живот (Долго време на употреба)

- Пумпање до +5 ° C

- Дозволена филм температура до 340 ° C

FUCHS EURORE SCHIERSTOFFE GMBH        Friesenheimer Str. 15  Manhheim

RENOLIN THERM 32O

Термостабилна течност  (Течност со термостабилна носивост)

Типични својства:

| Реден број | Име на производ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опис | Мерка (Единица) |  | Спрема |
| 2 | Точка на вриење на 1013 мбар | ° C | 400 | ASTM D 1078 |
| 3 |  | ° C | -12 | DIN ISO 3016 |
| 4 | Густина на 20 ° Ц | kg/m³ | 870 | DIN 51 575 |
| 5 | Кинематски Вискозитет околу 20 ° C околу 40 ° C околу 100 ° C | mm²/с mm²/с mm²/с | 125 43,5 6,3 | DIN 51562 |
| 6 | Точка на палење | ° C | 220 | DIN ISO 2592 |
| 7 | Точка на светнување | ° C | 360 | DIN 51 794 |
| 8 | Дозволена температура на загревање | ° C | 320 | / |
| 9 | Дозволена филм температура | ° C | 340 | / |
| 10 | Пумпање на притисок | ° C | + 5 | / |

IV.2.Листа на производи

Асфалт за патишта

Ролован асфалт (најчесто жешко ролован или ХРА) е една од формите на (материјал за патни површини) познат колективно како црна површина -блацк топ ) друга форма е макадам, вклучувајќи тар и битуменски макадам. Изразите асфалт и тармак често тежнеат да бидат користени  со променливо значење меѓусебе во нормално користење,  иако се различни производи.

Асфалт за нанесување на патишта

Во Асфалтната база Романовце  се произведуваат повеќе типови на асфалт.

Асфалтот се нанесува повеќе пати, во повеќе слоја и затоа се изработуваат повеќе типа на асфалт.

| Реден број | Тип на асфалт | Содржина на агрегат |
| --- | --- | --- |
| 1 | БНС - 22 | Варовник |
| 2 | БНС - 22сА | Варовник |
| 3 | БНХС -16А | Варовник |
| 4 | АБ-11 | Варовник |
| 5 | АБ-16 | Варовник |
| 6 | АБ - 11 С | Вулканска магма |
| 7 | АБ - 11 С Полимер | Вулканска магма + Битумен полимер |
| 8 | АБ - 16 С | Вулканска магма |
| 9 | АБ - 16 С Полимер | Вулканска магма + Битумен полимер |
| 10 | АБ - 8 | Варовник |
| 11 | БНС 32 сА | Варовник |

БНС - 22 е асфалтна мешавина за изработка на горен носечки слој, за сите видови патишта и сообраќајници, предвидена за да издржува сообраќаен тежински, инерционен притисок, за лесни, средни, тешки, многу тешки патишта и автопатишта.

БНХС -16 е асфалтна мешавина за изработка на горен завршен (носив) и абразивен слој, се применува за лесни, и многу лесни сообраќајни тежински, инерциони притисоци.

АБ-11 , АБ-11С Полимер   е асфалтна мешавина за изработка на последен  завршен (носив) слој, за сите видови сообраќајни тежински и инерциони притисоци.

АБ-16 , АБ-16С Полимер   е асфалтна мешавина за изработка на последен  завршен (носив) слој, за сите видови сообраќајни тежински и инерциони притисоци.

АБ - 11 С   е асфалтна мешавина за изработка на последен  завршен (носив) слој, за сите видови сообраќајни тежински и инерциони притисоци.

АБ - 16 С   е асфалтна мешавина за изработка на последен  завршен (носив) слој, за сите видови сообраќајни тежински и инерциони притисоци.

АБ- 8 е асфалтна мешавина за изработка на пешачки патеки, за патеки со лесно оптеретување.

БНС 32 сА е асфалтна мешавина за изработка на носиви слоеви за патишта со големо оптертување.

IV.3.  Листа на енергии за Асфалтна база Романовце

Горива кои се користат на постројката за производство на асфалт ДГ  Бетон АД Скопје  Асфалтна база  Романовце се електрична енергија и нафта.

Електрична енергија се користи за работа на постројката за производство на асфалт во ДГ  Бетон АД Скопје  Асфалтна база  Романовце на годишно ниво изнесува околу :  443520 kW .

Потрошувачката на течни горива прикажана е на следната табела:

| Енергии | Потрошувачка |
| --- | --- |
| Нафта | тони |

Електрична енергија

Просечната потрошувачка на  електрична енергија е 443520 кЊ  на годишно ниво.

Снабдувањето со електрична енергија е од ЕВН - Македонија, преку сопствена трафостаница, а потоа до потрошувачите во постројката за производство на асфалт во ДГ  Бетон АД Скопје  Асфалтна база  Романовце.

Нафта

- Нафта  се користи за загревање на масло за загревање на битумен

- За  функционирање на механизацијата на постројката за производство на асфалт во асфалтна база, за дотур на суровини до бункери-дозери.

Опис на Нафта

Нафтата претставува смеша од различни јаглеводороди и други органски соединенија (сулфурни, азотни оксиди и кислородни).

Асфалтна База  - Романовце набавува нафта од Рафинерија ОКТА,  Скопје.

Нафтата  се карактеризира со следните физичко хемиски особини:

| Бр. | Карактеристики | Вредности | Тест метода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Густина на 15 ° Ц , г/цм³ | Одредена, не достапна | EN ISO 3675-95 |
| 2. | Цетане,индекс,непомалку од | 45 | EN ISO 4264-96 |
| 3. | Дестилационен опсег ° C Надоместен на 50%,не повеќе од, зима ... // ... 90% не повеќе од,зима ... // ... 95% не повеќе од,зима | 280 345 360 | ISO 3405-88 |
| 4. | Кинематички вискозитет на 20 ° C, мм²/с | 2,5-8,0 | ISO 3104-76 |
| 5. | Сулфур % ,не повеќе од | 0,2 | ISO 8754-92 |
| 6. | Темна точка ° C,не повеќе од - лето - зима | / минус 5 | EN 23015-98 |
| 7. | Ладно филтрирана ударна точка(ЦФПП),°C не повисока од - лето - зима | минус 15 5 | EN 116-83 |
| 8. | Точка на сјаење,°C непониска од | 55 | ISO 2719-88 |
| 9. | Пепел,% њт,не повеќе од | 0,02 | ISO 6245-82 |
| 10. | Остаток на јаглерод на 10% дестилациаја,% њт,не повеќе од | 0,02 | ISO 6615-93 |
| 11. | Бакар корозиона линија (3 часа на 50°C) не повеќе од | 2 | ASTM D 130-94 |
| 12. | Механички нечистотии и вода, %,не повеќе од | 0,05 | ASTM D 1796-97 |
| 13. | Обојување, не повеќе од | 2 | ASTM D 1500 |

Безбедност

Ризик од пожар доколку продуктот се загрева до температура повисока од точката на палење; Ризик од акумулирање на електричен набој кој може да предизвика електрично празнење, т.е. палење на нафтата.

Здравје

Нафтата не е штетна по здравјето доколку правилно се користи И ракува со неа; Ризикот по здаравје се минимизира со превземање на содветни мерки на претпазливост, на пример кога складирањето И ракувањето се изведува во затворен систем.

Животна средина

Загадување на водените средини со големо количество на нафта може да предизвика изумирање на живите организми во водата И долготрајни последици на водената средина од еколошки аспект; При излевање во вода, нафтата формира слој од јаглеводороди на површината при што се намалува природната вентилација;

Биоразградувањето во водата се смета за секундарен процесс; Доколку дојде во контакт на мала количина на нафта со почвата, значителен дел ќе испари, а остатокот ќе се абсорбира од погорните аеробни слоеви на почвата;

Доколку дојде во контак на поголема количина на нафта со почвата, значителен дел ќе навлезе во аеробните слоеви на почвата, загадувајќи ги подземните води. Се смета за невозможно дека овие компоненти ќе траат доволно долго за да претставуваат опасност по здравјето на населението.

Против пожарни мерки

Да се користи сув прав, пена, јаглерод диоксид или персок за мали пожари

За справување со големи пожари потребно е реагирање на соодветно обучен перспнал и користење на пена.

Ракување и складирање

Утовар/Истовар температура, 0С: Амбиентална

Температура на складирање, 0С: Амбиентална

Складирање: Во цистерни

Податоци поврзани со законска регулатива

Р-Фраза

Р45-Може да предизвика рак;

Р38-Иритирачки за кожа;

Р65-Штетно: може да предизвика оштетување на белите дробови ако се проголта;

Р51/53-Токсичен за водените организми, предизвикува трајни штети во водена средина;

Р11-Лесно запалив;

Р40-Можен ризик од повратни ефекти.

S-Фраза

S2-Да се чува вон досег на деца;

S53- Избегнувајте изложеност на-побарајте посебни упатства пред употреба;

S45-Во случај на незгода или ако не се чувствувате добро, веднаш побарајте медицински совет;

S36/37-Да се носи соодветна заштитна облека и ракавици;

S24/25- Да се избегнува контакт со кожа и очите;

S61- Да се избегнува исфрлање во животната околина;

S62- Во случај на проголтување да не се предизвикува намерно повраќање: Итно побарај медицинска помош;

S16/17- Да се чува подалеку од топлина;

S29- Да не се празни во канализација.

Термичко Масло

- Термичко масло се користи како медиум кој овозможува пренос на температура (одржување на потребна температура во цевките) со кое се обезбедува течливост на битуменот. Мазутот кој исто така се загрева со маслото, остварува подобра искористивост во процесот на согорување кога е предзагреан.

Битумен

Битумен е леплива,црна и високо вискозна течност (полутврда) која е присутна во  најсуровите петролеуми, исто така и во некои природни наоѓалишта.

Асфалтот е составен скоро целосно од битумен, има некои несогласувања меѓу хемичарите, за структурата на асфалтот но најчесто е моделиран како колоид со асфалтенези, како распрсната фаза и малтенези како континуирана(константна) фаза. Има две форми често користени во конструкциите : - Ролован асфалт  и Мастик асфалт.

Битуменот претставува црна полукрута или крута леплива маса, во целост растворлива во јаглероден - дисулфид (ЦС2) или во хлороформ (ЦХЦл3).

Се добива со фракциона дестилација на асфалтна (или парафинско-асфалтна) сурова нафта.

Битуменот е врзивно средство застапено и во природните асфалти, но практично е невозможно добивањена чист битумен со издвојување од нив. За потребите на градежната индустрија, за изработка на асфалтните мешавини кај коловозните конструкции се користи индустриски добиен мек битумен кај кој точката на размекнување, по методот на (П.К.) прстен и кугла, е помала од 700С , но не помала од 300С.

Битуменот се сретнува како:

Разреден битумен составен од битумен омекнат со соодветен разредувач, кој по одредено време од вградувањето повторно делумно или целосно оксидира.

Како разредувачи може да се користат катрански масла, маслени дестилати на нафтата или мешавина на двете масла. Во овие разредени битумени припаѓа вообичаениот битуменски производ Схеллмац.

Катранизиран битумен-мешавина од катран и битумен во која преовладува битуменот. Процентот на катран не надминува 15 - 25%.

Битуменизиран катран-мешавина од битумен и катран во која преовладува катранот.

Процентот на битумен не преминува 15 - 20%.

Патен катран-вештачки продукт на деструктивна дестилација на камен јаглен. Тој се состои од одредени мешавини на катрански смоли и антраценско масло.

Патна емулзија-составена е од фино распрашени (диспергирани) честички на битумен И патен катран во вода. За да овие најфини капки на распрашен битумен и патен катран не би се споиле меѓусебе, тие се обвиени со фина опна на некој одреден заштитен материјал, емулгатор.

Под името Гоудрон се јавува и производ од мешавина на тринидаден асфалт со извесен процент на битуменски разредувач со состав:

С Н Ѕ Н Точка на топење

80-82% 10-11% 6-8% 1% 90 0С

Во инсталацијата се употребува битуменска емулзија ЕН-56, разреден битумен РБ 50/70, полибим за изработка на асфалтни мешавини.

АСФАЛТ

Природниот асфалт претставува мешавина на битумен и минерални материи. Под дејство на големи геолошки притисоци и високи температури во длабоките земјени слоеви доаѓало до испарување на полесните фракции на нафта, па со оксидација и

полимеризација на истите создаден е природен битумен. Особините и карактеристиките на асфалтот за изградба на патишта се такви да овозможуваат голема трајност, предизвикуваат мала сообраќајна бука, добро ги пригушуваат вибрациите и ударите во сообраќајното движење, не пропуштаат вода, без оштетување се прилагодуваат на помали слегнувања и деформации на подлогата, отпорни се главно на сите киселини.

Нивна голема предност е можноста да се изработат во сосема тенки и едноставни

конструкции за сите видови на сообраќајно оптоварување. Недостаток на асфалтите е тоа што бензинот и останатите деривати на нафтата го разградуваат битуменот, па не се соодветни за сообраќајни површини на бензински пумпи.

Со оглед на тоа дека асфалтот е многу користен материјал во градежништвото за изработка на патишта, тој може да се произведува само на претходно утврдена рецептура која треба да ги содржи сите усвоени количински компонентни материјали, чија што количина зависи од видот на асфалтот.

Асфалтните проби се испитуваат детално во асфалтна лабораторија. Од добиените резултати може да се констатира дека физичко механичките карактеристики се задоволени т.е. истите се во согласност со барањата на за квалитет пропишани со стандардот МКС У.Е9.021 за асфалтни мешавини од типот БНХС 16, АБ 8, АБ 11.

Готовата асфалтна мешавина се трансортира на следниот начин:

Асфалтот се транспортира со товарно возило.

При транспортот товарното возило мора да биде исправно, за текот на целото време додека асфалтот се транспортира.

На транспортното возило сандакот во кој се товари асфалтот мора да биде чист и премачкан со нафта за да не дојде до лепење на асфалтот за ѕидовите од сандакот.

При транспорт на афалт на ладно и врнежливо време асфалтот мора да се покрие со специјално изработени церади за да не дојде до ладење и губење на бараната температура на асфалтот. Температурата при транспортот не смее да се намали под 130 0С.

- Ролован асфалт

Ролован асфалт (најчесто жешко ролован или ХРА) е една од формите на (материјал за патни површини) познат колективно како црна површина -блацк топ ) друга форма е макадам, вклучувајќи тар и битуменски макадам. Изразите асфалт и тармак често тежнеат да бодат користени  со променливо значење меѓусебе во нормално користење,  иако се различни производи.

Асфалтот понекогаш се меша со тар, што е вештачки материјал, произведен од деструктивна дестилација на органска материја. Битуменот е доминантна состојка на ТАР но битуменската состојка во ТАР-от е типично пониска од таа во асфалтот.

ТАР и асфалт имаат многу различни инжењерски карактеристики, во ЕУ најчесто користен збор за асфалт е битумен. Асфалт може да се раздвои од другите компоненти  во суровата нафта како: нафта, бензин и дизел. Со процесите на фракциона дестилација, обично под вакуумски услови, подобра сепарација (разделување) може да се достигне со понатамошна разработка на

тешките фракции на сурова нафта во деасфалтирачка единица, која користи пропан или бутан,во суперкритична фаза за распрснување (разложување) на лесните молекули кои тогаш се раздвојуваат.  Понатамошната разработка е можна со ,, дување ,, на продуктот: главно реактивирајќи го со ,,О2,, . Ова го прави производот поцврст и повискозен (тврд).Природни депозити на асфалт, вклучувајќи асфалтни езера се , примарно (езеро Пич во Тр. и Тобаго, Бермудско езеро во Венецуела итн).

Асфалтот типично се складира и транспортира, на температура околу 150 º S (300 º F). Тие се собираат(намалуваат) во општ волумен кога се ладат, така да големи капки или флеки ако паднат на кожа се посебно опасни. Понекогаш дизел или керозин се мешаат со асфалтот пред испорака за да ја задржат течливоста при испорака овие полесни материјали се раздвојуваат од мешавината. Оваа мешавина најчесто е наречена ,,битумен феед стоцк,,  или БФС . Некои камиони за испорака ги пренасочуваат топлите издувни гасови преку цевки (низ телото на контејнерот) за до го одржуваат материјалот топол. Задните делови на типери што носат асфалт често се прскаат со дизел пред полнење за да го помогне ослободувањето.

Во прастар среден исток природни депозити (наоѓалишта) на асфалт биле користени како малтер помеѓу цигли и камења, обложување на бродови и водонепропусност. Персиски збор за асфалт  е мумија, што може да биде поврзан со англиски збор  мумуу. Асфалтот бил исто користен за балсамирање н амумии. Во стариот Далечен исток природе асфалт бил полека загреван за да се ослободи од повисоките фракции, оставајќи материја со  повисока молкуларна тежина која е термопластична а кога ќе се нанесела на објекти , станувала доста цврста после ладењето. Овоа својство било користено за покривање на чунови и други објекти што барале водоотпорност (непропустливост). Статуи на домашни богови исто биле обложувани со овој тип на материјал во Јапонија и Кина. Истурен битумен исто бил користен како начин на градење во градежништвото.

- РОЛОВАН АСФАЛТЕН ЦЕМЕНТ

Примена на готовите производи

Произведениот асфалт ги зачувува своите механички својства при средни температури и се користи за асфалтирање на патишта, за покриви и индустриска и специјална намена. Неговата примена е исклучиво во градежништвото.

IV.4    Опис на суровини

Основни суровини за производство на асфалт:

1.	Дијабазни еруптивни карпи

2. 	Варовник  калцит - CаCО3  Калциум карбонат

3. 	Камено брашно  CаCО3  Калциум карбонат

4. 	Битумен

МИНЕРАЛЕН СОСТАВ:

(Mineral composition)

Chemical Formula

Composition: Општ состав на базалт

Feldspars (Фелдспати); Olivine (Оливин); Opaque Oxide (Непрозирни оксиди); Smectite Clay (колоидно диспергирана глина); ТОТАЛ. %; 69; 9; 9; 8. Цлинопѕроџене (Клинопироксен); Цалците (Калцит); Перовските (Перовскит); /. %; 3; 2; < 1; /; 100.

Во овој материјал не се содржи слободен кристален Силициум

Chemical Formula

Composition: Општ состав на варовник и камено брашно

CaCO3; Kварц; Доломит; Други; /; ТОТАЛ. %; 80; 15; 3,5; 1,5; /; 100.

Chemical Formula

Composition: Општ состав на битумен

Повисоки низи на јаглеводороди од C25; Пониски низи на јаглеводороди од C25; Остаток; Тотал. %; 88; 10; 2; 100.

Опис на суровини

Варовник - Агрегат:  CаCО3 - Дробен агрегат се состои од варовник, кој во повеќе разни фракции се користи во процесот на добивање на бетон. Калцит претставува стабилна форма на Калциум карбонат CаCО3. Калцитот е еден од најшироко распространетите минерали на површината на земјата. Се одликува со сјајна и рефлектирачка површина со особини на стакло, со повеќе кристални варијанти.  Може да биде бел или безбоен кога е чист , но може да биде со слабо обојување на сива, црвена, жолта, зелена ,плава, виолетова, кафеава, или црна во зависност од различни инградиенти кои се дел од внатрешната структура на минералот.

Калцитот е провиден до прозрачен но може да покажува и фосфоресцентни и флуоросцентни особини.

| Молекуларна формула | Емпириска формула | Моларна маса g/mol | Изглед | Специфична тежина g/cm³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CаCО3 | CаCО3 | 100,08 | Цврст супстанца, Безбојна, Прозрачна Провидна | 2,71 |
| Растворливост во вода g/100ml(20° C) | Точка на топење ° C | Кристална структура | Запаливост | Класификација |
| Нерастворлив | 825 | Тригонално ромбоедрични кристали | Не е запаллив | / |

Камено брашно: CаCО3 - Ситно (фино) сомелен агрегат се состои од варовник, кој во ваква форма се користи во процесот на добивање на бетон. Калцит претставува стабилна форма на Калциум карбонат CаCО3. Калцитот е еден од најшироко распространетите минерали на површината на земјата. Се одликува со сјајна и рефлектирачка површина со особини на стакло, со повеќе кристални варијанти.  Може да биде бел или безбоен кога е чист , но може да биде со слабо обојување на сива, црвена, жолта, зелена ,плава, виолетова, кафеава, или црна во зависност од различни инградиенти кои се дел од внатрешната структура на минералот.

Калцитот е провиден до прозрачен но може да покажува и фосфоресцентни и флуоросцентни особини.

| Молекуларна формула | Емпириска формула | Моларна маса г/мол | Изглед | Специфична тежина G/cm³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CаCО3 | CаCО3 | 100,08 | Ситно сомелена прашина | 2,71 |
| Растворливост во вода G/100ML (20° C) | Точка на топење ° C | Кристална структура | Запаливост | Класификација |
| Нерастворлив | 825 | Тригонално ромбоедрични кристали | Не е запаллив | / |

Камено брашно (филер)

Филер-е најфина микронизирана зрнеста суровина од варовничко потекло која влијае на стабилноста и пластичноста на асфалтот. Според важечките стандарди филерот мора да содржи најмалку 60% зрна под 0,06мм и најмалку 80% зрна помали од 0,09мм.

Според МКС Б.Б3.045 филерот е поделен во две класи така да треба да го задоволи следниот гранулометриски состав.

Услов за квалитетен гранулометриски состав на филерот.

Сито mm Застапеност %

Ι класа филер

Застапеност %

ΙΙ класа филер

+ 0,710 100 100

-0,710+ 0,250 95 - 100 95 - 100

-0,250+ 0,090 80 - 95 65 - 95

-0,090+ 0,063 60 - 85 50 - 85

Покрај тоа што филерот ги намалува шуплините во асфалтната смеса, ја зголемува стабилноста на мешавината само до границата над која понатамошното додавање започнува негативно да влијае на намалувањето на процентот на шуплини во асфалтот.

Исто така филерот во асфалтната мешавина ги менува и минеролошките особини на битуменот во асфалтот (тоа се должи на физичките феномени на влијанието на адхезивните сили), а со тоа и на особините на самиот асфалт. Камено брашно (филер) се набавува од каменолом Краста.

Битумен - асфалтос Битумен е многу комплексна комбинација од високо молекуларни тешки органски компоненти. Во него се содржи релативно поголема количина хидратни  јаглеводородни со доминација на повисоки низи на јаглевороди од C25 во сооднос поголема содржина на јаглерод од водород. Секако содржи и мали количини од различни метали како Ni, Fe или  W , доколку преовладува неиспарлив талог  после дестилацијата на суровата нафта или после разделувањето на рафинатите од остатокот од нафтата при деасфалтизирачки или  декарбонизирачки процеси. Битумен е смеша од органски течности, која е високо вискозна, црна, леплива, целосно растворлива во CS2, и е составена првенствено од високо кондензирани полициклични ароматични хидрокарбонати.

Битумен првенствено се користи за нанесување на патишта. Другите примени му се генерално за водонепропусни производи, вклучувајќи користење на битумен во производство на наноси на кровови, и за запечатување на станбени кровови. Петролејско производство од тар песоци се под  развој во Алберта Канада. Битумен од тар песоци е проект кој е застапен со 80% во Канадското нафтено производство до 2020. Во минатото битуменот бил користен за водонепропуштање на бродовите, а исто така и за обложување на зградите. Грчкиот  историчар Херодот вели дека врел битумен бил користен за како малтер за на зидовите во Вавилон. Можно е и да градот Картагина лесно изгорел бидејќи често како малтер на зидовите бил користен битуменот во конструкциите. Садовите во кои се вжештува битуменот или битуменозни компоненти обично се исклучени од јавни осигурувања. Повеќето геолози веруваат дека природните наслаги од битумен се формирани од  микроскопски алги, како и од други  нешта. Од овие изумрени организми и нивни остатоци се формирале наслаги  на дното на морињата или езерата каде тие живееле. Изложени на топлина или притисок од длабочините на земјата со време се трансформирале овие материјали во битумен, кероген или петролеум. битумен е пронајден и во метеорити, архаични карпи, Бакар-Цинк  минерализација, и пештери. Можно е битуменот да настанал од некоја архаична каша, но и од преработка на бактерија која конзумирала хидрокарбон.

| Молекуларна формула | Емпириска формула | Моларна маса г/мол | Изглед | Специфична тежина г/Л |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Битумен нема молекуларна формула | Битумен нема емпириска формула | / | Црна, вискозна, леплива, полутврда супстанца | 1,035 |
| Растворливост во вода g/100ml(20° C) | Точка на омекнување ° C | Кристален облик | Точка на светнување ° C | Класификација |
| Не растворлив | 64 | / | 320 | / |

# Сертификат  за битумен:

| Сертификат за квалитет ELOT EN ISO 9001:2000 Qual. Certificate |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продукт: Асфалт 50/70 Танк: ТК-832 Земање примерок (мострирање):11.12.2006 Примерок (мостра)бр: Сертификат С/Н :1287 |  |  | Забелешка: Мотор танкер: Дата на товарење(полнење): Дестинација: За: |  |  |
| Бр. | Т е с т | Мерна единица |  | Метода | Резултат |
| 1. | Специфична тежина25/25° C | --- |  | ASTM _D70 | 1.035 |
| 2. | Точка на светнување(CОC) | ° C |  | ASTM _D92 | 320 |
| 3. | Пенетрација на топлина % или пен.25° C/100g/5S | --- |  | ASTM _D5 | 93,0 |
| 4. | Пенетрација 25° C/100g/5с | --- |  | ASTM _D5 | 64 |
| 5. | Точка на омекнување Р&Б | ° C |  | ASTM _D36 | 48,5 |
| 6. | Индекс на пенетрација | --- |  | NOMOGRAM | 0,2 |
| 7. | Пластичност на 25° C | ° C |  | ASTM _D113 | > 70 |
| 8. | Растворливост во CS2 | % w/w |  | ASTM _T44 | 99,9 |
| 9. | Растворливост во CCl4 | % w/w |  | ASTM _D165 | 99,8 |
| 10. | Прашина | % w/w |  | ISO6245 | 0,110 |
| 11. | Тежински губиток на температура 5х - 163 ° C | % w/w |  | ASTM _D6 | 0,1 |
| 12. | Парафини | % w/w |  | DIN1995 | 0,9 |

Битуменот претставува црна полукрута или крута леплива маса, во целост растворлива во јаглероден - дисулфид (CS2) или во хлороформ (CHCl3).

Се добива со фракциона дестилација на асфалтна (или парафинско-асфалтна) сурова нафта.

Битуменот е врзивно средство застапено и во природните асфалти, но практично е невозможно добивањена чист битумен со издвојување од нив. За потребите на градежната индустрија, за изработка на асфалтните мешавини кај коловозните конструкции се користи индустриски добиен мек битумен кај кој точката на размекнување, по методот на (П.К.) прстен и кугла, е помала од 700С , но не помала од 300С. Битуменот се сретнува како:

Разреден битумен составен од битумен омекнат со соодветен разредувач, кој по одредено време од вградувањето повторно делумно или целосно оксидира.

Како разредувачи може да се користат катрански масла, маслени дестилати на нафтата или мешавина на двете масла. Во овие разредени битумени припаѓа вообичаениот битуменски производ Shelmac.

Катранизиран битумен-мешавина од катран и битумен во која преовладува битуменот. Процентот на катран не надминува 15 - 25%.

Битуменизиран катран-мешавина од битумен и катран во која преовладува катранот.

Процентот на битумен не преминува 15 - 20%.

Патен катран-вештачки продукт на деструктивна дестилација на камен јаглен. Тој се состои од одредени мешавини на катрански смоли и антраценско масло.

Патна емулзија-составена е од фино распрашени (диспергирани) честички на битумен И патен катран во вода. За да овие најфини капки на распрашен битумен и патен катран не би се споиле меѓусебе, тие се обвиени со фина опна на некој одреден заштитен материјал, емулгатор.

Под името Гоудрон се јавува и производ од мешавина на тринидаден асфалт со извесен процент на битуменски разредувач со состав:

С Н Ѕ Н Точка на топење

80-82% 10-11% 6-8% 1% 90 0С

Во инсталацијата се употребува битуменска емулзија ЕН-56, разреден битумен РБ 50/70, полибим за изработка на асфалтни мешавини.

Гориво:

Нафтата е гориво кое се користи за загревање на термичкото масло кое  треба да овозможи транспорт на битуменот но и да овозможи подобро мешање на компонентите во мешалката, исти се користи нафтата за да  обезбеди функционирање на  потребната механизација за вршење на дотур на суровина на влез пред погон.

| Молекуларна формула | Емпириска формула | Моларна маса g/mol | Изглед | Специфична тежина kg/m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Растворливост во вода g/100ml(20° C) | Точка на топење ° C | Точка на само- запалување ° C | Запалливост | Класификација |

ТАБЕЛА  IV.1.1.   Детали  за суровини, меѓупроизводи  поврзани со процесите, а кои се употребуваат или

создаваат на локацијата

ПОСТРОЈКА:  ДГ Бетон  АД Скопје Асфалтна база Романовце

| Реф.број или Шифра | Материјал/ Супстанција | CAS број | Категорија на опасност | Количина (тони) Месечно просек | Годишна употреба (тони) | Природа на употребата | R Фраза | S Фраза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Еруптивни дијабазни карпи | 19086-72-7 / 7681-86-9 | Нема | 1.750 | 20.800 | За производство на асфалтна мешавина | Нема | Нема |
| 2. | Варовник CаCО3 | 471-34-1 | Нема | 1.500 | 18.000 | За производство на асфалтна мешавина | Нема | Нема |
| 3. | Камено брашно CаCО3 | 471-34-1 | Нема | 35 | 420 | За производство на асфалтна мешавина | Нема | Нема |
| 4. | Битумен (асфалтос) | 8052-42-4 | Нема | 95 | 1100 | За производство на асфалтна мешавина | Нема | Нема |

ТАБЕЛА IV.1.1.  Детали  за производи, поврзани со процесите, а кои се употребуваат или создаваат на локацијата

ПОСТРОЈКА: ДГ  Бетон  АД Скопје Асфалтна база Романовце

| Реф.број или Шифра | Материјал/ Супстанција | CAS број | Категорија на опасност | Количина (тони) Месечно просек | Годишна употреба (тони/год.) | Природа на употребата | R Фраза | S Фраза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Асфалтна мешавина, за нанесување на патишта | / | Испарувачки супстанции кога е температурата 160 ° C | 2.500 | 30.000 | За асфалтирање на патишта | Нема | Нема |