- ОПИС НА ТЕХНОЛОГИИТЕ И ДРУГИТЕ ТЕХНИКИ  ЗА СПРЕЧУВАЊЕ  ИЛИ ДОКОЛКУ Е МОЖНО НАМАЛУВАЊЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ЗАГАДУВАЧКИТЕ МАТЕРИИ

С О Д Р Ж И Н А

VIII.1	Мерки за спречување на загадувањето вклучени во процесот на производство на асфалт.........................................................................2

VIII.1.1   Вовед.........................................................................................2

VIII.1.2   Едукација на персоналот........................................................3

VIII.1.3   Правилно складирање и  согорување на мазутот 	  		     како и складирање и управување со битуменот.........................4

VIII.1.4    Намалување на емисијата на прашина...............................4

VIII.1.5    Заштита од бучава..................................................................5

VIII.1.6     Хортикултурални решенија..................................................6

VIII.1.7  Мерки за намалување и решавање на последици од можните еколошки несреќи .................................................................6

VIII.1.8     Мерки за безбедност и здравје при работа.......................7

VIII.1.9     Мерки за Превенција од пожар ...........................................7

VIII.2   Актуелни светски техники за спречување на емисиите на

загадувачките  материи при производство на асфалт и

бетон..........................................................................................................8

VIII.3   Мерки за намалување на загадувањето на животната

околина..................................................................................................11

VIII.3.1    Мерки за емисии на прашина (во форма на честички).................................................................................................11

VIII.3.2  Замена на тешките нафтени горива и цврстите горива со

горива кои што имаат ниски емисиони својства.............16

VIII.3.3     Мерки за гасни компоненти................................................18

VIII.3.4     Мерки за отпадна вода од процесот.................................21

VIII.1	    Мерки за спречување на загадувањето вклучени во процесот на производство на асфалт

VIII.1.1   Вовед

Информациите во додаток VIII се презентирани со цел да се дефинираат мерките кои што ќе се превземаат од страна на ДГ Бетон АД, Скопје како и светски атрактивни методи за намалување на евидентираните можни загадувања од активностите кои што се изведуваат во рамките на инсталациите на ДГ Бетон АД, Скопје.

Од страна на раководството на инсталацијата и во соработка со одговорните лица за процесите, се прават напори за минимизирање на негативните ефекти врз животната средина од работењето на инсталацииите кои се под раководство на ДГ Бетон АД, Скопје.

Врз основа на вредностите за идентификувани емисии т.е позначајни загадувања на животната средина од работењето на инсталацијата констатирани се следните:

- емисии на концетрации од прашина која се јавува при работата на самите инсталации,

- загадувачки супстанци во отпадни гасови кои што потекнуваат од согорувањето на нафта која ќе се користи за создавање на топлина за ротационата сушара,

- бучава и вибрации кои се резултат на работата на самата инсталација.

Раководството следејќи ги светските барања за заштита на животната средина, веќе има превземено мерки за намалување на загадувањето на животната средина како на пример мерки во поглед на едукација на персоналот за подигање на еколошката свест, суво отпрашување кое го имаат асфалтни бази, асфалтирање на површината на Стопанскиот двор за намалување на прашината, озеленување на просторот и други.

Откога ќе се утврди моменталната состојба на Асфалтната база Романовце, Куманово во однос на состојба на емисии, потребно е да се утврдат мерки и активности за да се спречат или намалат влијанијата врз животната средина. Сите потребни активности или мерки преставуваат одреден трошок, затоа тие мерки и активности треба да се одредат така да бидат достапни и применливи за операторот на инсталацијата и истовремено да бидат во согласност со BAT – техниките, најдобрите достапни техники.

VIII.1.2    Едукација на персоналот

Едукација на персоналот ќе се применува на ниво на  целата инсталација независно од одредени хиерархиски нивоа во организацијата.

Целта на овие обуки е  вработениот  да се направи свесен за:

- значењето на усогласувањето на политиката за животната средина  со Системот за управување со животна средина ИСО 14001:2004;

- аспектите на животната средина и влијанијата поврзани со нивната работа;

- нивните улоги и одговорности во постигнувањето усогласеност со барањата и потребите на Системот за управување со животната средина ИСО 14001:2004;

Одговорен за планирање и реализација на обуки од областа на животната средина е Претставникот на раководството. За оние прашања за кои што е неопходна обука од надворешни стручни лица истата претходно се планира и се реализира во соработка со овластена институција.

VIII.1.3    Мерки за заштита на водата и почвата

- Една од основните мерки за заштита на водата и почвата е правилно складирање и управување со резервоарите во кои се сместени битуменот, термалното масло и мазутот.

Суровини кои се користат за производство на асфалтот се битуменот, термално масло и мазут. На резервоарите за битумен, термичко масло и мазути во поглед на техничките карактеристики превземени се сите неопходни мерки за спречување на било какво излевање или понирање на битуменот, термичкото масло или мазутот со што би се предизвикало загадување на животната средина т.е сите резервоари се поставени во соодветни танквани кои не дозволуваат никакво истекување или излевање во вода или почва.

- Отпадот кој што се складира во Стопанскиот дворт да се собира на пропишаното место и во адекватни контејнери.

- Задолжително спроведување на селектирање на отпадот

- Континуирано чистење на манипулативните површини

VIII.1.4    Намалување на емисијата на прашина

Технологијата на добивање асфалт со асфалтна база - тип МАРИНИ, е иста како и кај сите други асфалтни бази кои работат на принципот на мешање на припремени и измерени основни компоненти.

Процесот започнува со дотур на дробени камени материјали со различни гранулации, посебно и во поединечни бункери кои се дел од системот на дозирање. Камените фракции по однапред одреден ред и количина се транспортираат преку собирни ленти до системот за сушење каде се сушат и загреваат до одредена температура која изнесува до максимум 190оС.

Во технологијата на производството на асфалт со базата - тип МАРИНИ е вклучен систем за отпрашување кој ја задоволува во целост еколошката компонента на производство.

Опремата за намалување на емисии во воздух се состои од: суви циклони, вреќасти филтри и оџак. Димните гасови со камена прашина се одведуваат во уред за отпрашување. Уредот за отпрашување се состои од суви циклони, вреќасти филтри, вентилатори, оџак, компресор за тресење на вреќите и полжавест транспортер. Од циклонот покрупната прашина се меша со исушен агрегат и со полжавест транспортер се пренесува во уред за мешање, а фината прашина (филер) од вреќастиот филтер (составен од 10 секции т.е 500 вреќи) во силос за прашина. Вреќите по потреба се менуваат. Димните гасови кои поминуваат преку вреќастиот филтер со вентилатор се транспортираат во оџак.

- Редовно вршење на мониторинг на издувни гасови и прашина

VIII.1.5    Заштита од бучава

Заштита од бучавата која што потекнува од работата на инсталациите,  постигната е со превземените хортикултурални решенија и првичното поставување на асфалтните бази на локации кои се најчесто надвор од населените места.

Конструкционата изведба на инсталациите е таква да  активностите кои што се изведуваат во фабриката на предизвикуваат никакво загадување од бучава во околната средина.

Персоналот кој што работи на инсталациите од штетното влијание на бучавата и респирабилната прашина е заштитен на тој начин што своите работни активности ги изведува во командните кабини и начинот на производство не налага директно присуство на луѓето покрај самите машини.

- Озеленување на сите предвидени површини во кругот на Стопнаскиот двор

- При набавка на нова опрема ќе се обрнува поголемо внимание на пропишаната бучава која што ја создаваат уредите и ќе се набавува опрема која создава помала бучава,

- Доколку не пречи на процесот намалување на бучавата со згушување т.е поставување на уредот кој предизвикува поголема бучава во соодветна конструкција

- Редовно вршење на мониторинг на бучава

VIII.1.6     Хортикултурални решенија

Отстранување односно намалување на штетните влијанија на токсичните гасови и загадувачи како и другите штетни агенси кои настануваат при работата, подобрување на климатските услови во работната средина, ветрозаштитна бариера околу комплексот може да се постигнат со озеленување на просторот кој што се наоѓа околу инсталацијата.

Високото ниво на свест на раководството  за заштита на животната средина се согледува и од превземените хортикултурални решенија.

VIII.1.7     Мерки за намалување и решавање на последици од можните еколошки несреќи

- На Асфалтната база се поставени соодветни апарати за гаснење на пожар и тоа на следните места:

Табела 1: Распоред на ПП апарати

| Ребр. | Тип на апарат | Број на апарати | Место и објект каде се наоѓа | Забелешка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S9 | 2 | Покрај мешалката на прва платформа |  |
| 2 | S50 | 1 | Под командна кабина | На оваа локација исто така е предвидено буре, лопата и копач |
| 3 | S9 | 2 | Кај трафостаница |  |
| 4 | CO2-30 | 1 | Магацин |  |

- Извршено заштитно зазменјување на опрема која што се користи

- Воспоставено селектирање и правилно управување со отпадите кои што се создаваат

- Обучување на вработените за подигање на свеста за заштита на животната средина

VIII.1.8     Мерки за безбедност и здравје при работа

Мерките за сигурност и безбедност и здравје при работа се дел од технолошкиот процес на Асфалтната база Романовце.

Мерките кои што се превземаат се следни:

- Редовни периодични испитувања на средствата за работа

- Редовни периодични испитувања на електричната инсталација

- Редовни и периодични прегледи и одржување во исправна состојба на уредите и апаратите за гаснење на пожар

- Изработена Проценка на ризик на работни места

- Обучени вработени за безбеднос работење на инсталацијата

VIII.1.9     Мерки за Превенција од пожар

Потенцијални извори на пожарни опасности се возилата и опремата која што користи течно гориво, масла и од електричната инсталација. Со цел спречување на настанување и ширење на пожарот превземени се следните превентивни мерки:

- Обука за противпожарна заштита

- Пристапните патишта се слободни и проодни за пристап на противпожарни возила

- Електроинсталацијата и опремата задоволува во погелд на спречување на избивање и ширење на пожари.

VIII.2   Актуелни светски техники за спречување на емисиите на загадувачките  материи при производство на асфалт

За спречување или доколку тоа е можно за намалување на загадувачките материи во светски рамки посебно внимание се посветува на следните мерки:

1. Замена на тешките нафтени горива и цврстите горива со горива кои што

имаат ниски емисиони својства;

2. Емисии на прашина( во форма на честици);

3. Мерки кои што се превземаат за намалување на гасните компоненти;

4. Мерки кои што се превземаат за третман на отпадна вода од процесот;

VIII.2.1 Најдобри достапни техники за управување со емисиите во       животната средина кои произлегуваат од асфалтните бази

| Загадувач/ Извор на загадување | Контролни можности | Параметри кои што се контролираат |
| --- | --- | --- |
| Честички/ Колектирани честички и контролирање на изворите на емисија на честички |  |  |
| Стационарни печки и сушилници и ротациони миксери | Фабрички филтри | Проточен излез од 20 mg/m3 |
|  | Или водено отпрашување | Проточен излез од 90 mg/m3 |
|  |  | Годишно тестирање со 20% капацитет |
| Мобилни двојно функционални печки и сушилници и ротациони миксери | Фабрички филтри | Годишно тестирање со 20% капацитет |
|  | Или водено отпрашување | 20% капацитет Годишно тестирање Излезно количество од 90 mg/m3 |
| Честички/ Излезни извори |  |  |
| Агрегати Складирање Купови | Контрола на влагата или | Примена на водата на сите купови кои што се складирани на отворен простор или на оние места каде што има можност за разнесување на прашината од страна на ветерот |
|  | Привремено покривање или |  |
|  | Три-страно затворање | Три-страно затворање со ѕидови кои што ја спречуваат можноста за разнесување на прашината од страна на ветерот. |
| Неасфалтирани патишта | Контролирана брзина на возилата И | <15 kм/h |
|  | Водено распрскување | Водено навлажнување пред било кое минување на возилата, независно од тоа дали е еднаш дневно или пак повеќе пати дневно при појава на прашина. |
| Асфалтирани патишта | Контрола на брзината на возилата И Водено распрскување | <15 kм/h Водено навлажнување пред било кое минување на возилата, независно од тоа дали е еднаш дневно или пак повеќе пати дневно при појава на прашина. |
| Миризба |  |  |
| Бубањ/ Сушилници | Температурна контрола на бренерите на сушилните Годишно калибрирање на бренерите од страна на компетентен инженер за да го потврди нивното правилно оперирање | Намалување на приговорите на околината од непријатната миризба |
| Истовар | Користење на отворени камиони за истовар ИЛИ Користење на затворени камиони за истовар | Намалување на приговорите на околината од непријатната миризба |
| Силоси за складирање | Дизајнот вклучува отвори кај силосите ИЛИ Дизајнот вклучува вентилирани силоси | Намалување на приговорите на околината од непријатната миризба |
| Резервоари | Вентилациони филтри за резервоарите (кондензатори) | Намалување на приговорите на околината од непријатната миризба |
| Согорувачки гасови |  |  |
| Јаглерод моноксид | Добро согорување кај бренерите и при операциите во сушарата и мешалката Проверка / одржување на бренерите најмалку еднаш годишно од страна на компетентен инженер за да го потврди нивното правилно оперирање | Граници на емисиите на издувни гасови: Печка – 265ppmv 15% сув О2 Бубањ мешалка – 133 ppmv 15% сув О2 Годишна проверка на бренерите |
| Азотен диоксид | Природен гас и низок NОх согорувачки систем за бренерите и сушарата и миксерот Проверка / одржување на бренерите најмалку еднаш годишно од страна на компетентен инженер за да го потврди нивното правилно оперирање | Граници на емисиите на издувни гасови: Печка – 12 ppmv 15% сув О2 Бубањ мешалка – 12 ppmv 15% сув О2 Годишна проверка на бренерите |
| Сулфур диоксид | Се користи природен гас или ниско сулфурно содржинско гориво за согорувачкиот систем на бренерите и сушарата Проверка / одржување на бренерите најмалку еднаш годишно од страна на компетентен инженер за да го потврди нивното правилно оперирање | Природен гас или мазут <0.5% S Годишна проверка на бренерите |
| Органски испарливи компоненти | Температурна контрола за операциите на бренерот, сушарата и миксерот | Граници на емисиите на издувни гасови: 60mg/m3 16% сув О2 ИЛИ 100 ppm услови на издувен гас Годишна проверка на бренерите |

VIII.3 Мерки за намалување на загадувањето на животната средина

VIII.3.1    Мерки за емисии на прашина (во форма на честички)

Во овој дел на објаснувањето на БАТ техниките се прави опис на оние техниките кои што се употребуваат во процесот на отстранување на прашината. Како додаток на овие техники може да се забележи дека описот на техниките кои што вршат прочистување на издувните гасови, не се соодветни само за елиминација на SОx, NOX, CO2, CO туку и за отстранувањето на присутната прашина.

- Центрифугални сепаратори

Отстранувањето на честичките на прашина од испуштениот гас се врши преку центрифугален сепаратор, со помош на центрифугално одвојување на честичките од воздухот така што се врши нивно прилепуваат за ѕидовите од овој центрифугален сепаратор, а потоа се одвојуваат од дното на сепараторот.

Центрифугалните сили може да се поттикнат преку надолно насочување на протокот на гасот при што опишува спирална траекторија на движење низ цилиндричниот сад (циклонскиот сепаратор) или пак ова движење може да се предизвика преку ротирачкиот насочувач кој што е дел од оваа сепаративна единица (механички центрифугален сепаратор).

Ефекти

- функционирањето на сепараторите предизвикува големи емисии на 	бучава

- потрошувачката на електричната енергија се зголемува со 	инсталирање на додатниот ротирачки насочувач

- при спроведување на процесите кои што се однесуваат на 	одржувањето на опремата, може да дојде до зголемено количество на 	отпаден материјал.

Податоци во врска со функционирањето на самиот процес

Центрифугалните сепаратори вршат подобро одвојување на прашината во случаи кога воздухот е позагаден, но тоа треба да биде во оние граници на негово загадување во кои нема да дојде до заглавување на машината за сепарација.

Применливост

Ефикасноста во однос на прочистувањето на воздухот кое што се врши од страна на гасните сепаратори  не е доволо голема за да може да спроведе такво прочистување на воздухот кое што ќе одговара на барањата поставени за соодветната индустрија. Заради овие причини тие се користат како пред-сепаратори.

Економичност

Собирањето и обновувањето на издвоената прашина со помош на сепараторите за прашина  може да доведе до редуцирана потрошувачка на суровинскиот материјал.

- Филтери во форма на кеси

Овој тип на филтри функционира така што, воздухот кој што е полн со прашина поминува низ нив и при тоа врши наталожување на прашината на самата површина на филтрите така што се формира талог во форма на колач. Инсталациите кои што поседуваат прочистувачки системи базирани на филтер ќеси имаат високо развиена способност за задржување на прашината, со вообичаено вредност на задржување од 98 до 99%, во зависност од типот на честиците, на присутната прашина.

Ефекти кои што се постигнати низ повеќе медиуми

- самото работење на сепараторите кои се базираат на филтрација со помош на филтер ќеси, може да предизвика емисии на бучава и зголемена потрошувачка на енергија, која пак се должи на падот на високиот притисок

- кога се спроведуват процесите на одржување на опремата и нивна поправка, може да дојде до јавување на поголема количина на отпадни материи.

Филтер ќесите кои што влучуваат и функција која што се однесува на сопствено прочисување, треба така да се инсталираат за да можат да прочистуваат количина на воздух кој што се мери во однос на специфичната филтер површина за влезен проток која што треба да биде со големина не помала од 2 N/m3/(m2/h/min), така што ќе може да се одредат концентрациите на чист воздух. Собирањето, одвојувањето и повторната употреба на одвоената прашина врши намалување на потрошувачката на суровински материјали.

Филтер ќесите се конструирани така што не можат да издржат загревање на повисоки температури, а ова нивен недостаток особено се однесува на температурите на влажните испусни гасови кои што се близу до температрата на нивно кондензирање. Многу значајно е да се има во предвид ова својство на филтер ќесите во случај да дојде до појава на запушување на филтер ќесите така што ќе се отежни нивното последователно сушење и чистење, при што како последица е појавувањето на тврда кора во филтер ќесите. Ова драстично ќе ги зголеми трошоците кои што се однесуваат на одржувањето и потрошувачката на електрична енергија, како и зголемување на времето на производствениот процес.

Применливост

Филтер ќесите за отстранување на прашината од издувните гасови, може во принцип да се применат во сите сектори на оваа индустрија, а посебно при одвивањето на операциите кои што испуштаат големо количество на прашина (како што се процесите на: обеспрашување на силосите кои што се наменети за чување на сувиот суровински материјал, во операциите каде што се врши подготовка на суровинскиот материјал). Понекогаш во ваквите случаи се употребува и комбинирано функционирање со пред филтрите од циклоните.

- Сепаратори на влажна прашина

Влажните сепаратори функционираат на тој начин така што вршат отстранување на прашината од протокот на испусните гасови преку допир на гасот со течноста која што е наменета за триење на различни површини (обично се употребува водата), така што честичките на прашина ќе се задржат во течноста и потоа ќе може да се отстранат со нивно понатамошно одмивање. Влажните сепаратори се класифицираат во различни типови на филтри во зависност од нивниот дизајн, како и од нивниот начин на работа (например: вентури тип филтерот).

Применливост

Овие сепаратори за влажна прашина се посебно погодни за редуцирање на влагата или емисиите на влажна прашина кои што произлегуваат од испустите на процесот на спреј-сушење во комбинација со циклон. Нивната примена е посебно значајна во случај ако тие овозможуваат понатамошна ре-употреба на суспензијата која е добиена како резултат од процесот на плакнење.

Економичност

Треба да се земе во обзир потрошувачката на течноста за триење или течноста за плакнење кога станува збор за операционите трошоци. Во врска со потрошувачката на енергија, како правило се зема дека потрошувачката на енергија од страна на помалите погони кои што вршат прочистување на испусните гасови со помала концентрација на прашина, е значително поголема (мерена  на единица проток) во однос на потрошувачката на енергија во погоните кои што вршат прочистување на поголеми количини со проточна прашина.

- Електростатски приемници (ЕСП)

Елекстростатскиот приемник на честиците на прашина функционира на тој начин така што прашливиот воздух поминува низ комора со две електроди, при што првата електрода функционира на висока волтажа (до 100kV) и при тоа врши јонизирање на испусниот гас. Ново формираните јони брзо се прилепуваат за честиците на пашина од испусниот гас и како резултат на ова спојување се врши наелектризирување на овие честици од прашина. Преку елекростатските сили се врши одбивање на наелектризираните честици од првата електрода и прилепување на честиците за втората електрода каде што се врши нивно наталожување. На овој начин овие честици се отстрануваат од протокот на издувниот гас.

Применливост

Електростатските приемници се употребуваат во случаи кога имаме произведување на различни типови на агрегати со помош на процесите на мелење и печење во ротациони печки, каде што големите волуменски протоци од испусни гасови треба да се третираат на високи температури и каде што треба да се изврши квалитетна сепарација.

VIII.3.2	Замена на тешките нафтени горива и цврстите горива со  горива кои што имаат ниски емисиони својства

Замената на согорувачките процеси на тешките нафтени горива или пак од согорувачки процес кој што работи врз база на цврсти горива, во процес на согорување кој што функционира врз база на гасни горива  (како што се: природниот гас, течен петролеум гас (ЛПГ), како и втечнетиот природен гас (ЛНГ)) може да доведе до подобрување на ефикасноста на согорувањето, како и подобрување на техниката во правец на елиминација на брзите емисии кај многу процеси.

Цврстите горива обично во процесот на нивно согорување произведуваат ситен прав, така што со самото заменувањето на овој процес на согорување со процес на согорување кој што работи врз база на гасно гориво, во некои случаи може да ја избегне потребата од скапи процеси за редуцирање на емисиите на прашина кои што се карактеризираат со голема енергетска потрошувачка. Гасните бренери се подложени на високо софистицирани системи за автоматска контрола, така што ова инвестирање резултира во заштеди на гориво, зачувување на функционалноста односно продолжување на животниот век на самите бренери, како и во зголемена редукција на потрошувачката во однос на специфичниот тип енергија. Употребата на нафтеното гориво наместо употребата на тешко нафтено гориво или пак цврсто гориво може да изврши редукција на брзите емисии на неискористена топлина добиени од процесот на согорување.

Употребувањето на природниот гас, течниот петролеум, втечнетиот природен гас или пак нафтеното гориво наместо, тешкото нафтено гориво или пак цврстите горива, води кон редуцирање на емисиите на енергија кои што се поврзуваат со емисиите на SО2 заради ниската содржина на сулфур. Исто така како влијателни фактори во однос на природниот гас, течниот петролеум и втечнетиот природен гас се и нивните повисоки вредности за нивото на содржинскиот водород/јаглерод. Тие имаат повисоки вредности за нивото на содржинскиот водород/јаглерод  за разлика од нивоата на содржински водород/јаглерод кај тешките нафтени горива или пак кај цврстите горива, па затоа при нивното согорување ќе се изврши помало емитирање на јаглерод диоксид (приближно 25% помало количество на емитиран CО2 кога имаме служај на согорување на природен гас) при еквивалентни надворешни емисии на CО2.

Употребата на алтернативните односно секундарните извори на гориво, кои што можат да бидат од органско потекло, например порциите на био-горивото добиено од фосилните остатоците на месо и коски, како и од  неорганско потекло, например отпадна нафта, раствори, (како  например оние раствори кои што се употребуваат во процесите на продуцирање производи со различен содржински состав вршат редукција на количеството на суровинското фосилно гориво, како и на емисиите на CО2.

Економичност

Техниките кои што вклучуваат промената на горивата за согорување од тешко нафтени горива или цврсти горива на горива со низок степен на емисија имаат релативно мали инвестициони трошоци, особено во случаи кога не е возможно доставување на природниот гас до местото каде што се нао÷а инсталацијата. Во вакви случаи треба да се имаат во предвид не само трошоците во однос на горивото туку и додатните трошоци кои што се однесуваат на транспотирањето на горивата од типот на: втечнет петролејски гас, втечнет природен гас и нафтеното гориво.

VIII.3.3	Мерки за гасни компоненти

- Редукција на влезот на загадувачките компоненти

Оксиди на сулфур

- употребата на суровинските материјали кои што имаат ниска 	содржина на сулфурни оксиди може во голема мера да ги намали    емисиите на SOx

- во случај да се употребуваат суровини со голема концентрација на    сулфур, се користи додавање на адитиви кои што имаат својство да     извршат намалување на количеството на содржан сулфур во          суровината (например, песокот) или пак кај сулфурните глини                емисиите на SOx  се намалуваат преку ефектот на растворање

- употребата на горива кои што имаат ниска содржина на сулфур, како        што е природниот гас или пак втечнетиот петролеум, резултираат во      намалени емисии на Sox

Оксиди на азот

- со минимизирање на азотните компоненти во суровинските       материјали и адитивите може да дојде до намалување на NOx       емисиите

Неоргански хлор компоненти

- употребата на суровински материјали и адитиви кои што имаат ниска содржина на хлор можат значително да ги намалат емисиите на хлор  во воздухот.

Неорганските флуор компоненти

- употребата на суровински материјали и адитиви кои што имаат ниска содржина на флуор можат значително да ги намалат емисиите на флуор во воздухот

- ако имаме суровински материјали кои што имаат висока содржина на флуор, се користи додавање на адитиви кои што имаат својство да извршат намалување на количеството на содржан флуор во суровината или пак кај глините кои што имаат низок процент на флуор емисиите на флуор  се намалуваат преку ефектот на растворање.

Испарливи органски компоненти (VOC)

Минимизација на органските компоненти во суровините, адитивите, врзивните сретства, и.т.н. можат да извршат редуцирање на емисиите на испарливите органски материјали (VOC). Например, со додавањето на прашината добиена како продукт од режењето и полиетиленот, на суровинската смеса во главно во оние производни процеси чија што цел е како краен продукт да се добијат порозни продукти, но овие органски материјали имаат зголемени емисии на органските компоненти која што се однесува на податоците од суровинскиот гас кој што се добива при производствениот процес каде што се користат различни адитиви кои што имаат за цел да формираат пори). Емисиите на органските компоненти, во принцип можат да се спречат со заменување на овие адитиви со адитиви кои што се базирани на неоргански компоненти кои формираат пори, како например, перлит (материјал со појава на стаклеста структура при присуство на високи температури кој што содржи 3 - 4% вода. При температура од 800 до 11000C, материјалот се шири до величина која што е 15 до 20 пати поголема од оригиналниот волумен како резултат на формирањето на меури од пареата која како влага се наоѓа внатре).

Бренери кои што емитираат ниско количество на NOx

Емисиите на нитроген оксид произлегуваат од процесот на греење  на агрегатот, како например, модифицирање на продуктите на температурите кои што се над околу 650 0C. Овие емисии на NOx можат да се минимизираат преку поставување на бренери кои што се карактеризираат со ниска емисија на NOx. Овие бренери се користат за да може да се редуцираат вредностите на температурите при процесот на горење а со тоа и редукција на емисиите на тремалниот NOx  и (до некоја граница) емисиите на NOx кој што добиен од согорувачкото гориво. Редукција на NOx истотака може да се постигне преку додавање на воздух кој што има за цел да ја намали температурата која што се развива од континуираниот согорувачки пламен или пак од согорувачките пламени со  пулсирачко вклучување на бренерите.

Применливост

Примената и ефикасноста на овие бренери зависи од повеќе фактори, како што е на пример, највисоката согорувачка температура на овие бренери. Во некои одредени случаи кога температурите на согорување достигнуваат вредности кои што се повисоки од 1400 0C, може да се јави недостаток во смисла на нивна ефикасност. Можат да се најдат значајни информации во врска со нивната ефикасност во БРЕФ за производство на стакло, каде што се споменати истотака и NOx брнерите. За да се постигне пропишаниот квалитет на крајниот продукт, користењето на овие NOx брнери е ограничено.

VIII.3.4	Мерки за отпадна вода од процесот

- Водата употребена како суровински материјал

Водата е многу важен суровински материјал во градежната индустрија, но количините на употребена вода варираат различно кај различни сектори и процеси. Водата со која што се третира настанатата прашина при водено отпрашување во асфалтните бази, се третира преку повеќе таложници.

Отпадната вода од процесот во главно се генерира преку испуштање на материи и нивното суспендирање во тековната вода за време на различните фази од производствениот процес. Во асфалтната индустрија водата не е суровински материјал туку помошен материјал за прочистување на отпадната прашина која се третира при воденото отпорашување.

- Вода која што се употребува како реагенс за чистење

Водата се користи за да се изврши чистење на инсталацијата, особено во оние делови каде што се врши подготовка на суровински материјал и дотур во дозерите и при самата работа на инсталацијата.  Чистењето е операција во која што се користи поголем дел од расположливата количина на вода, која што потоа се преработува односно се третира така што може да се употреби повеќе пати за време на процесот на чистење.

- Причините и решенијата кои што се нудат во правец на редукција на емисиите и потрошувачката на отпадна вода во процесот

Причините за третирање на испустите на вода од производствениот процес се однесуваат на намалувањето на потрошувачката на вода и на реализирањето на минимални емисии на отпадна вода која што произлегува од производствениот процес.

За да може да се реализираат претходно наведените цели, во производниот процес треба да се вклучат третман системи за преработка на отпадната вода, како и да се превземат соодветни мерки за оптимизација на овие испусти.

- Системи за третман на отпадните води

Потребните информциите кои што се во овој контекст можат да се најдат во БРЕФ техниките кои што се однесуваат на вообичаените системи за третман/менаџирње со отпадната вода и отпадниот гас од секторите каде што се одвиваат хемиските реакции.

Третман системи за отпадна вода од главниот процес:

Седиментациониот процес (наталожување): Овој процес има за цел да изврши одделување на цврстите честици од водата со помош на гравитационите сили. Конструирани се различни видови на сепарациони резервоари или резервоари за таложење кои што можат да имаат правоаголна, кружна или ламеларна форма.

Филтрација: Процесот на филтрација вклучува сепарација на суспендираните цврсти честици од течноста така што врши пропуштање на суспензијата низ порозен медиум  кој што ги задржува цврстите честици, а ја пропушта на водата. Филтрите кои што овде се употребуваат се од типот на: длабинско прочистувачки филтри, филтер преси и ротациони вакум филтри.