XIV	Нетехнички преглед

С О Д Р Ж И Н А

XIV	Нетехнички преглед.................................................................2

XIV.1  Опис на инсталацијата, емисии, отпад кој се создава

и третман кој се врши воАсфалтни бази..............................4

XIV.2.  Планирани мерки за намалување на загадувањето.9

XIV.3.  Најдобри достапни техники за управување со емисиите во  животната средина кои произлегуваат од асфалтните бази ...................................................................15

XIV.4  Оценка на инсталацијата....................................................18

XIV.5   Заклучок..................................................................................19

XIV	Нетехнички преглед

Вовед

Со прогласување на Законот за животната средина (Сл. Весник на РМ бр. 53/2005) се утврдуваат правата и должностите на правните и физичките лица во обезбедување на животната средина и природата заради остварување на правата на граѓаните за здрава животна средина.

Во Законот за животнта средина се предвидува надзор над објектите и техничко - технолошки решенија за намалување или спречување на загадувањето.

Работните организации и другите правни лица чии објекти, уреди и постројки го загадуваат воздухот вршат мерења на количествата на испуштени материи и водат евиденција за извршените мерења на начин и рокови предвидени со Правилникот  за  начинот  и  роковите  за  мерење,  контрола  и  евиденција  на мерењата на испуштените штетни материи во воздухот од објекти, постројки и уреди  што  можат  да го  загадат воздухот  над  максимално  дозволените концентрации (Сл. Весник на СР Македонија, бр. 13/76) и Правилникот за граничните вредности за дозволените нивоа на емисии и видови на загадувачки супстанци во отпадните гасови и пареи кои ги емитираат стационарните извори во воздухот  (Сл. Весник на Р.М, бр.140/10).

Кратка историја на ДГ “ БЕТОН” АД Скопје :

ДГ БЕТОН АД Скопје постои и успешно се развива повеќе од половина век. Основано е на 22 Декември 1947 год. како градежно претпријатие за високоградба БЕТОН со намена изградба на објекти од високоградба за потребите на пазарот во Македонија.

Преку континуиран и динамичен напредок,  минувајќи низ сите етапи на развој, БЕТОН израсна во водечко претпријатие  од областа на градежништвото во Македонија и надвор од нејзините граници.

Во сопственит растеж организацијата минува низ повеќе временски периоди, препознаени со значајни случувања на развојот на државата како што беа: повоениот развој , скопскиот земјотрес во 1963, продорот на странските пазари во седумдесетите години на минатиот век, периодот на осамостојување на Македонија се до неговата трансформација во 1995 год. кога организацијата се регистрира како акционерско друштво, какво што и денес опстојува со 95% приватна сопственост на капиталот. Новата регистрација доведе и до нова организираност со која дел од градилиштата во внатрешноста на државата се регистрираа како независни правни субјекти кои остваруваат целосна соработка со ДГ БЕТОН АД кој делува во Скопје. Рационализацијата донесе до намалување на вкупниот број на вработени и тој денес изнесува повеќе од 1000. Вработените се со соответна квалификација и одговараат на барањата од градежната струка.

Во своето долгогодишно постоење ДГ БЕТОН АД има изведено повеќе од 2 милиони м стамбени објекти, што преставува еден град со над 180 000 жители. Бројни се техничките и технолошки достигнувања кои го карактеризираат работењето на организацијата. Сите тие во својата основа ги имаат решени барањата на инженерството, просторот, интересот на граѓаните и околината. Во своето постоење БЕТОН има изградено над 75% од сите индустриски објекти во Македонија (термоелектрани, мостови, брани, патишта, силоси, ладилници, металургиски комбинати и фабрики).

Името БЕТОН се среќава на бројни објекти во Германија,Чешка, Словачка, Бугарија, Латвија, Русија.

Долгогодишното искуство, ресурсите кои постојано се обновуваат и модернизираат и приврзаноста кон организацијата се гаранција и за идниот напредок на организацијата.

XIV.1      Опис на инсталацијата, емисии, отпад кој се создава и

третман кој се врши во Асфалтни бази

- Локација на Асфалтна база Романовце, Куманово

Асфалтната база ``Романовце`` Куманово, е лоцирана од источната страна од автопатот Скопје – Куманово. Пристапниот пат до асфалтната база се издвојува од автопатот Скопје – Куманово, во должина од 300 метри и директно води на влезната капија на Асфалтната база Романовце.

На локацијата на Асфалтната база се сместени следните објекти: работилница / алатница, помошни објекти, магацин, трафостаница, 6 боксови за суровини и технолошка линија за производство на асфалт.

- Опис на Асфалтна база Романовце, Куманово

Основна дејност на Асфалтната база Романовце, Куманово е производство на асфалт.

Просторот во кој се одвиваат работните активности се состои од

- Работилница / Алатница

- Технолошка линија за производство на асфалт – Асфалтна база

- Помошни простории – магацин

- Боксови за складирање на суровините

- Резервоари за складирање на битумен, термичко масло, мазут.

- Трафостаница

Проектиран капацитет на Асфалтната база - Романовце  изнесува од 160 t/h до 170 t/h, додека реален производствен капацитет изнесува 130 t/h.

- Водоснабдување

Инсталацијата Романовце не е опремена со потребната водоводна и комунална инфраструктура. На предметната локација, во процесот на производство на асфалт, вода како помошна суровина не се користи.

Потреба од вода се јавува за пиење и одржување на хигиена на вработените. За потребната вода за пиење за вработените, ДГ Бетон АД Скопје има склучено Договор за снабдување со Организацијата Кодинг од Скопје, додека техничка вода за одржување на хигиена на вработените ќе се обезбеди со поставување на цистерна.

За задоволување на санитарните потреби на вработените ќе се постават подвижни тоалети Toy For. Одржување и чистење на на подвижните тоалети е обврска на Друштвото за трговија и услуги МСС - Мобилен санитарен сервис ДООЕЛ, Скопје (согласно потпишан Договор бр. 09-7561 од 07.06.2010.)

- Електрично напојување

Асфалтната база Романовце со електрична енергија се напојува од градската електрична мрежа преку трансформаторска станица. Електричната енергија се употребува за:

-     	одвивање на целокупниот технолошки процес, производство на

асфалт

- осветлување на просториите и просторот на постројката

Просечната потрошувачката на електрична енергија во Асфалтната база Романовце  изнесува околу  443520 kW  на годишно ниво.

- Опис на Асфалтна база Романовце, Куманово

Основна дејност на ДГ Бетон АД Скопје е високоградба, нискоградба и производство на бетон. ДГ Бетон АД Скопје со превземање на Асфалтната база Романовце од  ДГ Маврово Скопје, ја проширува својата дејност на производство на асфалт.

Проектиран капацитет на Асфалтната база - Романовце  изнесува од 160 t/h до 170 t/h, додека реален производствен капацитет изнесува 130 t/h. Произведената количина на асфалт зависи од временските услови и најчесто се одвива во период проле – лето. Исто така производството се одвива и во склад со потребите на пазарот. Просечната произведена количина на асфалт на Асфалтната база Романовце за 2012 година изнесува 60.000 тони.

За производство на асфалтна мешавина на Асфалтната база Романовце се ангажирани 7 вработени.

- Опис на технолошкиот процес на Асфалтна база Романовце, Куманово

Составните елементи на постројката Асфалтна база Романовце, Куманово се распоредени во склоп на асфалтната база во соодветна технолошка линија, со што е овозможен нормален тек на извршување на пооделните фази на работа.

Снабдување на постројката со камен агрегат во различни гранулации се врши со натоварувач, додека за влезни суровини (камен агрегат, битумен, гориво), како и транспорт на готова асфалтна маса, се користат камиони и цистерни.

Управување со производствениот процес, се врши од едно централно место, командна кабина (потполано автоматизирана) од каде е овозможено и следење на сите елементи на постројката.

Технологијата на добивање асфалт со асфалтна база - тип МАРИНИ, е иста како и кај сите други асфалтни бази кои работат на принципот на мешање на припремени и измерени основни компоненти.

Процесот започнува со дотур на дробени камени материјали со различни гранулации, посебно и во поединечни бункери кои се дел од системот на дозирање. Камените фракции по однапред одреден ред и количина се транспортираат преку собирни ленти до системот за сушење каде се сушат и загреваат до одредена температура која изнесува до максимум 190оС.

Во процесот на сушење со всисен вентилатор се извелкува прашина со одредени димензии која се акумулира во систем за филтрирање.

- Опрема за намалување на емисиите во воздух

Во технологијата на производството на асфалт со базата - тип МАРИНИ е вклучен систем за отпрашување кој ја задоволува во целост еколошката компонента на производство.

Опремата за намалување на емисии во воздух се состои од: суви циклони, вреќасти филтри и оџак. Димните гасови со камена прашина се одведуваат во уред за отпрашување. Уредот за отпрашување се состои од суви циклони, вреќасти филтри, вентилатори, оџак, компресор за тресење на вреќите и полжавест транспортер. Од циклонот покрупната прашина се меша со исушен агрегат и со полжавест транспортер се пренесува во уред за мешање, а фината прашина (филер) од вреќастиот филтер (составен од 10 секции т.е 500 вреќи) во силос за прашина. Вреќите по потреба се менуваат. Димните гасови кои поминуваат преку вреќастиот филтер со вентилатор се транспортираат во оџак.

- Отпад кој настанува при одвивање на активноста на  постројка ДГ  Бетон  АД Скопје Асфалтна база Ромновце

Согласно природата на материјалите (суровините) и готовите производи  во ДГ  Бетон  АД Скопје Асфалтна база Романовце, се обрнува посебно внимание на создадениот отпад, односно негова реупотреба, рециклирање или безбедно одлагање.

Од работата на Асфалтната база Романовце  во главно не се продуцира опасен отпад. Во текот на технолошкиот процес како можни потенцијални загадувачи (видови отпад)  се идентификувани:

- отпадна прашина од систем за отпрашување

- отпадоци од хартија и пластика

- санитарни отпадни води

- измешан комунален отпад

- отпадно масло

- метален отпад

- стара гумено  техничка роба – стари гуми

- неупотребливи акумулатори

- старо железо

На предметната локација Асфалтна база Романовце на  ДГ Бетон секој од различните видови на отпад се складира на посебно означено место, согласно видот на отпад.  Местата на складирање се прописно обележани и означени со шифрите за секој од видовите отпад, согласно Листата на отпад ( Сл. Весник на РМ бр.100/05).

Мали или незначителни количини на идентификуваните видови отпад како: метален отпад, стари гуми, неупотребливи акумулатори и старо железо, кои можат да се јават при работата на постројката, веднаш се транспортираат во Погонот Механизација при ДГ Бетон. За превземање и тертман на сите овие видови на отпад Организацијата ДГ Бетон поседува Договори со Овластени Организации (истите се дадени во Прилог 3).

Затекнатата опрема (опрема, градежен шут, механизација) претставува отпад кој треба да биде дислоциран од предметната локација. Истиот е означен  со назнака НЕ Е ВО УПОТРЕБА и ДГ Бетон ќе постапи со истиот согласно пропишаниот Оперативен План.

За секој од идентификуваните видови на отпад се превзема следното:

- Отпадна прашина  која се создава од системот за отпрашување,  се собира во силос на самата Асфалтна база и по собирање на одредена количина,  се носи на Каменолом Краста. При работа на постројката може да се случи да дојде до растурање/ рзнесување на филер или одредена фракција, меѓутоа тоа се најчесто мали количини кои редовно се собираат, складираат и одлагаат. Исто така, повремено се јавува потреба за промена на вреќастите филтри кои кога веќе не се во употреба се одложуваат на депонија.

- Отпадоци од хартија и пластика  (најлони) се собираат во контејнер и  се носи на градска депонија од страна на јавно комунално претпријатие на град Куманово.

- Санитарни води како вид на течен отпад не се генерираат,  бидејќи на предметната локација ќе бидат поставени мобилни тоалети, и нема да се генерира санитарна отпадна вода. Потреба од вода се јавува за пиење и одржување на хигиена на вработените. За потребната вода за пиење за вработените, ДГ Бетон има склучено Договор за снабдување со  Организацијата Кодинг од Скопје, додека техничка вода за одржување на хигиена на вработените ќе се овозможи со поставување на цистерна.

Цистерната ќе биде поврзана со постоечката непропусна септичка јама         со капацитет од 25 000 L, (должина 5метри, ширина 3метри  и висина        1,7метри) за чие чистење ќе се овласти Јавното Комунално        Претпријатие од Куманово.

- Измешан Комунален отпад кој што се создава од вработените или процесите се собира во метални садови и  се носи до Погон Механизација во Скопје од каде го превзема Овластен превземач.

- Отпадно масло кое се создава при одржување на асфалтната база, се складира во Работилницата на Асф.база, за понатаму да се доставува до Погон Механизација во Скопје од каде го превзема Овластен превземач.

- Метален отпад (железо, арматура) кое се создава при одржување на асфалтната база се складира во Работилницата на Асф.база, за понатаму да се доставува до Погон Механизација во Скопје од каде го превзема Овластен превземач.

XIV.2.  Планирани мерки за намалување на загадувањето

Од страна на раководството на инсталацијата и во соработка со одговорните лица за процесите, се прават напори за минимизирање на негативните ефекти врз животната средина од работењето на инсталацииите кои се под раководство на ДГ Бетон АД, Скопје.

Врз основа на вредностите за идентификувани емисии т.е позначајни загадувања на животната средина од работењето на инсталацијата констатирани се следните:

- 	емисии на концетрации од прашина која се јавува при работата на самите инсталации,

- 	загадувачки супстанци во отпадни гасови кои што потекнуваат од согорувањето на нафта која ќе се користи за создавање на топлина за ротационата сушара,

- 	бучава и вибрации кои се резултат на работата на самата и	нсталација.

Раководството следејќи ги светските барања за заштита на животната средина, веќе има превземено мерки за намалување на загадувањето на животната средина како на пример мерки во поглед на едукација на персоналот за подигање на еколошката свест, суво отпрашување кое го имаат асфалтни бази, асфалтирање на површината на Стопанскиот двор за намалување на прашината, озеленување на просторот и други.

Откога ќе се утврди моменталната состојба на Асфалтната база Романовце, Куманово во однос на состојба на емисии, потребно е да се утврдат мерки и активности за да се спречат или намалат влијанијата врз животната средина. Сите потребни активности или мерки преставуваат одреден трошок, затоа тие мерки и активности треба да се одредат така да бидат достапни и применливи за операторот на инсталацијата и истовремено да бидат во согласност со BAT – техниките, најдобрите достапни техники.

Едукација на персоналот

Едукација на персоналот ќе се применува на ниво на  целата инсталација независно од одредени хиерархиски нивоа во организацијата.

Целта на овие обуки е  вработениот  да се направи свесен за:

- значењето на усогласувањето на политиката за животната средина  со Системот за управување со животна средина ИСО 14001:2004;

- аспектите на животната средина и влијанијата поврзани со нивната работа;

- нивните улоги и одговорности во постигнувањето усогласеност со барањата и потребите на Системот за управување со животната средина ИСО 14001:2004;

Одговорен за планирање и реализација на обуки од областа на животната средина е Претставникот на раководството. За оние прашања за кои што е неопходна обука од надворешни стручни лица истата претходно се планира и се реализира во соработка со овластена институција.

Мерки за заштита на водата и почвата

- Една од основните мерки за заштита на водата и почвата е правилно складирање и управување со резервоарите во кои се сместени битуменот, термалното масло и мазутот.

Суровини кои се користат за производство на асфалтот се битуменот, термално масло и мазут. На резервоарите за битумен, термичко масло и мазути во поглед на техничките карактеристики превземени се сите неопходни мерки за спречување на било какво излевање или понирање на битуменот, термичкото масло или мазутот со што би се предизвикало загадување на животната средина т.е сите резервоари се поставени во соодветни танквани кои не дозволуваат никакво истекување или излевање во вода или почва.

- Отпадот кој што се складира во Стопанскиот дворт да се собира на

пропишаното место и во адекватни контејнери.

- Задолжително спроведување на селектирање на отпадот

- Континуирано чистење на манипулативните површини

Намалување на емисијата на прашина

Технологијата на добивање асфалт со асфалтна база - тип МАРИНИ, е иста како и кај сите други асфалтни бази кои работат на принципот на мешање на припремени и измерени основни компоненти.

Процесот започнува со дотур на дробени камени материјали со различни гранулации, посебно и во поединечни бункери кои се дел од системот на дозирање. Камените фракции по однапред одреден ред и количина се транспортираат преку собирни ленти до системот за сушење каде се сушат и загреваат до одредена температура која изнесува до максимум 190оС.

Во технологијата на производството на асфалт со базата - тип МАРИНИ е вклучен систем за отпрашување кој ја задоволува во целост еколошката компонента на производство.

Опремата за намалување на емисии во воздух се состои од: суви циклони, вреќасти филтри и оџак. Димните гасови со камена прашина се одведуваат во уред за отпрашување. Уредот за отпрашување се состои од суви циклони, вреќасти филтри, вентилатори, оџак, компресор за тресење на вреќите и полжавест транспортер. Од циклонот покрупната прашина се меша со исушен агрегат и со полжавест транспортер се пренесува во уред за мешање, а фината прашина (филер) од вреќастиот филтер (составен од 10 секции т.е 500 вреќи) во силос за прашина. Вреќите по потреба се менуваат. Димните гасови кои поминуваат преку вреќастиот филтер со вентилатор се транспортираат во оџак.

- Редовно вршење на мониторинг на издувни гасови и прашина

Заштита од бучава

Заштита од бучавата која што потекнува од работата на инсталациите,  постигната е со превземените хортикултурални решенија и првичното поставување на асфалтните бази на локации кои се најчесто надвор од населените места.

Конструкционата изведба на инсталациите е таква да  активностите кои што се изведуваат во фабриката на предизвикуваат никакво загадување од бучава во околната средина.

Персоналот кој што работи на инсталациите од штетното влијание на бучавата и респирабилната прашина е заштитен на тој начин што своите работни активности ги изведува во командните кабини и начинот на производство не налага директно присуство на луѓето покрај самите машини.

- Озеленување на сите предвидени површини во кругот на Стопнаскиот двор

- При набавка на нова опрема ќе се обрнува поголемо внимание на пропишаната бучава која што ја создаваат уредите и ќе се набавува опрема која создава помала бучава,

- Доколку не пречи на процесот намалување на бучавата со згушување т.е поставување на уредот кој предизвикува поголема бучава во соодветна конструкција

- Редовно вршење на мониторинг на бучава

Хортикултурални решенија

Отстранување односно намалување на штетните влијанија на токсичните гасови и загадувачи како и другите штетни агенси кои настануваат при работата, подобрување на климатските услови во работната средина, ветрозаштитна бариера околу комплексот може да се постигнат со озеленување на просторот кој што се наоѓа околу инсталацијата.

Високото ниво на свест на раководството  за заштита на животната средина се согледува и од превземените хортикултурални решенија.

Мерки за намалување и решавање на последици од можните еколошки несреќи

- На Асфалтната база се поставени соодветни апарати за гаснење на пожар и тоа на следните места:

Табела 1: Распоред на ПП апарати

| Ребр. | Тип на апарат | Број на апарати | Место и објект каде се наоѓа | Забелешка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S9 | 2 | Покрај мешалката на прва платформа |  |
| 2 | S50 | 1 | Под командна кабина | На оваа локација исто така е предвидено буре, лопата и копач |
| 3 | S9 | 2 | Кај трафостаница |  |
| 4 | CO2-30 | 1 | Магацин |  |

- Извршено заштитно заземјување на опрема која што се користи

- Воспоставено селектирање и правилно управување со отпадите кои што се создаваат

- Обучување на вработените за подигање на свеста за заштита на животната средина

Мерки за безбедност и здравје при работа

Мерките за сигурност и безбедност и здравје при работа се дел од технолошкиот процес на Асфалтната база Романовце.

Мерките кои што се превземаат се следни:

- Редовни периодични испитувања на средствата за работа

- Редовни периодични испитувања на електричната инсталација

- Редовни и периодични прегледи и одржување во исправна состојба на уредите и апаратите за гаснење на пожар

- Изработена Проценка на ризик на работни места

- Обучени вработени за безбеднос работење на инсталацијата

Мерки за Превенција од пожар

Потенцијални извори на пожарни опасности се возилата и опремата која што користи течно гориво, масла и од електричната инсталација. Со цел спречување на настанување и ширење на пожарот превземени се следните превентивни мерки:

- Обука за противпожарна заштита

- Пристапните патишта се слободни и проодни за пристап на противпожарни возила

- Електроинсталацијата и опремата задоволува во погелд на спречување на избивање и ширење на пожари.

XIV.3.  Најдобри достапни техники за управување со емисиите во  животната средина кои произлегуваат од асфалтните бази

| Загадувач/ Извор на загадување | Контролни можности | Параметри кои што се контролираат |
| --- | --- | --- |
| Честички/ Колектирани честички и контролирање на изворите на емисија на честички |  |  |
| Стационарни печки и сушилници и ротациони миксери | Фабрички филтри | Проточен излез од 20 mg/m3 |
|  | Или водено отпрашување | Проточен излез од 90 mg/m3 |
|  |  | Годишно тестирање со 20% капацитет |
| Мобилни двојно функционални печки и сушилници и ротациони миксери | Фабрички филтри | Годишно тестирање со 20% капацитет |
|  | Или водено отпрашување | 20% капацитет Годишно тестирање Излезно количество од 90 mg/m3 |
| Честички/ Излезни извори |  |  |
| Агрегати Складирање Купови | Контрола на влагата или | Примена на водата на сите купови кои што се складирани на отворен простор или на оние места каде што има можност за разнесување на прашината од страна на ветерот |
|  | Привремено покривање или |  |
|  | Три-страно затворање | Три-страно затворање со ѕидови кои што ја спречуваат можноста за разнесување на прашината од страна на ветерот. |
| Неасфалтирани патишта | Контролирана брзина на возилата И | <15 kм/h |
|  | Водено распрскување | Водено навлажнување пред било кое минување на возилата, независно од тоа дали е еднаш дневно или пак повеќе пати дневно при појава на прашина. |
| Асфалтирани патишта | Контрола на брзината на возилата И Водено распрскување | <15 kм/h Водено навлажнување пред било кое минување на возилата, независно од тоа дали е еднаш дневно или пак повеќе пати дневно при појава на прашина. |
| Миризба |  |  |
| Бубањ/ Сушилници | Температурна контрола на бренерите на сушилните Годишно калибрирање на бренерите од страна на компетентен инженер за да го потврди нивното правилно оперирање | Намалување на приговорите на околината од непријатната миризба |
| Истовар | Користење на отворени камиони за истовар ИЛИ Користење на затворени камиони за истовар | Намалување на приговорите на околината од непријатната миризба |
| Силоси за складирање | Дизајнот вклучува отвори кај силосите ИЛИ Дизајнот вклучува вентилирани силоси | Намалување на приговорите на околината од непријатната миризба |
| Резервоари | Вентилациони филтри за резервоарите (кондензатори) | Намалување на приговорите на околината од непријатната миризба |
| Согорувачки гасови |  |  |
| Јаглерод моноксид | Добро согорување кај бренерите и при операциите во сушарата и мешалката Проверка / одржување на бренерите најмалку еднаш годишно од страна на компетентен инженер за да го потврди нивното правилно оперирање | Граници на емисиите на издувни гасови: Печка – 265ppmv 15% сув О2 Бубањ мешалка – 133 ppmv 15% сув О2 Годишна проверка на бренерите |
| Азотен диоксид | Природен гас и низок NОх согорувачки систем за бренерите и сушарата и миксерот Проверка / одржување на бренерите најмалку еднаш годишно од страна на компетентен инженер за да го потврди нивното правилно оперирање | Граници на емисиите на издувни гасови: Печка – 12 ppmv 15% сув О2 Бубањ мешалка – 12 ppmv 15% сув О2 Годишна проверка на бренерите |
| Сулфур диоксид | Се користи природен гас или ниско сулфурно содржинско гориво за согорувачкиот систем на бренерите и сушарата Проверка / одржување на бренерите најмалку еднаш годишно од страна на компетентен инженер за да го потврди нивното правилно оперирање | Природен гас или мазут <0.5% S Годишна проверка на бренерите |

XIV.4  Оценка на инсталацијата

ДГ “БЕТОН” - АД Скопје  постојано ги следи новите светски трендови во техничка и технолошка смисла. Доказ за тоа се современо опремените технолошки инсталации за производство на асфалт.

Сегашната состојба на Инсталациите  со кои управува ДГ “БЕТОН” - АД Скопје ги задоволуваат потребите на еколошката заштита на животната средина.

Од асфалтната база Романовце  на ДГ “БЕТОН” - АД Скопје  има испуштања на штетни материи во отпадни гасови  во атмосферата, кои се во граници на дозволените концентрации и зависно од моменталното производство во претходните години се доста занемарливи.

ДГ “БЕТОН” - АД Скопје  има искусен и креативен кадар кој може да ги решава сите технички проблеми и да влијае нивото на емисии да се одржува во граници на дозволените вредности.

XIV.5  Заклучок

Изведувањето на активностите во рамките  на инсталацијата ДГ Бетон АД, Скопје Асфалтна база - Романовце  се стреми во насока на постојано подобрување на технолошкиот процес преку современа опрема со која што работи, како и со постојано водење на грижа за животната средина.

Со цел потполно усовршување, максимално искористување на капацитетите, одржувајќи го постојано квалитетот на своите производи на највисоко ниво и водејќи грижа за животната средина.

Основна цел на раководството е  да ја сочува животната средина стремејќи се  кон најновите достигнувања на полето на градежништвото во чекор со зачувување на животната средина.

Преку намалување на потрошувачка на суровини, енергија, намалување на             емисии на штетни материи во животната околина. Со правилно складирање, третман и обработка на отпадни материи, како и отпадите кои се создаваат во рамките на инсталацијата да се даде допринес кон зачувување на животната околина, а таа е една, незаменлива и општа за сите луѓе.

На почетокот на 2013 година од страна на највисокото раководство се подготвува План за инвестирање со цел инсталацијата да обезбеди современи, софистицирани  солуции и системи на веќе постоечката опрема и  капацитети. Во своите приоритети  ДГ Бетон АД, Скопје , Асфалтна база - Романовце воведе и усвои стратегија за управување со отпадот. Реализацијата на тој план практично ќе резултира со зголемување на грижата кон сите аспекти  на животната средина како и промовирање на почисто производство.

Со цел потполно усовршување, поголемо искористување на капацитетите, притоа одржувајќи го постојано квалитетот на своите производи на највисоко ниво и водејќи грижа за животната средина ДГ Бетон АД, Скопје  Асфалтна база - Романовце согласно Закон за животна средина објавен во Службен весник 53 во 2005 и Директивата за Советот од 24 Септември 1996 година за интегрирано спречување и за контрола на загадувањето 96/61/ЕС го предлага следниот:

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН:

| Активност 1: | Едукација и тренинг обука на сите вработени со цел подигање на свеста на вработените за водење грижа на животната средина |
| --- | --- |
| Активност 2: | Проширување на имплементација на Систем за управување со заштита на животната средина ИСО 14001:2004 и Системот за заштита на здравјето и безбедноста на вработените ОХСАС 18001:2007 за Асфалтната база Романовце, Куманово. |
| Активност 3: | Асфалтирање на влезниот пристап до Асфалтната база Романовце и тампонирање на пристапниот пат од Автопатот до асфалтната база Романовце. |
| Активност 4: | Покривање на суровините - сите фракции за производство на асфалт т.е поставување на настрешница во делот на стопанскиот двор каде се складираат истатите, за спречување на емисии на прашина. |
| Активност 5: | Поставување на цистерна со техничка вода за потребите на Асфалтната база, поставување на подвижни тоалети и чистење на постоечката септичка јама на локацијата. |
| Активност 6: | Управување и отстранување на затекнатиот отпад од поранешната бетонска база на ДГ Маврово |

Опис на активностите кои ќе се превземат

| Активност 1: | Едукација и тренинг обука на сите вработени со цел подигање на свеста на вработените за водење грижа на животната средина |
| --- | --- |

Организирање на програма за едукација на сите нивоа, обуки теоретски и практични за вработените на ДГ Бетон АД, Скопје Асфалтна база - Романовце.

Целта на обуките кои ќе се организираат во инсталацијата ДГ Бетон АД, Скопје Асфалтна база - Романовце е подигање на свеста на вработените за водење на грижа за животната околина.

| Активност 2: | Проширување на имплементација на Систем за управување со заштита на животната средина ИСО 14001:2004 и Системот за заштита на здравјето и безбедноста на вработените ОХСАС 18001:2007 за Асфалтната база Романовце, Куманово. |
| --- | --- |

Повеќето од техниките кои што се однесуваат на менаџментот во однос на заштитата на животната средина се детерминираат како “Најдобри достапни техники”. Нивото на детален опис како и природата на стандардите во врска со менаџментот за заштита на животната средина генерално може да се поврзе со природата, размерот и комплексноста на самата инсталација, како и опсегот на влијание кое што го има врз животната средина.

“Најдобрите достапни техники” всушност вршат имплементирање и координирање во согласност со Менаџмент системот за заштита на животната средина (ЕМС) кој што ги вклучува следниве составни делови:

  - дефинирање на политика која што треба да ја има врвната менаџмент група во однос на инсталацијата. (Посветеноста на врвниот менаџмент се дефинира како предуслов за спроведување на успешна апликација на останатите составни делови од Менаџмент системот за зашита на животната средина).

  - планирање и спроведување на сите потребни постапки

в) 	имплементација на постапките, при што треба да се обрати внимание на:

I.	структурата и одговорноста

II.   	стекнување на рутина, координација и компетентност

III.   	комуникативност

IV.   	вклучување на вработените во процесот

V.   	документирање

VI.   	ефикасна контрола на процесот

VII.   	програма за одржување на техничката опрема

VIII.   	степен на подготвеност и реакција во итни случаи

IX.   	согласност во однос на безбедноста при координација со                		    	законите за заштита на животната средина.

г)	проверка на перформансите и превземање на корективни мерки така што се обраќа големо внимание на

I.   	надгледување и мерење

II.    	корективни и превентивни мерки

III.    	одржување на запишаните документи

IV.  	независно внатрешно известување во однос на тоа дали 	менаџмент системот кој што се спроведува со цел да се

изврши заштита на животната средина е во согласност со планираните прописи, и дали е извршено негово правилно имплементирање и почетно дизајнирање.

д)	ревидирање на работата на врвниот менаџмент.

- Мерки кои ќе се превземат:

Една од активностите на инсталацијата ДГ Бетон АД, Скопје Асфалтна база - Романовце е проширување на имплементација на Систем за управување со животната   средина, согласно стандардот ИСО 14001:2004 и на Системот за заштита на здравјето и безбедност на вработените согласно ОХСАС 18001:2007 за Асфалтната база Романовце, Куманово.

| Активност 3: | Асфалтирање на влезниот пристап до Асфалтната база Романовце и тампонирање на пристапниот пат од Автопатот до асфалтната база Романовце |
| --- | --- |

Возилата на ДГ Бетон доаѓаат измиени на Асфалтна база Романовце, и доколку пристапниот пат не е асфалтиран ќе се врши дополнително загадување на животната средина и на лице место ќе треба да се мијат камионите при што ќе се создава отпадна вода која мора да се третира.

Мерката за асфалтирање на влезниот пристап до асфалтната база Романовце и тампонирање на пристапниот пат од Автопатот до асфалтната база Романовце,  се превзема за намалување на прашината и влијанијата врз животната средина, која што се создава од камионите.

| Активност 4: | Покривање на суровините - сите фракции за производство на асфалт т.е поставување на настрешница во делот на стопанскиот двор каде се складираат истатите, за спречување на емисии на прашина. |
| --- | --- |

Во овој дел се вклучени операциите каде што има поголема концентрација на прашина како што се: операциите при припрема на суровината, сушење на суровината, мешање на суровината, складирање на фракциите  итн.

Мерки кои ќе се превземат

- Поставување на настрешница над сите фракции за производство на асфалт во делот каде се складираат истите во стопанскиот двор на Асфалтната база Романовце

| Активност 5: | Поставување на цистерна со техничка вода за потребите на Асфалтната база и поставување на подвижни тоалети и чистење на постоечката септичка јама на локацијата. |
| --- | --- |

Решение 1 - Водоснабдувањето  во ДГ Бетон АД, Скопје на  Асфалтна база - Романовце е решено со поставување на цистерна за техничка вода за потребите на инсталацијата и снабдување со флаширана вода за потребите на вработените. Цистерната ќе биде поврзана со постоечката непропусна септичка јама со капацитет од 25 000 Л (должина 5метри, ширина 3метри  и висина 1,7метри) за чие чистење ќе се овласти Јавното Комунално Претпријатие од Куманово.

Миењето на возилата кое како постапка генерира отпадна вода е решено со тоа што возилата ќе се мијат на бетонската база Бетонка при ДГ Бетон и потоа ќе се упатуваат на Асфалтната база Романовце. Вака решено прашањето за водоснабдување ја елиминира како емисија отпадната вода, меѓуто ја оневозможува  праксата за редовно прскање на инсталацијата  со цел намалување на емисите на прашина.

Заради тоа  ДГ Бетон ќе превземе мерка за асфалтирање на пристапниот пат до Асфалтната база Романовце и тампонирање на пристапниот пат од автопатот до Асфалтната база, како и просторот позади самата база.

| Активност 6: | Управување и отстранување со затекнатиот отпад од поранешната бетонска база на ДГ Маврово |
| --- | --- |

- Моментално на Асфалтната база Романовце има голема количина и на опасен и на неопасен отпад од превземаната инсталација на ДГ Маврово т.е старата бетонска база на ДГ Маврово, неисправна механизација, отпадни буриња, трансформатори, трансформаторски станици и сл.

- Како привремена мерка е означување на сите видови отпади, согласно листата на отпад и поставување на написи НЕ Е ВО УПОТРЕБА. Бидејќи се работи за привремена мерка, ДГ Бетон ќе изработи  стратегија за отстранување на отпадот од Инсталацијата на Асфалтната база Романовце.

- Значи согласно договорените обврски или таквиот отпад ќе го превземе и отстрани  ДГ Бетон.

- Стратегијата опфаќа потпишување на Договори со овластени организации за превземање на секој од видовите на отпад и

- Отстранување на видовите отпад согласно законски пропишаниот временски рок најдоцна до 30.03.2014 година.