X  BU^AVA, VIBRACII I NEJONIZIRA^KO ZRA^EWE

S O D R @ I N A

X.1 Lokacija na Betonska baza................................................................2

X.2 Primeneta Regulativa.......................................................................2

X.3 Bu~ava...................................................................................................3

X.4 Merewe na bu~ava...............................................................................5

X.5 Ocenka na vlijanieto na bu~avata, od raboteweto na betonskata baza vrz `ivotnata sredina.........................................6

X.6 Vibracii..............................................................................................7

X.7 Merewe na vibracii..........................................................................7

X.8 Ocenka na vlijanieto na vibraciite od rsboteweto na betonskata baza vrz `ivotnata sredina..........................................7

X.9 Nejonizira~ko zra~ewe....................................................................7

Prilog X

X.1 Lokacija na Betonska baza

Betonskata baza DTPTU GOLEC - KOMPANI DOOEL, s.@elino e locirana vo  s. @elino, istata e postavena i pu{tena vo upotreba vo 2011 godina.

Osnovna  dejnost DTPTU GOLEC - KOMPANI DOOEL  e proizvodstvo na gotova betonska  smesa, so {ifra na prioritetna dejnost 23.63.

Dejnosta  se odviva vo dve tehnolo{ki fazi:

- Separacija na pesok;

- Proizvodstvo na beton - Betonska Baza.

Separacijata i betonskata baza na DTPTU GOLEC - KOMPANI DOOEL  se nao|aat, pokraj regionalniot pat @elino - Jegunovce, na desniot breg na rekata Vardar.

Betonskata baza i separacijata na DTPTU GOLEC - KOMPANI DOOEL  se izgradeni na zemjodelska povr{ina so br. na K.P 567i K.P 568/1  vo KO @elino, so vkupna povr{ina 4412m3.

Objektite se proektirani kako kompleks so potrebni pomo{ni objekti, koi se del od proces za proizvodstvo na gotov beton i separiran pesok.

Instalacijata DTPTU GOLEC - KOMPANI DOOEL  se grani~i:

- od jugoisto~nata  strana so regionalniot pat @elino - Jegunovce; od koja e

izveden i vlezot na Instalacijata;

- od severnata strana so rekata Vardar;

- od isto~nata i zapadnata strana so zemjodelski povr{ini koi se

vo sopstvenost na instalacijata se planirani - parkirali{ta.

Proektiran godi{en kapacitet na betonskata baza za proizvodstvo e 60 m3/h, i realen kapacitet  na betonskata baza e 60 m3/h.

X.2 Primeneta Regulativa

- Bu~ava

Kvantitativnite vrednosti za rangirawe na bu~avata izrazena vo dB(A), se izvr{eni vrz baza na polno rabotno vreme i vo soglasnost so Odluka za utvrduvawe vo koi slu~ai i pod koi slu~ai se smeta deka e naru{en mirot na gra|anite od {tetna bu~ava (Sl.Vesnik na R.M br. 1/09), Pravilnik za grani~nite vrednosti na nivoto na bu~ava vo `ivotna sredina (Sl.Vesnik na R.M br. 147/08) i ISO 1996-2:2007 koj gi definira osnovnite termini i merni metodi za bu~avata i nejziniot efekt vrz ~ovekot.

- Vibracii

Kvantitativnite vrednosti za rangirawe na nivo na vibracii izrazeno vo RMS (m/s2) se izvr{eni soglasno  preporakite na ISO 2631 i ISO  8041, koj gi definira vremeto i intenzitetot na izlo`enost na vibracii vo objekti i gi dava osnovnite na~ela za mehani~ki vibracii so ocenka za {tetnoto vlijanie vrz ~ovekovata izlo`enost na istite. Grani~nite vrednosti za dnevna izlo`enost na lu|eto na vibracii vo prostorii se dadeni vo Pravilnikot za bezbednost i zdravje pri rabota na vrabotenite izlo`eni na rizik od mehani~ki vibracii (Sl. Vesnik na R.M br. 26/08).

X.3  Bu~ava

Najop{tata definicija na eden zvuk (bu~ava) ka`uva deka toj vr{i naru{uvawe na elasti~nite elementi koi ja so~inuvaat rabotnata i po{irokata sredina vo koja toj se pojavuva. Bu~avata e oscilatorno dvi`ewe na molekulite vo vozduhot okolu svojata ramnote`na polo`ba.

Porano se smetalo deka bu~avata predizvikuva samo privremeno nepovolno psiholo{ko dejstvo, na koe ~ovekot mo`e da se navikne bez da dobie trajni {tetni posledici po sopstvenoto zdravje. Me|utoa, istra`uvawata poka`uvaat deka ~ovekot  na bu~avata mo`e psiholo{ki da se navikne samo do taa mera da ne ja zabele`uva, no taa i ponatamu prodol`uva fiziolo{ki {tetno da dejstvuva.

Vo rabotnata sredina osven psiholo{koto, op{to fiziolo{ko dejstvuvawe va`no e i specifi~noto dejstvuvawe - o{tetuvawe na sluhot, a potoa popre~uvawe na govorot  i namaluvawe na rabotnata sposobnost na rabotnikot. Silna bu~ava pokraj psiholo{koto vlijanie ima i fiziolo{ko specifi~no vlijanie i toa so pominlivi i  trajni o{tetuvawa na slu{niot aparat.

Spored  Zakonot za za{tita od bu~ava vo `ivotna sredina (Sl. Vesnik na R.M, br. 79/07), bu~ava vo `ivotna sredina e bu~ava predizvikana od nesakan ili {teten nadvore{en zvuk sozdaden od ~ovekovite aktivnosti koj {to e nametnat od bliskata sredina i predizvikuva neprijatnost i voznemiruvawe, vklu~uvaj}i ja i bu~avata emituvana od prevozni sredstva, paten, `elezni~ki i vozdu{en soobra}aj i od mesta na industriska aktivnost, kako {to se definirani vo glava 10 od Zakonot za `ivotna sredina koja se odnesuva na integrirani ekolo{ki dozvoli za rabotewe na instalaciite koi {to vlijaat vrz `ivotnata sredina.

Izvor na bu~ava e gradba, postrojka, oprema, instalacija, ured, sredstvo i aparat koj so rabota/ dejnost ili upotreba predizvikuva postojana ili povremena bu~ava, bu~na aktivnost od lu|e i `ivotni, vklu~uvaj}i gi grade`nite aktivnosti, kako i drugi aktivnosti od koi se {iri i/ili vr{i emisija na zvuk vo sredinata.

Instalacija, kako izvor na bu~ava, e tehni~ka edinica vo koja se vr{at edno ili pove}e dejstva vo ramkite na industriska ili trgovska aktivnost/ dejnost neposredno povrzana so niv i/ ili se tehni~ki povrzani so dejstvata {to se izveduvaat na taa lokacija, a koi bi mo`ele da imaat efekt vrz nivoto na bu~avata.

[tetnoto dejstvo na bu~avata e opredeleno preku tri faktori: intenzitet, frekvencija i vremetraewe na bu~avata.

Opasno nivo na bu~ava se postignuva  pri intenzitet od 80 dB, prag na bolka   pri ja~ina od 120 dB, dodeka smrtonosno  nivo se postignuva pri ja~ina  od 180 dB.

Od fiziolo{ki aspekt ja~inata na zvukot ne zavisi  samo od  intenzitetot   tuku i od  frekvencijata.

Doka`ano e deka zvuci so ist intenzitet, no so razli~na frekvencija   predizvikuvaat ~uvstvo  na  razli~na  ja~ina.

Spored intenzitetot, bu~avata  mo`e  da  se podeli  na ~etiri  stepeni:

- prv  stepen  so intenzitet od 30 -  65 fona

- vtor stepen  so intenzitet od 65 -  90 fona

- tret stepen  so intenzitet od  90 - 110 fona

- ~etvrti  stepen so  intenzitet od  110 - 130 fona

Dobro i sprovodlivo re{enie za namaluvawe na nivoto na bu~ava e posvetuvawe pogolemo vnimanie na konstrukcijata  i  opremata na  ma{inite  i alatkite,  so  cel  da se  iskoristat  site  tehni~ki  mo`nosti  {to  }e ovozmo`at bu~avata da  ne  go nadmine  dozvolenoto  nivo.

Razli~ni ma{ini, postrojki, oprema  i drugi aparati  vo  tehni~ki  pogled  bi  trebalo  da  bidat  so  takva  konstrukcija koja }e predizvikuva  {to e mo`no pomala bu~ava, a od druga strana tie mora da bidat dobro nivelirani i zacvrsteni za stabilna  podloga  so cel  da  se izbegne bu~ava   koja   se  sozdava  so  nivno  tresewe, potoa redovno podma~kuvawe za odbegnuvawe na treseweto i sl. Opremata, motorski generatori, kompresori, ventilatori,  agregati i  sl.  treba da bidat  obezbedeni  so  izolaciona  podloga  od gumen, pluten ili drug materijal.

Postojat   merki  koi  se  baziraat  na  apsorpcija  na bu~avata. Vo toj slu~aj izvorite od koi poteknuvaat zvucite se oblo`uvaat so razli~ni materijali koi imaat izolacionen  karakter,  kako  na  primer,  karton, pamuk, staklena volna i  dr.

Nivoto na bu~ava od objekt do objekt,  mo`e  da  se  namali  so  podigawe  na zelen  pojas odnosno po{umuvawe na me|uprostorot.

Na~inot na zastakluvaweto  na prozorcite mo`e da vlijae vo namaluvaweto na bu~avata. Se predlaga dvojna  konstrukcija  na  zastakluvawe  kade {to vnatre{noto staklo e nekolku pati  podebelo od nadvore{noto, a  rastojanieto me|u  niv iznesuva 7 cm.

Ja~inata na bu~avata vo prostoriite vo  koi zastakluvaweto  na prozorite e vaka izvedeno }e se namali za dva pati vo sporedba so  prozorcite  zastakleni  so obi~no  staklo.

X.4  Merewe na bu~ava

Na lokacijata DTPTU GOLEC -KOMPANI DOOEL, s.@elino se izvr{eni merewa na nivo na bu~ava na den 7.12.2012 godina i rezultatite od izvr{enite merewa se prika`ani  vo Tabela br 1.

Instrument koristen pri merewa na bu~ava e precizen modularen analizator na zvuk tip CIRRUS model CR831C, konstruiran kako samostojna edinica so login podr{ka od osnoven softver za analiza na zvuk BSEN60651. So vakva kombinacija instrumentot pretstavuva namenska programibilna zvu~na platforma za merewe {irok spektar na parametri so ~ija pomo{ se ovozmo`uva klasifikacija na zvucite i {umovite i odredi nivnoto vlijanie vrz `ivotnata sredina.

Merewa i analiza na nivo na bu~ava {to se emitira vo `ivotna sredina, se izvr{eni na ~etiri merni mesta, na grani~nata linija na instalacijata DTPTU GOLEC -KOMPANI DOOEL, s.@elino.

Kvantitativnite vrednosti za ekvivalentno kontinuirano nivo na bu~ava

Laeq, Lcpk и Lmax za ednooktaven spektar za frekfentno podra~je od 31,5 do 8000  Hz  za navedenite merni mesta se prika`ani vo Tabela br.1 .

Tabela br.1 - 7.12.2012  Rezultati od izvr{enite merewa na nivoto na bu~ava

| Merno mesto | Izmerena vrednost (dB) | MKD (dB) | Ocenka |
| --- | --- | --- | --- |
| Merno mesto br.1 | 60,7 | 70 | zadovoluva |
| Merno mesto br. 2 | 56,2 | 70 | zadovoluva |
| Merno mesto br. 3 | 59,4 | 70 | zadovoluva |
| Merno mesto br. 4 | 60,1 | 70 | zadovoluva |

Merno mesto br.1  - Grani~na linija na instalacija - zapadna strana

Merno mesto br.2 -  Grani~na linija na instalacija - ju`na strana

Merno mesto br.3  - Grani~na linija na instalacija - severna strana

Merno mesto br.4  - Grani~na linija na instalacija - isto~na strana

| Izvor na emisija Referenca/br | Izvor/ured | Oprema Referenca/br. | Intenzitet na bu~ava dB na ozna~ena odale~enost | Periodi na emisija [broj na ~asovi predpladne./ popladne.] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 Grani~na linija na instalacija | Мe{alka na betonskata baza | Kompresor | 60,7 | soglasno dinamikata na rabota na betonskata baza, raboti povremeno popladne (2-4) h, a ponekoga{ i popladne (1 h) 2 - 4 h, pretpladne 1 h - popladne |
| P2 Grani~na linija na instalacija | Мe{alka na betonskata baza | Kompresor | 56,2 |  |
| P3 Grani~na linija na instalacija | Мe{alka na betonskata baza | Kompresor | 59,4 |  |
| P4 Grani~na linija na instalacija | Мe{alka na betonskata baza | Kompresor | 60,1 |  |

Za ambientalni nivoa na bu~ava:

| Referentni to~ki: | Nacionalen koordinaten sistem | Nivoa na zvu~en pritisok (dB) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (5N, 5E) | L(A)eq | L(A)10 | L(A)90 |
| Granici na lokacijata |  |  |  |  |
| Lokacija 1: | zapadna strana | 56,0 | 5,6 | 55,7 |
| Lokacija 2: | ju`na strana | 58,7 | 5,8 | 58,4 |
| Lokacija 3: | severna strana | 59,9 | 5,9 | 59,3 |
| Lokacija 4: | isto~na strana | 55,7 | 5,5 | 55,3 |
| OSETLIVI LOKACII | nema osetlivi granici |  |  |  |
| Lokacija 5: |  |  |  |  |
| Lokacija 6: |  |  |  |  |
| Lokacija 7: |  |  |  |  |
| Lokacija 8: |  |  |  |  |

X.5  Ocenka na vlijanieto na bu~avata od Betonskata baza DTPTU GOLEC -KOMPANI DOOEL vrz `ivotnata sredina

Vrz osnova na podatocite i analizata za kvantitativnite vrednosti na nivo na bu~ava izrazeni vo (dB) dobieni pri mereweto (Tabela br.1/7.12.2012), kako i nivna sporedba so normativnite akti (Odluka za utvrduvawe vo koi slu~ai i pod koi slu~ai se smeta deka e naru{en mirot na gra|anite od {tetna bu~ava (Sl.Vesnik na R.M br. 1/09), Pravilnik za grani~nite vrednosti na nivoto na bu~ava vo `ivotna sredina (Sl.Vesnik na R.M br. 147/08)) mo`e da se zaklu~i slednoto:

- izmerenite vrednosti za intenzitet na bu~ava, {to se sozdava pri rabota na ma{inite vo ramkite na tehnolo{kiot proces za proizvodstvo na gotova betonska masa, se vo ramkite na dozvolenoto nivo na bu~ava i ne vr{i {tetno vlijanie vrz `ivotnata sredina.

- Upotrebenata oprema na betonskata baza pri  DTPTU GOLEC  - KOMPANI DOOEL, e vo soglasnost so tehni~kite karakteristiki i ovozmo`uva normalno izvr{uvawe na osnovnata dejnost vo prostor od objektot.

- Spored lokaciskata postavenost bu~avata koja {to se generira od postrojkata vo tehnolo{kiot proces, kako i grade`nata konstrukcija na postrojkata ne predizvikuva {tetno vlijanie vrz `ivotnata sredina.

X.6  Vibracii

Pod poimot vibracii se podrazbira oscilacija na mehani~ki sistemi. Rabotnikot na rabotnoto mesto e izlo`en na vibracii predizvikani od orudijata za rabota ili uredite so koi toj direktno ili indirektno rakuva.

Dolgotrajna izlo`enost na ~ove~kiot organizam na vibracii so zgolemen intenzitet, mora da predizvikaat razni zaboluvawa i o{tetuvawa na poedini organi.

[tetnosta od vibraciite, zavisi od intenzitetot na eskponiranost na vibracii i od rezonantniot efekt (frekventno preklopuvawe na vibraciite) od orudijata i sistemite za rabota so vibraciite od poedinite organi na ~ovekot.

X.7  Merewe na vibracii

Na instalacijata DTPTU GOLEC -KOMPANI DOOEL ne e identifikuvan izvor na vibracii, poradi {to ne se izvr{eni merewa na vibracii.

X.8  Ocenka na vlijanieto na vibraciite vrz `ivotnata sredina

Ocenka na vlijanieto na vibraciite vrz `ivotnata sredina ne e dadeno bidej}i ne e identifikuvan izvor na vibracii.

X.9 Nejonizira~ko zra~ewe

Od raboteweto na Betonskata baza   DTPTU GOLEC - KOMPANI DOOEL  ne e identifikuvano Nejonizira~ko zra~ewe.