VI  EMISII  VO ATMOSFERATA

S O D R @ I N A

VI .1 Uslovi na terenot na instalacijata .............................................2

VI.2 Emisii vo atmosferata od Betonska baza ...............................2

VI.3 Merewa na emisiite vo atmosferata...........................................4

VI.4 Ocenka na vlijanieto na instalacijata Betonska

Baza vo atmosferata.....................................................................8

Prilog VI

VI .1 Uslovi na terenot na instalacijata

So proglasuvawe na Zakonot za `ivotnata sredina (Sl. Vesnik na RM br. 53/2005) se utvrduvaat pravata i dol`nostite na pravnite i fizi~kite lica vo obezbeduvawe na `ivotnata sredina i prirodata zaradi ostvaruvawe na pravata na gra|anite za zdrava `ivotna sredina.

Vo Zakonot za `ivotnta sredina se predviduva nadzor nad objektite i tehni~ko - tehnolo{ki re{enija za namaluvawe ili spre~uvawe na zagaduvaweto.

Rabotnite organizacii i drugite pravni lica ~ii objekti, uredi i postrojki go zagaduvaat vozduhot vr{at merewa na koli~estvata na ispu{teni materii i vodat evidencija za izvr{enite merewa na na~in i rokovi predvideni so Uredbata za grani~ni vrednosti za nivoa i vidovi na zagaduva~ki supstanci vo ambientniot vozduh i pragovi na alarmirawe, rokovi za postignuvawe na grani~nite vrednosti, margini na tolerancija za grani~na vrednost, celni vrednosti i dolgoro~ni celi (Sl.Vesnik na R.M br.50/05) i Pravilnik za grani~ni vrednosti za dozvolenite nivoa na emisii i vidovi na zagaduva~ki supstanci na otpadni gasovi i parei koi gi emitiraat stacionarnite izvori vo vozduhot (Sl.Vesnik na R.M br.141/10).

VI.2 Emisii vo atmosferata

Zagaduvawe vo atmosferata koe se javuva vo postrojkata Betonska baza Skopje, e koncetracija na pra{ina koja se javuva pri proces na dobivawe na beton.  Procesot na dotur na pra{kasta surovina se vr{i so kamion cisterna, so zatvoren sistem, so pol`est transporter, i pritoa mo`e da dojde do mala  emisija na sitni ~esti~ki vo atmosferata. Ova zagaduvawe e mnogu malo, koe e mo`no da se javi samo dokolku zatvoreniot sistem na dozirawe e neispraven t.e. dokolku poradi defekt ostanal otvoren.

- DTPTU GOLEC - KOMPANI DOOEL  -  Betonska Baza

Osnoven proces vo instalacijata DTPTU GOLEC - KOMPANI DOOEL  e proizvodstvo na gotova betonska masa. Procesot se vr{i so me{awe na droben agregat po odredeni frakcii, cement , dodatoci i voda. Procesot na dozirawe na droben agregat se vr{i vo korpa koja se dvi`i po {ini i potoa se istura vo me{alka. Procesot na dotur na pra{kasta surovina vo silos se vr{i so kamion cisterna, so zatvoren sistem. Od silos so cement vo vaga se dozira so pol`est transporter, i pritoa ne mo`e da dojde do  emisija na sitni ~esti~ki vo atmosferata. Zagaduvawe koe e mo`no da se javi e mnogu malo i samo dokolku zatvoreniot sistem na dozirawe e neispraven t.e. dokolku poradi defekt ostanal otvoren.

O~ekuvani polutanti vo atmosferata koi se emitiraat kako rezultat na primenetite tehnolo{ki postapki vo procesot na proizvodstvo na beton se:

-     	Cvrsti ~esti~ki od samiot droben agregat (pra{ina) i od 			samoto rabotewe na bazata

- Cvrsti ~esti~ki koi mo`e da se javuvat samo pri neispravnost 	na sistem za transport na pra{kasta surovina cement.

Sistemi za namaluvawe i tretman na zagaduvaweto na instalacijata DTPTU GOLEC - KOMPANI DOOEL  Betonska baza

Na instalacijata na DTPTU GOLEC - KOMPANI DOOEL  Betonskata Baza se prevzemeni site potrebni merki, so cel da ne dojde do zagaduvawe vo atmosferata pri koristewe na pra{kastata surovina, spored {to ne se o~ekuva zagaduvawe vo atmosferata od pra{kasta surovina.

Izvr{enite merewa se pretstaveni vo prodol`enie na Dodatok VI.

VI.2.2 Metodolo{ki pristap pri mereweto, kriteriumi i normi

VI.2.2.1 Koristeni instrumenti

Kvantitativnite merewa za koli~estvoto na respirabilna pra{ina {to se emitira vo `ivotnata sredina se izvr{eni so digitalen imnstrument MikroDust pro za merewe na suspendirani ~estici so loging podr{ka od osnoven softver  WINDUST pro HB 3275-06.

VI.2.2.2  Primeneti Regulativi

- Respirabilna pra{ina

Mereweto na koncentracijata na respirabilna pra{ina za odreduvawe na {tetno vlijanie na istata, se izvr{eni soglasno Standardot MKS Z. 30 001 vo zavisnost od vidot na pra{ina.

VI.3  Merewa na emisiite vo atmosferata

Interpretacijata na dobienite podatoci od izvr{enite ispituvawa i ocenka  na vlijanieto  e izvr{eno soglasno, Uredbata za grani~ni vrednosti za nivoa i vidovi na zagaduva~ki supstanci vo ambientniot vozduh i pragovi na alarmirawe, rokovi za postignuvawe na grani~nite vrednosti, margini na tolerancija za grani~na vrednost, celni vrednosti i dolgoro~ni celi (Sl.Vesnik na R.M br.50/05) i Pravilnik za grani~ni vrednosti za dozvolenite nivoa na emisii i vidovi na zagaduva~ki supstanci na otpadni gasovi i parei koi gi emitiraat stacionarnite izvori vo vozduhot (Sl.Vesnik na R.M br.141/10) vo koj se prepi{ani  grani~nite vrednosti na emisii na zagaduva~ki supstanci i Standardot MKS Z. 30 001 vo zavisnost od vidot na pra{ina.

- Emisija na koncentracija na respirabilna pra{ina vo `ivotna sredina

Mereweto na koncentracijata na respirabilna pra{ina za odreduvawe na {tetno vlijanie na istata, se izvr{eni soglasno Standardot MKS Z. 30 001 vo zavisnost od vidot na pra{ina.

Maksimalno dozvolenite koncentracii na respirabilna pra{ina od mineralno i organsko poteklo se prika`ani vo Tabela br.1.

Tabela br.1

| Pra{ina | Respirabilna(mg/m³) | Vkupna(mg/m³) |
| --- | --- | --- |
| 1. MDK za mineralna pra{ina vo vozduhot vo r. prostorii se presmetuva prema % SiO2 | 10 (mg/m³) %resp. SiO2 + 2 | 30 (mg/m³) %resp. SiO2 + 2 |
| 2.Pra{ina vo granit | 2 | 6 |
| 3.Pra{ina od azbest | 1 | 3 |
| 4.Pra{ina od staklena volna | 2 | 6 |
| 5.Jaglenova pra{ina bez SiO2 | 3 | 10 |
| 6.Pra{ina od pamuk, svila, len i konop | 1 | 5 |
| 7.Pra{ina od rastitelno i `ivotinsko poteklo | 3 | 10 |
| 8. Pra{ina od silikati so pomalku od 10% SiO2 (talk,liskun,olivin) | 4 | 12 |
| 9.Pra{ina od plasti~ni materii (olivinhlorid,aminoplas,fenoplast) | 3 | 10 |
| 10.Mineralna pra{ina so pomalku od 1% SiO2 | 5 | 15 |

Analiza na respirabilnata pra{ina e vr{ena so digitalen aparat Microdust pro Aerosol Monitoring System Windust pro. [tetnoto vlijanie na pra{inata e odredeno vo soglasnost MKS. Z. BO 001 vo zavisnost od vidot na pra{inata.

Merewa na koncetracijata na respirabilna pra{ina na instalacijata DTPTU GOLEC - KOMPANI DOOEL,  Betonska baza se izvr{eni na den 7.12.2012 godina, od strana na Dru{tvoto za tehni~ko ispituvawe, kontrola na kvalitet i kvantitet i konsalting Euromak Kontrol. Kvantitativite vrednosti i analiza na koncetraciite na pra{ina se prika`ani tabelarno vo Tabela br.2.

DTPTU GOLEC - KOMPANI DOOEL Betonska baza

Tabela br.2

| Датум на мерење: 7.12.2012 | Мерна опрема: Microdust pro Aerosol Monitoring System Windust pro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕЗУЛТАТИ ОД МЕРЕЊАТА |  |  |  |  |
| Мерно место: |  | Лабораториска ознака: | Измерени вредности (mg/m3) | МДК (mg/m3) |
| Мер.место бр.1- Гранична линија на инсталацијата (источна страна) |  | АВ - 226/12 | 1,95 | 5 |
| Мер.место бр.2 - Гранична линија на инсталацијата (западна страна) |  | БВ - 226/12 | 2,14 | 5 |
| Мер.место бр.3 - Гранична линија на инсталацијата (јужна страна) |  | ВВ - 226/12 | 2,45 | 5 |
| Мер.место бр.4 - Гранична линија на инсталацијата (северна страна) |  | ГВ - 226/12 | 2,61 | 5 |

Vrz osnova na kvantitativnite vrednosti za emisiite na respirabilna pra{ina od DTPTU GOLEC - KOMPANI DOOEL Betonska baza, mo`e da se zaklu~i deka  vrednostite se vo granici na maksimalno dozvolenite koncentracii, soglasno MKS Z. BO. 001.

Ostanati vlijanija vo atmosferata, osven pra{inata koja se pojavuva pri dotur na surovinata i pri samata rabota na instalacijata ne se identifikuvani.

Merka koja se prevzema za sozdavaweto na pra{inata pri dotur na surovina i pri vo vremenski uslovi koga e suvo se:

- navla`nuvawe na mestoto kade {to se skladira surovinata i kade {to se vr{i dotur na surovina i

- sekojdnevno ~istewe na dvorot na instalaciite.

| Izvor na emisija | Detali za emisijata |  |  |  | Namaluvawe na zagaduvaweto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referenca/br. na oxak | Visina na oxak [m] | Supstancija/ materijal | Masen protok [mg/Nm3] | Protok na vozduh [ Nm3/~as ] | Tip na filter/ciklon/skruber |
| P 1 Difuzna imisija na pra{ina od rabota na Betonskata baza | / | Suspendirani ~esti~ki vo во ambienten vozduh | respirablna pra{ina mg/ m3 sredna vred. = 1,95 | / | / |
| P 2 Difuzna imisija na pra{ina od rabota na Betonska baza | / | Suspendirani ~esti~ki vo ambienten vozduh | respirablna pra{ina mg/ m3 sredna vred. = 2,14 | / | / |
| P 3 Difuzna imisija na pra{ina od rabota na Betonska baza | / | Suspendirani ~esti~ki vo ambienten vozduh | respirablna pra{ina mg/ m3 sredna vred. = 2,45 | / | / |
| P 4 Difuzna imisija na pra{ina od rabota na Betonska baza | / | Suspendirani ~esti~ki vo ambienten vozduh | respirablna pra{ina mg/ m3 sredna vred. = 2,61 | / | / |

VI.4	Ocenka na vlijanieto na instalacijata DTPTU GOLEC -             KOMPANI DOOEL Betonska Baza vo atmosferata

Vo proizvodstvenite procesi na beton ne se generiraat zna~ajni koli~ini na zagaduva~ki emisii vo vozduhot. Najvidliva od site ovie emisii e vsu{nost emisijata na pra{ina vo vozduhot. Pra{ina isto taka se emitira pri proizvodstvenite procesi na beton, kako i pri negoviot transport. Izvorite od kade {to najmnogu se vr{i ovaa emisija na pra{ina se odnesuvaat na pesokot i agregatite, odnosno pri mineralniot transfer, skladiraweto (erozijata na kupovite materijal zaradi veterot), natovaruvaweto na surovinite vo mikserot, kako i transportot na betonot (pra{inata koja {to se kreva od neasfaltiranite pati{ta). Emisiite na pra{ina mo`e da se kontroliraat so pomo{ na rasprskuvaweto na vodata, zagraduvawe, pokrivivawe, postavuvawe na zavesi i pokrivawe na melni~kite jazovi.

Drugite zagaduva~ki emisii vo vozduh od proizvotstvoto na beton proizleguvaat od sogoruvaweto na fosilnoto gorivo koe {to se koristi vo samite procesi i kako transportno gorivo za transportnite sredstva. Strategiite ~ija {to cel e da se izvr{i redukcija na sulfurnite emisii vklu~uva i upotreba na surovinski materijali koi {to imaat niska sodr`ina na sulfur.

Vrz osnova na kvantitativnite vrednosti od izvr{enite merewa na koncetraciite na respirabilna pra{ina i analiza na istite se konstatira deka Betonskata Baza pri DTPTU GOLEC - KOMPANI DOOEL ne vr{i {tetno vlijanie vrz `ivotnata sredina, a izmerenite vrednosti se vo granici na Maksimalno Dozvolenata Koncetracija (MDK) soglasno MKS Z. BO.001.