VII  EMISII VO POVR[INSKI RECIPIENT I KANALIZACIJA

S O D R @ I N A

VII .1 Uslovi na terenot na instalacijata ...........................................2

VII.2 Emisii vrz povr{inski recipient i kanalizacija 	...............................................................................................................2

VII.3 Merewa na emisiite vo  povr{inski recipient i 	kanalizacija......................................................................................4

VII.4	Ocenka na vlijanieto na instalacijata

vrz povr{inski recipient i kanalizacija            .................................................................................................................6

Prilog VI

VII .1 Uslovi na terenot na instalacijata

Vodata vo tekot na svoeto kru`no dvi`ewe vo prirodata doa|a vo kontakt so razli~ni supstanci od neorgansko i organsko poteklo, koi vo nea se rastvoraat ili dispergiraat. Del od ovie supstancii se neophodni za `iviot svet vo vodite od opredeleni koncentracii nsd koi doa|a do promena na svojstvata na vodite do opredeleni koncentracii nad koi doa|a do promena na svojstvata na vodata i do naru{uvawe na prirodnata ramnote`a na florata i faunata vo nea.

Povr{inskite vodi sodr`at zna~itelno koli~estvo mineralni supstancii koi glavno sodr`at zna~itelno koli~estvo mineralni supstancii koi glavno poteknuvaat od po~vata so koja{to se vodite vo neposreden kontakt.

VII.2 Emisii vrz povr{inskiot recipient i kanalizacija

Vodosnabduvawe so sanitarna voda i tehnolo{ka voda za odvivawe na tehnolo{kiot proces za potrebite na DTPTU GOLEC - KOMPANI DOOEL  Betonskata baza i Separacijata, se vr{i od 4 sopstveni bunari na samata instalacija - 2 bunari  se koristat za betonskata baza, dodeka 2 bunari se koristat za Separacijata. Potrebnoto koli~estvo voda se crpi so pumpi  od sopstveni bunari koi se nao|aat vo stopanskiot dvor. Vodata slu`i za podobruvawe na procesot na separcija, so {to istovremeno so toa e re{eno i otpra{uvaweto na sitnite ~estici od pesokot na instalacijata

DTPTU GOLEC - KOMPANI DOOEL , vodata ja koristi vo samiot proces za proizvodstvo na beton, pri separacija na pesok, kako i za miewe na instalacijata.

Potreba od voda se javuva i za piewe, odr`uvawe na higiena na vrabotenite i odr`uvawe na higiena na sanitarnite jazli.

Prose~na godi{na potro{uva~ka na voda vo Betonskata baza iznesuva 980 m3.

DTPTU GOLEC - KOMPANI DOOEL generira otpadna voda koja se sozdava so miewe na instalacijata i mikserot. Vo Betonskata baza pri DTPTU GOLEC - KOMPANI DOOEL,  otpadnata voda se ispu{ta vo talo`nik, od kade posle tretmanot na talo`ewe na suspendiranite materii i pro~istuvawe na otpadnata voda, istata se ispu{ta vo povr{inski recipient r.Vardar.

VII.3 Merewe na vlijanieto na rabotata na Betonskata baza                      pri DTPTU GOLEC - KOMPANI DOOEL vrz                       povr{inski recipient i kanalizacija

Potrebata od voda za instalacijata DTPTU GOLEC - KOMPANI DOOEL se obezbeduva preku sopstveni bunari.

Betonskata Baza  najgolemo koli~estvo voda koristi za odvivawe na proizvodstveniot proces za dobivawe na gotova betonska masa. Isto taka vodata slu`i za podobruvawe na procesot na separcija, so {to istovremeno so toa e re{eno i otpra{uvaweto na sitnite ~estici od pesokot.

DTPTU GOLEC - KOMPANI DOOEL generira otpadna voda koja se sozdava so miewe na instalacijata i mikserot. Vo Betonskata baza pri DTPTU GOLEC - KOMPANI DOOEL,  otpadnata voda se ispu{ta vo talo`nik, od kade posle tretmanot na talo`ewe na suspendiranite materii i pro~istuvawe na otpadnata voda, istata se ispu{ta vo povr{inski recipient r.Vardar.

Sledenite tabeli treba da se popolnat vo slu~aj na direktno ispu{tawe vo reki i ezer

To~ka na monitoring/ Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem

Tabela br.2

| Parametar | Rezultati (mg/l) |  |  |  |  | Normalen analiti~ki opseg | Metoda/ tehnika na analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Datum 7.12.2012 | Datum |  | Datum | Datum |  |  |
| pH | 8,1 | / | / |  | / | 6,5-9,0 | / |
| Temperatura | 7,2oC | / | / |  | / | 30 oC | / |
| Elektri~na provodlivost S | / | / | / |  | / | / | / |
| Amoniumski azot NH4-N | 2,14 | / | / |  | / | 10mgN/l | / |
| Hemiska potro{uva~ka na kislorod | 7,27 | / | / |  | / | 125mgO2/l | / |
| Biohemiska potro{uva~ka na kislorod | 5,8 | / | / |  | / | 25mgO2/l | / |
| Rastvoren kislorod O2(r-r) | / | / | / |  | / | / | / |
| Kalcium Ca | / | / | / |  | / | / | / |
| Kadmium Cd | / | / | / |  | / | / | / |
| Hrom Cr | / | / | / |  | / | / | / |
| Hlor Cl | / | / | / |  | / | / | / |
| Bakar Cu | / | / | / |  | / | / | / |
| @elezo Fe | 1,3 | / | / |  | / | 2mg/l | / |
| Olovo Pb | / | / | / |  | / | / | / |
| Magnezium Mg | / | / | / |  | / | / | / |
| Mangan Mn | 0,08 | / | / |  | / | 2mg/l | / |
| @iva Hg | / | / | / |  | / | / | / |

Tabela br.3 - To~ka na monitoring/ Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem

| Parametar | Rezultati (mg/l) |  |  |  | Normalen analiti~ki opseg | Metoda/ tehnika na analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Datum | Datum | Datum | Datum |  |  |
| Nikel Ni | / | / | / | / | / | / |
| Kalium K | / | / | / | / | / | / |
| Natrium Na | / | / | / | / | / | / |
| Sulfat SO4 | / | / | / | / | / | / |
| Cink Zn | / | / | / | / | / | / |
| Vkupna bazi~nost (kako CaCO3) | / | / | / | / | / | / |
| Vkupen organski jaglerod TOC | / | / | / | / | / | / |
| Vkupen oksidiran azot TON | / | / | / | / | / | / |
| Nitriti NO2 | / | / | / | / | / | / |
| Nitrati NO3 | / | / | / | / | / | / |
| Fekalni koliformni bakterii vo rastvor ( /100ml) | / | / | / | / | / | / |
| Vkupno bakterii vo rastvor ( /100ml) | / | / | / | / | / | / |
| Fosfati PO4 | / | / | / | / | / | / |

VII.4	Ocenka na vlijanieto na instalacijata  DTPTU GOLEC - KOMPANI DOOEL vrz povr{inski recipient i kanalizacija

Vodosnabduvawe so sanitarna voda i tehnolo{ka voda za odvivawe na tehnolo{kiot proces za potrebite na DTPTU GOLEC - KOMPANI DOOEL  Betonskata baza i Separacijata, se vr{i od 4 sopstveni bunari na samata instalacija - 2 bunari  se koristat za betonskata baza, dodeka 2 bunari se koristat za Separacijata. Tehnolo{kata voda se crpi so pumpi  od sopstvenite bunari koi se nao”aat vo stopanskiot dvor. Vodata slu`i za podobruvawe na procesot na separcija, so {to istovremeno so toa e re{eno i otpra{uvaweto na sitnite ~estici od pesokot.

DTPTU GOLEC - KOMPANI DOOEL , vodata ja koristi vo samiot proces za proizvodstvo na beton, pri separacija na pesok, kako i za miewe na instalacijata.

Potreba od voda se javuva i za piewe, odr`uvawe na higiena na vrabotenite i odr`uvawe na higiena na sanitarnite jazli.

Prose~na godi{na potro{uva~ka na voda vo Betonskata baza iznesuva 980 m3.

Основни параметри

Najosnovni parametri za kvalitet na voda na koi treba da im se posveti vnimanie se:

- temperatura;

-          pH,

- vkupna  alkalnost;

- rastvoren kislorod ;

- BPK 5 ;

- HPK  ;

- vkupno suspendirani ~esti~ki ;

- rastvoreni ~esti~ki ;

- hloridi

Pri proizvodstvoto na beton vo instalacijata DTPTU GOLEC - KOMPANI DOOEL posle miewe na me{alkata od poslednata priprema na gotova betonska masa, vodata so odredena koli~ina na zaostanat beton (i malku cement) se ispu{ta vo betoniran talo`nik. Posle talo`eweto na suspendirani ~esti~ki, otpadnata voda preku kanal se ispu{ta vo povr{inski recipient - reka Vardar. Na  instalacijata DTPTU GOLEC - KOMPANI DOOEL e identifikuvana emisija vo povr{inski vodi i izvr{ena e laboratoriska analiza na mostriran primerok otpadna voda.

Rezultatite od laboratoriskata analiza na mostriraniot primerok na otpadna voda  se prezentirani vo Tabela br. 1.

Tabela br.1 - Rezultati od izvr{ena analiza na mostriran primerok na                           otpadna voda

| Ispituvan parametar | Dobiena vrednost | Metoda na ispituvawe |
| --- | --- | --- |
| pH vrednost | 8,1 | MKS ISO 10523: 2007 |
| Temperatura | 7,2 | Soglasno Upatstvo na Instrumentot Testo 925 |
| BPK5 | 5,8 | Volumetriska metoda |
| HPK | 7,27 mg/dm³ | Volumetriska metoda |
| VSO | 218 mg/dm³ | Gravimetriska metoda |
| Suspendirani ~esti~ki | 210 mg/dm | Gravimetriska metoda |
| Sulfati | 4,53 mg/dm³ | Spectroquant SO42- test |
| Amonijak | 2,14 mg/dm³ | Spectroquant NH4+ test |
| Nitrati | 3,28 mg/dm³ | Spectroquant NO3- test |
| Hloridi | 4,77 mg/dm³ | Spectroquant Cl- test |
| @elezo | 1,3 mg/dm³ | Spectroquant Fe test |
| Mangan | 0,08 mg/dm³ | Spectroquant Mn test |

Metodolo{ki pristap pri mereweto

Analizata na gorenavedenite parametri e napravena so pomo{ na slednite instrumenti:

- pH metar  - Testo 206- pH1;

- Testo termometar, za merewe na temperatura na otpadnata voda;

- Spectroquant Pharo 300 / UV/VIS Спектрофотометар  -  MERCK ;

Zaklu~ok:

Vrz osnova na dobienite podatoci od izvr{enata laboratoriska analiza na mostriran primerok otpadna voda, otpadnata voda od Betonskata baza pri DTPTU GOLEC - KOMPANI DOOEL  nema  zna~itelno vlijanie vrz `ivotnata sredina.

Spored Richard Morris od Nacionalnata Asocijacija za me{an beton, vodata za isppirawe i ~istewe koja {to po procesot ima visoka pH vrednost pretstavuva edna od pove}eto ekolo{ki pra{awa koi {to se odnesuvaat na industrijata za proizvodstvo na beton.

Kaj onie instalacii vo ~ija {to procesna oprema se vklu~uvaat pe~ki, otpadnata voda od procesot na ~istewe na opremata voobi~eano se ispu{ta vo jami za nejzino skladirawe kade {to cvrstiot otpad treba da se istalo`i. Se bara, pogolemiot del od organizaciite da poseduvaat dr`avni dozvoli za ispu{tawe na otpadnata voda, koi {to se dobivaat od Dr`avata. Dokolku pH vrednosta za ovaa otpadna voda e poniska od 12,5 toga{ taa ne se smeta za opasen zagaduva~ki materijal. Odredeni koli~estva na vraten beton od ovie ispusti istotaka se skladira vo odredeni jami za talo`ewe za da mo`e da se izvr{i negovo izmivawe i povtorno vra}awe na agregatite. Pozitivniot aspekt vo odnos na ova pra{awe se odnesuva na toa {to mnogu novi fabriki za formirawe na betonska me{avina izvr{ile redukcija na upotrebata na voda vo poslednive nekolku godini preku soodvetno re{avawe na pra{awata za ispustite na otpadna voda i suvite uslovi vo nekoi regioni. Pove}eto od kompaniite gi implementiraat kompletno zatvorenite integrirani sistemi.

Pokraj o~iglednoto zna~ewe koe {to gi imaat ispustite na otpadnata voda, Nacionalnata Asocijacijacija za me{an beton nema razvieno standardi za ~lenkite kompanii vo odnos na tretmanot za ispustite na otpadna voda, kade {to se vklu~uva i zgolemuvawe na brojot na kamioni i melni~ki jazovi na mestoto kade {to se gradi fabrikata. Procedurite se razvivaat od kompanija do kompanija. Vo pove}eto oblasti, ekolo{kite regulacii gi diktiraat procedurite koi {to se zna~ajni za tretmanot na otpadnata voda. Vo pove}eto urbani sredini, vodata za izmivawe (na mlinovite) po~esto mora da se sobira i da se tretira ili da se ispu{ta nadvor od instalacijata.

Celata voda za odvivawe na proces se tro{i vo procesot na dobivawe na gotova betonska masa. Samo mala koli~ina na voda na krajot na ciklusot na proizvodstvo na betonska masa koja se koristi za miewe na me{alkata od zaostanatiot beton po zidot se prifa}a preku kanal vo rekata Vardar. Naj~esto ne stignuva pro~istenata voda do rekata bidej}i ovie stotina litri voda se malku za da se ispolni talo`nikot koj inaku redovno se ~isti, i se odlo`uva ovaa mil na to~no odredeno mesto vo stopanskiot dvor.

Vrz osnova na dobienite podatoci od izvr{enata laboratoriska analiza na otpadna voda, soglasno Pravilnik za uslovite, na~inot i grani~nite vrednosti na emisija za ispu{tawe na otpadnite vodi po nivnoto pro~istuvawe, na~inot na nivnoto presmetuvawe, imaj}i gi vo predvid barawata na za{titenite zoni (Sl.Vesnik na R.M br.81/2011 god.), otpadnata voda {to se generira od  Instalacijata DTPTU GOLEC - KOMPANI DOOEL  ne predizvikuva {tetno vlijanie vrz `ivotnata sredina.