XIII.	SPRE^UVAWE NA HAVARII I REAGIRAWE VO ITNI SLU^AI

Sodr`ina

1. Voved..............................................................................................................................2

2. Identifikuvawe na potencijalni nezgodi i vonredni sostojbi................... 2

3. Planirawe na aktivnostite vo slu~aj na nezgoda ili vonredna

sostojba ............................................................................................................................3

4. Plan za spr~uvawe na nastanuvawe na po`ar  vo DTPTU GOLEC - KOMPANI DOOEL.....................................................................................................4

5. Obezbeduvawe na merki za sigurnost na rabotnicite vo vreme na rabota na objektot ............................................................................................................................8

6.  Merki za za{tita od elektri~na struja............................................................10

7. Merki za za{tita pri rabota................................................................................10

8. Uka`uvawe na prva pomo{ ....................................................................................12

19.Gromobranska instalacija.....................................................................................13

10.Hidranti....................................................................................................................13

11.  Ve`bi........................................................................................................................13

1. Voved

Timot  za za{tita na `ivotnata sredina na DTPTU GOLEC - KOMPANI DOOEL, postojano gi kontrolira aktivnostite koi {to se izveduvaat na instalacijata na Betonskata Baza i separacijata, pri {to gi identifikuva slu~aite koi mo`at da izlezat od kontrola i da predizvikaat negativni posledici vo raboteweto i negativno vlijanie vrz `ivotnata   sredina.

Rakovodstvoto prevzema soodvetni tehni~ki i organizaciski merki za prevencija i izbegnuvawe na itni situacii (soodvetna infrastruktura, proverka na instalaciite, nazna~uvawe na odgovorni lica i drugo).

Od strana na Koordinatorot za za{tita na `ivotnata sredina e izrabotena Postapka vo koja se opi{uva na~inot na koj organizacijata se spravuva vo itni situacii. Postapkata se stremi kon soodvetna podgotovka na organizacijata za spravuvawe so site vonredni sostojbi so cel efikasno spre~uvawe ili minimizirawe na posledicite preku soodvetni planovi za spravuvawe so vonredni sostojbi. Postapkata za deluvawe vo Slu~aj na nezgoda se primenuva vo site organizacioni delovi na organizacijata, za site aktivnosti, proizvodi i uslugi koi {to mo`e da imaat vlijanie vrz `ivotnata sredina.

Organizacijata ima razvieno i primenuva Plan za reagirawe pri itni situacii.

2. Identifikuvawe na potencijalni nezgodi i vonredni sostojbi

Koordinatorot za za{tita na `ivotnata sredina vo sorabotka so Odborot za za{tita na `ivotna sredina vrz osnova na va`e~kite zakonski propisi za `ivotna sredina kako i vrz osnova na dolgogodi{noto rabotno iskustvo vr{at identifikuvawe na potencijalnite nezgodi i vonredni sostojbi.

Vrz osnova na identifikuvanite potencijalni nezgodi i vonredni sostojbi se izrabotuva Plan na aktivnosti vo slu~aj na vonredni sostojbi.

Celta na ovoj plan e da gi identifikuva zna~ajnite rizici, da gi definira ovlastuvawata i odgovornostite na klu~nite vraboteni, listata na zadol`itelni kontakti, specifikacija na opremata i aktivnostite pri itnite situacii.

3. Planirawe na aktivnostite vo slu~aj na nezgoda ili vonredna  sostojba

Planot za vonredna sostojba se sostoi od prethodno odredeni i soodvetno podgotveni aktivnosti za reagirawe i spravuvawe so itna situacija.

Planovite za vonredna sostojba gi definiraat potrebnite aktivnosti pri vonredna sostojba i vklu~uvaat:

- prepoznavawe na potencijalni vonredni sostojbi;

- postavuvawe na odgovorna li~nost za koordinacija(voda~ na tim, koordinator), negov zamenik i lu|e odgovorni za raznite aktivnosti na primer personal obu~en za protivpo`arna za{tita, personal obu~en za spravuvawe so protekuvawe na toksi~ni supstanci i drugo

( ~lenovi na timot);

- odgovornosti i dol`nosti na personalot so opredeleni zada~i pri nastanuvawe na vonredna sostojba;

- opis na aktivnostite koi {to treba da se prevzemat i predvidenoto vreme za reagirawe;

- procedura za evakuacija;

- prepoznavawe i locirawe na {tetni materijali i aktivnosti potrebni koga vakvi materijali se pri~ina za vonrednata sostojba;

- sorabotka so nadvore{ni slu`bi;

- komunikacija so lokalnite vlasti, sosedi i javnosta;

- za{tita na va`ni dokumenti i oprema;

- detali za ve`bite;

- raspolo`livosta na korisni informacii za upravuvawe so vonredna sostojba( na primer raspored na instalacii, podatoci za {tetnite materijali, proceduri, upatstva i kontakt telefonski broevi);

Planovite za vonredna sostojba  detalno  go opi{uvaat na~inot na koj rakovodstvoto i personalot }e bidat izvestuvani.

Onamu kade {to e potrebno treba da se predvidi i mo`nosta za izvestuvawe na razni dr`avi i lokalni vlasti kako i mediumite i da se nazna~i odredeno odgovorno lice.

4.  Plan za spr~uvawe na nastanuvawe na po`ar  vo Betonska baza

Od strana na Koordinatorot za za{tita na `ivotna sredina e izraboten plan za deluvawe vo slu~aj na po`ar koj pretstavuva operativen dokument so koj treba da se obezbedi maksimalna za{tita na imotot i vrabotenite. Edna od pojdovnite aktivnosti na Koordinatorot za za{tita na `ivotna sredina pri eleborirawe na pra{aweto za spravuvawe so vonredna sostojba e da izraboti  Plan na lokacijata.

Planot na lokacijata dava detali za neposrednoto opkru`uvawe na organizacijata( prirodni pati{ta, objekti, vodoteci i sli~no) kako i raspored na soobra}ajnicite, pati{tata za evakuacija, parkinzi za vozniot park, lokacii na mestata za pru`awe na prva pomo{ i raspolo`livata medicinska oprema.

Planot isto taka vklu~uva lokacii na tabli so upatstva vo slu~aj na nezgoda odnosno vonredna sostojba, lokacii na alarmi, oprema za za{tita na `ivotnata sredina i sli~no.

Opremata za deluvawe vo itna situacija ja obezbeduva Upravitelot, dodeka pak Koordinatorot za za{tita na `ivotna sredina  e dol`en najmalku edna{ mese~no da ja proveri funkcionalnosta na opremata i za toa da vodi soodveten zapis.

Opremata za deluvawe vo slu~aj na nezgoda odnosno vonredna sostojba vklu~uva:

- Sredstva za pru`awe prva pomo{;

- Aparati za gasewe po`ar;

- Za{titni maski;

- Telefon so sekoga{ dostapni interni i eksterni vrski;

- Mobilni telefoni;

Posebno vnimanie treba da se obrne na na~inot na rabota na onie mesta kade {to postoi opasnost od pojava na po`ar. Kako osnova treba da se obezbedat soodvetni PP aparati kako i pribor za gasewe na po`ar.

Vrz osnova na ~l. 6 stav 1 od Zakonot za za{tita od po`ar ( Slu`ben vesnik na R.M. br.43/86 , 37/87, 51/88 i 36/90 ) i Zakonot za za{tita od elementarni nepogodi  Upravitelot na  DTPTU GOLEC-KOMPANI DOOEL  , donese :

OPERATIVEN PLAN ZA SPRE^UVAWE NA

NASTANUVAWE NA PO@ARI

Sodr`ina:

1. 	Procena na zagrozenosta od po`ari;

2. 	Raspored na PP aparati  vo Betonska baza;

3. 	Merki za spre~uvawe i nastanuvawe na po`ari;

4. 	Merki za dejstvuvawe pri pojava na po`ari;

5. 	Organizacija na rakovodewe i komanduvawe vo lokalizirawe i 			gasewe na po`ar.

Procenka na zagrozenosta od po`ari

Odborot za za{tita na `ivotnata sredina rakovoden od Koordinatorot za za{tita na `ivotna sredina napravi procenka na zagrozenosta na instalacijata od po`ari. Pri procenuvaweto na zagrozenosta vo predvid bea zemeni dejnosta koja {to ja vr{i organizacijata,  lokacijata i objektite so koi {to raspolaga objektot, neposrednoto opkru`uvawe, kako i namernoto podmetnuvawe na po`ari.

Kako karakteristi~ni materijali za pojava na po`ar na  lokacijata na DTPTU GOLEC-KOMPANI DOOEL  , se:

- elektri~nata energija, , nafta, materijalite koi sekojdnevno se upotrebuvaat vo raboteweto kako  i namerno podmetnati po`ari.

Odborot za za{tita na `ivotna sredina kako najverodostoen izvor na po`ar go identifikuva namernoto podmetnuvawe na po`ar.

Vo objektite na  DTPTU GOLEC-KOMPANI DOOEL  , postoi mo`nost za nastanuvawe na po`ar i nivno pro{iruvawe. Vo objektite sekoga{ se nao|a materijal od gra|a, {tici, iverici i otpaden materijal kade {to lesno mo`e da dojde do po`ar, kade {to predizvikuva~ite mo`at da bidat i samite rabotnici od nevnimanie i negri`a.

PP za{tita - PP aparat Y9

Na sekoj objekt }e bidat postaveni PP aparati od tipovite Y9, Y6, YO2.

Na sekoj aparat Y ima upatstvo za pravilna upotreba i rakuvawe so istiot koe e propi{ano od strana na proizvoditelot.

Raspored na PP aparati po objekti vo Betonska baza

Na gradili{teto posebno vnimanie se posvetuva na na~inot na rabota na onie mesta kade {to postoi opasnost od pojava na po`ar. Za taa cel obezbedeni se soodvetni PP aparati kako i pribor za gasewe na po`ar.

- po objekti

- vozila

So cel da se obezbedi postojana funkcionalnost na protivpo`arnite aparati Betonskata baza  pri DTPTU GOLEC-KOMPANI DOOEL  }e vr{i permanentno servisirawe na aparatite i hidrantite od strana na ovlastena institucija i za istoto poseduva soodvetna potvrda.

5. Obezbeduvawe na merki za sigurnost na rabotnicite vo

vreme na rabota na objektot

a) Ograduvawe na terenot

So cel da se spre~i mo`nosta za povredi na nevrabotenite lica koi {to se dvi`at vo blizina nainstalacijata, nepoznavaj}i gi dovolno izvorite na opasnosta, granicite na instalacijata se ogradeni so `i~ana ograda .

b) Uslovi na terenot

Za prenos na te{kite tovari za potrebite na objektot se obezbedeni  nabieni i cvrsti soobra}ajnici so {to isto taka se spre~uva iznesuvawe na kal i drugi otpadoci pri izlezot na glavnite gradski soobra}ajnici. Brzinata na dvi`ewe na vozilata niz  instalacijata Betonska Baza  }e bide ograni~ena na 10 km/ ~as.

v) Uslovi na skladirawe

Za pravilno skladirawe i za{tita od uni{tuvawe, materijalot na gradili{teto se skladira na to~no opredeleno mesto i prostorii za skladirawe.

Transportiraweto, natovaruvaweto, istovarot i deponiraweto na razni vidovi grade`ni materijali i te{ki elementi se koristat razni vidovi grade`ni ma{ini kran.

^uvaweto i transportiraweto na opasni materijali kako {to se nafta, benzin i sli~no e vo specijalno za toa nameneti cisterni.

g) Za{tita od povredi pri rabota

Bidej}i rabotnoto uskustvo poka`alo deka najgolem broj na povredi vo tekot na rabotata doa|aat pri transportiraweto, rakovodstvoto ima isplanirano i vo praksa primenuva soodvetni metodi na rabota me|u koi :

- vozilata pri utovar i istovar treba da bidat zako~eni ili na drug na~in osigurani od dvi`ewe( za kosini se postavuvaat podmetki i klinovi);

- so rabotata na grupa rabotnici na pretovar rakovodi odgovorno lice ili posebno zadol`en rabotnik;

- po zavr{en utovar ili rastovar  voza~ot e dol`en da go pregleda sandakot na voziloto, da se utvrdi dali tovarot e pravilno postaven, odnosno dali celiot tovar e rasporeden, kako i da se proveri dali sandakot na voziloto e osiguran od otvorawe;

- pri  utovar i rastovar na terenot so mehani~ki sredstva rabotnicite koi {to se nao|aat vo blizina moraat da se oddale~at;

- materijalot {to se osipuva kako i teretot so vre}i kako {to se var, cement i drugo se polni vo kamioni vo visina na stranicata pri toa vodej}i smetka za dozvolenata nosivost na voziloto;

- dolgite tereti kako {to se gredi, cevki, armatura se tovaraat i redat vo voziloto pome|u stolbovi koi {to se specijalno montirani , a se so le`ai na {asijata na voziloto;

- utovar i istovar na vakvi predmeti se vr{i so pomo{ na elektri~ni digalki- kran i toa del po del;

- za utovar, transport i monta`a na vakvi predmeti, raboti  grupa na rabotnici specijalno osposobeni za taa rabota.

d) Predupreduvawe za opasnost

Poedine~ni mesta i prostorii kade {to postoi povremena i postojana opasnost, na jasen i razbirliv na~in se postaveni tabli so opena kako:

“ Opasnost od predizvikuvawe po`ar ”, “Mesta zagrozeni od grade`ni ma{ini”, “Elektri~no orman~e”, “ Zapalivi te~nosti”, i drugo.

|) Li~ni za{titni sredstva

Site vraboteni se zadol`eni da nosat li~ni za{titni sredstva za za{tita od razli~ni opasnosti kako {to se: obru{uvawe na iskopan materijal, uboduvawe na {ilesti predmeti koi {to str~at, pa|awe na predmeti od visina, pa|awe na rabotnici od visina i vo dlabo~ina i drugo.

Osobeno e va`no sekoj od grade`nite rabotnici pri izvr{uvaweto na bilo kakva rabota zadol`itelno da ima soodvetna kvalifikacija i da nosi soodvetni li~ni za{titni sredstva kako i toa da rabotite se izvr{uvaat pod kontrola na neposredniot rakovoditel.

6. Merki za za{tita od elektri~na struja

Potrebite od elektri~na energija za rabota na ma{inite se obezbeduva so elektri~na mre`a. Priklu~okot e izvr{en na najbliskata trafostanica pri {to dovodot na struja e obezbeden so soodveten elektri~en kabel priklu~en na glavnata razvodna tabla vo instalacijata.

Elektri~nite instalacii se sprovedeni vo krugot na instalacijata.

Celata elektri~na mre`a e sprovedena po banderi  na na~in na koj ne pretstavuvaat nikakva pre~ka pri sproveduvawe na tehnolo{kiot proces, a isto taka i da se za{titeni od razni o{tetuvawa.

Site elektri~ni ma{ini ( kran, cirkular, i drugo) se za{titeni od udar od povisok napon so za{titno zazemjuvawe.

Dva pati godi{no vo letniot i zimskiot period se vr{at periodi~ni ispituvawa za ispravnosta na za{titnoto zazemjuvawe.

7. Merki za za{tita pri rabota

So cel da se obezbedi pogolema proizvodnost i da se namalat prekinite na rabota, vodej}i pri toa gri`a za za{tita na vrabotenite pri rabotata potrebno e da utvrdat: izvorot, razmestuvaweto i za{titata na grade`nite ma{ini, uredi i i alati koi }e odgovaraat na tehnologijata na rabota.

Spored  zakonskite odredbi za zdravje i bezbednost pri rabota na rabotnicite na ma{ini, uredi i alati vo grade`ni{tvoto mora poedine~no site ma{ini i alati da se pregledaat taka da lu|eto koi se zadol`eni za pregled redovno gi popolnuvaat kartonite za kontrolen pregled.

Kartonite vo sekoe vreme se stavaat na uvid na nadzornite organi kako i na slu`bata za bezbednost i zdravje pri rabota.

Osven periodi~nite pregledi i isituvawa na ma{inite , na poedini ma{ini sekojdnevno pred po~etokot na rabotata se vr{i kontrola na ispravnosta na ma{inite, uredite ili mehaniziraniot alat.

So ma{inite rakuvaat isklu~ivo stru~no osposobeni rabotnici so soodvetna kvalifikacija i stru~nost. Na ostanatite rabotnici strogo im e zabraneto rakuvawe so ovie ma{ini.

Izrabotkata i konstruiraweto na skeliwata go vr{at stru~no osposobeni i kvalifikuvani rabotnici pod postojan nadzor.

Pri izrabotka na skeliwata vo predvid se zemaat slednite raboti:

- skeleto mora da se polo`i na ramen i ~ist teren vodej}i pri toa smetka vo  blizina da nema elektri~en kabel. Rabotniot pod ne smee da bide na pogolemo rastoajnie od 20 sm.

- {irinata na podot treba da bide minimum 80 sm i zadol`itelno da ima ograda za pogolema visina od 1m;

- skeleto postaveno treba da se kontrolira posebno pri prenesuvaweto;

- podovite treba da bidat od talpi so debelina d= 5 sm sosema zdravi i osigurani od lizgawe;

- skeliwata na nogari smeat da se postavuvaat najmnogu vo 2 reda, a vkupnata

visina ne smee da bide pogolema od 4 m;

- demonta`a na skeliwata mora da se vr{i od gore prema dolu;

Metalnite skeliwa voglavno se koristat za izrabotka na fasada, no mo`at da poslu`at i za drugi celi. Nezavisno od toa kade se postavuvaat skeliwata od cevki mora da se obezbedat vo sklad so upatstvo za propisite.

Na~inot na vrzuvawe na skeleto za objektot, za{titata od udar, najgolemite dozvoleni napregawa, priprema na podlogata za skeleto i drugo, e navedeno  vo upatstvoto za monta`a i demonta`a na skeleto.

Na onie mesta na koi {to postoi opasnost od pa|awe od visina ili dlabo~ina,  za{tita se obezbeduva na toj na~in {to se postavuvaat za{titni ogradi. Site za{titni ogradi se so visina od najmalku 1m so tri horizontalni pre~ki. Rastoajnieto pome|u pre~kite na ogradata od drva ne smee da bide pogolemo od 30 sm, kaj ogradata od cevki rastojanieto vo isklu~itelni slu~aevi mora da bide 35 sm.

Nezavisno od konstrukcijata i vidot na materijalot, dolnata pre~ka odnosno dolnata rabna daska mora da bide visoka najmalku 20 sm. Za{titnite ogradi mora da se cvrsti bez o{tetuvawe mo`at da podnesat bo~en pritisok na rakohvatkata od 30 kg na 1m.

Za{titni poklopci se postavuvaat na site otvori na tloto ili vo konstrukcijata ako postoi mo`nost za propa|awe na teloto na rabotnikot ili  samo na edna negova noga. Poklopcite moraat potpolno da go pokrijat otvorot i mora taka da se izvedat da se onevozmo`i nivnoto pomestuvawe.

Sanitarni objekti

Za potrebite na rabotnicite na instalacijata Betonska Baza  Skopje  }e se koristat sanitarni objekti na investitorot i toa: toaleti i mijalnici, pri {to se vr{i dezinfekcija na sanitariite.

8. Uka`uvawe na prva pomo{

Za uka`uvawe na prva pomo{, vo slu~aj na povreda ili bolest na rabotnicite, na instalacijata Betonska Baza  pri DTPTU GOLEC-KOMPANI DOOEL  }e se  postavi orman~e za prva pomo{ so site potrebni materijali spored propisite. Posle uka`anata prva pomo{ na bolnite ili povredenite rabotnici , ako ima potreba se uka`uva prva pomo{ vo najbliskata zdravstvena ustanova.

9.	Gromobranska instalacija

Gromobranskata instalacija }e bide izvedena soglasno va`e~kite tehni~ki propisi i normi koi obezbeduvat za{tita od atmosferskite praznewa. Istata e izvedena od ( FeZn) lenta. Dolkolku e izvr{eno atmosfersko praznewe,  se vr{i proverka na instalacijata i se vr{i zamena na o{tetenite delovi.

10. 	Hidranti

Nadvore{nata hidrantska mre`a pretstavuva  zbir na grade`ni objekti i uredi so koi vodata, so pogoden izvor na snabduvawe  so cevki se doveduva do hidrantskite priklu~oci koi neposredno se koristat za gasewe na po`ar ili na niv se priklu~uvaat PP vozilata.

Vnatre{nata hidrantska mre`a pretstavuva zbir na uredi {to vodata ja razveduvaat preku crevo so opredelena dol`ina irasprskuvawe prema nastanatiot po`ar.

11. 	Ve`bi

Vo organizacijata }e se sproveduvaat periodi~ni ve`bi so cel proveruvawe i potvrduvawe na stepenot na podgotvenost na personalot za spravuvawe so vonredni sostojbi. Na primer hipoteti~en ogan , za da se testira soodvetniot plan za vonredni sostojbi i da se proveri negovata efikasnost.