DODATOK VIII

VIII OPIS NA TEHNOLOGIITE I DRUGITE TEHNIKI ZA SPRE^UVAWE ILI DOKOLKU E MO@NO NAMALUVAWE

NA EMISIITE NA ZAGADUVA^KITE MATERII

S O D R @ I N A

VIII.1	Zamena na te{kite nafteni goriva i cvrstite goriva

so goriva koi {to imaat niski emisioni svojstva...............2

VIII.2	Emisii na pra{ina (vo forma na ~esti~ki)..........................3

VIII.3	Merki koi se prevzemaat za namaluvawe na Gasni

komponenti.....................................................................................8

VIII.4	Merki koi se prevzemaat za tretman na Otpadna voda 			            od procesot......................................................................................8

VIII.1	Zamena na te{kite nafteni goriva i cvrstite goriva so goriva koi {to imaat niski emisioni svojstva

Transferiraweto na sogoruva~kiot proces od sogoruva~ki proces koj {to raboti vrz baza na te{ko nafteni goriva (HFO) ili pak od sogoruva~ki proces koj {to raboti vrz baza na cvrsti goriva, vo proces na sogoruvawe koj {to funkcionira vrz baza na gasni goriva  (kako {to se: prirodniot gas, te~en petroleum gas (LPG), kako i vte~netiot priroden gas (LNG)) mo`e da dovede do podobruvawe na efikasnosta na sogoruvaweto, kako i podobruvawe na tehnikata vo pravec na eliminacija na brzite emisii kaj mnogu procesi. Cvrstite goriva obi~no vo procesot na nivno sogoruvawe proizveduvaat siten prav, taka {to so samoto zamenuvaweto na ovoj proces na sogoruvawe so proces na sogoruvawe koj {to raboti vrz baza na gasno gorivo, vo nekoi slu~ai mo`e da ja izbegne potrebata od skapi procesi za reducirawe na emisiite na pra{ina koi {to se karakteriziraat so golema energetska potro{uva~ka. Gasnite breneri se podlo`eni na visoko sofisticirani sistemi za avtomatska kontrola, taka {to ova investirawe rezultira vo za{tedi na gorivo, za~uvuvawe na funkcionalnosta odnosno prodol`uvawe na `ivotniot vek na samite breneri, kako i vo zgolemena redukcija na potro{uva~kata vo odnos na specifi~niot tip energija. Upotrebata na naftenoto gorivo (EL) namesto upotrebata na te{ko nafteno gorivo (HFO) ili pak cvrsto gorivo mo`e da izvr{i redukcija na brzite emisii na neiskoristena toplina dobieni od procesot na sogoruvawe.

Upotrebuvaweto na prirodniot gas, te~niot petroleum, vte~netiot priroden gas ili pak naftenoto gorivo namesto, te{koto nafteno gorivo ili pak cvrstite goriva, vodi kon reducirawe na emisiite na energija koi {to se povrzuvaat so emisiite na SO2 zaradi niskata sodr`ina na sulfur. Isto taka kako vlijatelni faktori vo odnos na prirodniot gas, te~niot petroleum i vte~netiot priroden gas se i nivnite povisoki vrednosti za nivoto na sodr`inskiot vodorod/jaglerod. Tie imaat povisoki vrednosti za nivoto na sodr`inskiot vodorod/jaglerod  za razlika od nivoata na sodr`inski vodorod/jaglerod kaj te{kite nafteni goriva ili pak kaj cvrstite goriva, pa zatoa pri nivnoto sogoruvawe }e se izvr{i pomalo emitirawe na jaglerod dioksid (pribli`no 25% pomalo koli~estvo na emitiran CO2 koga imame slu`aj na sogoruvawe na priroden gas) pri ekvivalentni nadvore{ni emisii na CO2.

Upotrebata na alternativnite odnosno sekundarnite izvori na gorivo, koi {to mo`at da bidat od organsko poteklo, naprimer porciite na bio-gorivoto dobieno od fosilnite ostatocite na meso i koski, kako i od  neorgansko poteklo, naprimer otpadna nafta, rastvori, (kako  naprimer onie rastvori koi {to se upotrebuvaat vo procesite na producirawe proizvodi so razli~en sodr`inski sostav vr{at redukcija na koli~estvoto na surovinskoto fosilno gorivo, kako i na emisiite na CO2.

VIII.2	Emisii na pra{ina (vo forma na ~esti~ki)

Vo ovoj del, tehnikite i merkite koi {to treba da se prevzemat vo vrska so spre~uvawe na rasprostranuvaweto i kanaliziraweto na pra{inata koja se sozdava pri samiot poces. Potrebnite informacii koi {to mo`e da se prika`at vo ovoj kontest, mo`e istotaka da se pronajdat i vo BREF-tehnikite koi {to se odnesuvat na emisiite pri procesot na odle`uvawe na surovinata i BREF-tehnikite koi {to se odnesuvaat na tretmanot na otpadnite vodi ili gasovite/sistemite na menaxirawe.

VIII.2.1	Merki koi {to se prevzemaat pri odvivawe na operacii kade {to ima emisija na pogolemo koli~estvo na pra{ina

Tuka se vr{i prezentirawe na pove}e razli~ni merki koi {to se primenuvaat individualno ili pak kombinirano:

- ovde se vklu~eni pra{livite operacii kako {to se: meleweto, 	sortiraweto na surovinata so pomo{ na sita, i me{aweto

- vo ovie operacii e vklu~ena upotrebata na pokrieni i ventilirani 	kanali za otpadna voda ili pak mikseri vo forma na tava

- merki vo odnos na filtracioniot proces na difundiraniot vozduh 	pri samoto polnewe na mikserite so surovina ili pak pri 	polneweto na opremata nameneta za dozirawe

- pravila vo odnos na adekvatniot kapacitet na silosite nameneti za 	skladirawe na surovinata. Ovie pravila se odnesuvaat na 	identifikatorite za nivoto na polnewe na silosot so surovina, 	koi {to reagiraat preku prekida~i za isklu~uvawe na doturot na 	surovina, kako i na pravilata koi {to se propi{ani vo odnos na 	pro~istuva~kite filtri za difundiraniot vozduh od procesot na 	polnewe na silosite so surovina, koj {to se karakterizira so 	golemi koli~estva na pra{ina

- merki vo odnos na soodvetnite pokrieni traki koi {to se 	nameneti za transportirawe na pra{liv surovinski matreijal

- upotrebata na cirkulira~ki sistemi se pretendira pri postoewe 	na pnevmatski transportni sistemi

- merki vo odnos na zatvoreni sistemi nameneti za procesirawe na 	surovinskiot materijal pri koi {to se vr{i obezpra{uvawe na  	vcicuva~kiot vozduh koi {to rabotat vo uslovi na negativen 	pritisok

- redukcija na nesakanite ispusti na vozduh i to~kite kade {to se pojavilo istekuvawe na voda, kompletirawe na instalacijata

VIII.2.2	Separacioni/filter sistemi

Vo ovoj del na objasnuvaweto na BAT tehnikite se pravi opis na onie tehnikiti koi {to se upotrebuvaat vo procesot na otstranuvawe na pra{inata. Kako dodatok na ovie tehniki mo`e da se zabele`i deka opisot na tehnikite koi {to vr{at pro`istuvawe na izduvnite gasovi, ne se soodvetni samo za eliminacija na SOX, HF i HCl, tuku i za otstranuvaweto na prisutnata pra{ina.

VIII.2.3	Centrifugalni separatori

Otstranuvaweto na ~esti~kite na pra{ina od ispu{teniot gas se vr{i preku centrifugalen separator, so pomo{ na centrifugalno odvojuvawe na ~esti~kite od vozduhot taka {to se vr{i nivno prilepuvaat za yidovite od ovoj centrifugalen separator, a potoa se odvojuvaat od dnoto na separatorot. Centrifugalnite sili mo`e da se pottiknat preku nadolno naso~uvawe na protokot na gasot pri {to opi{uva spiralna traektorija na dvi`ewe niz cilindri~niot sad (ciklonskiot separator) ili pak ova dvi`ewe mo`e da se predizvika preku rotira~kiot naso~uva~ koj {to e del od ovaa separativna edinica (mehani~ki centrifugalen separator).

Sobiraweto i obnovuvaweto na izdvoenata pra{ina so pomo{ na separatorite za pra{ina  mo`e da dovede do reducirana potro{uva~ka na surovinskiot materijal.

VIII.2.4	Filteri vo forma na kesi

Ovoj tip na filtri funkcionira taka {to, vozduhot koj {to e poln so pra{ina pominuva niz niv i pri toa vr{i natalo`uvawe na pra{inata na samata povr{ina na filtrite taka {to se formira talog vo forma na kola~. Fabrikite koi {to poseduvaat pro~istuva~ki sistemi bazirani na filter }esi imaat visoko razviena sposobnost za zadr`uvawe na pra{inata, so voobi~aeno vrednost na zadr`uvawe od 98 do 99%, vo zavisnost od tipot na ~esticite, na prisutnata pra{ina.

Filter }esite koi {to vlu~uvaat i funkcija koja {to se odnesuva na sopstveno pro~isuvawe, treba taka da se instaliraat za da mo`at da pro~istuvaat koli~ina na vozduh koj {to se meri vo odnos na specifi~nata filter povr{ina za vlezen protok koja {to treba da bide so golemina ne pomala od 2 [Nm3/(m2 x min)], taka {to }e mo`e da se odredat koncentraciite na ~ist vozduh. Sobiraweto, odvojuvaweto i povtornata upotreba na odvoenata pra{ina vr{i namaluvawe na potro{uva~kata na surovinski materijali.

Filter }esite se konstruirani taka {to ne mo`at da izdr`at zagrevawe na povisoki temperaturi, a ova niven nedostatok osobeno se odnesuva na temperaturite na vla`nite ispusni gasovi koi {to se blizu do temperatrata na nivno kondenzirawe. Mnogu zna~ajno e da se ima vo predvid ova svojstvo na filter }esite vo slu~aj da dojde do pojava na zapu{uvawe na filter }esite taka {to }e se ote`ni nivnoto posledovatelno su{ewe i ~istewe, pri {to kako posledica e pojavuvaweto na tvrda kora vo filter }esite. Ova drasti~no }e gi zgolemi tro{ocite koi {to se odnesuvaat na odr`uvaweto i potro{uva~kata na elektri~na energija, kako i zgolemuvawe na vremeto na proizvodstveniot proces.

VIII.2.5	Separatori na vla`na pra{ina

Vla`nite separatori funkcioniraat na toj na~in taka {to vr{at otstranuvawe na pra{inata od protokot na ispusnite gasovi preku dopir na gasot so te~nosta koja {to e nameneta za triewe na razli~ni povr{ini (obi~no se upotrebuva vodata), taka {to ~esti~kite na pra{ina }e se zadr`at vo te~nosta i potoa }e mo`e da se otstranat so nivno ponatamo{no odmivawe. Vla`nite separatori se klasificiraat vo razli~ni tipovi na filtri vo zavisnost od nivniot dizajn, kako i od nivniot na~in na rabota (naprimer: venturi tip filterot).

VIII.2.6	Elektrostatski priemnici (ESP)

Elekstrostatskiot priemnik na ~esticite na pra{ina funkcionira na toj na~in taka {to pra{liviot vozduh pominuva niz komora so dve elektrodi, pri {to prvata elektroda funkcionira na visoka volta`a (do 100 KV) i pri toa vr{i jonizirawe na ispusniot gas. Novo formiranite joni brzo se prilepuvaat za ~esticite na pa{ina od ispusniot gas i kako rezultat na ova spojuvawe se vr{i naelektriziruvawe na ovie ~estici od pra{ina. Preku elekrostatskite sili se vr{i odbivawe na naelektriziranite ~estici od prvata elektroda i prilepuvawe na ~esticite za vtorata elektroda kade {to se vr{i nivno natalo`uvawe. Na ovoj na~in ovie ~estici se otstranuvaat od protokot na izduvniot gas.

VIII.3	Merki koi se prevzemaat za namaluvawe na

Gasni komponenti

VIII.3.1	Breneri koi {to emitiraat nisko koli~estvo na NOX

Emisiite na nitrogen oksid proizleguvaat od procesot na pe~ewe na kerami~kite proizvodi, kako naprimer, modificiraweto produktite na temperaturite koi {to se nad 1300 0C. Ovie emisii na NOX mo`at da se minimiziraat preku postavuvawe na breneri koi {to se karakteriziraat so niska emisija na NOX. Ovie breneri se koristat za da mo`e da se reduciraat vrednostite na temperaturite pri procesot na gorewe a so toa i redukcija na emisiite na tremalniot NOX  i (do nekoja granica) emisiite na NOX koj {to dobien od sogoruva~koto gorivo. Redukcija na NOX istotaka mo`e da se postigne preku dodavawe na vozduh koj {to ima za cel da ja namali temperaturata koja {to se razviva od kontinuiraniot sogoruva~ki plamen ili pak od sogoruva~kite plameni so  pulsira~ko vklu~uvawe na brenerite.

VIII.4  Merki koi se prevzemaat za tretman na Otpadna

voda od procesot

VIII.4.1	Vodata upotrebena kako surovinski materijal

Vodata e mnogu va`en surovinski materijal vo kerami~kata industrija, no koli~inite na upotrebena voda variraat razli~no kaj razli~ni sektori i procesi. Vodata koja {to se dodava direktno vo kerami~kata smesa ne rezultira kon sozdavawe na problemi so otpadnata voda, taka {to ovaa voda posledovatelno isparuva vo vozduhot vo fazite na su{ewe i pe~ewe. Otpadnata voda od procesot vo glavno se generira preku ispu{tawe na  glinenite materijali i nivnoto suspedndirawe vo tekovnata voda za vreme na razli~nite fazi od proizvodstveniot proces.

VIII.4.2	Pri~inite i re{enijata koi {to se nudat vo pravec na redukcija na emisiite i potro{uva~kata na otpadna voda vo procesot

Pri~inite za tretirawe na isustite na voda od proizvodstveniot proces se odnesuvaat na namaluvaweto na potro{uva~kata na voda i na realiziraweto na minimalni emisii na otpadna voda koja {to proizleguva od proizvodstveniot proces. Za da se mo`e da se realiziraat prethodno navedenite celi, vo proizvodniot proces treba da se vklu~at tretman sistemi za prerabotka na otpadnata voda, kako i da se prevzemat soodvetni merki za optimizacija na ovie ispusti.

VIII.4.3	Sistemi za tretman na otpadnite vodi

Potrebnite informciite koi {to se vo ovoj kontekst mo`at da se najdat vo BREF koi {to se odnesuvaat na voobi~aenite sistemi za tretman/menaxirwe so otpadnata voda i otpadniot gas od sektorite kade {to se odvivaat hemiskite reakcii.

Tretman sistemi za otpadna voda od glavniot proces:

Homogenizacija: Rezervoarite za homogenizacija se upotrebuvaat za da mo`e da se izvr{i odr`uvawe na kozistentencijata na vodata koja {to ponatamu se tretira, i za da se re{at problemite koi {to mo`e da se javat kako rezultat na vraijaciite vo nejziniot sostav. Vakvite podobruvawa vo odnos na konsistentnosta na vodata se upotrebuvaat vo site posledovatelni tretmani taka {to rezultiraat vo olesneta kontrola vrz homogenata struktura pri procesot na dodavawe vo produktot i odr`uvawe na konzistentnosta vo drugite proizvodstveni pogoni.

Aeracija: Aeriraweto pretstavuva fizi~ki proces koj {to frekfentno se upotrebuva pri tretmanite na voda koi {to imaat razli~na namena. Areacija se upotrebuva vo procesot na oksidacija na materijalite koj ima za cel da izvr{i olesnuvawe na posledovatelnite procesi na flokulacija, procesot pri koj {to se vr{i obezbeduvawe na organskite komponenti so kislorod koi pak se javuvaat vo procesot na prerabotka na otpadnata voda, kako i vo posledovatelniot proces na eliminirawe na formiranata mirizba, i.t.n. Aeracionata oprema mo`e vo sebe da vklu~uva i povr{inski me{alki ili turbini.

Sedimentacioniot proces (natalo`uvawe): Ovoj proces ima za cel da izvr{i oddeluvawe na cvrstite ~estici od vodata so pomo{ na gravitacionite sili. Konstruirani se razli~ni vidovi na separacioni rezervoari ili rezervoari za talo`ewe koi {to mo`at da imaat pravoagolna, kru`na ili lamelarna forma.

Filtracija: Procesot na filtracija vklu~uva separacija na suspendiranite cvrsti ~estici od te~nosta taka {to vr{i propu{tawe na suspenzijata niz porozen medium  koj {to gi zadr`uva cvrstite ~estici, a ja propu{ta na vodata. Filtrite koi {to ovde se upotrebuvaat se od tipot na: dlabinsko pro~istuva~ki filtri, filter presi i rotacioni vakum filtri.

Adsorpcija so pomo{ na aktiven jaglen: Ovoj tretman se bazira na sposobnosta na aktivniot jaglen da vr{i visoka adsorpcija na organskite molekuli  koi {to se prisutni vo vodata. Ovoj sistem na adsorpcija e mnogu korisen vo pravec na otstranuvaweto na biolo{kite organski supstancii koi {to te{ko se razgraduvaat.

Hemisko talo`ewe: Ovoj tretman se odnesuva na otstranuvaweto na razli~nite vidovi na rastvoreni elementi preku nivno hemisko tranformirawe vo nerastvorlivi talozi taka {to ovde varovnikot se upoterbuva kako regens.

Koagulacija i flokulacija: Primenata na ovoj tretman e vo pravec na rasturawe na koloidalnata struktura na suspenzijata i nejzino preureduvawe taka {to }e dojde do formirawe na kolonii od ~estici, kako naprimer, so upotrebata na stipsa ili so upotreba na polielektrolit i/ili pri proces na kombinirawe na varovnikot so metalni soli.

Razmena na joni i reverzibilna osmoza: Ovoj proces se upotrebuva za da se izvr{i otstranuvawe na borniot element od vodata koja {to e nameneta za ~istewe i koja {to poteknuva od samata glazura, kako i od pogonot vo koj {to se vr{i nejzino nanesuvawe. Istotaka se vr{i sproveduvawe na procesot na reverzibilna za da mo`e da se reduciraat koli~estvata na ispusti od otpadna voda.