Komentar na nedostatok 21:

Prilog II I Prilog VIII od osnovnoto Barawe

Vo Prilogot II i Prilogot VIII od osnovnoto Barawe e daden opis na sistemot na ladewe, instaliran vo objektite za odgleduvawe `ivina vo Dolna farma i Gorna farma, koj funkcionira vrz osnova na isparuvawe na voda, potpomognato so vozduh ufrlen so pomo{ na ventilator.

Naime, na zidovite na objektite za odgleduvawe na `ivina, od nadvore{na strana, se instalirani potreben broj soodvetni paneli (CELdek paneli od celuloza), preku koi se sliva voda vo tenok sloj, a vozduhot, so pomo{ na ventilatori se ufrla bo~no ili pod 900C vo odnos na panelot, pri {to doa|a do zna~itelno isparuvawe na vodata, {to kako kraen efekt doveduva do namaluvawe na temperaturata na ambientot.

Vodata, se doveduva na gorniot del na panelite, so pomo{ na pumpa, preku zatvoren sistem za recirkulacija, pri {to stalno se dotura nova koli~ina na voda od sistemot za vodosnabduvawe.

Iskustvata poka`ale deka ladeweto so isparuvawe bazirano na paneli i ventilatori e najefikasen metod za zgolemuvawe na proizvodstvoto.

Temperatura pome|u 20 i 25 stepeni i relativna vla`nost ne povisoka od 75% se op{to zemeno optimalni klimatski uslovi za odgleduvawe na `ivina.

Temperatura pogolema od 25 stepeni }e rezultira vo redukcija na proizvodstvoto na jajca, a zgolemuvaweto na temperaturata isto taka zna~i redukcija na gustinata na jatoto.

So drugi zborovi, so instalirawe na sistem za ladewe vo objektite za `ivina se postignuva pogolemo proizvodstvo na jatoto.

Vrz osnova na preporakite od ispora~atelot na opremata za ladewe, {vedskata kompanija MUNTERS Incentive Group, pri {to posebno e vodeno smetka za goleminata na objektite, goleminata na jatoto, temperaturnite razliki (nadvor-vnatre) i dr. izvr{eni se presmetki i definarana e opremata za ladewe (vidi prilog 11 od Dopolnenieto: Elaborat za sistemot za ladewe CELdek Cooling System).

Ovoj sistem na ladewe se karakterizira so golema efikasnost vo razmenata na toplina i so mala instalirana snaga, {to na krajot zna~i za{teda na zna~ajni finansiski sredstva.

Vo narednata tabela e dadena detalna specifikacija na opremata za ladewe, vo odnos na kapacitetot i instaliranata mo}nost, so zabele{ka deka sistemot obi~no se koristi samo vo letnite meseci:

| Poz. | OPIS | Proizvoditel | Kol. | Mo}nost (kW) | Prose~na vkupna potro{uva~ka (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dolna farma |  |  |  |  |
| 1. | Ventilatori | MUNTERS | 32 | 0,880 | 39.200 |
| 2. | Pumpi | MEGA PUMP | 8 | 1,1 | 15.840 |
|  | Vkupno: |  |  |  | 55.040 |
|  | Gorna farma |  |  |  |  |
| 1. | Ventilatori | JUGODENT | 16 | 0,36 | 31.136 |
| 2. | Pumpi | MEGA PUMP | 4 | 1,1 | 7.920 |
|  | Vkupno: |  |  |  | 39.056 |
|  | VKUPNO: |  |  |  | 94.096 |

Objektite vo farmata vo s. Josifovo nemaat sistem  za ladewe, no vo predlogot na operativniot plan, Prilog XI od osnovnoto Barawe, se predviduva nabavka i instalacija na sistem za ladewe.