PRILOG XIV. NETEHNI^KI PREGLED

1.0. Opis na instalacijata i nejzinite aktivnosti

Instalacijata prestavuva Farma za intezivno `ivinarstvo so instaliran kapacitet od 160.000 mesta za `ivina, za koja spored Uredbata za opredeluvawe na aktivnostite na instalaciite za koi se izdava Integrirana ekolo{ka dozvola, odnosno dozvola za usoglasuvawe so operativen plan i vremenski raspored za podnesuvawe na barawe za dozvola za usoglasuvawe so operativen plan (Sl. Vesnik br.89/ 2005), e rasporedena vo Prilog 1, To~ka 6. Drugi dejnosti, Podto~ka 6.6. pod (a) i se odnesuva na instalacii za intezivno `ivinarstvo so pove}e od 40.000 mesta za `ivina.

Objektite, namenti za odgleduvawe na `ivinata se rasporedeni na tri lokacii, i toa:

Lokacija vo Valandovo:

- 4 objekti za odgleduvawe na koko{ki nesilki-Dolna farma i

- 4 objekti za odgleduvawe na koko{ki nesilki-Gorna farma

Lokacija vo s. Josifovo:

- 3 objekti za proizvodstvo na jarki

Vakvata rasporedenost na objektite odi vo prilog na pogolema zdravstvena za{tita na `ivinata vo procesot na odgleduvaweto, odnosno za spre~uvawe ili namaluvawe na mo`nosta da dojde do prenos na bolesti

Osven objektite za odgleduvawe na `ivinata, vo sostav na Instalacijata se nao|aat i:

- Sobiren centar za jajca,

- Pogon za proizvodstvo na testenini i

- Pogon za proizvodstvo na dobito~na hrana

Tie prestavuvaat tehni~ki delovi na Instalacijata i imaat direktna povrzanost so nejzinite aktivnosti, i toa:

- Sortirawe i privremeno skladirawe na proizvedenite jajca,

- Proizvodstvo na dobito~na hrana, za sopstveni potrebi i

- Proizvodstvo na testenini

Pogonot za proizvodstvo na dobito~na hrana i Pogonot za proizvodstvo na testenini, spored instaliraniot kapacitet (20t/den gotova dobito~na hrana, odnosno 400kg/den gotovi testenini) se pod utvrdenite vrednosti, definirani so spomenatata Uredba vo Prilog 1, To~ka 6. Podto~ka 6.4. pod (b) i Prilog 2, To~ka 6. Podto~ka 6.4. pod (b), poradi {to ovie aktivnosti se opfateni so dostavenoto Barawe za dozvola, kako pridru`ni aktivnosti na intezivnoto `ivinarstvo.

Prete`na dejnost na Instalacijata e Odgleduvawe na `ivina (01.2/01.24) i toa:

- Odgleduvawe na podmladok (ednodnevno pile) za proizvodstvo na jarki (16-set nedelno pile) i

- Odgleduvawe na koko{ki nesilki za proizvodstvo na konzumni jajca.

Sporedna dejnost na Instalacijata e:

- Proizvodstvo na gotova hrana za `ivotni {to se odgleduvaat na farma (15.7/15.71) i

- Proizvodstvo na makaroni, kori, kadaif, jufki i sli~ni testenini.(15.8/15.85)

Proektiran kapacitet na Instalacijata:

- Objekti za intezivno `ivinarstvo: 160.000 mesta za `ivina,

- Sobiren centar za jajca: 23.500 do 28.500 jajca/~as,

- Pogon za proizvodstvo na dobito~na hrana: 6.000 t/god i

- Pogon za proizvodstvo na testenini: 80 000 kg/god

Godi{noto proizvodtvo na jajca od site klasi iznesuva okolu 33.500.000 broja.

Tehnologijata za intezivno `ivinarstvo, koja se sproveduva vo Instalacijata e od LOHMANN TIERZUCHT Germanija, svetski poznat proizvoditel na repromaterijal, a naj~esto koristeni hibridi se koko{ki od rasata LOHMANN ISABROWN (BROWN) i HY LINE.

Izbranoto tehnolo{ko re{enie za intezivno `ivinarstvo, koe e primeneto vo Instalacijata e tn. kafezen sistem na odgleduvawe, po principot site vnatre-site nadvor.

Instaliranata oprema (kafezi) e od SALMET Germanija, poznat proizvoditel na oprema za `ivinarstvo, pri {to hraneweto i poeweto na `ivinata e avtomatizirano, a doturot na hrana i voda (sopstveni bunari) do objektite se vr{i sekojdnevno.

Pripremata na hrana za `ivinata se vr{i spored sopstveni recepturi, pri {to surovinite se pod stroga kontrola, a dobavuva~i se dolgogodi{ni delovni partneri na FARMA AGRIPRO.

Manipulacijata na jajcata vo objektite se vr{i ra~no, a poradi rasporedenosta na objektite, transportot na jajca do sobirniot centar (sortirnica) se vr{i so transportna lenta (Dolna farma) i so pomo{ na vozilo (Gorna farma).

Za odr`uvawe na mikro klimata vo objektite za odgleduvawe na `ivinata vo Dolna farma i Gorna farma, instalirani se sovremeni sistemi za ladewe, od poznatata {vedska firma MUNTERS, pri {to ladeweto se vr{i preku isparuvawe na voda, koja vo tenok sloj pominuva niz specijalni paneli CELdek sistem.

Objektite vo s. Josifovo nemaat vakvi sistemi za ladewe, no nivna instalacija se planira vo naredniot period so realizacijata na operativniot plan za podobruvawe.

Iz|ubruvaweto od objektite se vr{i so pomo{ na skreperi (objekti vo Dolna farma i Josifovo) ili so pomo{ na transporteri (objekti vo Gorna farma), a |ubrivoto privremeno se odlaga na betonsko plato, vo neposredna blizina na objektite za intezivno `ivinarstvo, od kade se transportira do zemjodelskite povr{ini, zaradi |ubrewe.

Rakuvaweto so |ubrivoto na Instalacijata i transportot na |ubrivoto do nivite se vr{i spored utvrdeni pravila na Dobra Zemjodelska Praksa.

Sekoj den se vr{i kontrola na umreni ptici (0,1% na godi{no nivo), a umrenite ptici se transporitaraat na opredeleno mesto, vo ramkite na Instalacijata, kede se zakopuvaat vo zemjana jama (Dolna farma).

Umrenite ptici na farmata vo s. Josifovo se frlaat vo septi~ka jama, pri {to se vr{i tretman so var.

Vo sobirniot centar (sortirnica) za jajca se vr{i priem i sortirawe na jajcata po klasi, pri {to se sproveduvaat merki za bezbednost na hranata.

Ispravnite jajca se kodiraat i pakuvaat vo podlo{ki vo pove}e golemini, dodeka jajcata so nesoodveten kvalitet se kr{at i od niv se prigotvuva melan`, koj se smrznuva i ~uva na temperatura od -180C do negovata upotreba (naj~esto za sospstveno proizvodstvoto na testenini).

Vo site delovi na Instalacijata se sproveduvaat merki utvrdeni so standardot za upravuvawe so kvalitet (ISO 9001:2001), kako i principite koi proizleguvaat od implementiraniot sistem za bezbednost na hrana (HACCP).

Zalo`ba na menaxmentot na Dru{tvoto e da vospostavi sistem za dobro menaxirawe so otpadot, odnosno da sprovede odredeni aktivnosti za namaluvawe na razli~nite vidovi na emisii, kako i da vovede soodvetni tehnolo{ki inovacii za za{teda na energija ili nejzina supstitucija.

2.0. Opis na surovini i pomo{ni materijali / gotovi proizvodi

Osnovnite surovini, koi se koristat za izvr{uvawe na planiranite aktivnosti na Instalacijata i nejzinite delovi, voglavno prestavuvaat materijali koi ne sodr`at opasni supstancii.

Pogolem del od surovinite, prestavuvaat sostojki za proizvodstvo na dobito~na hrana, koi se koristat vo celost, bez ostatoci, poradi {to ne postoi {tetno vlijanie na okolinata

Rakuvaweto so surovinite, me|uproizvodite i proizvodite e uredeno spored principite na standardot za upravuvawe so kvaliteot (ISO 9001:2001), kako i so principite na sistemot za bezbednost na hrana (HACCP) i se sproveduva vo site delovi na Instalacijata.

Izraboteni se soodvetni specifikacii za sekoj vlezen materijal, kako i identifikaciski podatoci za sekoj gotov proizvod, imaj}i gi vo predvid pozitivnite zakonski propisi so koi se opredeluva nivniot kvalitet, vklu~itelno na~inot na pakuvawe, na~inot na ~uvawe, rokot na upotreba itn.

3.0. Izvori na emisii od instalacijata

Prirodata na dejnosta koja se vr{i vo objektite na Instalacijaat i nejzinite delovi, uka`uva na komponentite koi se emitiraat vo vozduhot kako proizvod na procesite koi se odvivaat vo niv.

Vo nenaso~enata emisija na komponenti vo vozduhot dominiraat materii koi se produkt od raspa|awe na organskite materii i fiziolo{kite procesi na `ivinata.

Tie se karakteriziraat so neprijatna mirizba, no nema takva koncentracija na {tetni materii koi bi ja nadminale maksimalno dozvolenata koncentracija i {tetno bi vlijale vrz `ivotnata sredina i prirodata.

Instalacijata i nejzinite delovi ne vr{at zagaduvawe na vozduhot so {tetni materii i soglasno so postoe~kite va`e~ki normativi ne e potrebna posebna za{tita.

Poslednite merewa na emisiite vo atmosferata poka`uvaat deka respirabilnata pra{ina e vo soglasnost so standardot za maksimalno dozvolenite koncentracii na {tetni materii, parei i aerosoli.

Nivoto na bu~avata e vo granicite na maksimalno dozvolenoto nivo.

Lokaciskata postavenost na farmite za odgleduvawe na koko{ki nesilki Dolna farma i Gorna farma onevozmo`uva neprijatniot miris da se po~ustvuva vo stambeno podra~je, a farmata za jarki vo s. Josifovo, toa mo`e da go izbegne so instalirawe na bilo{ki filtri (stog seno) na ventilatorite. Ovde treba da se zabele`i deka vo periodot na izgradba na farmite, nemalo stanbeni objekti na oddale~enost od najmalku 1.000,0m od farmata.

Pri odgleduvaweto na `ivinata vo objektite na Instalacijata na FARMA AGRIPRO od Valandovo ne se sozdava nikakva otpadna voda, koja sekojdnevno i kontinuirano se odveduva od objektite, bidej}i spored izbranata tehnologija na odgleduvawe se sproveduva suv proces na iz|ubruvawe.

Otpadna voda se sozdava pri ~isteweto i dezinfekcijata na objektite za odgleduvawe na `ivinia, po zavr{uvaweto na ciklusot na odgleduvawe (eden turnus trae 12 do 14 meseci) i iseluvaweto na jatoto od objektite za odgleduvawe.

Otpadnata voda od ~isteweto i dezinfekcijata na objektite se odveduva preku sistem na podzemna kanalizacija vo postoen suv zemjan kanal (Dolna farma i Gorna farma), nadvor od krugot na Instalacijata, kade poradi malata koli~ina (120,0m3 otpadna voda/turnus za Dolna farma, odnosno 60,0m3 otpadna voda/turnus za Gorna farma) za kuso vreme del isparuva, a del se vpiva vo po~vata i ne stignuva do nekoj priroden ili fortifikaciski vodotek.

Del od ovaa otpadna voda koja se vpiva vo po~vata, po ispu{taweto vo suviot zemjan kanal nema negativno vlijanie vrz `ivotnata sredina, bidej}i pri vr{eweto na geomehni~ki istra`uvawa vo ramkite na Gorna farma, vo izdup~enite dupnatini (dve dupnatini) do dlabo~ina od 12,0m ne e registrirana pojava i nivo na podzemna voda.

Ova se potkrepuva i so izvr{enite mostrirawa i analiza na po~va vo FARMA AGRIPRO od Valandovo, spored koj e zemena mostra vo neposredna blizina na suviot zemjen kanal i imaj}i go vo predvid rezultatite ne se predizvikuva {tetno vlijanie na po~vata, a najdenite elementi vo po~vata se vo ramkite na maksimalno dozvoleni koncentracii.

Po zavr{uvaweto na ciklusot na odgleduvawe (proizvodstvo) na jarki (eden turnus trae 4 meseci) i iseluvaweto na jatoto od objektite za odgleduvawe, isto kako i kaj objektite za odgleduvawe na koko{ki nesilki, se pristapuva kon celosno ~istewe i dezinfekcija na objektite, pred vseluvaweto na novi piliwa.

Otpadnata voda od ~isteweto i dezinfekcijata na objektite vo s. Josifovo, preku sistem na podzemna kanalizacija se sobira vo septi~ka jama, izgradena vo ramkite na farmata, ~ija koli~ina iznesuva 35,0m3 otpadna voda/turnus.

Na instalacijata i nejzinite delovi nema emisii vo po~vata.

Prema prirodata na dejnosta, aktivnostite vo Instalacijata ne sozdavaat {tetni vibracii.

Vo okolinata na Instalacijata i nejzinite delovi, kako i na nivnata lokacija nema izvori na nejonizira~ko zra~ewe.

4.0. Istorisko zagaduvawe

Ne se utvrdeni bilo kakvi zagaduvawa vo minatoto, koi bi imale nekoe zna~ajno vlijanie na `ivotnata sredina.

5.0. Predlo`ena tehnologija i drugite tehniki

Primenetata tehnologija na odgleduvawe na `ivina vo kafezi e poznata i seu{te aktuelna vo mnogu zemji, pri {to treba da se zabele`i deka nivoto na avtomatika e visoko, {to zna~i avtomatsko hranewe i poewe na `ivinata, avtomatsko odstranuvawe na |ubrivoto od kafezite i kone~no od objektite, avtomatsko sobirawe na jajcata i avtomatsko regulirawe na propi{anite parametri na ambientot (temperatura, relativna vla`nost) itn.

Ovde treba da se zabele`i i toa, deka instaliranata oprema za odgleduvawe na `ivina vo objektite na Instalacijata e isto taka seu{te aktuelna i ovozmo`uva dobra kontrola na site vlezni i izlezni parametri (hrana, voda, |ubrivo i sl.).

Iskustvata poka`ale deka ladeweto so isparuvawe bazirano na paneli i ventilatori e najefikasen metod za zgolemuvawe na proizvodstvoto.

Temperatura pome|u 20 i 25 stepeni i relativna vla`nost ne povisoka od 75% se op{to zemeno optimalni klimatski uslovi za odgleduvawe na `ivina.

Temperatura pogolema od 25 stepeni }e rezultira vo redukcija na proizvodstvoto na jajca, a zgolemuvaweto na temperaturata isto taka zna~i redukcija na gustinata na jatoto.

So drugi zborovi, so instalirawe na sistem za ladewe vo objektite za `ivina se postignuva pogolemo proizvodstvo na jatoto.

Vrz osnova na preporakite od ispora~atelot na opremata za ladewe, {vedskata kompanija MUNTERS Incentive Group, pri {to posebno e vodeno smetka za goleminata na objektite, goleminata na jatoto, temperaturnite razliki (nadvor-vnatre) i dr. izvr{eni se presmetki i definarana e opremata za ladewe

Sistemot za ladewe CELdek Cooling System se karakterizira so golema efikasnost vo razmenata na toplina i so mala instalirana snaga, {to na krajot zna~i za{teda na zna~ajni finansiski sredstva.

- FARMA AGRIPRO go ima implementirano Standardot za kvalitet (ISO 9000) i Sistemot za bezbdenost na hrana (HACCP), koi se certificirani od akreditiranata kompanija (INCEBO), spored koi vo Instalacijata se primenuvaat propi{ani postapki za tretman i kontrola na zagaduvaweto, iska`ani preku Prira~nikot za Dobra proizvodna praksa.

7.0. Ponatamo{ni planirani merki

Operatorot ima izgotveno konkreten operativen plan so predvideni aktivnosti vo pravec na spre~uvawe, odnosno namaluvawe na mo`nosta od {tetno vlijanie vo odstranuvaweto i deponiraweto na |ubrivoto, kako i podobro iskoristuvawe na energijata.

Za podobro spravuvawe so |ubrivoto, predvidena e izgradba na betonsko plato za odlagawe i deponirawe na |ubrivoto, so tn. kompostni }elii, locirano na Dolna farma (platoto e predvideno za odlagawe na |ubrivoto od objektite za odgleduvawe na koko{ki nesilki od Dolna farma i Gorna farma).

Deponiranoto |ubrivo }e se raznesuva del na zemjodelskite povr{ini, koi se zemeni pod zakup, spored utvrden redosled i dinamika, a ostatokot }e se prodava na individualni zemjodelci, koi isto taka|ubrivoto }e go koristat za |ubrewe na svoite nivi.

Za taa cel }e se sklu~uvaat soodvetni dogovori, vo koi obrska na individualniot zemjodelec e da se pridr`uva do proi{anite principi za rakuvawe i rasfrlawe so |ubrivoto.

Sli~no plato (vo pomali dimenzii) }e se izgradi i za odlagawe i deponirawe na |ubrivoto na Farmata za jarki vo s. Josifovo.

Ovie investicioni zafati se planira da se izvr{at vo 2008 godina, a planiranite sredstva za realizacija iznesuvaat 2.400.000,00 denari.

Vo pravec na ovie aktivnosti, predvideni se i dopolnitelni pedolo{ki analizi na zemji{teto.

Od aspekt na za{teda na energija i podobruvawe na uslovite za odgleduvawe na jarkite (od ednodnevno pile do 16-set nedelno pile ili jarka), na objektite za odgleduvawe vo farmata za jarki vo s. Josifovo, predvideni se aktivnosti za instalirawe na sitem za klimatizacija, so koj se o~ekuva da se optimaliziraat mikroklimatskite uslovi vo odgleduvaweto.

Ovoj investicionen zafat se planira da se izvr{i vo 2008 godina, a planiranite sredstva za realizacija iznesuvaat 2.448.000,00 denari.

Operatorot ima pripremeno Plan za spre~uvawe havarii i reagirawe vo itni slu~aevi

Izraboteno e Upatstvo za podgotvenost pri vonredni sostojbi, spisok na potencijalni incidentni i vonredni sostojbi kako i plan za reagirawe pri incidentnite situacii.

Izraboteni se proekti i upatstva vo koi se opfateni site ~initeli koi vlijaat na `ivotnata sredina i rabotnata sredina, a koi se javuvaat kako posledica od aktivnostite na intenzivno odgleduvawe na farmata, kako i analiza na opasnostite i konkretnite merki i sredstva koi se predvideni za celosno izvr{uvawe na za{tita na vrabotenite i za{tita na `ivotnata sredina.

Vrabotenite se zapoznati so potencijalnite incidenti i vonredni situacii i so planot za reagirawe pri incidentnite situacii.

Kako preventivna merka e opfateno postavuvaweto na lesno voo~livi prigodni tabli ili drugi znaci za zabrani i predupreduvawa, so natpisi ili crte`i koi informiraat za opasnostite i zabranetite postapki.

Isto taka, Operatorot ima pripremeno Plan za remedijacija, prestonak so rabota, kako i povtorno zapo~nuvawe so rabota na Instalacijata.

So predvidenite merki za delumen prestanok so rabota, se zemaat predvid detali za organizacijata kako {to se koli~ina na skladirani surovini, pomo{ni materijali, proizvodi, oprema koja ne e vo funkcija so cel da se minimiziraat vlijanijata  vrz `ivotnata sredina po nejzin prestanok.

Od druga strana spored Planot za upravuvawe so rezidui se predvideni merki vo slu~aj na celosen prestanok na rabota na Instalacijata za intezivno `ivinarstvo.

Uspe{no dislocirawe i so minimizirawe na vlijanijata vrz `ivotnata sredina bi se odvivale slednite fazi:

- Dislokacija na surovinite i krajnite proizvodi

- Dislokacija na procesnata oprema

- Dislokacija na objektite

- Povtorno doveduvawe na lokacijata do sostojba pogodna za zemjodelie.

Vo tekot na operativniot `ivot na instalacijata, Planot za upravuvawe so rezidui }e se preispituva vo zavisnost od potrebite i izmenite koi se napraveni na lokacijata.

Planot }e se a`urira so sekoja izmena i so sekoe novo istra`uvawe za zagaduvawe, kako i istra`uvawa za rizicite koi proizleguvaat od aktivnosta od rabotniot vek na instalacijata.

8.0. Planirani merki za monitoring na emisiite vo `ivotnata

sredina

Zaradi pratewe na emisiite i pravewe analiza na zagaduva~kite materii, predlo`eni se mesta (to~ki) za monitoring, i toa:

- To~ki za monitoring (3) na otpadnata voda od ~isteweto i dezinfekcijata na objektite, po zavr{eniot turnus na odgleduvawe (12-14 meseci za koko{ki nesilki, 4 meseci za jarki) {to se odveduvaat vo suviot zemjan kanal, pri {to analizata na {tetni materii }e se izveduva samo vo slu~aj na incidentni situacii. Odvodnite zemjani kanali vo normalni uslovi ostanuvaat suvi, a ispituvaweto i laboratoriska analiza na otpadnata voda od ~isteweto i dezinfekcijata, kako i do`dovnata i vodata }e se izveduva samo vo slu~aj na incidentni situacii

- To~ki za monitoring na bunarskata voda (3) od bunarite, preku koi Instalacijata se snabduva so voda, a ispituvaweto i laboratoriska analiza na bunarskata voda }e se izveduva redovno i po potreba i

- To~ki za monitoring na mirisot (3) vo pravec na vlijanieto vo odnos na stanbeno podra~je.

FARMA AGRIPRO

VALANDOVO