Dodatok XIV

NETEHNI^KO REZIME

Dru{tvo za proizvodstvo, vnatre{na i nadvore{na trgovija i uslugi AGROPIN uvoz izvoz DOO Skopje

Barawe za dozvola za usoglasuvawe

so operativen plan

Dodatok XIV

NETEHNI^KO REZIME

SODR@INA

1.1	Obem	3

1.2	Netehni~ko rezime	4

## Obem

Dru{tvo za proizvodstvo, vnatre{na i nadvore{na trgovija i uslugi AGROPIN uvoz izvoz DOO Skopje so osnovna dejnost za proizvodstvo na osnovni proizvodi za za{tita na rastenija i biocidi, podnesuva barawe za dozvola za usoglasuvawe so operativen plan do Ministerstvoto za `ivotna sredina i prostorno planirawe i spored sodr`inata na formularot na baraweto treba da dostavi netehni~ko rezime.

Informaciite vo ovoj izve{taj se uredeni taka {to gi zadovoluvaat barawata na Ministerstvoto za `ivotna sredina i prostorno planirawe vo vrska so procesot na podnesuvawe barawe za integrirano spre~uvawe i kontrola na zagaduvaweto, odnosno barawe za dozvola za usoglasuvawe so operativen plan.

## Netehni~ko rezime

Dru{tvo za proizvodstvo, vnatre{na i nadvore{na trgovija i uslugi AGROPIN uvoz izvoz DOO Skopje e osnovano 1990 godina., dodeka proizvodstvoto e startuvano vo 1999 godina Toa upravuva so rabotnata edninica vo Kavadarci, dodeka upravuvaweto e od Skopje.

Dru{tvo za proizvodstvo, vnatre{na i nadvore{na trgovija i uslugi AGROPIN uvoz izvoz DOO Skopje e sopstvenik na objektite na lokacijata na koja se odnesuva ova barawe.

Instalacijata Dru{tvo za proizvodstvo, vnatre{na i nadvore{na trgovija i uslugi AGROPIN uvoz izvoz DOO Skopje za koja{to se bara dozvolata e locirana vo Centralna Makedonija, na podra~jeto na op{tina Kavadarci. Instalacijata e vo naselelno podra~je, odnosno vo samiot grad Kavadarci. Lokacijata e povrzana so samiot grad preku lokalen pat.

Pretprijatieto AGROPIN - Skopje, proizvoden pogon Kavadarci, proizveduva, pakuva i distribuira te~ni i pra{kasti fungicidi i insekticidi. Se proizveduvaat i organski i neorganski preparati, vo zavisnost od potrebata na pazarot. Planirano godi{no proizvodstvo za te~ni proizvodi e 150 toni i preku 300 toni za pra{kasti proizvodi. Surovinite se nabavuvaat od nadvore{ni proizvoditeli, soglasno propisite na Republika Makedonija, vo koli~ini za tri mese~no rabotewe. Proizvodstvoto e diskontinuirano, so vkupno vreme na rabotewe od 6 meseci vo godinata.

Proizvodstvoto se odviva vo dve posebni, me|usebno izolirani rabotni prostorii:

- pogon za te~ni koncentrati za emulzija (te~ni proizvodi, TP)

- pogon za pra{kasti proizvodi (PP)

Rabotniot kapacitet na pogonot e 3 t / 8h za pra{kasti i 10 t / 8h za te~ni proizvodi. No, ovoj kapacitet tehni~ki ne mo`e da se postigne bidej}i potrebno e da se izvr{i ~istewe na tehni~kite linii pri menuvawe na proizvodot. Zatoa, mo`niot raboten kapacitet na Agropin DOO se proceuva na 2.7 t / 8h za pra{kasti, 5 t / 8h za te~ni.

Pra{kastata surovina se nosi vo natron vre}i od 25 kg, se istura vo ma{ina za me{awe so kapacitet od 1000 kg koja e postavena na ~eli~na platforma na kota 3.50. Po me{aweto, sredstvata so elevator odat vo tank za ~ekawe pred pakuvawe. Tankot e so kapacitet od 1000 kg i se nao|a isto na ~eli~na platforma na kota 3.50.

Potoa po pat na gravitacija pra{akot odi vo ma{ina - polnilica koja se nao|a na kota 0.00. Tuka se vr{i pakuvawe na gotoviot proizvod vo ambala`a od polipropilen vo koli~ina od 100, 200 i 1000 gr.

Pakuvaniot proizvod ne se zadr`uva vo pogonot, tuku se nosi vo postojniot magacin za gotovi proizvodi.

Te~niot proces (proizvodstvo na te~ni proizvodi) se sostoi od ma{ina za polnewe (vozdu{na pumpa, rezervoar, sekcija za polnewe, linija za azot, sekcija za zatvarawe, sekcija za zape~atuvawe, manuelno lepewe na etiketi i pakuvawe vo zbirni kutii (Slika br. 2). Te~nata supstancija se nosi vo pogonot vo buriwa od 200 l, koja se istura vo me{a~ (Slika br. 3) smesten na ~eli~na platforma na kota 3.50 so kapacitet od 3000 l.

Od reaktorot sredstvata po pat na gravitacija odat vo dva tanka od po 2000 l kade ~ekaat na pakuvawe.

Od tankovite za ~ekawe, sredstvoto odi vo linijata za polnewe kade se pakuva vo plasti~na ambalawa od 0.1 - 1.0 l.

Surovinite {to se koristat vo pogonot se nameneti za za{tita na rastenija od insekti - insekticidi), gabi - fungicidi, herbicidi za korovi, anaricidi za pajaci i rodenticidi za glodari.

Ovie preparati se {tetni po zdravjeto na vrabotenite zatoa {to istite se otrovni ako se vdi{at vo pogolema koncentracija i vo zatvoren prostor. Istite spa|aat vo II i III grupa na otrovi.

Za za{tita na vrabotenite na raspolagawe e za{titna oprema koja se sostoi od za{titno odelo, obuvki, rakavici i maska. Obezbedena e i potrebna ventilacija, prirodna i ve{ta~ka.

Za incidentni situacii, vo pogonot e postaven tu{ za itno izmivawe za za{tita na vrabotenite.

Snabduvaweto na objektot so voda za piewe, sanitarna voda i voda za protivpo`arni potrebi se obezbeduva od gradskata vodovodna mre`a.

Provetruvaweto na objektot po priroden pat se vr{i preku postoe~kite vrati i prozori, postaveni na severnata i ju`na strana. Provetruvaweto na tehnolo{kata linija e izvedeno so pomo{ na kompresor i yiden ventilator povrzani so napite za usisuvawe. Otpadnite gasovi i pra{ina se prifa}aat, tretiraat preku filter stanicata i se ispu{taat vo atmosferata.

Celosnata odgovornost za rabotata i kontrolata na sistemite za namaluvawe i tretman na emisiite e na izvr{niot direktor. Vo ramkite na fabrikata, ovaa odgovornost e delegirana na rakovoditelot na fabrikata.

Personalot vo fabrikata e precizno obu~en za rabota so opremata koja im e doverena. Dadeni im se instrukcii za sekoja zabele`ana nepravilnost da go izvestat rakovoditelot ili direktno lu|eto od odr`uvawe. Agropin DOO }e vovede sistem za upravuvawe so `ivotnata sredina soglasno goleminata i potrebata na kompanijata.

Kako cvrst otpad se javuvaat plasti~ni buriwa od 200 litri i ambala`a od pakuvawe - PVC i karton. Ovoj otpad privremeno se skladira na poseben zatvoren sklad vo krugot na fabrikata, se do negovo nosewe na deponija. Del od plasti~nite buriwa se koristat za sobirawe na rasturot od podot na pogonot za pra{kasti proizvodi, sobirawe na talogot od primarnata komora i za skladirawe na natron vrekite do nivno odlagawe na deponija. Buriwata imaat kapaci i sekoga{ se dobro zatvoreni. Ostanatiot del od buriwata prazni ili ispolneti so natron vre}i privremeno se ~uvaat na odredeno mesto vo ramkite na lokacijata. Podlogata na koja {to se ~uvaat buriwata e zemjena.

Pokraj ovoj otpad, na dve godini se vr{i zamena na filtrite za vozduh pri {to istite se javuvaat kako otpad. Od filterskiot ured kako cvrst otpad se javuva (na dve godini se menuva):

- pra{ina od ~istewe na xebniot filter, koja se skladira vo zatvoreno bure do isfrlawe na deponija.

- vlo{kata od stakleni vlakna na ramkoviot filter

- zasiten aktiven jaglen

Vo nedostig na nacionalno re{enie za opasen na otpad, dosega{na praksa vo Agropin e celiot otpad klasificiran kako opasen otpad pod nadzor na lica od Agropin da se nosi na gradskata deponija, kade {to pod niven nadzor se vr{i kompletno sogoruvawe na  otpadot.

Kako otpad od pre~istitelna stanica za vodi se javuva:

- istro{eniot amorfen sloj,

- aktivniot jaglen, i

- otpadna mil.

Tie privremeno }e se skladiraat vo zasebni plasti~ni buriwa se do nivno kone~no re{enie za odlagawe. Za aktivniot jaglen proizvoditelot garantira regeneracija. Poradi maliot obem na rabota na ovaa filter postrojka, do sega ne e smenet filterot.

Vo Agropin DOO postojat dva glavni emitera na emisii vo atmosferata. Toa se ispustite od ventilacionite sistemi. Edniot e od sistemot za ventilacija od ma{inata za pakuvawe na pra{kasti i ma{inata za pakuvawe na te~ni proizvodi, dodeka pak drugiot e od pogonot za pra{kasti i pogon za te~ni proizvodi. Spored podatocite dobieni od merewata mo`e da se zaklu~i deka tie ne gi nadminuvaat maksimalno dozvolenite koncentracii za pra{ina i hlor.

Tehnologijata na proizvodstvo na te~ni i pra{kasti fungicidi i insekticidi vo Agropin DOO e bezvodna, a koli~inite otpadna voda se rezultat na mieweto na postrojkite i podovite na pogonite.

Po tretman na otpadnite vodi vo pre~istitelnata stanica, tie se vleguvaat vo gradskata kanalizacija.

Kako glaven recepient na otpadnite vodi od pogonot za pakuvawe na pesticidi Agropin e rekata Luda Mara, koja vo toj del na svojot tek e kategorizirana vo treta kategorija (Uredbata za kategorizacija na vodotecite, ezerata, akumulaciite i podzemnite vodi (~len 2, Sl.Vesnik od 18/99 godina) ).

Za vodite od treta katregorija va`at vrednostite za treta klasa od Uredbata za Klasifikacija na vodi (Uredbata za kategorizacija na vodotecite, ezerata, akumulaciite i podzemnite vodi (~len 1, Sl.Vesnik od 18/99 godina). Primerok na otpadna voda e zemen direkno tretot del na filterot so aktiven jaglen.

Spored dobienite rezultati od hemiskata analiza na primerokot od otpadna voda od pogonot za pakuvawe na pesticide Agropin - Kavadarci, nekolku parametri gi nadminuvaat maksimalno dozvolenite koncentracii za III klasa. Kako merka vo Operativniot plan e predvidena aktivnost za namaluvawe na koncentraciite na istite parametri pred ispu{tawe na otpadnata voda vo kanalizacioniot sitem.

Doponitelni merki koi }e se prevzemat od strana na Agropin kako aktivnosti navedeni vo operativniot plan se:

- Vospostavuvawe na sistem za upravuvawe so `ivotnta sredina

- Plan i programa za upravuvawe so otpad

- Plan za spre~uvawe incidenti i itno reagirawe

- Plan za remedijacija, prestanok so rabota

Преглед на планот за реализација на мерките е претставен во табелата што следи.

Pregled na realizacijata na aktivnostite od operativniot plan i finansiraweto (denari/godi{no)

| Reden Br. | Aktivnost | Finansirawe po godini/denari |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  | Vkupno |
| 1 | Vospostavuvawe na sistem za upravuvawe so `ivotnta sredina |  | 100 000 | 400 000 |  |  | 500 000 |  |
| 2 | Пrograma za upravuvawe so otpad |  | 50 000 |  |  |  | 50 000 |  |
| 3 | Obnovuvawe na sistemot za tretman na otpadni vodi |  | 270 000 |  |  |  | 270 000 |  |
| 4 | Plan za remedijacija, prestanok so rabota | 40 000 |  |  |  |  | 40 000 |  |
| Vkupno |  |  |  |  |  |  | 860 000 |  |