Dodatok VIII

OPIS NA TEHNOLOGIITE I DRUGITE TEHNIKI ZA SPRE^UVAWE, ILI DOKOLKU TOA NE E MO@NO, NAMALUVAWE NA EMISIITE NA ZAGADUVA^KITE MATERII

Dru{tvo za proizvodstvo, vnatre{na i nadvore{na trgovija i uslugi AGROPIN uvoz izvoz DOO Skopje

Barawe za dozvola za usoglasuvawe

so operativen plan

Dodatok VIII

OPIS NA TEHNOLOGIITE I DRUGITE TEHNIKI ZA SPRE^UVAWE, ILI DOKOLKU TOA NE E MO@NO, NAMALUVAWE NA EMISIITE NA ZAGADUVA^KITE MATERII

SODR@INA

OBEM	3

1.	MERKI ZA SPRE^UVAWE NA ZAGADUVAWETO VO PROCESOT	4

2.	MERKI ZA NAMALUVAWE NA ZAGADUVAWETO PO PROCESOT (END-OF-PIPE)	5

Namaluvawe na emisiite vo vozduhot	5

2.1.1	Izvori na zagaduvawe	5

2.1.2	Izolirawe na izvorite na zagaduvawe	5

2.1.3 Tehni~ko re{enie na sistemot za ventilacij	5

2.1.4 Tehni~ko re{enie na filterskiot ured	8

2.2	Namaluvawe na emisiite vo vodi	10

2.2.1	Pre~istitelna stanica za otpadni vodi	10

2.2.1.1	Tehnolo{ka postapka za pre~istuvawe	10

2.2.1.2	Tehnolo{ki operacii	11

2.2.1.3	Opis na rabota na celiot ured	12

2.2.1.4	Izborna oprema	12

2.2.1.5 Garancija na proektot	13

2.2.2	Merka za namaluvawe na koli~estvoto otpadni vodi	15

# OBEM

Agropin DOO podnesuva barawe za A dozvola za usoglasuvawe so operativen plan do Ministerstvoto za `ivotna sredina i prostorno planirawe i spored sodr`inata na formularot na baraweto treba da dostavi informacii za primenetite i planiranite merki za spre~uvawe, a kade{to toa ne e mo`no, za namaluvawe na emisiite na {tetni materii.

Informaciite vo ovoj izve{taj se uredeni taka da gi zadovolat barawata na Ministerstvoto za `ivotna sredina i prostorno planirawe vo vrska so procesot na podnesuvawe barawe za integrirano spre~uvawe i kontrola na zagaduvaweto, odnosno barawe za dozvola za usoglasuvawe so operativen plan.

# MERKI ZA SPRE^UVAWE NA ZAGADUVAWETO VO PROCESOT

Merki za spre~uvawe na zagaduvaweto se merki prevzemeni vo samiot proces za da se spre~i nastanuvawe na bilo kakvo zagaduvawe.

^isteweto na tehnolo{kata linija za proizvodstvo na pra{kasti proizvodi pri promena na proizvod se vr{i so pomo{ na kaolin. Odredeno koli~estvo na kaolin se pu{ta niz tehnolo{kata linija pri {to toj gi apsorbira site ~estici vo aparaturata ostanati od preparatot pakuvan prethodno. Potoa istiot se sobira vo soodveten sad. Kaolinot se koristi kako dopolnuvawe vo proizvodstvoto na pra{kasti proizvodi. Pa taka, kaolinot iskoristen za ~istewe na tehnolo{kata linija se upotrebuva pri slednata formulacija. Na toj na~in se spre~uva sozdavawe na otpad vo ovoj proces.

# MERKI ZA NAMALUVAWE NA ZAGADUVAWETO PO PROCESOT (END-OF-PIPE)

## Namaluvawe na emisiite vo vozduhot

## Izvori na zagaduvawe

      - Pogon za proizvodstvo na te~ni koncentrati za emulzija

Proizvodot se dobiva so me{awe na surovinite vo zatvoreni me{a~i. Procesot e zatvoren i avtomatiziran. Izvori na zagaduvawe se tankot vo koj se {ar`iraat surovinite i sekcijata za dozirawe na proizvodot vo soodvetna ambala`a. Po svojata priroda materijata e te{ko isparliva te~nost so jak miris i hemiska formula patentirana od strana na proizvoditelot.

      - Pogon za pra{kasti proizvodi

Proizvodstvoto se odviva vo zatvoreni me{a~i so avtomatiziran proces. Izvori na zagaduvawe se: tankot vo koj se {ar`iraat surovinite, i vlezniot del na dozirkata. Isto taka mo`en izvor na zagaduvawe e sekcijata za avtomatsko pakuvawe vo slu~aj na rastur na proizvodot zaradi o{tetuvawe na ambala`ata. Nositeli na zagaduvaweto se cvrsti ~esti~ki so prose~en dijametar do 40 mikroni.

## Izolirawe na izvorite na zagaduvawe

Sekciite od postrojkite koi se izvori na zagaduvawe vo dvata pogona se izoliraat so kabini od pleksiglas i se povrzuvaat so sistemot za aspirirawe.

Kabinata od postrojkata za te~ni proizvodi povrzana e so sistemot za aspirirawe preku eden izvod od gornata strana.

Na postrojkata za pra{kasti proivodi e izvedeno direktno aspirirawe od trite pozicii koi se izvori na zagaduvawe:

- strani~no vo gorniot del na tankot

- vlezniot del na dozirkata

- sekcijata za avtomatsko pakuvawe, izolirana so kabina od pleksiglas.

2.1.3 Tehni~ko re{enie na sistemot za ventilacija

Vo prostorijata br.2 e smestena ma{inata za pakuvawe na  te~ni preparati, a vo prostorijata br.1 ma{inata za pakuvawe na pra{kasti preparati. Kako kriti~ni mesta na zagaduvawe se zemeni mestata kade {to se vr{i dozirawe kaj ovie ma{ini. Neposredno nad niv se nao|a po eden kanal f 220 so koj se izvlekuva vozduhot od soodvetnite mesta od koi se o~ekuva zagaduvawe.

Pokraj toa, predvideno e ventilirawe na celokupniot prostor vo prostoriite 1 i 2 so poseben kanalski sistem i ventilator.

Bidej}i postojat dva ventilaciona sistema so koi se vr{i izvlekuvawe na vozduhot, vo rabotnite prostorii se sozdava podpritisok, zna~i spre~eno e izleguvaweto na zagaden vozduh od eventualno otvoreni mesta (vrati, prozorci). Vleguvaweto  na  sve`  (nadvore{en vozduh) se vr{i preku podpritisni re{etki.

- Ventilacionen sistem neposredno nad ma{inite

Kaj ma{inata za te~ni preparati kanalot e spoen so specijalno napravena hauba pod koja {to se izvlekuva vozduhot vo koj e mo`no da.ima isparuvawa od preparatot. Kaj ma{inata za pra{kasti preparati na kanalot (f 220) se priklu~eni tri fleksibilni creva, ednoto od niv vr{i vsisuvawe na mestoto na polneweto na tankot, vtoroto na mestoto na doziraweto, a tretoto se koristi po potreba.

Brzinata na vozduhot vo ovie dva kanala e 7.3 m/y {to e prili~no golema so {to se izbegnuva talo`ewe dol` kanalite. Sekoj od ovie dva kanala izvlekuvaat po 1000 m3/h vozduh, na izlezot nadvor tie se spojuvaat vo zaedni~ki kanal koj vedna{ vleguva vo filterskiot ured FU - 3/3 - 2500 od kade {to vozduhot izleguva pro~isten i so ventilator se isfrla vo atmosferata. Ventilatorot e centrifugalen i gi ima slednive karakteristiki:

Protok V'= 2000 m3/h napor N = 1900 Ra.

- Ventilacionen sistem za vozduhot vo celiot prostor

Ovoj sistem e izyeden so eden kanal so promenliv presek .koj vr{i izvlekuvawe na vozduhot niz {est re{etki (po tri vo edna prostorija). Kanalskiot sistem e podelen vo {est delnici:

1. V' = 5000 m3/h,  500, w =7.1 m/s

2. V' = 4170 m3/h,  500, w =5.9 m/s

3. V' = 3336 m3/h,  450, w = 5.8 m/s

4. V' = 2500 m3/h,  450, w = 4.4 m/s

5. V' = 1668 m3/h,  400, w = 3.7 m/s

6. V' = 834 m3/h,  300, w = 3.3 m/s

Re{etkite imaat svetol otvor 0.077 m2 (400 h 200 mm) i montirani se od dolnata strana na kanalot.

Kanalot izleguva nadvor i vedna{ se spojuva so filterskiot ured FU -3/3 - 5000 od kade {to izleguva pro~isten i se isfrla vo atmosferata so pomo{ na poseben centrifugalen ventilator so slednive karakteristiki:

Protok V' = 5000 m3/h, napor N = 1900 Ra.

Vleguvaweto na sve` (nadvore{en) vozduh se ostvaruva preku podpritisni re{etki smestni na yidot od sprotivnata strana na kanalskite sistemi. Za sekoja prostorija e predvideno po edna re{etka so svetol otvor 0.4 m2 (800 h 500 ili 700 h 600 mm).

Vo dvata kanala pred vlezot vo filterskite uredi (nadvor od prostoriite) treba da se vgradat bakarni `i~ani mre`i za da se spre~i {irewe na plamen (ako eventualno se pojavi vo filterskite uredi) preku kanalite vo prostoriite.

- Materijalen bilans na ventiliraniot vozduh

Volumen na prostorijata 1:

V1 = 10.29 h 11 h 6 - 5.2 h 4 h 6 = 554 m3.

Volumen na prostorijata 2:

V2 = 10.44 h 11 h 6 - 5.2 h 4 h b = 564 m3.

Vkupen volumen:

V=V1+V2=1118 m 3.

Vkupen volumenski protok na vozduh {to se izvlekuva od dvata ventilaciona sistema:

V’ = 2000 + 5000 = 7000 m3/h

Broj na izmeni na sve` vozduh na ~as;

n =V'/V = 6.26 izmeni na ~as.

### 2.1.4 Tehni~ko re{enie na filterskiot ured

Za obezbeduvawe na propi{anite normi potrebno e pre~istuvawe na izleznite gasovi za {to e predviden filterski ured.

Filterskiot ured FU - 3 se sostoi od:

• Xeben filter so efikasnost-90 - 95 % ASHRAE-G

- filter medium od otporni poliesterski vlakna

- ramka od pocinkuvan ili aluminiumski lim

- separator - metalna `ica povr{inski za{titena so boja

• Ramkov filter YS so efikasnost 99,99 DOR 0,3 mikroni

- filter medium - hartija od stakleni vlakna

- separator - aluminium

- ramka - vodootporna {per plo~a

- zaptivka - poliuretan i neopren

• Adsorpcionen filter

- aktiven jaglen so specifi~na povr{ina VET 1000 m2/g

Site filtri se smesteni vo vertikalno limeno ku}i{te (Slika br.1), {to ovozmo`uva lesen pristap do filtrite i nivna ednostavna zamena.

Limenoto ku}i{te e za{titeno so dva antikorozivni premazi i dva pokrivni premazi.

Filterskite uredi od tipot FU - 3 se kompatibilni, odnosno nosat razli~en broj ednakvi filtri, {to ovozmo`uva rabota so mal broj rezervni filtri, a so toa i posigurna rabota na sistemot {to se {titi.

Tabela br.1 Tehni~ki karakteristiki na filterski ured FU - 3

| TEHNI^KI KARAKTERISTKI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Filterski ured | FU-3/3 2500 | FU-3/2 5000 |
| Xeben filter (povr{ina) | 2 x 5 = 10 m2 | 4 x 5 = 20 m2 |
| Ramkov filter (povr{ina) | 1 x 36,5 = 36,5 m2 | 2 x 36,5 = 73 m2 |
| Adsorpcionen filter (volumen) | 1 x 0,32 = 0,32 m3 | - |
| Vsisen i potisen cevovod (pre~nik) | 0,4 m | 0,6 m |
| Vkupna visina | 3,5 m | 3,5 m |
| Visina na filterski del | 1,5 m | 1,5 m |
| Popre~en presek | 1,3 x 1,0 m | 1,3 x 2,0 m |
| Vkupen otpor | 1600 Pa | 1000 Pa |

Na filterskiot ured FU - 3/3 - 2500 se povrzuvaat postrojkite za proizvodstvo. a na uredot FU - 3/2 - 5000 se povrzuva ventilacijata od proizvodnite prostorii. Filterskiot ured FU - 3/2 - 5000 so vgraduvawe filter so aktiven jaglen se transformira vo FU - 3/3 - 5000, so {to se obezbeduva apsolutna za{tita od mirisi.

Investitorot e dol`en od site tri tipa filtri vo sekoe vreme da gi ima vo rezerva potrebnite elementi za zamena.

Zabele{ka:

Poradi dotraenost na filtrati, operatorot }e izvr{i nivna kompletna zamena vo esenskiot period od ovaa 2008 godina.

Slika br1. Filterski ured FU - 3

## Namaluvawe na emisiite vo vodi

### Pre~istitelna stanica za otpadni vodi

Procesot na proizvodstvo vo Agropin ne koristi voda. Otpadni vodi od ovaa lokacija se rezultat od ~istewe na ma{inite i prostoriite. Agropin vr{i tretman na otpadni vodi vo sopstvena pre~istitelna stanica za otpadni vodi (Slika br.2), pred nivno ispu{tawe vo gradskata kanalizacija.

Otpadnata voda ima izgled i karakter na emulzija od te~nite proizvodi, a sodr`i i nerastvoreni ili slabo rastvoreni pra{kasti proizvodi, so neutralna rN vrednost.

Otpadna voda so vakov kvalitet se tretira kako emulzija (suspenzija), na koja so pogodni hemiski sredstva se vr{i destabilizacija i aglomeracija na koloidni dispergirani sistemi, formirawe flokuli, so ~ie talo`ewe se obezbeduva izbistruvawe na supernatantot. Posle koagulacija so flokulacija i talo`ewe, vodata minuva niz adsorbcionen filter. Filter medijata obezbeduva odstranuvawe na suspendirani materii, mali i lesni flokuli rezultat na koagulacijata, te{ki metali, organski materii. boja i miris.

### Tehnolo{ka postapka za pre~istuvawe

Spored kvalitetot i karakterot na zagaduvaweto, tretmanot na otpadnite vodi se vr{i so slednite operacii;

- Dodavawe sredstvo za koagulacija

- Egalizacija so talo`ewe

- Filtracija

Dodavawe sredstvo za koagulacija

Dodavaweto na koagulant kako sredstvo za koagulacija i flokulacija pretstavuva hemiski tretman na otpadnite vodi. Izborot na koagulanti se pravi pomegu koagulanti so optimalen rN na deluvawe od 5 - 10. Vo princip se priprema 10 % rastvor od hemikalijata. Ako optimalnata doza koagulant e 100 mg/l, godi{nite potrebi za dvata pogona iznesuvaat 14 kilogrami.

Egalizacija so talo`ewe

Vo primarnata komora so volumen od 0,15 m3, se vr{i izedna~uvawe na otpadnata voda po koli~ina i kvalitet, dovr{uvawe na procesot na koagulacija i delumno talo`ewe na inertniot flokuliran materijal. Se predviduva koli~ina na talog od 2,5 do 5kg/godi{no. Kako talogot e 90 % voda vkupniot volumen bi iznesuval 0,025 - 0,05 m3. Izdvoeniot talog povremeno se ~isti mehani~ki, sobira vo buriwa i se deponira na gradska deponija.

Filtracija

Filtrirawe, adsorbcija na organskite materii od otpadnata voda se odviva niz dvokomponentna filter medija so povr{ina na filterot 1 m3 i volumen 1,3 m3.

### Tehnolo{ki operacii

Tehnologijata na pre~istuvawe   na otpadnite vodi ja opredeluva koli~inata na vodata, sostavot i stepenot na pre~istuvawe. Otpadnite vodi od pogonite za proizvodstvo na te~ni i pra{kasti fungicidi i insekticidi se zagaduvaat od mehani~ki i organski one~istuvawa. Organskoto zagaduvawe e dadeno od investitorot, a mehani~koto zavisi od higienata na vrabotenite. Otpadnata voda }e ima izgled na emulzi|a so dispergirani ~esti~ki {to poteknuvaat od dvata pogona za proizvodstvo.

Tretmanot na emulzionata otpadna voda se sostoi vo dodavawe na pogoden koagulant, flokulacija so talo`ewe i filtrirawe.

1. Dozirawe na koagulant - hemikalija - Se priprema 10 % rastvor na koagulant vo doziren sad. Doziraweto se vr{i vo odvodnata cevka na halata, vo opredelen odnos so koli~inata na otpadnata voda. Koagulantot ja destabilizira emulzi|ata (suspenzijata) od pesticidi vo vodata, koi se aglomeriraat i odvo|uvaat kako posebna faza.

2. Primarno talo`ewe - Primarnoto talo`ewe se odviva vo predkomorata, kade se odstranuvaat grubite mehani~ki ne~istotii so del od istalo`enite aglomerati. Vodata, so del od neistalo`enite flokuli, niz cevka pominuva vo filter komorata.

3. Filtracija niz gravitacionen filter - Za procesot na filtracija predvidena e filter komora ispolneta so poveke sloen adsorpcionen filter materijal, so golema specifi~na povr{ina do 1000 m3/gr. Otpadnata voda, ko|a nosi neaglomerirani i aglomerirani ne~istotii, pominuva niz prethodno ispran i vla`en filter,se isceduva niz re{etka i preku odvodna cevka se odliva vo sobirna {ahta, zaedno so fekalna i atmosferska kanalizacija. Filtriraweto e po gravitacionen pad.

4. Od dnoto na filterot ,preku cevka vodata se nosi na povr{ina. Cevkata e vo ista visina so filterot i formira svrzan sad. Krajot na cevkata e pro{iren i pretstavuva mesto za zemawe mostri za analizi.

5. [ar`niot na~in na proizvodstvo uslovuva povremeno, kratkotrajno koristewe na filterot i doveduvawe vo suva sosto|ba. Kaj vakov tip na filter mo`no e razvivawe na neprijatni mirisi, zaradi anaerobno razgraduvawe na organski materii. Zatoa e potrebno redovno odr`uvawe na higienata na celata postro|ka i posebno na filter medijata. Tretmanot se vr{i so natrium hipohlorid (2-5 mg/l) za dezinfekcija od mikroorganizmi i sin kamen (0,1 - 1,0 mg/l) za algi.

### Opis na rabota na celiot ured

Vodata od miewe vo pogonite za te~ni i pra{kasti fungicidi i insekticidi na sifonite od odvodnite cevki se tretiraat so sredstvo za koagulacija i flokulacija. Vkupnite vodi se sobiraat vo prifatnata komora kade se oddeluva talo`niot del od ne~istotijata. Preku cevka vodata iste~uva vo filter komora. Gravitaciskoto minuvawe na otpadnata voda niz filter medijata obezbeduva otstranuvawe na dispergiranite flokuli, preostanati rastvoreni organski materii i miris. Posle filtriraweto efluentot se upatuva vo kanalizaciona mre`a bez negativni posledici po recipientot (Luda Mara, 3 kategorija).

Na investitorot mu se dostavuva detalno upatstvo za rabota za sekoja poedine~na operacija od raboteweto na celiot ured.

### Izborna oprema

- Koagulantot se priprema vo plasti~en ili metalen sad so volumen od 2 litri. Lesnata rastvorlivost na sredstvoto za koagulacija i potrebata od mali koli~ini ne baraat posebna me{alka za pripremawe na rastvorot. Me{aweto se vr{i ra~no, neposredno pred negovata primena.

- Od primarnata komora talogot se otstranuva so lopata i kofa i izmivawe so voda. Komorata e pokriena so kapaci za za{tita od nadvore{no one~istuvawe.

- Filter medijata se postavuva na plasti~na re{etka so dimenzii na otvori od 5 mm i nosivost od 2 t. Filterot e dvoslojna medija od aktiven jaglen i neorganski amorfen silikat. Granulacijata ja opredeluva proizvoditelot spored karakteristikite na otpadnata voda. Visinata na filterskiot sloj iznesuva 1 m so volumen 1 m3 . Filterot ne e pod pritisok,gravitacionen, ednonaso~en so kapacitet na pre~istuvawe od edna ( 1 ) godina. Ne e predviden sistem za povratno perewe zaradi mali protoci na voda, a se predviduva negova zamena ili regenerirawe posle zasituvaweto. Gornata povr{ina na filterskiot sad e za{titena so metalni kapaci od nadvore{no nekontrolirano zagaduvawe.

### 2.2.1.5 Garancija na proektot

Proektiraniot ured za fizi~ko - hemiski tretman na te~ni i pra{kasti insekticidi i fungicidi so koagulacija i filtracija garantira kvalitet na efluent so slednite parametri:

1. Vkupni nerazgradlivi pesticidi-   0,0 mg/l

2. Vkupni razgradlivi pesticidi     10,0 mg/l

3. Bez boja

4. Bez miris

Proektiraweto e praveno vrz baza na rezultati dobieni od analizi so ve{ta~ki simulirani otpadni vodi. Kako sredstva za koagulacija koristeni se aluminiumski koagulanti so koi se potvrdeni vrednostite od proektnata garancija.

Slika br. 2 Filterski ured za pre~istuvawe na otpadni vodi

### Merka za namaluvawe na koli~estvoto otpadni vodi

Pri promena na proizvodot vo pogonot za te~ni proizvodi se vr{i miewe na linijata vo voda. Prvite 10 litri dobieni od miewe na ma{inite se sobiraat vo sad i se prodavaat kako gotov rastvor. Na toj na~in se vr{i namaluvawe na koli~inata otpadni vodi.

Prilog VIII

Tehnolo{ka {ema, ured za pre~istuvawe na otpadni gasovi, ured za pre~istuvawe na otpadni vodi