IX MESTA NA MONITORING I ZEMAWE NA PRIMEROCI

S O D R @ I N A

IX Mesta na monitoring i zemawe na primeroci	2

IX.a  Monitoring na emisii vo vozduh	3

IX.b  Monitoring na emisii vo povr{inski vodi i kvalitet na povr{inski vodi	6

IX.v  Monitoring na emisii na otpad	8

IX.g.  Monitoring na kvalitet na po~vi	9

IX.d.  Monitoring na ambientalna bu~ava	11

# IX Mesta na monitoring i zemawe na primeroci

"Monitoring" se odnesuva na procesnite uslovi, emisii vo `ivotnata sredina kako i merewa na nivoata na zagaduva~i vo `ivotnata sredina i izvestuvawe za rezultatite od tie merewa so cel da se poka`e po~ituvawe na granicite koi se specificirani vo dozvolata ili vo drugi relevantni dokumenti. "Monitoringot" se sproveduva za da se obezbedat korisni informacii, a se bazira na merewa i nabquduvawa {to se povtoruvaat so opredelena za~estenost vo soglasnost so dokumentirani i dogovoreni proceduri.

Spored Zakonot za `ivotna sredina, site MDK vo A integriranite dozvoli treba da bidat bazirani na primenata na Najdobrite dostapni Tehniki (NDT). Osnovni pri~ini za neophodnosta na monitoringot se:

- Se proveruva dali emisiite se vo granicite na MDK.

- Odreduvawe na stepenot na zagaduvaweto na `ivotnata sredina od odredena instalacija.

Soglasno Zakonot za `ivotna sredina, operatorot e odgovoren za monitoringot. M@SPP mo`e da da sprovede sopstven monitoring za inspekciski celi.  Operatorot i Ministerstvoto mo`at da anga`iraat treta strana da go sprovede monitoringot za niv. No, krajnata odgovornost za monitoringot i negoviot kvalitet e na Operatorot i Ministerstvoto, a ne na onoj koj go vr{el monitoringot za niv.

Rudnik SASA ima izraboteno Postapka za monitoring i merewe soglasno ISO 14001 standardot so krajna cel sledewe i merewe na klu~nite karakteristiki na svoite operacii, koi mo`e da imaat zna~ajno vlijanie na `ivotnata sredina. Soglasno navedenata postapka, rudnik SASA ima izraboteno i plan za monitoring kade e definirano na koi aspekti se izvr{uva monitoringot, mestoto na kontrola, karakteristiki MDK, granica, za~estenost, ovlastena organizacija/ sopstven nadzor, vrska so dokumentot koj ja regulira oblasta, zapisi od izvr{eniot monitoring.

Rezultatite od monitoringot se koristat za ocenuvawe na usoglasuvaweto na instalacijata so zakonskite i drugi barawa i dokolku se javat neusoglasenosti se prevzemaat korektivni merki.

Rudnik SASA vr{i monitoring i zemawe primeroci na emisii vo vozduh, povr{inski vodi, emisii na otpad, kako i monitoring na kvalitetot na `ivotnata sredina (povr{inski vodi, po~vi, ambientalen vozduh, bu~ava).

Vo ANEKS 1 TABELI se popolneti tabela IX.1.1 za monitoring na emisii vo vozduh, povr{inski vodi i emisii na otpad i tabela IX.1.2 za monitoring na kvalitetot na `ivotnata sredina (povr{inski vodi, po~vi, ambientalna bu~ava). Vo Prilog IX se dadeni Postapka za monitoring i merewe i Plan za monitoring.

## IX.a  Monitoring na emisii vo vozduh

Monitoringot na emisiite vo vozduh i ambientalniot vozduh se izvr{uva od stana na eksterni organizacii. Monitoringot se vr{i na slednite merni mesta:

- AA1 - Toplovoden kotel na cvrsto gorivo (drva) Radijal;

- AA2 - Paren kotel na nafta TERMOSTAHL S.A. HEATING SYSTEMS;

- AA3 - Paren kotel na nafta TERMOSTAHL S.A. HEATING SYSTEMS;

- AAT1- Ispust od sistem za ventilacija na drobewe;

- AAT2- Ispust od silos za var;

- AAf1 - Primarno drobewe;

- AAf2 - Sekundarno drobewe;

- AAf3 - Tercierno drobewe;

- AAf4 - Transport so lenti;

- AAf5 - Hidrojalovi{te br.3-2 faza;

Monitoring na emisii od to~kasti izvori vo atmosferata se vr{i od strana na Centralna laboratorija za `ivotna sredina. Frekvencijata na monitoringot e edna{ godi{no. Se vr{at merewa i analizi na emisija na {tetni materii, ~aden broj i pra{ina od kanali za odvod na gasovi na kotli vo rudnik SASA, {to se emitiraat vo `ivotnata sredina, soglasno Zakonot za za{tita i unapreduvawe na `ivotnata sredina(Sl.v. na R.M., br.51/2000). Merewata se vr{at vo uslovi na postojan re`im na rabota na tri ventilacioni kanali na tri kotla (dva kotla na nafta AA2 i AA3 i eden kotel na drva AA1).

Merewata na koncentraciite na CO, CO2, SO2, NOx i O2 se vr{eni so kompjuter- analizator za gasovi tip Ekom-SL compjutertechnik 5860.

Pritisokot, brzinata i protokot na gasovi se mereni spored preporakite za merewe emisija na {tetni materii od stacionarni izvori- ISO 10708.

Merewata na volumenskiot protok na gasot se vr{eni so mikromanometar MARK-AIRFLOW TESTING SET.

Zamaweto primeroci i odreduvawe na koncentracijata na cvrsti ~esti~ki vo izleznite gasovi e vr{eno soglasno internacionalniot standard ISO 9096.

Zemaweto primeroci na emisiona pra{ina e vr{eno so sistem za zemawe emisiona pra{ina i WELCH pumpa na filter GLASS-MICROFIBRE vo izokineti~ki uslovi.

Temperaturata na gasovite vo kanalite i merena so Ekom-SL.

Koristeni instrumenti vo merewata:

- mikromanometar  MARK-AIRFLOW TESTING SET;

- Pit-ova sonda Y-tip (diferencijalen pritisok);

- Ekom-SL (gas analizator);

- sistem za zemawe emisiona pra{ina i WELCH pumpa.

Interpretacijata na rezultatite od izvr{enite merewa i analizi na emisija na {tetni materii e vo soglasnost so Pravilnikot za maksimalno dozvolenite koncentracii i koli~estva na {tetni materii {to mo`e da se ispu{taat vo vozduh od oddelni izvori na zagaduvawe (Sl.v. na SRM, br.3/1990), kade se propi{ani maksimalno dozvolenite koncentracii (MDK) i maksimalno dozvolenite koli~estva (MDKO) na {tetni materii vo cvrsta, te~na ili gasovita sostojba {to smeat da se ispu{taat vo vozduhot od ventilacionen kanal (oxak).

Monitoring na pomali emisii vo atmosferata od to~kasti izvori se vr{i od strana na TEHNOLAB doo Skopje na merno mesto AAT1- ispust od sistem za ventilacija na drobewe i AAT2- ispust od silos za var . Frekvencijata na monitoringot e dvapati godi{no. Metodologijata za sledewe na emisijata na zagaduva~ki supctancii (cvrsti ~esti~ki- pra{ina) vo vozduhot {to ja primenuva Dru{tvoto za tehnolo{ki i laboratoriski ispituvawa, proektirawe i uslugi TEHNOLAB doo Skopje se izveduva spored standardite : ISO 9096:2003 и ISO 10780:1994. Vo soglasnost so ovie standardi mereweto na emisija na zagaduva~ki supstancii vo otpadnite gasovi se sostoi od izokineti~ko oprobuvawe, koe opfa}a:

- Odreduvawe na temperaturata vo otpadnite gasovi (0S)

- Odreduvawe na stati~ki i dinami~ki pritisok (kRa)

- Odreduvawe na brzinata na struewe na gasnata sme{a (m/s)

- Odreduvawe na volumenskiot protok na otpadnite gasovi (m3/h, Nm3/h)

- Gravimetrisko izvlekuvawe- ekstrakcija na cvrstite ~esti~ki od otpadnite gasovi.

Merewata na stati~kiot pritisok (Pst), dinami~kiot pritisok (Pdin), i brzinata (V) na gasnata smesa vo ispustot e vr{eno so instrument testo 512, spored standardot ISO 10780: 1994.

Temperaturata na gasnata smesa (t) e merena so instrument testo 925, spored standardot ISO 10780: 1994.

Zemaweto primeroci i odreduvawe na koncentracijata na cvrsti ~esti~ki vo izleznite gasovi e vr{eno so izodinami~ka sonda i instrument vakuum pumpa APA- 30 spored standardot ISO 9096: 2003.

Rezultatite od snimawata i analizite poka`uvaat deka vo soglasnost so “Pravilnikot za maksimalno dozvoleni koncentracii i koli~estva i za drugi {tetni materii {to mo`e da se ispu{taat vo vozduhot od oddelni izvori na zagaduvawe” Sl.v. 3/90, prose~nite koncentracii za emisija na pra{ina na mernoto mesto ispust od sistem za ventilacija vo drobewe ne gi nadminuvaat dozvolenite granici, dodeka mernoto mesto ispust od silos za var gi nadminuvaat dozvolenite granici. Imaj}i ja predvid zakonskata regulativa, za vakov vid objekti se prepora~uva periodi~na kontrola na emisijata na zagaduva~ki supstancii vo vozduhot.

Monitoring na fugitivni i potencijalni emisii i monitoring na ambientalniot vozduh se vr{i od strana Fakultet za rudarstvo, geologija i politehnika- [tip. Frekvencijata na monitoringot e kvartalna. Za procena na emisiite se koristeni presmetkovni metodologii so definirani emisioni faktori i se vr{at merewa na koncentracijata na TSP i PM 10 vo ambientalniot vozuh na kriti~ni to~ki vo zonata na rudnik SASA (AAf1, AAf2, AAf3, AAf4 i AAf5). Kako osnova za procena se zemaat preporakite od:

- Guidelines for CLRTAP Emssion Invenotires 2001 ETC ACC (Group 05).

- US EPA (1998), Compilation of Air Pollutant Emission Factors AP-42, Fourth Edition, United States, Environmental Protection Agency.

- NATIONAL POLUTANT INVENTORIES GUDIE, 2004 version 3.1. Australian Government, Department of Environment and Heritage

Pri merewata na koncentracijata na ambientalnata pra{ina se vr{at merewa na koncentraciite na suspendiranite ~esti~ki (vkupna TYR i RM10) na ozna~ena oddale~enost od izvorite na fugitivna emisija. Merewata na koncentracijata na cvrtite ~esti~ki vo ambientalniot vozduh se vr{at soglasno slednive metodi/ standardi:

|  | Metod na merewe | Analiti~ki opseg |
| --- | --- | --- |
| PM 10 | Impaktor so ciklon i protok od 1 do 3 m3/h. | 0,1 – 2500 mg/m3 |

Merewata se vr{tat so mobilen instrument (Micro Dust Pro –Casella), so mo`nost za snimawe na koncentracijata na vkupna i respirabilna pra{ina vo period od 1 minuta i memorirawe na utvrdenite vrednosti za period od 7 dena. Vo rudnik SASA  se merat 24-~asovnite sredni koncentracii vo izbrani to~ki so utvrdeni koordinati definirani so GPS ured.

Interpretacijata na rezultatite od izvr{enite merewa i analizi e vo soglasnost so Uredba za grani~ni vrednosti za nivoa i vidovi na zagaduva~ki supstancii vo ambientniot vozduh i pragovi na alarmirawe, rokovi za postignuvawe na grani~nite vrednosti, margini za tolerancija na grani~nata vrednost, celni vrednosti i dolgoro~ni celi (Sl.v. na RM br.50/2005).

Skica na mernite mesta kade se izvr{uva monitoring na emisii vo vozduh e dadena vo Prilog VI.1 (monitoringot se izvr{uva na mestata kade {to se izvorite na emisii vo atoferata) .

## IX.b  Monitoring na emisii vo povr{inski vodi i kvalitet na povr{inski vodi

Monitoringot na emisii vo povr{inskite vodi i kvalitet na povr{inskite vodi se izvr{uva od stana na rudnik SASA (interen monitoring) i eksterni organizacii. Soglasno preporakite na M@SPP i dopolnitelni merni mesta soglasno interno sogleduvawe na potreba od sledewe na sostojbite na vodite, monitoring na vodi se izvr{uva na sledite merni mesta:

  - WS1- Crvena reka;

  - WS2- Sviwa reka (nad hor.XV);

  - WS3- Sviwa reka+ Crvena reka (zaedni~ka);

  - WS4- Kozja reka;

  - WS5- Kameni~ka reka opto~en tunel vlez;

  - WS6- Kameni~ka reka opto~en tunel izlez;

  - WS7- Kameni~ka reka posle hor.830;

  - WS8- Kameni~ka reka 5 km. nizvodno;

  - WS9- Vodi od atmosferski kanal;

  - WS10- Drena`a br.1 na Hidrojalovi{te br.3-2faza;

  - WS11- Drena`a br.2 na Hidrojalovi{te br.3-2faza;

  - WS12- Mehani~ki pro~isteni jamski vodi od talo`nik na hor.830;

  - WS13- Prelivni vodi od talo`no ezero na Hidrojalovi{te br.3-2faza;

  - WS14- Kozja reka nad neaktivni jami;

  - WS15- Neaktivna jama IV (nao|.Kozja r.);

  - WS16- Kozja reka posle neaktivna jama IV;

  - WS17- Kozja reka pred neaktivna jama XII;

  - WS18- Neaktivna jama XII (nao|. Kozja r.);

  - WS19- Kozja reka posle neaktivna jamaXII;

  - WS20- Sviwa reka nad neaktivni jami;

  - WS21- Ponira~ka voda od neaktivni jami VII, VIII (nao|. Sviwa r.);

  - WS22- Sviwa r. posle neaktivni jami VII, VIII;

  - WS23- Sviwa r. pred neaktivna jama II;

  - WS24- Neaktivna jama II (nao|. Sviwa r.);

  - WS25- Sviwa r. posle neaktivna jama II.

Frekvencijata na monitoringot zavisno od meroto mesto e desetdnevna, mese~na ili godi{na. Zemaweto na primeroci od vodi se vr{i soglasno ISO 5667:1998 standardot, dodeka interpretacijata na rezultatite od izvr{enite merewa i analizi e vo soglasnost so MDK za vodi od 3 kategorija od Uredba za klasifikacija na vodi (Sl.v. na RM br.18/99).

Probite od vodi se zemaat vo ~isti, plasti~ni {i{iwa od 2l. koi prethodno se pripremeni (sterilizirani) od strana na personalot vo hemiska laboratorija.  Koga se zemaat primeroci od podlaboki vodi, nezavisno od toa dali stanuva zbor za proto~ni ili mirni vodi (reki, ezera, bunari..), metodologijata na oprobuvawe e slednata: zatvorenoto {i{e go potopuvame pod voda, ja otvarame kapa~kata, ~ekame da se napolni edna tretina od vodata i go zatvorame dodeka e pod povr{inata na vodata. [i{eto go vadime, go protresuvame nekolku pati i ja isturame vodata. Povtorno go vnesuvame {i{eto pod voda i ~ekame dodeka ne se napolni celosno. Otkako celata postapka zavr{i, {i{eto go ozna~uvame so soodvetna oznaka.

Koga stanuva zbor za zemawe na primeroci voda od ~e{mi, najprvin {i{eto se plakne pove}e od 2 pati, pa se polni so voda, kapa~eto dobro se proplaknuva i se zatvora. [i{eto isto taka se ozna~uva so soodvetna oznaka. Vaka zemanite primeroci najdocna vo rok od 24 ~asa treba da se odnesat vo hemiska laboratorija.

Vo laboratorijata vodite se filtriraat so filter od 45 µm. Za analiza na katjonite vodata se zakiseluva do 0,1 mol 1-1 so ~ista azotna kiselina, za da s minimizira depozicijata na rastvoreniot materijal po yidovite na sadot. Reagensi koi {to se koristat ovde se redestilirana voda i azotna kiselina. c( HNO3) = 15,8 mol/l i ρ = 142 g /mol.

Skica na mesta na monitoring na vodi e dadena vo Prilog IX.

## IX.v  Monitoring na emisii na otpad

Monitoringot na emisii na otpad se izvr{uva od stana na rudnik SASA soglasno Postapka za upravuvawe so otpad od ISO 14001:2004 standardot. Odgovornite lica na procesite se dol`ni da obezbedat pratewe na koli~inite na otpadniot materijal od sopstveniot organizacionen del na skladi{te. Podatocite gi vnesuvaat vo formular Pregled na sostojba na otpadni materijali, osven podatocite Iznesena i Ostanata na skladi{te koi se vnesuvaat od strana na Komercijalna slu`ba. Monitoringot na emisiite na otpad se izvr{uva mese~no. Formularot Pregled na sostojba na otpadni materijali gi sodr`i slednite podatoci:

    - Organizacionen del- naziv na organizacioniot del vo koj otpadnata materija se sozdava;

    - Za mesec- se zapi{uva mesec/ godina vo koj se vr{i monitoring;

    - Naziv na otpaden materijal- naziv na otpadniot materijal: pra{kasti repromaterijali, karton, PVC, staklo, plastika, otpadno maslo i sl.;

    - Opasen materijal- dokolku otpadnata materija pretstavuva opasen otpad se ozna~uva so “+”, a dokolnu ne so “-”;

    - Vkupno sobrana koli~ina- se zapi{uva vkupnata koli~ina sobrana za mesec;

    - Iznesena koli~ina- se zapi{uva koli~inata na otpaden materijal koja e prevzemena od skladi{teto za otpaden materijal na rudnik SASA od strana na pretpriema~i za prevzimawe na otpad;

    - Ostanata na skladi{te- se zapi{uva koli~estvoto na otpadniot materijal  koe vo momentot na pravewe na izve{tajot se nao|a na skladot na otpadni materijali.

    - Oznaka na skladi{te- se zapi{uva oznaka/ naziv na skladi{te, mesto na deponirawe;

    - Napomena- napomeni vrzani za otpadniot materijal pr. smet, sekundarna surovina i sl.

Emisii na otpad vo rudnik SASA ima od:

- AO1- Otpad od proces na dup~ewe i minirawe;

- AO2- Otpad od hemiska laboratorija;

- AO3- Otpad od elektro odr`uvawe;

- AO4- Otpad od ishrana na vraboteni;

- AO5- Otpad od flotacija;

- AO6- Otpad od odr`uvawe na mehanizacija i oprema.

Upravuvaweto so otpadot e detalno opi{ano vo Dodatok V.

## IX.g.  Monitoring na kvalitet na po~vi

Monitoring na kvalitetot na po~vite vo rudnik SASA i negovata okolina se izvr{uva interno na sekoi 3 meseci. Monitoringot na po~vi se izvr{uva na:

- Po~vi vo ramkite na konturi na koncesiono pole i von konturi na koncesiono pole (vo ramkite na vlijanie na rudnik SASA).

So monitoring na po~vi se otpo~na kon krajot na 2007g. Cel na prvi~niot monitoring be{e dobivawe na bazi~ni informacii za koncentracijata na te{ki i toksi~ni metali vo po~vata vo okolinata na rudnik SASA, a so rezultatite od tekovnite monitorinzi (koi se izvr{uvaat kvartalno) rudnik SASA vr{i komparativna analiza za trendot na koncentracijata na metalite vo po~vite kako i pri~inite (aspektite na vlijanie na rudnik SASA vrz kontaminacijata na okolnite po~vi, kako i vlijanieto na prirodniot faktor i istoriskoto antropogeno vlijanie).

Vo delot na preliminarnite istra`uvawa napraveni so cel otpo~nuvawe na monitoring na po~vi e napravena komjuterska analiza i rekognoscirawe na terenot. Vrz osnova na podatocite za koncesionite konturi na rudnik SASA, analizite od vodi, pravcite na eolski transport, definirani se konturite na terenot na koj {to be{e realiziran bazi~niot monitoring i istiot zafa}a povr{ina od okolu 11,5 km2. Vo ramkite na definiranite konturi izrabotena e 200 m. mre`a za definirawe na centralnite to~ki od kade }e se zemaat probite. Bidej}i primerocite treba da se kompozitni izrabotena e i sekundarna mre`a na oddale~enost 66 m. od centralnite to~ki vo pravcite E, W, N, S. Mre`ite se postaveni spored preporakite od ISO 10381-1 standardot koi se odnesuvaat na rudarski oblasti. Poradi nedovolen broj na podatoci od tipot na pristapnost na terenot, postoe{e mo`nost nekoi od predvidenite to~kite da bidat reducirani.

Predvideni bea maksimalni:

309 centralni to~ki + x 4 periferni to~ki

Vkupno 1545 to~ki

Bazi~niot monitoring be{e realiziran t.e. bea zemeni probi od vkupno 189 centralni i 756 periferni to~ki ili vkupno 945 probi, od koi bea napraveni kompozitnite probi (189 kompoziti).

Kompozitnite reprezentativni primeroci (probite za analiza) se pripremaat od sekoja centralna to~ka i ~etirite nejzini periferni to~ki. Dlabo~inata na zemawe na probite e 0,30 m., a te`inata na poedine~nata proba e od 0,5- 1kg. Za sekoja to~ka od kade {to se zema proba se utvrdeni koordinatite, a lociraweto na predvidenite to~ki na teren se vr{i so Garmin GPSMAP 60CSx. Zemanite primeroci od po~vi se pakuvaat vo plasti~ni kesi, dobro se zatvoraat i se transportiraat na soodvetna lokacija za priprema na kompozitna proba.

Hemiskata analiza na kompozitnite primeroci od po~vi se vr{i soglasno preporkite na ISO 17025, EN 45002, EN 45003, EN 45011 i EN 45012. Pri vr{eweto na hemiska analiza se determinira koncentracijata na slednite metali: Pb, Zn, Cu, Cd, Mn, Fe, Co, Ni, In. Kako standardi za MDK na metalite vo po~vata se koristat B.G. Concentration od Holland, a analizite gi vr{i Laboratorijata na Rudnik SASA so metodata na AAS na atomski apsorber SPECTRA SS B VARIAN.

Vo delot na monitoringot na po~vi, rudnik SASA soglasno Plan za monitoring F 4.5.1/1 del od ISO 14001: 2004 standardot predviduva kvartalno ispituvawe na po~vite vo okolinata na rudnikot. Vo periodot Septemvri- Noemvri 2007god. bea izvr{eni prvite ispituvawa na po~vi soglasno ISO 10381: 2002 standardot na pogolemiot del od rudnoto podra~je. Iako be{e predvidena mre`a za ispituvawe na teren so povr{ina od 11,50 km2, poradi nepristapnost na terenot ispituvawata bea realizirani na povr{ina od 7,9 km2. Posle dobivaweto na bazi~nite podatoci, narednite monitorinzi se izvr{uvaat na podra~jata kade bea utvrdeni maksimalni koncentracii na te{ki metali, posledica na vlijanieto na antropogeniot faktor.    Skica na mestata na monitoring na po~vi e dadena vo Prilog VII.6.

## IX.d.  Monitoring na ambientalna bu~ava

Monitoring na ambientalnata bu~ava vo rudnik SASA se izvr{uva dvapati godi{no. Monitoringot se izvr{uva interno, a kontrolen monitoring se vr{i i od strana na eksterna organizacija edna{ vo godinata. Monitoringot na ambientalna bu~ava se izvr{uva soglasno preporakite na ANSI S 1.4 standardot. Mereweto na bu~avata se vr{i so instrument MASTECH MS6701 Digital Sound Level Meter. Monitoringot na ambientalnata bu~ava se izvr{uva na slednite merni mesta:

  - T1- to~ka od granica na eksploataciono pole  Y= 7 626 807, X= 6 443 459;

  - T2- to~ka od granica na eksploataciono pole  Y= 7 626 437, X= 4 663 720;

  - T3- to~ka od granica na eksploataciono pole  Y= 7 625 821, X= 4 664 573;

  - T4- to~ka od granica na eksploataciono pole  Y= 7 625 167, X= 4 664 627;

  - T5- to~ka od granica na eksploataciono pole  Y= 7 624 383, X= 4 666 528;

  - T6- to~ka od granica na eksploataciono pole  Y= 7 625 131, X= 4 666 857;

  - T7- to~ka od granica na eksploataciono pole  Y= 7 625 750, X= 4 665 811;

  - T8- to~ka od granica na eksploataciono pole  Y= 7 625 838, X= 4 665 023;

  - T9- to~ka od granica na eksploataciono pole  Y= 7 626 248, X= 4 664 647;

  - T10- to~ka od granica na eksploataciono pole Y= 7 626 938, X= 4 663 678;

  - T11- naseleno mesto Turanica  Y= 7 625 500, X= 4 664 800;

  - T12- naseleno mesto Sarafska maala Y= 7 627 500, X= 4 663 800;

  - T13- naseleno mesto Velkovci  Y= 7 627 083, X= 4 663 807;

  - T14- naseleno mesto Arizanci  Y= 7 627 900, X= 4 662 800;

  - T15- naseleno mesto Jagodina reka  Y= 7 627 900, X= 4 662 400.

Interpretacijata na rezultatite od izvr{enite merewa e vo soglasnost so Pravilnik za grani~ni vrednosti na nivoto na bu~ava vo `ivotnata sredina, Sl.v. na RM br.147/2008.

Skica na mestata na monitoring na ambientalna bu~ava e dadena vo Prilog IX.