XIV NETEHNI^KI DETALI

SODR@INA

1. Op{ti informacii	1

2. Voved	2

3. Istoriski razvoj na  Rudnik SASA DOOEL	3

4. Vodosnabduvawe i elektri~no napojuvawe	5

5. Osnovna dejnost na Rudnik SASA DOOEL	6

6. Opis na tehni~kite aktivnosti	7

7. Upravuvawe i kontrola	9

8. Surovini pomo{ni materijali i energii upotrebeni ili proizvedeni vo instalacijata	15

9. Izvori, priroda i kvantitet na emisii, uslovi na teren na instalacijata, poznati slu~ai na istorisko zagaduvawe	17

10. Opis na tehnologii i drugi tehniki za prevencija ili namaluvawe na emisii od instalacijata	25

11. Prou~eni glavni alternativi vo odnos na izborot na lokacija i tehnologii	28

Tabela na aktivnostite od operativniot plan za dobivawe na A-integrirana ekolo{ka dozvola	30

12. Opis na drugi planirani preventivni merki	32

13. Ponatamo{ni planirani merki {to soodvestvuvaat so op{tite principi na obvrskite na operatorot	33

14. Planirani merki za monitoring na emisiite vo `ivotnata sredina	35

# 1. Op{ti informacii

Rudnik SASA DOOEL- M.Kamenica e instalacija za proizvodstvo za oloven i cinkov koncentrat. Osnovna dejnost na Rudnik SASA DOOEL- Makedonska Kamenica soglasno “Odluka za nacionalna klasifikacija na dejnostite” objavena vo Slu`ben vesnik na R.Makedonija od 26.11.2008 god. e:

  - Vadewe na drugi rudi na oboeni metali

Od prilog 1 na uredbata za opredeluvawe na aktivnostite za koi e potrebna integrirana ekolo{ka dozvola odnosno Dozvola za usoglasuvawe so operativen plan i rokovite za podnesuvawe barawe za dobivawe integrirana dozvola t.e. dozvola za usoglasuvawe so operativen plan (Sl.v. na RM br.89/05).

Rudnik SASA e privatna kompanija so sopstvenost na objektite i pomo{nite postrojki vo koi se odvivaat aktivnostite, a zemji{teto e vo sopstvenost na RM so pravo na koristewe.

Rudnik SASA DOOEL se nao|a vo severoisto~niot del na Republika Makedonija, vo centralniot del na Osogovskiot masiv. Najblisku do Rudnikot e grat~eto Makedonska Kamenica koe se nao|a na 12 km oddale~enost. Pogolem grad koj e najblisku do rudnik SASA DOOEL e gradot Del~evo koj se nao|a na okolu 35 km jugoisto~no od nego.

# 2. Voved

Mineralnite surovini se prirodni mineralni materii od organsko ili neorgansko poteklo koi pri sovremeniot razvoj na tehnikata i tehnologijata mo`at ekonomi~no da se koristat vo prirodna sostojba ili posle odredena podgotovka i prerabotka. Najgolem del od mineralnite surovini se sostaveni od pove}e mineralni komponenti, koi mo`at da bidat korisni i nekorisni. Mineralnata tehnologija ima zada~a da vr{i podgotovka na mineralni surovini, odnosno da izvr{i oddeluvawe na korisnite i nekorisnite mineralni komponenti od rudnata masa.

Proektiran godi{en kapacitet na instalacijata Rudnik za olovo i cink "SASA" Makedonska Kamenica  za proizvodstvo na oloven i cinkov koncentrat e  110.000 toni, dodeka realen kapacitet  na instalacijata  za proizvodstvo na oloven i cinkov koncentrat e okolu 100.000 toni/godi{no.

Surovini koi {to se koristat za proizvodstvo na oloven i cinkov koncentrat:

| Surovina | Potro{uva~ka / toni |
| --- | --- |
| Ruda | 854.318,92 / 2008g. |

Gotov proizvod vo Rudnik SASA DOOEL- Makedonska Kamenica:

| Gotov proizvod | Prose~no mese~no proizvodstvo/ toni |
| --- | --- |
| Oloven koncentrat | 52.337 / 2008g. |
| Cinkov koncentrat | 63.862 / 2008g. |

# 3. Istoriski razvoj na  Rudnik SASA DOOEL

Razvojniot pat na Rudnik SASA DOOEL- Makedonska Kamenica  zapo~nuva okolu dale~nata 1954 godina koga e izraboten prviot elaborat za geolo{ko-rudni rezervi vo regionot  na Osogovskite planini.

Maksimalno proizvodstvo na ruda bilo ostvareno vo 1990  i 1991 godina koga godi{no bile proizveduvani okolu 625.000 toni vla`na ruda. Prose~noto godi{no proizvodstvo na vla`na ruda od otvaraweto na rudnikot do negovoto zatvarawe vo 2003 godina iznesuval okolu 450.000 toni , {to e daleku pod proektiranite koli~ini koi mo`e da gi preraboti flotacija.

Pogolemi kupuva~i na koncentrati od rudnikot SASA bea:

-  Topilnica MHK Zletovo - Veles,

-  Topilnica Sometra- Romanija (sopstvenost na Mitilineos, Grcija)

-  Topilnica Plovdiv - Bugarija (samo selektivni koncentrati)

Vo svojata posledna potpolna godina na rabotewe 2001/2002 rudnikot  SASA prerabotil 372.000 toni ruda so stepen na obrabotka i melewe od 5,08 %olovo i 4,38 % cink od oddelenijata Sviwa Reka i Golema Reka na rudnikot. Vo rudnik SASA DOOEL postoi potencijal da se zadr`i stapkata na proizvodstvo na 750.000 toni do 2017 godina.

Vo april 2003 godina rudnikot SASA prestanuva da raboti, a vo septemvri 2005 godina povtorno e aktiviran za rabota po proda`bata na privatna ruska kompanija. Denes celosno ime na kompanijata e Rudnik SASA DOOEL Makedonska Kamenica, a skratenoto ime e SASA DOOEL  Makedonska Kamenica.

Od Oktomvri 2005 godina do Juni 2006 godina traea sanaciite na jamskite i povr{inskite objekti, taka da na 12 Juni 2006 godina zapo~na novata istorija na Rudnikot  SASAkoj e najgolema organizacija za dobivawe i prerabotka na olovi i cink na Balkanskiot poluostrov.

Vo tekot na podgotvitelnite raboti bea kupeni novi jamski ma{ini od firmata Atlas Kopko i oprema za flotacija proizvedena od firmata Metso Minerals. Toa ovozmo`i da se polo`i osnovniot fundament za obezbeduvawe na visoki proizvodstveni pokazateli i za uspe{en i dolgogodi{en razvitok na organizacijata.

Za nekolku meseci be{e izvr{ena sanacija na jamskite i pridru`nite objekti, flotacija i oddelenieto za reagenti bea celosno opremeni so nova oprema. So proizvodstvo se zapo~na na 12 Juni 2006 godina, a ve}e od Juli 2006 godina imame stabilno proizvodstvo vo ramkite na godi{niot plan od 700 000 toni suva ruda.

Prerabotkata na rudata vo najsovremena flotacija vo Jugoisto~na Evropa ovozmo`uva proizvodstvo na visokokvaliteten selektiven koncentrat na olovo i cink. Produkcijata na rudnikot se izvezuva za prerabotka vo topilnicata KCM vo gradot Asenovgrad, Bugarija. Na toj na~in Rudnikot SASA sega ve}e e integriran vo me|udr`avna sorabotka so dr`avite - ~lenki na Evropskata unija.

Vo tekot na prvata godina i pol od podgotovkata za restartirawe i proizvodstvena dejnost na organizacijata re{eni se pova`nite infrastrukturni i ekolo{ki problemi vklu~uvaj}i ja i izgradbata na regionalniot pat, izgradbata na novoto jalovi{te kako i sanacijata na opto~niot tunel za Kameni~ka reka, koj se nao|a ispod Jalovi{teto.

Site spomenati dostignuvawe stanaa vozmo`ni blagodarenie na pravilno podgotvenata i celosno realizirana programa za investicii vo obem pove}e od 22 milioni evra za smetka na sopstveni finansiski sredstva.

Realizacijata na novata investiciona programa vo obem poe}e od 8 milioni evra ovozmo`i da se zgolemi obemot na proizvodstvo za re~isi 20 % odnosno 700 000 toni  na 850 000 toni godi{no proizvodstvo na ruda.

Denes mo`at da se vidat rezultatite od rabotata na rudnikot i vlo`eniot trud od strana na organizacijata. Sozdadena e organizacija najsovremena vo Jugoisto~na Evropa za dobivawe na ruda i prerabotka na olovo-cinkova ruda vo koja denes rabotat okolu 700 lu|e.

Ovaa organizacija ne samo {to dobro raboti deneska, no i blagodarenie na novata investiciona programa vo obem od pove}e od 8 milioni evra ima dobar impuls za ponatamo{no razvivawe. Podgotovkata na kapitalnite objekti, izrabotkata na pre~nici i okonturuvawe na rudnoto telo, koe be{e planirano za 06.2008 godina e realizirano i aktivno se vr{i otkopuvawe na blok 3 vo revirot Sviwa reka. Nabavena e celokupnata oprema potrebna za nepre~no odvivawe na proizvodstvoto.

Vo Rudnik SASA DOOEL Makedonska Kamenica ima 693 vraboteni. Kvalitetot na na{ite proizvodi e ona za {to najmnogu se gri`ime. Postojana proverka na kvalitetot i zgolemuvawe na proizvodstvoto i postojano usovr{uvawe na proizvodnite procesi se na{ imperativ.

Rudnik SASA DOOEL Makedonska Kamenica  nema da se zadr`i na postojniot kapacitet, bidej}i se stremi za zgolemuvawe na proizvodstvoto.

So privatizacijata na Rudnik SASA DOOEL Makedonska Kamenica  pove}ekratno e zgolemeno proizvodstvoto, prvenstveno poradi dobra organizacija, vovedeniot red i disciplina, maksimalna anga`iranost na upravuva~kata ekipa i na vrabotenite vo realizacija na zacrtanite planovi i programi se so cel - uspe{en opstanok na firmata vo kontinuitet i egzistencija na vrabotenite.

Kvalitetot na na{ite proizvodi e ona za {to najmnogu se gri`ime. Postojana proverka na kvalitetot i zgolemuvawe na proizvodstvoto i postojano usovr{uvawe na proizvodnite procesi se na{ imperativ.

Rudnik SASA DOOEL Makedonska Kamenica  nema da se zadr`i na postojniot kapacitet, bidej}i se stremi za zgolemuvawe na proizvodstvoto.

Od 1970 i 1980  godina se do 2001/2002  rudnikot bele`e{e  i go prodol`uva{e podemot na opstojuvawe i razvoj na firmata, so novi dopolnuvawe i podobruvawe na postoe~kata oprema, so cel da se zgolemi kapacitetot na proizvodstvoto.

Od iznesenoto, evolutivniot istorijat niz site op{testveni tekovi i pote{kotii vo raboteweto i opstanokot, poka`uva razvoj i menuvawe na dejnosta,  izveduvawe i na~in na rabota.

So privatizacijata na Rudnik SASA DOOEL Makedonska Kamenica  pove}ekratno e zgolemeno proizvodstvoto, prvenstveno poradi dobra organizacija, vovedeniot red i disciplina, maksimalna anga`iranost na upravuva~kata ekipa i na vrabotenite vo realizacija na zacrtanite planovi i programi se so cel - uspe{en opstanok na firmata vo kontinuitet i egzistencija na vrabotenite.

# 4. Vodosnabduvawe i elektri~no napojuvawe

- Vodosnabduvawe

Vodata vo Rudnik SASA DOOEL- Makedonska Kamenica se koristi vo samiot proces za proizvodstvo na ruda t.e. iskop na ruda, za proces na flotacija, za proizvodstvo na beton, za obezbeduvawe na higienski uslovi i za miewe na instalacijata.

Vodosnabduvaweto so tehnolo{ka voda za odvivawe na tehnolo{kiot proces vo Rudnik SASA DOOEL- Makedonska Kamenica e od Crvena reka i Kozja reka, kade {to se napraveni zafati za re~nata voda i so linii vodata se transportira vo Flotacija. Pokraj ova za snabduvawe so voda za tehnolo{kiot proces se koristat i pumpi za re~na voda, voda od talo`noto ezero na Jalovi{te br.3-2 faza koja so povratna linija se vra}a vo procesot, kako i jamski vodi. Potro{uva~kata na voda za odvivawe na tehnolo{kiot proces vo rudnik SASA DOOEL iznesuva{e 4.263.051,41 m3 vo 2008 godina.

Potreba od voda se javuva i za piewe, odr`uvawe na higiena na vrabotenite i odr`uvawe na higiena na sanitarnite jazli. Vodata za piewe se zema od ju`niot del na Ruen planina od izvorot “Toplici”. Od napraveniot bazen za kapta`a na voda za piewe, vodata e sprovedena so plasti~no crevo do bazen lociran nad potkop XIVo. Vodata za piewe vo bazenot se hlorira i se razveduva niz industriskiot krug do objektite.

- Energetsko napojuvawe

Rudnicite vo mnogubrojnite operacii na tehnolo{kiot proces, koristat elektri~na, pnevmatska i energija na te~ni goriva. Preku dalnovod od 35 kV rudnikot  se snabduva so elektri~na energija od trafostanicata 110/ 35/ 10 kV  vo Makedonska Kamenica. Hidroelektri~nata centrala ,,Kalimanci,, , {to se nao|a na 8 km oddale~enost od M.Kamenica, ja koristi vodata od istoimenata akumulacija. Hidrocentralata raboti samo koga se izvr{uva navodnuvawe, ili ako ima takanare~en vi{ok voda vo akumulacionoto ezero. Vo blizina na flotacija e izgradena trafostanica od 35/ 6 kV , so dva transformatora od po 4 MW so naponsko nivo 35/ 6 kV, za snabduvawe na flotacija so 6 kV napon, jamite, drobewe, ventilator na hor. XV, kompresori i pumpni stanici na Jalovi{te br3-1 faza i Jalovi{te br.3-2 faza.

# 5. Osnovna dejnost na Rudnik SASA DOOEL

Osnovna dejnost na Rudnik SASA DOOEL- Makedonska Kamenica e vadewe na drugi rudi na oboeni metali t.e. proizvodstvo na :

  Oloven koncentrat: Proizvedeno 52.337 toni  vo 2008g.

  Cinkov koncentrat: Proizvedeno 63.862 toni  vo 2008g.

Po specifikacija  koncentratite  sodr`at :

| Red. broj | Sodr`ina na element | Specifikacija na Pb Koncentrat | Specifikacija na Zn Koncentrat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pb % | 76,21 | 1,16 |
| 2. | Sb % | 0,02 | <0,01 |
| 3. | Bi % | 0,07 | <0,01 |
| 4. | Zn % | 2,99 | 49,64 |
| 5. | Cu % | 0,12 | 0,94 |
| 6. | Cd % | 0,04 | 0,44 |
| 7. | Mn % | 0,07 | 0,66 |
| 8. | Fe % | 1,51 | 10,20 |
| 9. | S % | 14,93 | 31,44 |
| 10. | As % | 0,01 | <0,01 |
| 11. | P % | 0,04 | 0,06 |
| 12. | MgO % | 0,15 | 0,20 |
| 13. | CaO % | 0,49 | 1,08 |
| 14. | Al2O3 % | 0,28 | 0,38 |
| 15. | Na % | < 0,01 | 0,01 |
| 16. | K % | 0,02 | 0,02 |
| 17. | SiO2 % | 1,23 | 2,00 |
| 18. | Se % | <0,01 | <0,01 |
| 19. | Te % | <0,01 | <0,01 |
| 20. | Ni % | <0,01 | <0,01 |
| 21. | Co % | <0,01 | 0,02 |
| 22. | Cr % | <0,01 | <0,01 |
| 23. | In % | <0,01 | <0,01 |
| 24. | Sn % | 0,02 | <0,01 |
| 25. | Ba % | <0,01 | <0,01 |
| 26. | C % | 0,78 | 0,65 |
| 27. | Ag Gms/1000 Kilos | 476 | 45 |
| 28. | Au Gms/1000 Kilos | 1,0 | 0,1 |
| 29. | Hg Gms/1000 Kilos | <1 | <10 |
| 30. | Cl Gms/1000 Kilos | 53 | <50 |
| 31. | F Gms/1000 Kilos | 123 | 185 |

Rezultati od analiza od Stewart Group- England vr{ena na 04 i 06.03.2009g.

# 6. Opis na tehni~kite aktivnosti

Proizvodstvoto na gotovite proizvodi vo Rudnik SASA DOOEL- Makedonska Kamenica se odviva niz slednite proizvodstveni procesi t.e niz raboteweto na slednite slu`bi.

- Slu`ba za avtomatizacija i informaciska tehnologija

Zada~a na Slu`bata za avtomatizacija i informaciska tehnologija e sledewe na kompjuterskata mre`a, telefonskata mre`a, sistemot za evidencija na rabotno vreme, sistemot na kameri i oprema preku kompjuter.

- Rudnik

Osnovni procesi koi se identifikuvani vo Rudnik se slednite:

- eksplotacija na ruda;

- transport na ruda;

- kapitalni objekti;

- merewe na jamski i povr{inski objekti;

- ventilacija.

- Flotacija

Procesot na podgotovka i koncentracija na rudata gi opfa}a slednite tehnolo{ki operacii: primarno i sekundarno drobewe, seewe i skladirawe, melewe i klasirawe,  flotaciska koncentracija, zgusnuvawe, filtrirawe i smestuvawe na flotaciska jalovina.

- Ma{insko odr`uvawe

Prioritetna zada~a na Slu`bata za ma{insko odr`uvawe e realizacija na: 		- pregledi na oprema vo flotacija i jami;

- intervencii vo flotacija i jama;

- remont vo flotacija i jami.

- Elektro odr`uvawe

Prioritetna zada~a na Slu`bata za elektro odr`uvawe e realizacija na: 		- pregledi na oprema vo flotacija i jami,

- intervencii vo flotacija i jama,

- remont vo flotacija i jami.

- Dispe~erski centar

Dispe~erski centar e odgovoren za obrabotka i vnesuvawe na site smenski izve{tai vo bazata na podatoci.

- Proizvodno tehni~ki oddel

Izrabotka na tehni~ka dokumentacija za otkopuvawe na ruda i izrabotka na jamski objekti, kontrola na kvalitet na dup~ewe, nadzor i kontrola na jamski objekti i za{tita na `ivotnata sredina.

- Geolo{ka slu`ba

Geolo{kata slu`ba e odgovorna za izrabotka na prognozni karti i profili i kako osnovni procesi se identifikuvani operativna geologija, podzemno bu{ewe i povr{insko dlabinsko bu{ewe.

- Slu`ba za za{tita pri rabota

Slu`bata za za{tita pri rabota e odgovorna za odr`uvawe na obuka na vrabotenite za za{tita pri rabota i za za{titata na vrabotenite vo rudnik SASA.

- Laboratorija

Vo Laboratorijata na rudnik SASA DOOEL se vr{at laboratoriski ispituvawa vrz osnova na ~ii {to rezultati se kontroliraat  dvata osnovni procesi vo Rudnikot:

-    procesot {to se odviva vo samiot rudnik (odreduvawe na tekot na rudnoto telo);

-    procesot na obogatuvawe na rudata vo flotacija;

Vo ramkite na rudnik SASA DOOEL se slednite kadrovsko finansovi slu`bi: Op{ta slu`ba, Komercijalna slu`ba, Pravna slu`ba, Slu`ba za upravuvawe so personal, Slu`ba za finansii i ekonomija i Slu`ba za razvoj i investicii.

# 7. Upravuvawe i kontrola

Generalen Direktor

Spored opisot i popisot na rabotnite zada~i dadeni vo Pravilnikot za sistematizacija na rabotnite mesta se izvr{uvaat slednite rabotni zada~i:

- Vodewe na raboteweto na pretprijatieto;

- Predlagawe na delovnata politika i merkite za nejzino sproveduvawe;

- Pred utvrduvawe go razgleduva predlog-planot i site poedine~ni 	odluki vo vrska so izvr{uvaweto na Planot i dava mislewe i predlozi za niv;

- Raboti vo soglasnost so odlukite i stavovite doneseni so rakovodniot i in`enerskiot kadar;

- Vo ramkite na delokrugot utvrden so Statutot na firmata, samostojno odlu~uva za vodeweto na rabotite na istata, za sproveduvawe na odelni zada~i ili za organizirawe na raboteweto;

- Izdava nalozi na oddelni rabotnici ili grupa na rabotnici za 	izvr{uvawe na opredeleni raboti ili zada~i, vo soglasnost so op{tite akti;

- Za razrabotka na opredeleni pra{awa od negoviot delokrug formira rabotni grupi, komisii ili drugi rabotni i sovetodavni tela, tie tela rabotat spored negovite nalozi i instrukcii;

- Voveduvawe na sovremena tehnika i tehnologija vo organizacijata na 	rabota i sovremeni metodi na rabota vo firmata;

- Obezbeduvawe na imotot, redot i disciplinata vo firmata;

- Vo ramkite na ovlastuvawata donesuva re{enie i naredbi za regulirawe na pravata i obvrskite na pravata i obvrskite na 	rabotnicite koi proizleguvaat od rabotniot odnos, a posebno re{enie za prodol`eno rabotno vreme, nalog za slu`beno patuvawe;

- Sklu~uva dogovori vo ime i za smetka na firmata vo ramkite na svoite ovlastuvawe;

- Raspolagawe i koristewe na sredstvata za reprezentacija i e odgovoren za pravilno koristewe na tie sredstva;

- Vr{i i drugi raboti utvrdeni so zakon, so statutot i drugite op{ti akti na firmata.

Tehni~ki Direktor

Spored opisot i popisot na rabotnite zada~i dadeni vo Pravilnikot za sistematizacija na rabotnite mesta se izvr{uvaat slednite rabotni zada~i:

- Predlagawe na delovnata politika i merkite za nejzino sproveduvawe;

- Pred utvrduvawe go razgleduva predlog-planot i site poedine~ni 	odluki vo vrska so izvr{uvaweto na Planot i dava mislewe i predlozi za niv;

- Raboti vo soglasnost so odlukite i stavovite doneseni so rakovodniot i in`enerskiot kadar;

- Vo ramkite na delokrugot utvrden so Statutot na firmata, 	samostojno odlu~uva za vodeweto na rabotite na istata, za sproveduvawe na odelni zada~i ili za organizirawe na raboteweto;

- Izdava nalozi na oddelni rabotnici ili grupa na rabotnici za izvr{uvawe na opredeleni raboti ili zada~i, vo soglasnost so op{tite akti;

- Za razrabotka na opredeleni pra{awa od negoviot delokrug formira rabotni grupi, komisii ili drugi rabotni i sovetodavni tela, tie tela rabotat spored negovite nalozi i instrukcii;

- Voveduvawe na sovremena tehnika i tehnologija vo organizacijata na rabota i sovremeni metodi na rabota vo firmata;

- Obezbeduvawe na imotot, redot i disciplinata vo firmata;

- Vo ramkite na ovlastuvawata donesuva re{enie i naredbi za regulirawe na pravata i obvrskite na pravata i obvrskite na 	rabotnicite koi proizleguvaat od rabotniot odnos, a posebno re{enie za prodol`eno rabotno vreme, nalog za slu`beno patuvawe;

- Sklu~uva dogovori vo ime i za smetka na firmata vo ramkite na svoite ovlastuvawe;

- Raspolagawe i koristewe na sredstvata za reprezentacija i e odgovoren za pravilno koristewe na tie sredstva;

- Vr{i i drugi raboti utvrdeni so zakon, so statutot i drugite op{ti akti na firmata.

Glaven In`iner

Glavniot in`iner ja organizira, koordinira i rakovodi so rabotata na slu`bite: Slu`ba za informaciska i kompjuterska tehnologija, Rudnik, Flotacija, Ma{insko i Elektro odr`uvawe. Spored opisot i popisot na rabotnite zada~i dadeni vo Pravilnikot za sistematizacija na rabotnite mesta se izvr{uvaat slednite rabotni zada~i:

- Stru~no gi prati proizvodstvoto i istra`nite raboti vo slu`bite Rudnik, Flotacija, Ma{insko i Elektro odr`uvawe;

- Rakovodi i ja organizira celokupnata rabota na slu`bite Rudnik, Flotacija,  Ma{insko i Elektro odr`uvawe;

- Odgovoren e za ispolnuvawe na planot za proizvodstvo vo slu`bite Rudnik, Flotacija, Ma{insko i Elektro odr`uvawe;

- Gi analizira mese~nite izve{tai od slu`bite Rudnik, Flotacija, Ma{insko i Elektro odr`uvawe;

- Sorabotuva so ostanatite odgovorni lica na procesite.

Upravnik na rudnik

Spored opisot i popisot na rabotnite zada~i dadeni vo Pravilnikot za sistematizacija na rabotnite mesta, Upravnik na rudnik gi izvr{uvaa slednite rabotni zada~i:

- Stru~no gi prati proizvodstvenite i istra`nite raboti vo slu`bata;

- Rakovodi i ja organizira celokupnata rabota na slu`bata;

- Odgovoren e za ispolnuvawe na planot za proizvodstvo;

- Podnesuva mese~ni izve{tai;

- Sorabotuva so ostanatite odgovorni lica na procesite.

Upravnik na flotacija

Spored opisot i popisot na rabotnite zada~i dadeni vo Pravilnikot za sistematizacija, Upravnik na flotacija gi izvr{uvaa slednite rabotni zada~i:

- Stru~no gi prati proizvodstvenite i istra`nite raboti vo slu`bata;

- Rakovodi i ja organizira celokupnata rabota na slu`bata;

- Odgovoren e za ispolnuvawe na planot za proizvodstvo;

- Podnesuva mese~ni izve{tai;

- Sorabotuva so ostanatite odgovorni lica na procesite.

Direktor na slu`ba

Spored opisot i popisot na rabotnite zada~i dadeni vo Pravilnikot za sistematizacija na rabotnite mesta se izvr{uvaat slednite rabotni zada~i:

- Stru~no gi prati proizvodstvenite i istra`nite raboti vo slu`bata;

- Rakovodi i ja organizira celokupnata rabota na slu`bata;

- Odgovoren e za ispolnuvawe na planot za proizvodstvo;

- Podnesuva mese~ni izve{tai;

- Sorabotuva so ostanatite odgovorni lica na procesite.

Rakovoditel na slu`ba

Spored opisot i popisot na rabotnite zada~i dadeni vo Pravilnikot za sistematizacija na rabotnite mesta se izvr{uvaat slednite rabotni zada~i:

- Stru~no gi prati proizvodstvenite i istra`nite raboti vo rabotnata edinica;

- Rakovodi i ja organizira celokupnata rabota na slu`bata;

- Odgovoren e za ispolnuvawe na planot za proizvodstvo;

- Podnesuva mese~ni izve{tai;

- Sorabotuva so ostanatite odgovorni lica na procesite.

# 8. Surovini pomo{ni materijali i energii upotrebeni ili proizvedeni vo instalacijata

Surovini, pomo{ni materijali, drugi supstancii i energii vo Flotacija

| R.br. | Surovini, pomo{ni materijali, drugi supstancii i energii | Potro{uva~ka / (vo toni) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ruda | 854.318,92 / 2008g. |
| 2. | NaCN | 52,410/ 2008g. |
| 3. | CuSO4 x 5H2O | 428,392 / 2008g. |
| 4. | ZnSO4 x H2O | 121,200 / 2008g. |
| 5. | Na2SO3 | 146,954 / 2008g. |
| 6. | DOW froth 250 | 0,780 / 2008g. |
| 7. | DOW froth 200 | 65, 216 / 2008g. |
| 8. | KEX | 72,080 / 2008g. |
| 9. | KAX | 25,855 / 2008g. |
| 10. | Ca (OH)2 | 3.355,893 / 2008g. |
| 11. | Voda (od planinski izvori,reki) | 4.263.051,41 m3 / 2008g. |

Surovini, pomo{ni materijali, drugi supstancii i energii vo Laboratorija

| R.br. | Surovini, pomo{ni materijali, drugi supstancii i energii | Potro{uva~ka / (vo toni) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Hlorovodorodna kiselina ( HCl) | 0,506 m3 / 2008g. |
| 2. | Amonija~na voda (NH4OH) | 1,449 t / 2008g. |
| 3. | Amonium persulfat (NH4)2S2O8 | 0,014 t / 2008 g. |
| 4. | Azotna kiselina HNO3 | 0,371 m3 / 2008g. |
| 5. | Amonium fluorid NH4F | 0,0072 t / 2008g. |
| 6. | Sulfurna kiselina H2SO4 | 0,469 m3 / 2008g. |
| 7. | Acetilen C2H2 | 0,184 t / 2008g. |
| 8. | Butan C4H10 Propan C3H8 | 0,420 m3 / 2008g. |
| 9. | Amonuim acetat CH3COONH4 | 0,525 / 2008g. |
| 10. | Natrium tiosulfat Na2S2O3 | 0,08875 / 2008g. |
| 11. | Vodoreden peroksid H2O2 | 0,005 m3 / 2008g. |
| 12. | Komplekson III C10H16N2O8Na2 | 0,0227 / 2008g. |
| 13. | Kalium nitrat KNO3 | 0,007 / 2008g. |
| 14. | Ocetna kiselina CH3COOH | 0,003 m3 / 2008g. |
| 15. | Amonium Sulfat (NH4)2SO4 | 0,0005 / 2008g. |
| 16. | Borna kiselina H3BO3 | 0,04 / 2008g. |
| 17. | Metil timol plavo indikator | 0,00012 / 2008g. |

Surovini, pomo{ni materijali, drugi supstancii i energii koi{to se koristat vo Rudnik

| R.br. | Surovina | Potro{uva~ka / (vo toni) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Esploziv stopanski pra{kast Amonit 6 (NH4NO3, TNT) | 547,026 / 2008g. |
| 2. | Eksploziv plasti~en (Videksit) | 106,509 / 2008g. |
| 3. | Elektri~na detonatorska kapisla (elektrodetonatori) | 533.591 br. / 2008g. |
| 4. | Nafta Euro Diesel 4 | 847,887 m3 / 2008g. |
| 5. | Nafta za doma}instvo | 95,297 m3 / 2008g. |
| 6. | Reduktorsko maslo Geartex EPC 85W-90 | 3,234 m3 / 2008g. |
| 7. | Hidrauli~no maslo Rando HD 46 | 39,585 m3 / 2008g. |
| 8. | Transmisiono maslo ATF- Texamatic | 8,765 m3 / 2008g. |
| 9. | Motorno maslo 15W-40 Deutz | 9,337 m3 / 2008g. |
| 10. | Reduktorsko maslo Meropa EP 150 | 0,247 m3 / 2008g. |
| 11. | Mast za podma~kuvawe Multifak EP-2 | 2,52 m3 / 2008g. |
| 12. | Viscol 15 | 1,78 m3 / 2008g. |
| 13. | Maslo Ina polar 100 | 3,5 / 2008g. |
| 14. | Maslo Dvotaktol | 0,0535 m3 / 2008g. |
| 15. | Maslo Kop oil | 1,33 m3 / 2008g. |
| 16. | Mast Albida EP2 | 0,04 m3 / 2008g. |
| 17. | Glicerin C3H8O5 | 0,033 m3 / 2008g. |
| 18. | Famin Ivasol | 0,553 m3 / 2008g. |
| 19. | Bezoloven benzin | 0,550 m3 / 2008g. |
| 20. | Komprima 100 | 1.644 m3 / 2008g. |
| 21. | Portland cement | 1.004,041 / 2008g. |
| 22. | Separiran pesok | 3.525 m3 / 2008g. |
| 23. | Ingunit | 23,100 / 2008g. |

# 9. Izvori, priroda i kvantitet na emisii, uslovi na teren na instalacijata, poznati slu~ai na istorisko zagaduvawe

Vo Rudnik SASA DOOEL gi ima slednite izvori na emisii:

Emisii vo atmosfera od parni  i drugi kotli- Do emisii vo atmosfera od parni i drugi kotli vo Rudnik SASA doa|a kako rezultat na rabotata na tri kotli.  Monitoring na emisii od to~kasti izvori vo atmosferata se vr{i od strana na Centralna laboratorija za `ivotna sredina. Frekvencijata na monitoringot e edna{ godi{no. Se vr{at merewa i analizi na emisija na {tetni materii, ~aden broj i pra{ina od kanali za odvod na gasovi na kotli vo rudnik SASA, {to se emitiraat vo `ivotnata sredina, soglasno Zakonot za za{tita i unapreduvawe na `ivotnata sredina(Sl.v. na R.M., br.51/2000).

Vrz osnova na dobienite rezultati od merewata na emisija na gasovi, ~aden broj i pra{ina od oxaci na kotli vo Rudnik SASA, mo`e da se donese sledniot zaklu~ok:

- emisionata koncentracija na CO, NOx i SO2 i ~adniot broj na dvata kotli na nafta e vo ramkite na MDK soglasno “Pravilnikot za maksimalno dozvoleni koncentracii i koli~estva na {tetni materii {to mo`e da se ispu{taat vo vozduhot od oddelni izvori na zagaduvawe” (Sl.  Vesnik na SRM br. 03/90, ~len 11, to~ka 2).

- emisionata koncentracija na CO i cvrsti ~esti~ki (pra{ina) na kotel na drva ja nadminuva granicata za MDK soglasno “Pravilnikot za maksimalno dozvoleni koncentracii i koli~estva na {tetni materii {to mo`e da se ispu{taat vo vozduhot od oddelni izvori na zagaduvawe” (Sl.  Vesnik na SRM br. 03/90, ~len 11, to~ka 1.2).

Pomali emisi vo atmosferata- Vo Rudnik SASA pomali emisii vo atmosferata od to~kasti izvori ima od ispustot na sistemot za ventilacija na drobewe i od ispustot na silosot za var. Polutanti koi se emitiraat vo atmosferata kako rezultat na rabotata na sistemot za ventilacija na drobewe se suspendirani ~esti~ki PM10 od ruda, a polutanti koi se emitiraat vo atmosferata kako rezultat na rabotata na silosot za var se cvrsti ~esti~ki vo otpadni gasovi t.e. varna pra{ina. Merewata na pomali emisii vo atmosferata od to~kasti izvori se vr{at od strana na ovlastena organizacija. Rezultatite od snimawata i analizite poka`uvaat deka vo soglasnost so “Pravilnikot za maksimalno dozvoleni koncentracii i koli~estva i za drugi {tetni materii {to mo`e da se ispu{taat vo vozduhot od oddelni izvori na zagaduvawe” Sl.v. 3/90, prose~nite koncentracii za emisija na pra{ina na mernoto mesto ispust od sistem za ventilacija vo drobewe ne gi nadminuvaat dozvolenite granici, dodeka mernoto mesto ispust od silos za var gi nadminuvaat dozvolenite granici.

Fugitivni i potencijalni emisii- Vo rudnik SASA vo fazata na prerabotka na mineralnite surovini, doa|a do emisija cvrsti ~esti~ki  (TSP i PM10) pri izveduvawe na slednive procesi:

- drobewe (primarno, sekundarno i tercierno);

- melewe;

- seewe (klasifikacija);

- tovarewe, istovar, transport i skladirawe.

So ogled na specifikite na tehnologijata primeneta vo Rudnik SASA, site ovie emisii spa|aat vo grupata na fugitivni emisii.

Emisite od otvorenite povr{ini gi vklu~uvaat emisiite od izlo`enite suvi delovi od:

- deponijata na flotaciska jalovina;

- deponijata na gotovi proizvodi (sklad na oloven i sklad na cinkov koncentrat).

Monitoring na fugitivni i potencijalni emisii i monitoring na ambientalniot vozduh se vr{i od strana Fakultet za rudarstvo, geologija i politehnika- [tip. Frekvencijata na monitoringot e kvartalna. Pri merewata na koncentracijata na ambientalnata pra{ina se vr{at merewa na koncentraciite na suspendiranite ~esti~ki (vkupna TYR i RM10) na ozna~ena oddale~enost od izvorite na fugitivna emisija.

Od izvr{enite merewa i procenata na emisijata na godi{no nivo na baza na predefiniranite emisioni faktori, mo`e da se zaklu~i deka dobienite rezultati se realni i odgovaraat na prosekot na industrijata.

Fugitivnite zagubi na materijal od 0,021% od vkupniot protok na matrija mo`e da se ocenat kako podprose~ni, {to odi vo prilog na funkcioniraweto na merkite za za{tita koi se primenuvaat, a vklu~uvaat rehabilitacija na jalovi{tata, zatvorawe na skladovite i merki za supresija na pravot vo fazata na procesirawe.

Zgolemenite koncentracii na ambientalna pra{ina utvrdeni so merewata koi vo ovoj planinski reon se o~igledno rezultat na industriskite aktivnosti naveduvaat na zaklu~ok deka iako zolemeni, koncentracijata na prav e vo ramkite na zakonskite limiti, {to gi potvrduva i izvr{enite procenki koi uka`uvaat na relativno niski fugitivni emisii sporedeno so industriskiot prosek.

Emisii vo povr{inski vodi- Vo Rudnik SASA postojat 5 emisioni to~ki vo povr{inski vodi. Monitoringot na emisii vo povr{inskite vodi i kvalitet na povr{inskite vodi se izvr{uva od stana na rudnik SASA (interen monitoring) i eksterni organizacii.  Frekvencijata na monitoringot zavisno od meroto mesto e desetdnevna, mese~na ili godi{na.

Dosega{nite brojni analizi na vodite zemeni od odredeni mesta na rekite koi go dreniraat rudnoto podra~je SASA uka`uvaat na zgolemeni koncentracii na poedini te{ki i toksi~ni metali u{te vo gornite te~enija na rekite t.e. merni mesta kade {to antropogenoto vlijanie na sega{niot Rudnik SASA DOOEL e isklu~eno, a prisutno e vlijanieto od starite rudarski raboti (istorisko antropogeno vlijanie) i vlijanieto na prirodniot faktor.

Vodite na rekite koi {to go dreniraat rudnoto podra~je SASA, kako agens minuvaj}i niz po~vite i karpestiot materijal vr{at rastvarawe na istite, pri {to doa|a do koncentracija i distribucija na te{ki i toksi~ni metali karakteristi~ni za rudnoto podra~je SASA ( Pb, Zn, Cd, Cu, Fe, Mn, Ag, Bi, In). Isto taka i podzemnite vodi vr{at rastvarawe na karpestiot materijal so visoki sodr`ini na metal i preku starite neaktivni rudarski raboti (hor. II, VII i VIII nao|ali{te Sviwa reka i hor.IV i XII nao|ali{te Kozja reka) izleguvaat na povr{ina i se vlevaat vo rekite ili pak poniraat i povtorno zavr{uvaat vo rekite distribuiraj}i so sebe visoki koncentracii na metal. Ovde stanuva zbor za kombinirano vlijanie na prirodniot faktor i istoriskoto antropogeno vlijanie, kade {to }e go isklu~ime vlijanieto na Rudnik SASA DOOEL.

Antropogeniot faktor t.e. samiot tehnolo{ki proces na rudnik SASA DOOEL se javuva kako aspekt na vlijanie vrz `ivotnata sredina. Vo prviot segment na tehnolo{kiot proces odnosno tehnologijata na otkopuvaweto na rudata, aspekti na vlijanie od koi {to postoi potencijalna mo`nost za kontaminacija na prirodnite vodoteci se jamskite vodi od aktivnite horizonti. Drug aspekt na vlijanie vrz povr{inskite vodoteci se otpadnite vodi koi se sozdavaat pri podgotovka i koncentracija na rudata, vodite od ~isteweto na industriskiot krug, pereweto na rudarskata mehanizacija kako i vodite od talo`noto ezero na Jalovi{te br.3-2 faza (prelivni i drena`ni).

Dosega{nite analizi poka`uvaat deka vodite na Sviwa reka se so kontinuirano visoka vrednost na rN potencijalot, kako i redovno povisoki koncentracii na te{ki i toksi~ni metali (Pb, Zn, Cd, Mn, Cu) vo odnos na MDK. Na vodite na Sviwa reka vlijanie ima prirodniot faktor i istoriskoto antropogeno vlijanie (jamski vodi od stari neaktivni rudarski objekti hor. II, VII, VIII). Antropogenoto vlijanie na dene{na SASA vrz sostojbata na vodite na Sviwa reka e isklu~eno bidej}i site jamski vodi od aktivnite horizonti XV, XVI i XIVb koi bi gravitirale vo Sviwa reka se zafateni i transportirani na Jalovi{te.

Kozja reka spored dosega{nite analizi e so redovno pove}ekratno zgolemeni koncentracii na Zn, kako i na Pb, Cd, Mn. Pri~ina za zgolemenite koncentracii na ovie metali se istorisko antropogeno vlijanie (jamski vodi od stari neaktivni rudarski objekti hor.IV i XII) i prirodniot faktor. I vrz vodite na Kozja reka }e go isklu~ime vlijanieto na dene{na SASA, bidej}i tamu nemame nikakvi aktivnosti.

Referentni mesta za odreduvawe na antropogenoto vlijanie na Rudnik SASA vrz povr{inskite vodi se posle izlez na opto~en tunel i nizvodno t.e. kade {to reflektira vlijanieto na prelivot od talo`noto ezero na aktivnoto hidrojalovi{te preku kolektorot vo r.Kameni~ka, drena`ite na Jalovi{te, kako i vlijanieto na otpadnite vodi od talo`nikot na hor.830. Soglasno dosega{nite analizi antropogenoto vlijanie na rudnik SASA reflektira pred se vrz nagolemuvawe na vrednosta na rN potencijalot na r.Kameni~ka. Me|utoa alkalnata sredina gi balansira koncentraciite na te{ki metali vo vodite na r.Kameni~ka. Imeno koga imame prelivni vodi od jalovi{teto se namaluva koncentracijata na te{ki metali na merno mesto 5km. nizvodno od izlez na opto~en tunel (kade {to go sledime vlijanieto na rudnik SASA vo naseleno mesto), a koga nemame prelivni vodi od Jalovi{te t.e. bez antropogeno vlijanie od SASA koncentraciite na te{ki metali se povisoki {to se dol`i na istoriskoto antropogeno vlijanie i vlijanieto na prirodniot faktor.

Emisii vo kanalizacijata- vo rudnik SASA eden del od vodite od sanitarniot jazol zavr{uvaat vo jalovi{teto, a del vo recipientot Kameni~ka reka bez nikakov prethoden tretman. Zna~i rudnik SASA DOOEL ima odredeno vlijanie vrz povr{inskiot recipient od ispu{tawata na vodi od sanitaren jazol.

Emisi vo po~va- vo rudnik SASA nema emisii vo po~vata. Edinstvenoto vlijanie vrz po~vata imaat flotaciskite jalovi{ta i toa:

- Direktno vlijanie, izrazeno preku fizi~koto zavzemawe na zemji{teto na koe se formira jalovi{teto i

- Indirektno vlijanie, izrazeno preku zagaduvaweto na okolnoto zemji{te so kontaminiranite vodi i so disperzija na jalovinskata agresivna pra{ina so vozdu{nite struewa (aerosedimentacija).

So monitoring na kvalitetot na po~vite vo rudnik SASA i negovata okolina se otpo~na kon krajot na 2007g. i se izvr{uva interno na sekoi 3 meseci. Monitoringot na po~vi se izvr{uva na po~vi vo ramkite na konturi na koncesiono pole i von konturi na koncesiono pole (vo ramkite na vlijanie na rudnik SASA).

Vrz osnova na rezultatite od hemiskite analizi na probite od po~vi zemeni vo periodot septemvri- noemvri 2007god. na teren so povr{ina od 7,9 km2  od Rudnik SASA i negovata okolina, konstatirano e deka pogolemiot del od probite e so zgolemeni koncentracii na te{ki metali, pred se Pb, Zn, Cd vo odnos na Holandskite standardi (National background concentration of Holland). Rezultatite od hemiskata analiza na po~vite od ispituvaniot teren poka`aa deka maksimalni koncentracii na te{ki metali, pred se Pb, Zn, Cd se javuvaat na podra~jeto kade e prisutno antropogenoto vlijanie. Podra~jeto so maksimalni koncentracii na te{ki metali generalno ima pravec na protegawe SZ- JI, t.e. po~nuvaj}i od neaktivniot horizont II, pa hor.XVI (aktiven), industriski krug na rudnik SASA, jalovi{tata, hor.830 i nizvodno po r.Kameni~ka, kako i okolnite naseleni mesta (Sarafska, Trebe{ka i Kapetanska maala, Velkovci, Jagodina reka, Arizanci, D.Sasa). Osven aktivnostite na stara i dene{na SASA, eden od najgolemite pri~initeli za kontaminacija na po~vite na podra~jeto od izlez na opto~en tunel pa nizvodno po r.Kameni~ka e havarijata na jalovi{teto vo Avgust 2003 god. koga rudnikot be{e vo prekin so rabota. Pri~ina za katastrofata be{e probojot na flotaciskata jalovina vo reviziona {ahta, pa vo opto~en tunel i na toj na~in bea izlieni 150.000 m3 flotaciska jalovina. Istekuvaweto trae{e desetina denovi. Ovaa golema koli~ina na flotaciska jalovina be{e razliena okolu re~noto korito na r.Kameni~ka, a eden pomal del stigna i go zagrozi i ezeroto Kalimanci. Posledicite od vakvite havarii se ogromni. Se zagrozuvaat po~vite na po{irok teren, a isto i re~nite i ezerskite vodi. Visokite koncentracii na te{ki i toksi~ni metali vo po~vite vo naselenite mesta Jagodina reka i Dolna Sasa vo najgolem del se posledica tokmu na havarijata od Avgust 2003 god.

Posle dobivaweto na bazi~nite podatoci za koncentracijata na te{ki i toksi~ni metali vo okolinata na rudnik SASA, na podra~jata kade {to se utvrdeni maksimalni koncentracii se izvr{uva monitoring na sekoi 3 meseci (kvartalen monitoring). Celta na kvartalniot monitoring e dobivawe rezultati i vr{ewe komparativna analiza vrz osnova na koja }e se vidi trendot na koncentracija na metalite vo po~vite, kako i pri~inite (aspektite na vlijanie na rudnik SASA vrz kontaminacijata na okolnite po~vi, vlijanieto na prirodniot faktor i istoriskoto antropogeno vlijanie). Od dobienite rezultati mo`e da se konstatira deka nema zna~ajni otstapuvawa vo rezultatite od bazi~niot monitoring realiziran vo 2007god. i narednite ispituvawa, {to uka`uva deka rudnik SASA vo periodot od 2007god. pa navamu nemala zna~itelno vlijanie vrz kontaminacijataa na okolnite po~vi.

Emisii na bu~ava- bu~avata vo Rudnikot za olovo i cink SASA poteknuva od slednive izvori:

  - Ma{inite i opremata koi se koristat vo rabotnata edinica Flotacija;

  - Ma{inite i opremata koja se koristi vo jami;

  - Vetilacioni sistemi;

  - Ma{ini vo ma{inska rabotilnica;

  - Ma{ini vo kompresornica.

Monitoring na nivoto na bu~ava vo rudnik SASA se izvr{uva dvapati godi{no. Monitoringot se izvr{uva interno, a kontrolen monitoring se vr{i i od strana na eksterna organizacija edna{ vo godinata. Se vr{at redovni merewa na nivoto na bu~ava na mesto na izvorite na bu~ava, na karakteristi~nite to~ki  na granicite na instalacijata, kako i na posebno osetlivite lokacii nadvor od granicite na instalacijata. Vrz osnova na izvr{enite merewa mo`e da se zaklu~i slednovo:

- Izmerenite vrednosti za intenzitet na bu~ava, {to se sozdava pri rabota na ma{inite vo ramkite na tehnolo{kiot proces za eksploatacija na ruda i proizvodstvo na oloven i cinkov koncentrat se vo ramkite na dozvolenoto nivo na bu~ava kako vo rabotnata taka i vo `ivotnata sredina;

- Upotrebenata oprema vo  SASA Rudnik za olovo i cink, e vo soglasnost so tehni~kite karakteristiki i ovozmo`uva normalno izvr{uvawe na osnovnata dejnost;

- Prema lokaciskata postavenost bu~avata koja {to se generira od postrojkata vo tehnolo{kiot proces, kako i konstrukcijata na objektite ne predizvikuvaat {tetno vlijanie vrz `ivotnata sredina.

Emisii na vibracii- vo rudnik SASA ima izvori na vibracii od transportnite traki za proces na drobewe, kako i od pumpite za proces na flotacija. Mereweto na vibraciite se vr{i soglasno potrebite t.e. koga odgovornite od Slu`ba za ma{insko odr`uvawe }e konstatiraat potreba od merewa na vibracii. So samoto merewe na vibraciite se konstatira pri~inata za debalans na opremata i od strana na Slu`bata za ma{insko odr`uvawe se vr{i intervencija vrz konstrukcijata, so {to se otklonuva izvorot na emisija na vibraciite.

- Emisii na otpad-  vo rudnik SASA ima emisii na otpad od celokupniot proizvodstven proces t.e.:

- Jalovinski materijal- od procesot na dup~ewe i minirawe;

- Isplaka (mil i voda)- od procesot na dup~ewe;

- Otpadna plasti~na ambala`a od kiselini i bazi (HCl, NH4OH, HNO3,  H2SO4, H3ВO3)- od Hemiska laboratorija;

- Otpadna staklena ambala`a od kiselini i bazi (HCl, NH4OH, HNO3,  H2SO4, H3ВO3)- od Hemiska laboratorija;

- Otpadna filter hartija- od Hemiska laboratorija;

- Otpadna kartonska ambala`a- od razli~ni materijali koi se koristat vo rudnik SASA;

- Otpadni hartieni kesi od probi na ruda i koncentrat- od Hemiska Laboratorija;

- Bakarni `ici- od vinkluvaweto na elektromotorite;

- Отпадни оlovni akumulatori-  od dotraeni akumulatori od nadvore{na i jamska mehanizacija, akulokomotivi i agregat;

- Flotaciska jalovina- nus- produkt od tehnolo{kiot proces;

- Otpadni metalni buriwa od NaCN, KEX, KAX- od reagensi koi se koristat vo proces na flotacija;

- Otpadni plasti~ni buriwa od Dow Froth 200 i Dow Froth 250- od reagenci- penlivci, koi se koristat vo  proces na flotacija;

- Najlonski i jutani vre}i od NaCN, CuSO4, KEX, KAX- od reagensi koi se koristat vo proces na flotacija.

- Najlonski, jutani i kni`ni vre}i od ZnSO4, Na2SO3, Ca(OH)2, flokulanti - od reagensi koi se koristat vo proces na flotacija.

- Otpadno maslo- od odr`uvawe mehanizacija i oprema;

- Otpadno `elezo- od odr`uvawe na mehanizacija i oprema;

- Otpadna plastika- od odr`uvawe na mehanizacija, oprema;

- Otpadni gumi- od odr`uvawe na nadvore{na i jamska mehanizacija;

- Otpadni buriwa od masla i maziva- od iskoristeni  masla i maziva za odr`uvawe na mehanizacija i oprema;

- Otpad od prehrana- biorazgradliv otpad od ishrana na vraboteni.

Monitoringot na emisii na otpad se izvr{uva od stana na rudnik SASA soglasno Postapka za upravuvawe so otpad od ISO 14001:2004 standardot. Monitoringot na emisiite na otpad se izvr{uva mese~no.

Za postapuvaweto so razli~ni vidovi otpad se propi{ani soodvetni upatstva koi pokraj na vrabotenite vo rudnik SASA, se dostaveni i na dobavuva~ite na uslugi. Rudnik SASA ima sklu~eno dogovri so ovlasteni organizacii za prevzemawe na soodvetnite vidovi otpad.

# 10. Opis na tehnologii i drugi tehniki za prevencija ili namaluvawe na emisii od instalacijata

DOOEL Sasa preku kontrolirawe na vlijanijata od sopstvenite aktivnosti, proizvodi i uslugi, investirawe vo preventivni merki, prevzemawe korektivni merki sekade kade {to ima neusoglasenost, preispituvawa i kontrola na sopstveniot doprinos vo za{titata na opkru`uvaweto intenzivno raboti na minimizirawe na svoeto antropogeno vlijanie vrz `ivotnata sredina.

Po odnos na namaluvawe na emisiite vo vodite, rudnik SASA ima prevzemeno brojni aktivnosti. Otstranuvaweto na otpadnite jamski vodi od hor.XIVb, hor.XV i hor.XVI se vr{i so betonski kanali i cevki koi ja kanaliziraat jamskata voda najprvin vo talo`nici od kade so cevkovod mehani~ki pro~istenite jamskite vodi se transportiraat na jalovi{te. Jamskite vodi od hor. XIVo preku betonski kanal se prifa}aat vo betonski talo`nik od kade {to se sprovedeni vo flotacija (za potrebite na tehnolo{kiot proces). Jamskite vodi od hor.830 se prifa}aat vo dimenzioniran talo`nik od porozen materijal, od kade posle mehani~koto pro~istuvawe i redovnite kontroli na hemisko- mehani~kite parametri pre~istenite vodi se ispu{taat vo recipientot r.Kameni~ka. Na Jalovi{te br.3-1 faza i na talo`noto ezero na Jalovi{te br.3-2 faza se instalirani pumpi za povratna linija na gravitaciski istalo`enite otpadni vodi vo procesot na flotacija, se so cel za{tita na povr{inskite, podzemnite vodi, kako i za{tita na vodite na Crvena reka kako priroden resurs, ~ij {to voden potencijal se koriste{e za potrebite vo procesot na flotacija. Mal del od vodata koja preku prelivniot kolektor odi vo recipientot, pokraj pravilno proektiraniot prostor na talo`noto ezero vo pogled na periodot za mehani~ko i hemisko pro~istuvawe na vodata (hemisko razlo`uvawe pod dejstvo na solarnata energija), dopolnitelno se tretira so flokulanti. Flokulantite ovozmo`uvaat podobro mehani~ko izbistruvawe na vodata t.e. gi istalo`uvaat onie ~esti~ki koi po sloboden gravitaciski pat ne bi bilo vozmo`no da se istalo`at poradi mikronskite dimenzii. Isto taka vo nasoka na za{tita na povr{inskite i podzemnite vodi izveden e opto~en tunel koj {to gi prifa}a vodite od rekite Sviwa, Crvena, Kozja, Petrova, Kamerni~ka, planinskite potoci i onevozmo`uva niven kontakt so jalovinskiot materijal. So istata cel pod jalovi{tata e postaven glinen sloj, drena`en tepih i geodetsko platno. Vo industriskiot krug se napraveni pove}e talo`nici. Edniot od niv gi prifa}a vodite od kanalot od flotacija, vtoriot vr{i gravitacisko talo`ewe na vodite od pereweto na industriskiot krug. Otpadnite vodi od ovie talo`nici se zafateni i so cevkovod se sprovedeni na jalovi{te. Napraven e talo`nik kaj betonska baza, potoa kaj vagata za vozila za koncentrat i istalo`enite vodi se kanalizirani i priklu~eni na kanal koj {to gi prifa}a atmosferskite vodi. Vodite od atmosferskiot kanal (zaedno so istalo`enite vodi od betonska baza i vaga) odat u{te vo eden talo`nik, od kade {to so dobri fizi~ko- hemiski parametri potvrdeni so redovni mese~ni hemiski analizi, odat vo recipientot r. Kameni~ka. Kaj peralnata za vozila i mehanizacija e napraven talo`nik vo koj se vr{i separacija na maslo, voda i tvrda frakcija i otpadnoto maslo se prifa}a vo posebni sadovi za taa namena.

Po odnos na namaluvawe na emisii vo vozduhot, rudnik SASA isto taka prevzema aktivnosti. Poradi minimizirawe na emisijata na respirabilnata pra{ina vo ambientalniot vozduh, pri vr{ewe na geolo{kite istra`ni raboti kako i pri eksploatacionoto dup~ewe se primenuva postapka na mokro dup~ewe. Pri postapkata na minirawe, se vr{i vodeno prskawe na odminiranata ruda pred da bide utovarena i transportirana. Pri postapkata na drobewe na rudata doa|a do emisija na respirabilna pra{ina, poradi {to vo oddelenieto za drobewe e instaliran sistem za mokro otpra{uvawe. Otpadnite vodi od ovoj sistem se zafateni i sprovedeni vo procesot na flotacija. Na varnoto oddelenie e postaven filter, preku koj se namaluva emisijata na varna pra{ina vo ambientalniot vozduh. Od aspekt na za{tita na ambientalniot vozduh, treba da naglasime deka starite Jalovi{ta br.1 i br.2 se rekultivirani, a rekultivacijata na Jalovi{te br.3 -1 faza tekovno se realizira soglasno izgotveniot  proekt.

Bidejki vo rudnik SASA stanuva zbor za tehnolo{ki proces na vadewe, usitnuvawe, flotirawe na ruda so krajna cel dobivawe na olovo - cinkov koncentrat, komletniot proizvodstven proces pretstavuva potencijalen zagaduva~ na `ivotnata sredina. Kraen nusprodukt koj e neizbe`en del za vakviot tip na tehnolo{ki proces e flotaciskata jalovina, koja se dobiva pri procesot na flotacija posle izdvojuvaweto na korisnite minerali na olovo i cink. Pri toa se prevzemaat kontinuirani merki za podobruvawe na flotaciskiot proces od aspekt na namaluvawe na procentot na prisustvo na te{ki metali vo flotaciskata pulpa. Kontinuirano se sledi upotrebata na hemikalii vo flotaciskiot proces, kako i kontrolirawe i monitoring na nivnoto ispu{tawe vo `ivotnata sredina. Flotaciskata jalovina od pogonot flotacija vo vid na pulpa preku pulpovod se odveduva do hidrociklonite na aktivnoto hidrojalovi{te br.3-2 faza. Vo hidrociklonite se vr{i separirawe na flotaciskata jalovina na pesok i preliv. So odlagaweto na pesokot od hidrocikloniraweto se formira nizvodnata brana na jalovi{teto. Na istata se instalirani vodeni prskalki za supresija na respirabilnata pra{ina, so {to se namaluvaa emisijata, distribucijata i koncentracijata na hidrocikloniranite ~esti~ki od flotaciskata jalovina vo vozduhot, vodata i po~vata.

Prelivot koj vsu{nost pretstavuva milovit materijal se pu{ta vo vnatre{nosta na hidrojalovi{teto (talo`noto ezero) kade se vr{i negovo mehani~ko i hemisko pro~istuvawe (hemisko razlo`uvawe pod dejstvo na solarnata energija). Milovitata frakcija dopolnitelno se tretira so flokulanti. Flokulantite ovozmo`uvaat podobro mehani~ko izbistruvawe na vodata t.e. gi istalo`uvaat onie ~esti~ki koi po sloboden gravitaciski pat ne bi bilo vozmo`no da se istalo`at poradi mikronskite dimenzii. Na ovoj na~in se zapolnuva talo`noto ezero, a pogolemiot del od izbistrenata voda so pumpa i povratna linija za voda se vra}a vo procesot na flotacija. Mal del od izbistrenata voda, preku prelivniot kolektor povremeno se ispu{ta vo recipientot r.Kameni~ka.

Izlevawe na flotaciska jalovina nadvor od granicite na flotaciskoto jalovi{te e seriozna opasnost za `ivotnata sredina i toa posebno koga izlevaweto e so golemi razmeri. Do toa mo`e da dojde pri ru{ewe na branata ili pri popu{tawe na nekoj od pridru`nite objekti, kako {to be{e slu~ajot so havarijata na jalovi{teto vo Avgust 2003 god. koga rudnikot be{e vo prekin so rabota. Izlevawe na flotaciska jalovina e mo`no i pri defekt (pukawe) na flotaciskiot pulpovod, no toa bi bilo vo mali razmeri, bidej}i rabotnicite koi rabotat na jalovi{teto blagovremeno bi intervenirale, {to ne e slu~aj koga doa|a do ru{ewe na branata ili popu{tawe na nekoj od pridru`nite objekti, koga izlevaweto trae i po nekolku denovi bez mo`nost za intervecija. Rudnik SASA odlagaweto na flotaciskata jalovina na aktivnoto Jalovi{te br.3-2 faza go vr{i soglasno proektna dokumentacija. Isto taka se izrabotuva godi{en elaborat za oskultacija na aktivnoto Jalovi{te, a komisijata za sledewe na Jalovi{teto izvr{uva redovni kontroli so cel navremeno preventivno deluvawe vo slu~aj na bilo kakva neusoglasenost.

Otpadnoto maslo koe {to nastanuva pri odr`uvawe na mehanizacijata i ma{inite se skladira soglasno zakonskite barwa i propisi i se predava na ovlastena organizacija od strana na M@SPP, so {to e spre~ena negova emisija vo vodi i po~vi. Na istiot na~in se postapuva i so otpadnite akumulatori.

Od strana na M@SPP e izvr{eno oprobuvawe na maslata od transformatorite vo rudnik SASA so cel utvrduvawe dali istite sodr`at polihlorirani bifenili (PHB). Rezultatite od hemiskata analiza poka`aa deka opremata vo rudnik SASA ne sodr`i masla so prisustvo na polihlorirani bifenili (PHB).

Opasniot otpad od hemikalii i reagensi e skladiran vo privremeni bezbedni prostorii za taa namena i se ~eka na preporaka od M@SPP za osloboduvawe od vakviot vid otpad. Op{tiot otpad se selektira i skladira na privremen ograden i bezbeden prostor i se predava na ovlasteni organizacii, a del se reciklira.

Soglasno ISO 14001 standardot, DOOEL Sasa ima izraboteno Postapka za planirawe na postapuvawe vo slu~aj na nezgoda ili vonredna sostojba so krajna cel  za{tita na `ivotnata sredina pri eventualni hazardni situacii.

# 11. Prou~eni glavni alternativi vo odnos na izborot na lokacija i tehnologii

So restartiraweto na Rudnik SASA vo septemvri 2005g. raboteweto na instalacijata e usoglaseno so najdobrite dostapni tehniki (NDT) koga se vo pra{awe primenetite tehnologii.

Vo tekot na podgotvitelnite raboti bea kupeni novi jamski ma{ini od firmata Atlas Kopko i oprema za flotacija proizvedena od firmata Metso Minerals. Toa ovozmo`i da se polo`i osnovniot fundament za obezbeduvawe na visoki proizvodstveni pokazateli i za uspe{en i dolgogodi{en razvitok na organizacijata. Za nekolku meseci be{e izvr{ena sanacija na jamskite i pridru`nite objekti, flotacija i oddelenieto za reagenti bea celosno opremeni so nova oprema. Prerabotkata na rudata vo najsovremena flotacija vo Jugoisto~na Evropa ovozmo`uva proizvodstvo na visokokvaliteten selektiven koncentrat na olovo i cink.

Vo tekot na prvata godina i pol od podgotovkata za restartirawe i proizvodstvena dejnost na organizacijata re{eni se pova`nite infrastrukturni i ekolo{ki problemi vklu~uvaj}i ja i izgradbata na regionalniot pat, izgradbata na novoto jalovi{te kako i sanacijata na opto~niot tunel za Kameni~ka reka, koj se nao|a ispod Jalovi{teto. Za{titata na `ivotnata sredina pokraj proizvodstvoto e imperativ na Rudnik SASA DOOEL, za {to najdobar pokazatel e voveduvaweto na integriraniot sistem za kvalitet i za{tita na `ivotntata sredina soglasno ISO 9001 i 14001 standardite.

Vo nasoka na podobruvawe na za{tita na `ivotnata sredina izgotven e Operativen plan, vo koj se predvideni pove}e aktivnosti za namaluvawe na aspektite na vlijanie vrz `ivotnata sredina od strana na na{ata instalacija.

# Tabela na aktivnostite od operativniot plan za dobivawe na A-integrirana ekolo{ka dozvola

| Red.br. | Aktivnost | Finansirawe po godini (€) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zabele{ka | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Vkupno |
| 1. | Betonirawe na prostor okolu servisna rabotilnica Atlas Kopko |  | / | 1.790 | / | / | / | / | 1.790 |
| 2. | Izgradba na skladi{te za otpadno maslo |  | 13.150 | / | / | / | / | / | 13.150 |
| 3. | Rekonstrukcija na sistem za mokro otpra{uvawe vo drobewe |  | 3.000 | / | / | / | / | / | 3.000 |
| 4. | Sanacija na talo`nik na horizont 830 |  | 800 | / | 800 | / | 800 | / | 2.400 |
| 5. | Sanacija na talo`nik na horizont XIVb |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3.600 |
| 6. | Sanacija na talo`nik na horizont XVI |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1.800 |
| 7. | Sanacija na talo`nik na horizont XV |  | / | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1.500 |
| 8. | Nabavka na instrument za merewe na koli~ini na protok |  | / | 4.000 | / | / | / | / | 4.000 |
| 9. | Tamponirawe na parking za vozila (80 x 80м) |  | / | 11.000 | 21.000 | / | / | / | 32.000 |
| 10. | Zavr{uvawe na tehni~ka rekultivacija na Jalovi{te br.3-1 faza |  | 27.200 |  | / | / | / | / | 27.200 |
| 11. | Biolo{ka rekultivacija na Jalovi{te br.3-1 faza |  | / | 14.500 | / | / | / | / | 14.500 |
| 12. | Nabavka, instalacija na sistem za navodnuvawe na povr{inite na Jalovi{te br.3-1 faza i zafat za voda |  | / | 15.600 | / | / | / | / | 15.600 |
| 13. | Postavuvawe na prskalki na Jalovi{te br.3-2 faza |  | / | 2.060 | / | / | / | / | 2.060 |
| 14. | Fekalna kanalizacija |  | / | 10.000 | 30.000 | / | / | / | 40.000 |
| 15. | Betonsko plato za odlo`uvawe na stara mehanizacija |  | / | / | / | 3.900 | / | / | 3.900 |
| 16. | Zafa}awe na vodi od horizont 830 |  | / | / | / | 30.000 | 20.000 | 5.000 | 55.000 |
| 17. | Zafat za vodi od drena`i od Jalovi{te br.3-2 faza i vra}awe vo talo`no ezero |  | / | / | / | 25.000 | / | / | 25.000 |
| 18. | Sanacija na otpo~en tunel i postavuvawe na za{titna pregrada |  | / | 32.000 | / | / | / | / | 32.000 |
| 19. | Ureduvawe na re~no korito |  | / | 3.800 | / | / | / | / | 3.800 |
| 20. | Izrabotka na proekt za nadvi{uvawe na Jalovi{te br.3-2 faza |  | / | 25.000 | / | / | / | / | 25.000 |
| 21. | Izrabotka na pomo{ni objekti za Jalovi{te br.3-2 faza |  | / | / | / | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 130.000 |
| 22. | Изработка на проект за суво складирање на јаловина (Јаловиште бр.4) |  | / | / | 30.000 | / | / | / | 30.000 |
| 23. | Изградба на плато за перење на гумите на камиони при излез од САСА |  | / | 10.000 | / | / | / | / | 10.000 |
| 24. | Инвестиција за изградба на Јаловиште бр.4 со придружни објекти и опрема |  | / | / | / | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 300.000 |
| Vkupno |  |  | 45.050 | 130.950 | 83.000 | 190.100 | 172.000 | 156.200 | 777.300 |

# 12. Opis na drugi planirani preventivni merki

Merkite na prevencija vo Rudnik SASA DOOEL vklu~uvaat:

  - Identifikuvawe na potencijalni nezgodi i vonredni sostojbi.

Kako potencijalni vonredni sostojbi, aspekti na vlijanie vrz `ivotnata sredina se identifikuvani opasnostite od :

- Po`ar na jamski objekti;

- Eksplozija na jamski objekti;

- Ru{evini od rudarski prostorii;

- Poplava i probiv na voda;

- Havarija na jalovi{te;

- Po`ar na nadvore{ni objekti;

- Lavina od sneg;

- Povreda na rabotno mesto;

- Nerabotewe na sistem za ventilacija;

- Istekuvawe na masla i maziva;

- Izlevawe na masla od separator za masla vo slu~aj na poplava;

- Istekuvawe na hemikalii i reagensi.

  - Izgotvuvawe Planovi za postapuvawe vo slu~aj na nezgoda ili vonredna sostojba;

  - Izgotvuvawe Postapka za za{tita pri rabota;

  - Periodi~ni pregledi i ispituvawe na ma{inite i uredite za rabota;

  - Periodi~ni ispituvawa na prostoriite nameneti za rabota;

  - Pu{tawe vo redovna rabota novoizgraden objekt ili postrojka;

  - Obu~uvawe i osposobuvawe na rabotnicite;

  - Preventivno deluvawe i nastapuvawe pri gasnewe i lokalizirawe na po`ari;

  - Oprema i sredstva za gasnewe na po`ari;

  - Otkrivawe po`ari i alarmirawe;

  - Nastapuvawe na ~lenovite na PP dru{tvo i ^eta za spasuvawe;

  - Analiza na stabilnost na terenot okolu jalovi{teto;

  - Merki za za{tita pri rabota na jalovi{te;

  - Merki za za{tita na vodite;

  - Merki za za{tita na vozduhot;

  - Merki za za{tita na zemji{teto;

  - Merki za obezbeduvawe na stabilnost na jalovi{tata;

  - Preventivno deluvawe pri eksplozija na jamski objekti i pojava na rudarski gasovi;

  - Plan za evakuacija- povlekuvawe;

  - Izgotveni upatstva za namaluvawe potencijalnite opasnosti i za{tita na `ivotnata sredina.

Poop{irno dadeno vo Dodatok XII, Prilog XII.1, Prilog XII.2.

# 13. Ponatamo{ni planirani merki {to soodvestvuvaat so op{tite principi na obvrskite na operatorot

Dokolku nastapat okolnosti pod koi }e bide neophodno Rudnik SASA DOOEL M.Kamenica da prestane so rabota, na{ata organizacija se obvrzuva da gi svede na minimum vlijanijata vrz `ivotnata sredina od svoeto rabotewe. Toa vklu~uva:

- Iskoristuvawe na site surovini i pomo{ni materijali. Toa podrazbira  navremena najava na prestanokot so aktivnostite za da se ovozmo`i  ekvivalentna  zaliha na materijali. Ako sepak ostane neiskoristena surovina }e se ponudi na drugi kupuva~i;

- Vo slu~aj na prestanok so rabota, gotovite proizvodi t.e. oloven i cinkov koncentrat se prodavaat na zainteresiran kupuva~;

- Cisternite }e bidat celosno isprazneti, nivnata sodr`ina adekvatno tretirana, potoa }e se izvr{i nivno temelno ~istewe i istite }e bidat prodadeni ili donirani na korisnik koj bi imal potreba od takvi cisterni;

- Betonskata baza i zaostanatiot cement vo silosite (dokolku ima) bi se prodale na zainteresiran kupuva~;

- Vo slu~aj na prestanok so rabota Rudnik SASA DOOEL so rudarskite okna  }e postapi soglasno ~len 54 (Vremeno ili trajno zapirawe na rudarski raboti) od Zakon za mineralnite surovini Sl. vesnik na R.Makedonija br 24/07. Dokolku prekinuvaweto na rudarskite raboti e vremeno (do edna godina) rudnik SASA }e vr{i redovno odr`uvawe na jamskite prostorii i objekti vo stabilna, sigurna i bezbedna sostojba, a dokolku rudnik SASA ne prodol`i so eksploatacija na mineralni surovini po opredeleniot rok, }e se izgotvi Dopolnitelen rudarski proekt soglasno odredbite na Zakonot za mineralni surovini;

- Hemiskite reagensi so koi {to raspolaga rudnik SASA }e bidat prodadeni na najpovolen kupuva~ ili }e bidat donirani na nekoja Laboratorija koja {to }e ima potreba od takvi reagensi;

- Vo slu~aj na prestanok so rabota najnapred }e se izvr{i temelno ~istewe na opremata, potoa po potreba istata bi se demontirala i dokolku ima zainteresiran kupuva~ taa bi se prodala. Vo slu~aj da ne postoi zainteresirana strana za kupuvawe, od strana na najvisokoto rakovodstvo  vo sorabotka so timot za za{tita na `ivotna sredina bi se razgledale site mo`nosti za izbirawe na najpovolen na~in za skladirawe ili ne{tetno otstranuvawe na opremata, se so cel da ne se predizvika zagaduvawe na `ivotnata sredina;

- Vo slu~aj na prestanok so rabota Rudnik SASA pravi popis na eksplozivnite sredstva i sklu~uva dogovor so firma koja ima licenca za promet so eksplozivni materii (soglasno Zakonot za promet na eksplozivni materii br.30/85). Soglasno Pravilnik za tehi~kite normativi pri rakuvawe so eksplozivni sredstva i minirawe vo rudarstvoto (Sl. vesnik  na RM br. 26/88) neupotreblivite eksplozivni sredstva {to ne mu se vrateni na proizvoditelot moraat da se uni{tat spored upatstvoto za rakuvawe. Eksplozivnite sredstva od stav 1 na ovoj ~len mo`at da gi uni{tuvaat samo stru~no osposobeni lica. Sekoj vid eksplozivni sredstva mora posebno da se uni{ti. Za sekoe uni{teno eksplozivno sredstvo mora da se sostavi zapisnik. Vo zapisnikot se vnesuvaat podatoci i toa: vidot i koli~inata na eksplozivni sredstva, na~inot, vremeto ,mestoto i pri~inite za nivno uni{tuvawe;

- Otpadot }e se reupotrebi, reciklira ili bezbedno }e se odlo`i t.e. }e se prevzeme od ovlasteni organizacii;

- Del od flotaciskata jalovina dokolku postojat uslovi }e se iskoristi kako grade`en materijal ili materijal za zapolnuvawe na prazni otkopi, so {to }e se namali povr{inata na deponijata (jalovi{teto). Jalovi{teto }e se reultivira;

- Pogonite, upravnite zgradi, betonskite i asfaltnite povr{ini }e bidat temelno o~isteni pred napu{tawe.  Istite }e bidat ostaveni vo bezbedna sostojba i }e se odr`uvaat soodvetno ako se slu~i da bidat napu{teni za podolg vremenski period.

Objektite koi se nao|aat na lokacijata mo`e da se prenamenat otkako }e bide izvr{ena demonta`a na opremata i ~istewe na prostoriite. Jalovi{teto }e bide rekultivirano soglasno proektna dokumentacija.

Rudnik SASA DOOEL }e anga`ira stru~ni lica za revitalizacija na takov vid lokacii i planot }e go dostavi na odobruvawe vo Ministerstvo za `ivotna sredina i prostorno planirawe.

# 14. Planirani merki za monitoring na emisiite vo `ivotnata sredina

Rudnik SASA soglasno Postapka za monitoring i merewe del od ISO 14001 standardot, ima izraboteno i Plan za monitoring kade e definirano na koi aspekti se izvr{uva monitoringot, mestoto na kontrola, karakteristiki MDK, granica, za~estenost, ovlastena organizacija/ sopstven nadzor, vrska so dokumentot koj ja regulira oblasta, zapisi od izvr{eniot monitoring.