VII SOSTOJBI NA LOKACIJATA I

VLIJANIETO NA AKTIVNOSTA

S O D R @ I N A

VII.1 Opis na uslovi na terenot na instalacijata	2

VII.2 Ocenka na emisiite vo atmosferata	3

VII.2.1 Ocenka na emisii vo atmosfera od parni i drugi kotli	4

VII.2.2 Ocenka na pomali emisii vo atmosferata od to~kasti izvori	7

VII.2.3 Ocenka na fugitivni emisii vo atmosferata	8

VII.3 Ocenka na vlijanieto vrz povr{inskiot recipient	12

VII.4 Ocenka na vlijanieto na ispu{tawata vo kanalizacijata	18

VII.5 Ocenka na vlijanieto na emisiite vrz po~vata i podzemnite vodi	19

VII.5.1 Rasfrlawe na zemjodelski i nezemjodelski otpad	20

VII.6 Zagaduvawe na po~vata/ podzemnata voda	20

VII.7 Ocenka na vlijanieto vrz `ivotnata sredina na iskoristuvaweto na otpadot vo ramkite na lokacijata i/ili negovoto odlagawe	23

VII.8 Vlijanie na bu~ava	26

# VII.1 Opis na uslovi na terenot na instalacijata

Rudnikot za olovo i cink SASA se nao|a vo severo-isto~niot del na R. Makedonija, vo centralniot del na Osogovskiot masiv. Lociran e okolu 12 km severno od Makedonska Kamenica, vo lokacija na okolu 5 km zapadno od bugarskata granica. Rudni~kite kopovi, prerabotuva~kite kapaciteti i jalovi{tata se locirani vo strmna, po{umena dolina na nadmorska viso~ina od okolu 1 300 - 1 900 m, na ju`nite padini na Osogovskite planini. Najbliski stambeni sodr`ini pretstavuvaat nekolku selski ku}i locirani na istok, nad ridot nad jalovi{teto.

Terenot vo ramkite na koj mu pripa|a Rudnik Sasa ima prirodno zgolemeni koncentracii na Pb, Zn i pridru`ni elementi Ag, Bi, Cd, In, Cu, Fe, Mn i dr. t.e. stanuva zbor za rudno nao|ali{te. Poradi ovoj fakt sekoga{ treba da se zemat predvid:

- prirodniot faktor (prirodno zgolemenite koncentracii na metal)

- antropogeniot faktor (vlijanieto od ~ovekovata aktivnost)

Drena`niot sistem na rudnoto podra~je go so~inuvaat povr{inskite proto~ni vodi na Crvena reka, Sviwa reka, Kozja reka koi {to se vlevaat i so drugi mali planinski pritoki prodol`uvaat vo reka Kamenica. Ovie vodoteci gravitiraat vo hidroakumulacijata Kalimanci.

Obrabotlivi povr{ini ima vdol` te~enieto na r. Kamenica, me|utoa ne zafa}aat golemi povr{ini poradi reljefot na terenot koj {to e izrazito planinski. Glavno stanuva zbor za gradinarski kulturi i p~enka.

Po{irokiot del na podra~jeto okolu rudnikot pripa|a na klimazonalnata ac. Querco- Carpinetum orientalis (dab blagun i bel garber).

Klimata na podra~jeto od kota 1000 m. pa nagore e izrazito planinska i se odlikuva so dolgi i sne`ni zimi i kusi, sve`i leta. Na poniskite koti po te~enieto na rekata klimata e se poblaga, taka {to vo podra~jeto na M. Kamenica e osobeno prijatna - so umereni temperaturni razliki i vrne`i.

Predelite okolu Rudnikot Sasa pripa|aat na {umskata vegetacija od dab ploska~ i submontani bukovi {umi.

Daboviot region se prostira vo nizinite  i ridskite predeli do 1100 m nadmorska visina. Sredni godi{ni temperaturi 9 - 14,2ºS, vrne`i 500 - 850 mm godi{no. Dominanten po~ven tip se cimetnite {umski po~vi, a lokalno terra rossa, ~ernozem, pseudoglej, lesivirani po~vi kafeavi {umski po~vi i dr. Dabovite {umi namesta obrazuvaat {umski zaednici so vrbi, topoli, kosten, evla i dr. Od vertebratnata fauna vo ovoj region egzistira crvovidnata zmija (Typhlops vermicularis), ma~jata zmija (Tehscopus fallax), balkanski smok (Coluber gemonensis), balkanskata lukova `aba (Pelobates yuriasiy balcanicus), zeleniot klukajdrvec (Picus viridis), e`ot (Eripaseiy concolor), elenot lopatar (Dama dama), nevestulkata (Mustela nivalis) i dr.

Bukoviot region se nadovrzuva na daboviot, opfa}ajki gi planinskite predeli pome|u 1100 - 1700 m. nadmorska visina. Zafa}a 22% od vkupnata povr{ina pod {umi. Srednite godi{ni temperaturi se 6,4 - 8 ºS, a koli~inata na vrne`ite e 900 - 1100 mm. godi{no. Vo poniskite delovi po~vite prete`no se od tipot na svetli kafeavi {umski po~vi, a vo povisokite delovi kafeavi podzolesti po~vi. Vo podgorskiot bukov pojas (1100 - 1300 m.) se razvivaat refugijalni tipovi na bukovi {umi, kako i borovi {umski zaednici, a vo gorskiot pojas (1300 - 1700 m.) se zastapeni razli~ni tipovi na bukovi i bukovo - elovi {umi. Na sekundarnite stani{ta se prisutni {umi od bel bor, jasika i breza. Karakteristi~na fauna na ovoj region e: {areniot do`dovnik (Salamandra salamandra), slepokot (Anguistfragilis), eskulapoviot smok (Elaphe longissima), srnata (Capreolus capreolus), elenot (Cervus elaphus), kunata zlatka (Martes martes), divata ma~ka (Felis silvestris) i dr.

Ridovite nad Rudnik Sasa kako prostor vo odredeni granici se vo odredena kategorija na za{tita pod re`im za upravuvawe so zeleniloto.

# VII.2 Ocenka na emisiite vo atmosferata

Osnovna pri~ina za zagaduvawe na vozduhot e emisijata na {tetni materii od oddelni izvori (emiteri) od koi preku otpadnite gasovi vo vozduhot se isfrlaat najrazli~ni {tetni supstanci koi go naru{uvaat prirodniot sostav na atmosferskiot vozduh i imaat negativno vlijanie vrz `ivotnata sredina.

Pod emisija se podrazbira ispu{tawe na {tetni materii vo atmosferata od nekoja postrojka ili proces, pri {to doa|a do nejzino zagaduvawe.

Vo fizi~ka smisla, emisija e golemina koja e opredelena so masata na {tetni materii isfrleni vo edinica vreme (t.n/ masen protok - kg/h).

So Pravilnikot  za maksimalno dozvolenite koncentracii i drugi {tetni materii {to mo`at da se ispu{taat vo vozduhot od oddelni izvori na zagaduvawe (Slu`ben Vesnik na R. Makedonija broj 3/1990) se opredeluvaat maksimalno dozvolenite koncentracii (MDK) i maksimalno dozvolenite koli~ini (MDKO) na {tetni materii vo cvrsta, te~na ili gasovita sostojba, {to smeat da se ispu{taat vo vozduhot od industriski, komunalni i drugi izvori na zagaduvawe.

Soglasno identifikuvanite emisii vo Dodatokot VI od baraweto, napraveni se merewa na emisiite na gasovi so cel da se sogleda dali tekovnata sostojba od raboteweto na instalacijata e vo sklad so va`e~kite zakoni vo zemjata odnosno vo sklad so gore navedeniot Пravilnik.

## VII.2.1 Ocenka na emisii vo atmosfera od parni i drugi kotli

Do emisii vo atmosfera od parni i drugi kotli vo Rudnik SASA doa|a kako rezultat na rabotata na tri kotli.  Detalniot opis na istite e daden vo

Dodatokot VI Emisii.

Rezultati od merewa na koncentraciite na {tetni materii vo otpadni gasovi

Centralnata laboratorija za `ivotna sredina pri M@SPP na 15.01.2008 god. izvr{i merewa i analiza na emisija na {tetni materii i ~aden broj od kanali za odvod na gasovi (oxaci) na kotli {to se emitiraat vo `ivotnata sredina. Rezultatite od merewata se dadeni vo slednive tabeli:

| Ime na firma: Рудник САСА Македонска Каменица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merna lokacija: Oxak na kotel TERMOSTAHL S.A. HEATING SYSTEMS Y= 7 625 801 X= 4 664 668 Z= 1 065,356 |  |  |  |  |  |  | Datum na merewe: 15.01.2008 god. |  |  |  |  |  |
| Gorivo: Nafta |  |  |  |  |  |  | Potro{uva~ka na gorivo: 4500 litri za 15 dena |  |  |  |  |  |
| Podatoci od izvr{eni merewa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mereni parametri |  | t | O2 | CO | SO2 | NOx | CO2 | ^aden broj | Vlaga | Volum. protok na gas | Masen protok na gas | Brzina na gasot |
| Izmereni vrednosti |  | 0C | % | ppm | ppm | ppm | % | - | - | Nm3/h | kg/h | m/s |
|  |  | 276 | 5,8 | 80 | 55 | 66 | 11 | 0 | - | 271 | 363 | 3,09 |
| O2 3% | mg/Nm3 | - | - | 118 | 186 | 160 | - | 0 | - |  |  |  |
| MDK, mg/Nm3 |  | - | - | 170 | 1700 | 350 | - | 2 | - |  |  |  |
| Emisiono koli~estvo, kg/h |  | - | - | 0,032 | 0,05 | 0,043 | - | - | - |  |  |  |

| Ime na firma: Рудник САСА Македонска Каменица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merna lokacija: Oxak na kotel na nafta TERMOSTAHL S.A. HEATING SYSTEMS Y = 7 625 798 X = 4 664 667 Z = 1 265,401 |  |  |  |  |  |  | Datum na merewe: 15.01.2008 god. |  |  |  |  |  |
| Gorivo: Nafta |  |  |  |  |  |  | Potro{uva~ka na gorivo: / |  |  |  |  |  |
| Podatoci od izvr{eni merewa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mereni parametri |  | t | O2 | CO | SO2 | NOx | CO2 | ^aden broj | Vlaga | Volum. protok na gas | Masen protok na gas | Brzina na gasot |
| Izmereni vrednosti |  | 0C | % | ppm | ppm | ppm | % | - | - | Nm3/h | kg/h | m/s |
|  |  | 262 | 6,6 | 70 | 50 | 48 | 10,6 | 0 | - | 258 | 346 | 2,87 |
| O2 3% | mg/Nm3 | - | - | 109 | 188 | 123 | - | 0 | - |  |  |  |
| MDK, mg/Nm3 |  | - | - | 170 | 1700 | 350 | - | 2 | - |  |  |  |
| Emisiono koli~estvo, kg/h |  | - | - | 0,02 | 0,04 | 0,03 | - | - | - |  |  |  |

| Ime na firma: Рудник САСА Македонска Каменица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merna lokacija: Toplovoden kotel na cvrsto gorivo (drva) Radijal Y = 7 625 951 X = 4 664 537 Z = 1 051,550 |  |  |  |  |  |  | Datum na merewe: 15.01.2008 god. |  |  |  |  |  |
| Gorivo: Drva |  |  |  |  |  |  | Potro{uva~ka na gorivo: Drva 1 m3 za 8 ~asa |  |  |  |  |  |
| Podatoci od izvr{eni merewa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mereni parametri |  | t | O2 | CO | SO2 | NOx | CO2 | ^aden broj | Vlaga | Volum. protok na gas | Masen protok na gas | Brzina na gasot |
| Izmereni vrednosti |  | 0C | % | ppm | ppm | ppm | % | - | - | Nm3/h | kg/h | m/s |
|  |  | 320 | 15,1 | 1500 | 450 | < 1 | 4,4 | 42 | - | 220 | 288 | 2,70 |
| O2 3% | mg/Nm3 | - | - | 3178 | 2181 | < 1 | - | 154 | - |  |  |  |
| MDK, mg/Nm3 |  | - | - | 250 | - | 500 | - | 50 | - |  |  |  |
| Emisiono koli~estvo, kg/h |  | - | - | 0,69 | 0,47 | << 1 | - | 0,033 | - |  |  |  |

Interpretacijata na rezultatite od izvr{enite merewa i analizi na emisija na {tetni materii e vo soglasnost so “Pravilnikot za maksimalno dozvoleni koncentracii i koli~estva na {tetni materii {to mo`e da se ispu{taat vo vozduhot od oddelni izvori na zagaduvawe” (Sl. Vesnik na SRM br. 03/90) kade se propi{ani maksimalno dozvolenite koncentracii (MDK) i maksimalno dozvolenite koli~estva (MDKO) na {tetni materii vo cvrsta, te~na ili gasovita sostojba {to smeat da se ispu{taat vo vozduhot od ventilacioniot kanal (oxak).

Pritisokot, brzinata i protokot na gasovi se mereni spored preporakite za merewe emisija na {tetni materii od stacionarni izvori - ISO 10708.

Instrumenti koristeni pri mereweto se:

- Mikromanometar MARK-AIRFLOW TESTING SET (merewe na volumenski protok na gasot);

- Pit-ova sonda S-tip (diferencijalen pritisok);

- Ekom-SL compjutertechnik 5860 - kompjuter-analizator za gasovi (merewe na koncentracijata na gasovite i t na gasovite vo kanalot)

Zaklu~ok

Vrz osnova na dobienite rezultati od merewata na emisija na gasovi, ~aden broj i pra{ina od oxaci na kotli vo Rudnik SASA, mo`e da se donese sledniot zaklu~ok:

- emisionata koncentracija na CO, NOx i SO2 i ~adniot broj na dvata kotli na nafta e vo ramkite na MDK soglasno “Pravilnikot za maksimalno dozvoleni koncentracii i koli~estva na {tetni materii {to mo`e da se ispu{taat vo vozduhot od oddelni izvori na zagaduvawe” (Sl.  Vesnik na SRM br. 03/90, ~len 11, to~ka 2).

- emisionata koncentracija na CO i cvrsti ~esti~ki (pra{ina) na kotel na drva ja nadminuva granicata za MDK soglasno “Pravilnikot za maksimalno dozvoleni koncentracii i koli~estva na {tetni materii {to mo`e da se ispu{taat vo vozduhot od oddelni izvori na zagaduvawe” (Sl.  Vesnik na SRM br. 03/90, ~len 11, to~ka 1.2).

## VII.2.2 Ocenka na pomali emisii vo atmosferata od to~kasti izvori

Vo Rudnik SASA se izvr{eni merewa i procenka na pomali emisii vo atmosferata od to~kasti izvori od strana na ovlastena organizacija.

Ocenka na vlijanie, mislewa i interpretacii:

Od strana na TEHNOLAB doo Skopje vrz osnova na podatocite dobieni od izvr{enite merewa i analizi na emisijata na zagaduva~ki supstancii vo vozduhot e konstatirano:

- Rezultatite od snimawata i analizite poka`uvaat deka vo soglasnost so “Pravilnikot za maksimalno dozvoleni koncentracii i koli~estva i za drugi {tetni materii {to mo`e da se ispu{taat vo vozduhot od oddelni izvori na zagaduvawe” Sl.v. 3/90, prose~nite koncentracii za emisija na pra{ina na mernoto mesto ispust od sistem za ventilacija vo drobewe, ne gi nadminuvaat dozvolenite granici, dodeka mernoto mesto ispust od silos za var gi nadminuvaat dozvolenite granici.

- Imaj}i ja predvid zakonskata regulative, za vakov vid objekti se prepora~uva periodi~na kontrola na emisijata na zagaduva~ki supstancii vo vozduhot.

## VII.2.3 Ocenka na fugitivni emisii vo atmosferata

Vo Rudnik SASA e izvr{ena procenka na emisiite na cvrsti ~esti~ki pra{ina vo okolnata atmosfera koi se rezultat na procesite na eksploatacija i prerabotka na mineralnite surovini vo zonata na Rudnik SASA. Procenkata e vr{ena od strana na stru~ni lica od Fakultetot za prirodni i tehni~ki nauki- [tip na 23.06.2009god.

Izvorite na emisija od eksploatacijata i primarnata prerabotka na minerali, se klasificirani vo tri osnovni grupi:

- Emisii od eksploatacija (otkopuvawe i transport na ruda i jalovina);

- Emisii od procesot na primarna prerabotka (drobewe, melewe, flotacija..);

- Emisii od otvoreni povr{ini (deponii na jalovina, skladovi na gotov proizvod- koncentrat i sl)

- Vo fazata na eksploatacija glavno se javuvaat emisii na cvrsti ~esti~ki (TSP i PM10) i gasovi (CO, NOx, SO2 i VOCs)  kako rezultat na operaciite na:

- minirawe;

- tovarewe i transport na materijalite;

- emisii od motorite so vnatre{no sogoruvawe.

Bidej}i se raboti za rudnik so podzemna eksploatacija, ovie emisii se vo celost isklu~eni i ne se vklu~eni vo procenkata.

2. Vo fazata na prerabotka na mineralnite surovini, doa|a do emisija pred se na cvrsti ~esti~ki  (TSP i PM10) pri izveduvawe na slednive procesi:

- drobewe (primarno, sekundarno i tercierno);

- melewe;

- seewe (klasifikacija);

- tovarewe, istovar, transport i skladirawe.

So ogled na specifikite na tehnologijata primeneta vo Rudnik SASA, site ovie emisii spa|aat vo grupata na fugitivni emisii.

3. Emisite od otvorenite povr{ini, deponii, otvoreni skladovi i sli~no, se javuvaat kako rezultat na mehani~ki dejstva i eolska erozija i gi vklu~uvaat emisiite od izlo`enite suvi delovi od:

- deponijata na flotaciska jalovina;

- deponijata na gotovi proizvodi (sklad na oloven i sklad na cinkov koncentrat).

Vlijanieto na flotaciskite jalovi{ta vrz vozduhot e izrazeno so aerozagaduvawe. Pod dejstvo na vozdu{nite struewa, isu{enite ~esti~ki od istalo`enata flotaciska jalovina se razvejuvaat po okolniot prostor. Ovie vlijanija se permanentni i neizbe`ni bez ogled na primenetata tehnologija na deponirawe. Pritoa ovie vlijanija se vo direktna zavisnost od klimatskite faktori, taka {to aerozagaduvaweto e intenzivno posebno vo letniot period.

Aerozagaduvaweto se karakterizira so lesna voo~livost. Vakvoto zagaduvawe nepovolno se odrazuva na rastitelniot, `ivotinskiot svet, a sekako i na lu|eto. Pri~ina za toa  e agresivnosta na pra{inata, {to e rezultat na specifi~niot minerolo{ki sostav na istata, koja mo`e da sodr`i te{ki metali, silicium i sl.

Najgolemo aerozagaduvawe se javuva od aktivnoto jalovi{ta, pri {to kako izvori na aerozagaduvawe se javuvaat vo prv red od krunata na branata, od kosinite na branata, no i od suvite pla`i od akumulacionoto ezero. Za aerozagaduvaweto zna~ajno e kakva e klimata vo podra~jeto na jalovi{teto, dali jalovi{teto e ograni~eno so visoki brda, kako i pravecot na prostirawe na jalovi{teto. Sepak, najzna~ajno e dali podra~jeto izobiluva so vozdu{ni struewa.

Pod dejstvo na vozdu{nite struewa, od golemite slobodni povr{ini na kosinite, kako i od krunata na branata mo`at da se digaat golemi oblaci od pra{ina, koi zavisno od intenzitetot na veterot mo`at da se {irat na mo{ne golemi povr{ini. Ova dejstvo e so golem intenzitet posebno vo letniot period koga povr{inata na jalovi{teto e suva. Pritoa, vozdu{ni struewa mo`at zna~itelno da ja o{tetuvaat krunata na branata taka {to o{tetuvaweto na godi{no nivo mo`e da bide i od pogolemi razmeri. Kako rezultat na eolskata erozija se javuvaat problemi vo oblikuvaweto na zavr{nata forma na nasipot, koi baraat dopolnitelni korekcii. Jalovinskata pra{ina e mo{ne agresivna, {to se dol`i na nejziniot specifi~en minerolo{ki sostav. Kako rezultat na aerozagaduvaweto, preku vozdu{nite struewa sitnite ~esti~ki od jalovinata se talo`at na okolniot prostor pri {to doa|a i do kontaminacija na zemji{teto- aerosedimentacija.

Vo rudnik SASA postojat 4 flotaciski jalovi{ta. Starite jalovi{ta br.1 i br.2 se ve}e rekultivirani, rekultivacijata na jalovi{te br.3-1 faza e vo tek soglasno izgotvena proektna dokumentacija. Na aktivnoto hidrojalovi{te br.3-2 faza od kade {to ima potencijalna fugitivna emisija vo atmosferata, se postaveni vodeni prskalki koi {to vr{at supresija na respirabilnata pra{ina.

Merewa na koncentracijata na ambientalna pra{ina

Dopolnitelno za da se proveri koncentracijata na prav vo ambientalniot vozduh i da se dade ocena za stepenot za doverlivost na emisionite faktori, izvr{eni se merewa na koncentracii na suspendirani ~esti~ki (vkupna i PM10), na ozna~ena oddale~enost od izvorite na fugitivna emisija.

Merewata na koncentracijata na cvrstite ~esti~ki vo ambientalniot vozduh se vr{eni soglasno slednive metodi/standardi:

|  | Metod na merewe | Analiti~ki opseg |
| --- | --- | --- |
| PM 10 | Impaktor so ciklon i protok od 1 do 3 m3/h. | 0,1 – 2500 mg/m3 |

Merewata se vr{eni so mobilen instrument (Micro Dust Pro –Casella), so mo`nost za snimawe na koncentracijata na vkupna i respirabilna pra{ina vo period od 1 minuta i memorirawe na utvrdenite vrednosti za period od 7 dena.

Vo konkretniot slu~aj mereni se 24-~asovnite sredni koncentracii vo izbrani to~ki so utvrdeni koordinati (definirani so GPS ured).

Dopolnitelno se utvrduvani sodr`inata na kislorod, brzinata i pravecot na veterot, kako i temperaturata na vozduhot. Rezultatite od merewata tabelarno i grafi~ki se dadeni vo Dodatok VI Emisii.

Procena na fugitivnite emisii

Vrz osnova definiranite faktori, napravena e procenka na fugitivnata emisija od zonata na Rudnik SASA (fabri~kiot krug i deponiite za flotaciska jalovina). Presmetkata e dadena vo slednata tabela:

| Aktivnost | TSP | PM10 | Koli~ina na ruda | Izlo`ena povr{ina | Vkupna emisija |  | Rejting na emisioniot faktor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | TSP | PM10 |  |
|  | kg/t | kg/t | t/god | ha | kg/god | kg/god |  |
| Primarno drobewe | 0,2 | 0,02 | 800.000 |  | 160.000 | 16.000 | C |
| Sekundarno drobewe | 0,6 | 0,04 | 800.000 |  | 480.000 | 32.000 | D |
| Tercierno drobewe | 1,4 | 0,08 | 800.000 |  | 1.120.000 | 64.000 | Е |
| Transport so lenti | 0,06 | 0,03 | 800.000 |  | 48.000 | 24.000 | C |
| Deponija na flotaciska jalovina | 3.250 | 1.625 |  | 30 | 65.000 | 32.500 | U |
| Vkupni fugitivni emisii na nivo na rudnik |  |  |  |  | 1.873.000 | 168.500 |  |

Zabele{ka: Poradi specifikite na surovinata pogolemite frakcii se talo`at vo zonata na izdvojuvawe ili neposredna blizina, taka {to vo nad 90% ostanuvaat vo procesot kako talog ili nalep koj povtorno se koristi kako procesen materijal;

Zaklu~ok

Od izvr{enite merewa i procenata na emisijata na godi{no nivo na baza na predefiniranite emisioni faktori, mo`e da se zaklu~i deka dobienite rezultati se realni i odgovaraat na prosekot na industrijata.

Fugitivnite zagubi na materijal od 0,021% od vkupniot protok na matrija mo`e da se ocenat kako podprose~ni, {to odi vo prilog na funkcioniraweto na merkite za za{tita koi se primenuvaat, a vklu~uvaat rehabilitacija na jalovi{tata, zatvorawe na skladovite i merki za supresija na pravot vo fazata na procesirawe.

Zgolemenite koncentracii na ambientalna pra{ina utvrdeni so merewata koi vo ovoj planinski reon se o~igledno rezultat na industriskite aktivnosti naveduvaat na zaklu~ok deka iako zolemeni, koncentracijata na prav e vo ramkite na zakonskite limiti, {to gi potvrduva i izvr{enite procenki koi uka`uvaat na relativno niski fugitivni emisii sporedeno so industriskiot prosek.

# VII.3 Ocenka na vlijanieto vrz povr{inskiot recipient

Vodata vo tekot na svoeto kru`no dvi`ewe vo prirodata doa|a vo kontakt so razli~ni supstanci od neorgansko i organsko poteklo, koi vo nea se rastvoraat ili dispergiraat. Del od ovie supstancii se neophodni za `iviot svet vo vodite od opredeleni koncentracii nad koi doa|a do promena na svojstvata na vodata i do naru{uvawe na prirodnata ramnote`a na florata i faunata vo nea.

Povr{inskite vodi sodr`at zna~itelno koli~estvo mineralni supstancii  koi glavno poteknuvaat od po~vata so koja{to se vodite vo neposreden kontakt.

Najosnovni parametri i pokazateli za kvalitetot na vodata se:

- temperatura;

-          pH;

- vkupna  alkalnost;

- rastvoren kislorod;

- BPK5;

- HPK;

- vkupno suspendirani ~esti~ki;

- rastvoreni ~esti~ki;

- hloridi

Izvori na industrisko zagaduvawe na vodite

Vodata igra dve va`ni ulogi vo industrijata: slu`i za zagrevawe ili ladewe i mo`e da bide direktno upotrebena vo izvesni hemiski procesi kako reaktant, produkt ili rastvoruva~. Vodata za ladewe e najmalku reaktivna, zatoa e i najmalku zagadena. Zatoa i po upotrebata obi~no ne se pro~istuva, tuku direktno se ispu{ta vo vodpriemnicite. Procesnata voda, od druga strana, e mnogu pove}e zagadena, pa zatoa mora da se pro~istuva.

Industriskite otpadni vodi ne mo`at sekoga{ da se pro~istuvaat so konvencionalni uredi za pro~istuvawe na gradskite otpadni vodi, bidej}i mo`at da sodr`at tragovi od metalni joni i nekoi drugi hemiski soedinenija koi se biolo{ki nerazgradlivi i koi deluvaat toksi~no na mikroorganizmite pri sekundarnoto pro~istuvawe. Zavisno od tipot na industrijata, vo industriskite otpadni vodi mo`e da se najdat niza opasni supstanci koi se rastvoreni, suspendirani ili adsorbirani na suspendiranite ~esti~ki.

Industriskite otpadni vodi sodr`at mnogu razli~ni supstanci. Zatoa e nevozmo`no da se dadat nekoi op{ti pokazateli na kvalitetot na industriskite otpadni vodi, tuku za sekoja poedine~na industrija mora da se poznavaat i da se merat onie parametri koi pretstavuvaat potencijalni polutanti. Pokazatelite na kvalitetot na industriskite vodi se podeleni vo dve grupi: organolepti~ki  i pokazateli na kiselost i pokazateli na kisloroden re`im.

Sodr`ina na op{ti pokazateli od povr{inska voda

| Pokazateli | Klasa I | Klasa II | Klasa III | Klasa IV | Klasa V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura |  |  |  |  |  |
| Vidlivi otpadni materii | Bez | Bez | Bez | Bez | - |
| Vidliva boja | Bez | Bez | Sl.zamatena | Zamatena | - |
| Zabele`liva mirizba | Bez | Bez | Sl.zabel. | Zabele`l. | - |
| pH vrednost | 6.5-8.5 | 6.5-6.3 | 6.3-6.0 | 6.0-5.3 | < 5.3 |
| Vkupen suv ostatok na filtrirana voda (105 0S) mg/l | 350 | 500 | 1000 | 1500 | > 1500 |
| Suspendirani materii (mg/l) | <10 | 10-30 | 30-60 | 60-100 | > 100 |
| Alkalitet CaCO3 (mg/l) | >200 | 200-100 | 100-20 | 20-10 | <10 |

Sodr`ina na pokazateli na kisloroden re`im od povr{inska voda

| Pokazateli | Klasa I | Klasa II | Klasa III | Klasa IV | Klasa V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rastvoren kislorod (mg/ l O2) | > 8.00 | 7.99-6.00 | 5.99-4.00 | 3.99-2.00 | < 3.00 |
| BPK 5 ( mg/ l O2 ) | < 2.00 | 2.01-4.00 | 4.01-7.01 | 7.01-15.0 | >15.0 |
| HPK ( mg/ l O2 ) | <2.50 | 2.51-5.00 | 5.01-10.0 | 10.0-20.0 | >20.0 |

So cel odreduvawe na kvalitetot na povr{inskite vodi, no i ocenka na vlijanieto vrz povr{inskite recepienti Rudnik SASA na sekoi 10 dena vr{i monitoring na povr{inskite vodi koi go dreniraat rudnoto podra~je, kako i na otpadnite vodi vo delot na rudnikot.

Zemaweto na primeroci od vodi se vr{i soglasno ISO 5667:1998 standardot, dodeka dobienite rezultati od hemiska analiza se sporeduvaat so MDK za vodi od 3 kategorija od Uredba za klasifikacija na vodi (Slu`ben vesnik na R.Makedonija br.18/99). Soglasno Uredba za kategorizacija na  vodotecite, ezerata, akumulaciite i podzemnite vodi (Slu`ben vesnik na R.Makedonija br.18/99) R.Kameni~ka e rasporedena vo III kategorija.

Merni mesta za monitoring na vodi

Soglasno preporakite na M@SPP i dopolnitelni to~ki soglasno viduvaweto na rakovodstvoto na Rudnik SASA za potreba od dopolnitelno sledewe na sostojbite na vodite, probi od vodi (WS) se zemaat od slednive merni mesta:

Proto~ni vodi:

1. Crvena reka                                                   Y= 7624945; X= 4664641; Z = 1140 m.

2. Sviwa reka ( nad hor.XV )                          Y= 7624946; X= 4664968; Z = 1201 m.

3. Sviwa + Crvena reka (zaedni~ka)           Y= 7625066; X= 4664607; Z = 1130 m.

4. Kozja reka                                                      Y= 7625832; X= 4664735; Z = 1080 m.

5. Kameni~ka reka opto~en tunel vlez      Y= 7625997; X= 4664449; Z = 1028 m.

6. Kameni~ka reka opto~en tunel izlez    Y= 7627260; X= 4662982; Z =  902 m.

7. Kameni~ka reka posle hor.830	     Y= 7628099; X= 4661801; Z = 812 m.

8. Kameni~ka reka 5km. nizvodno                Y= 7628246; X= 4660694; Z = 750 m.

Отпадни води:

9. Otpadni vodi atmosferski kanal             Y= 7626025 ; X=  4664437 ; Z = 1034 m.

10. Drena`a br.1 Jalovi{te br.3-2 faza        Y= 7627402; X= 4663089; Z = 902 m.

11. Drena`a br.2 Jalovi{te br.3-2 faza       Y= 7627395; X= 4663089 ; Z = 902 m

12. Отпадни води таложник хор.830                     Y= 7628071; X= 4661852;  Z = 814 m.

13. Prelivni vodi od talo`no ezero	          Y= 7 627 139; X= 4 663 325; Z =  948 m.

na Jalovi{te br.3-2 faza

Proto~ni vodi nad rudnik SASA i vodi od stari neaktivni jami (prirodno i istorisko antropogeno vlijanie):

14. Kozja reka nad neaktivni jami                     Y = 7625760; X = 4666435; Z = 1399 m.

15. Neaktivna jama IV (nao|.Kozja r.)                Y = 7625702; X = 4666413; Z = 1420 m.

16. Kozja reka posle neaktivna jamaIV             Y = 7625769; X = 4666394; Z = 1399 m.

17. Kozja reka pred neaktivna jama XII             Y = 7625897; X = 4665870; Z = 1272 m.

18. Neaktivna jama XII (nao|. Kozja r.)              Y = 7625804; X = 4665842; Z = 1322 m.

19. Kozja reka posle neaktivna jamaXII            Y = 7625892; X = 4665821; Z = 1269 m.

20. Sviwa reka nad neaktivni jami                    Y = 7625087; X = 4667073; Z = 1633 m.

21. Ponira~ka voda od neaktivni jami              Y = 7625107; X = 4666850; Z = 1596 m.

VII, VIII  (nao|. Sviwa r.)

22. Sviwa r. posle neaktivni jami VII, VIII      Y = 7625107; X = 4666802; Z = 1596 m.

23. Sviwa r. pred neaktivna jama II                  Y = 7625087; X = 4666708; Z = 1570 m.

24. Neaktivna jama II (nao|. Sviwa r.)               Y = 7625125; X = 4666671; Z = 1568 m.

25. Sviwa r. posle neaktivna jama II                Y = 7625070; X = 4666610; Z = 1565 m.

Metodologija na oprobuvawe i priprema na vodite za analiza

Probite od vodi se zemaat vo ~isti plasti~ni {i{iwa od 2l, koi prethodno se pripremeni (sterilizirani) od strana na personalot od hemiska laboratorija. Koga se zemaat primeroci od podlaboki vodi nezavisno od toa dali stanuva zbor za proto~ni ili mirni vodi (reki, ezera, bunari...), metodologijata na oprobuvawe e slednata:

Zatvorenoto {i{e go potopuvame pod voda, ja otvorame kapa~kata, ~ekame da se napolni edna tretina od vodata i go zatvorame dodeka e pod povr{inata na vodata. [i{eto go vadime, go protresuvame nekolku pati i ja isturame vodata. Povtorno go vnesuvame {i{eto pod voda i ~ekame dodeka ne se napolni celosno. Otkako celata postapka }e zavr{i, {i{eto go ozna~uvame so soodvetna oznaka. Vaka zemanite primeroci najdocna vo rok od 24 ~asa treba da se odnesat vo hemiska laboratorija.

Vo laboratorija vodite se filtriraat so filter od 45 μm. Za analiza na katjonite vodata se zakiseluva do 0,1 mol l-1 so ~ista azotna kiselina, za da se minimizira depozicijata na rastvoreniot materijal po yidovite na sadot. Reagensi koi {to se koristat ovde se redestilirana voda i azotna kiselina c( HNO3) = 15.8 mol/l и ρ = 142 g /mol.

Probite od proto~nite vodi kako i del od otpadnite vodi koi imaat direktno vlijanie na povr{inskiot recipient se zemaat na sekoi 10 dena, otpadnite vodi koi se zafateni i transportirani na jalovi{te i onie koi nemaat direktno vlijanie vrz povr{inskiot recipient se zemaat edna{ mese~no. Probite od proto~nite vodi nad Rudnik SASA i od starite neaktivni jami (kade {to se sledi vlijanieto na prirodniot faktor i istoriskoto antropogeno vlijanie) se zemani za podgotovka na ekolo{ki elaborat, so cel doka`uvawe deka zgolemenite koncentracii na poedini te{ki i toksi~ni metali vo r.Kameni~ka doa|aat u{te od gornite tekovi na drena`niot sistem, kade {to e isklu~eno antropogenoto vlijanie na Rudnik SASA.

Poradi specifi~nosta na drena`niot sistem na rudnik SASA i vlijanieto na prirodniot i antropogeniot faktor (istoriski i recenten) se vr{at redovni analizi na otpadnite i proto~nite vodi na celiot drena`nen sistem (vodoteci vozvodno bez vlijanieto na rudnik SASA DOOEL M.Kamenica i nizvodno posle vlijanie na rudnikot). Vo ANEKS 1 TABELI se popolneti tabelite VII.3.1. Vo Prilog IX e dadena skica na mesta na monitoring na vodi.

Vrz osnova rezultatite od hemiskite analizi na vodite e donesena ocenka na vlijanieto vrz povr{inskiot recipient.

Ocenka na vлijanie vrz povr{inskiot recipient

Dosega{nite brojni analizi na vodite zemeni od odredeni mesta na rekite koi go dreniraat rudnoto podra~je SASA uka`uvaat na zgolemeni koncentracii na poedini te{ki i toksi~ni metali u{te vo gornite te~enija na rekite t.e. merni mesta kade {to antropogenoto vlijanie na sega{niot Rudnik SASA DOOEL e isklu~eno, a prisutno e vlijanieto od starite rudarski raboti (istorisko antropogeno vlijanie) i vlijanieto na prirodniot faktor.

Vodite na rekite koi {to go dreniraat rudnoto podra~je SASA, kako agens minuvaj}i niz po~vite i karpestiot materijal vr{at rastvarawe na istite, pri {to doa|a do koncentracija i distribucija na te{ki i toksi~ni metali karakteristi~ni za rudnoto podra~je SASA ( Pb, Zn, Cd, Cu, Fe, Mn, Ag, Bi, In). Prirodno zgolemenite koncentracii na metalite karakteristi~ni za rudnoto pole SASA reflektriraat vo koncentracii povisoki od MDK za vodi od 3 klasa propi{ani so Uredba za klasifikacija na vodite (Sl.vesnik na R.M. br.18/99) vo zemanite probi od vodi koi {to se na lokacija nadvor od aktivnostite na Rudnik SASA DOOEL. Isto taka i podzemnite vodi vr{at rastvarawe na karpestiot materijal so visoki sodr`ini na metal i preku starite neaktivni rudarski raboti (hor. II, VII i VIII nao|ali{te Sviwa reka i hor.IV i XII nao|ali{te Kozja reka) izleguvaat na povr{ina i se vlevaat vo rekite ili pak poniraat i povtorno zavr{uvaat vo rekite distribuiraj}i so sebe visoki koncentracii na metal. Ovde stanuva zbor za kombinirano vlijanie na prirodniot faktor i istoriskoto antropogeno vlijanie, kade {to povtorno }e go isklu~ime vlijanieto na Rudnik SASA DOOEL.

Antropogeniot faktor t.e. samiot tehnolo{ki proces na rudnik SASA DOOEL se javuva kako aspekt na vlijanie vrz `ivotnata sredina. Vo prviot segment na tehnolo{kiot proces odnosno tehnologijata na otkopuvaweto na rudata, aspekti na vlijanie od koi {to postoi potencijalna mo`nost za kontaminacija na prirodnite vodoteci se jamskite vodi od aktivnite horizonti. Drug aspekt na vlijanie vrz povr{inskite vodoteci se otpadnite vodi koi se sozdavaat pri podgotovka i koncentracija na rudata, vodite od ~isteweto na industriskiot krug, pereweto na rudarskata mehanizacija kako i vodite od talo`noto ezero na Jalovi{te br.3-2 faza (prelivni i drena`ni).

Dosega{nite analizi poka`uvaat deka vodite na Sviwa reka se so kontinuirano visoka vrednost na rN potencijalot (okolu 4- 4,5), kako i redovno povisoki koncentracii na te{ki i toksi~ni metali (Pb, Zn, Cd, Mn, Cu) vo odnos na MDK. Na vodite na Sviwa reka vlijanie ima prirodniot faktor i istoriskoto antropogeno vlijanie (jamski vodi od stari neaktivni rudarski objekti hor. II, VII, VIII). Antropogenoto vlijanie na dene{na SASA vrz sostojbata na vodite na Sviwa reka e isklu~eno bidej}i site jamski vodi od aktivnite horizonti XV, XVI i XIVb koi bi gravitirale vo Sviwa reka se zafateni i transportirani na Jalovi{te.

Kozja reka spored dosega{nite analizi e so redovno pove}ekratno zgolemeni koncentracii na Zn, kako i na Pb, Cd, Mn. Pri~ina za zgolemenite koncentracii na ovie metali se istorisko antropogeno vlijanie (jamski vodi od stari neaktivni rudarski objekti hor.IV i XII) i prirodniot faktor. I vrz vodite na Kozja reka }e go isklu~ime vlijanieto na dene{na SASA, bidej}i tamu nemame nikakvi aktivnosti.

Referentni mesta za odreduvawe na antropogenoto vlijanie na Rudnik SASA vrz povr{inskite vodi se posle izlez na opto~en tunel i nizvodno t.e. kade {to reflektira vlijanieto na prelivot od talo`noto ezero na aktivnoto hidrojalovi{te preku kolektorot vo r.Kameni~ka, drena`ite na Jalovi{te, kako i vlijanieto na otpadnite vodi od talo`nikot na hor.830. Soglasno dosega{nite analizi antropogenoto vlijanie na rudnik SASA reflektira pred se vrz nagolemuvawe na vrednosta na rN potencijalot na r.Kameni~ka. Me|utoa alkalnata sredina gi balansira koncentraciite na te{ki metali vo vodite na r.Kameni~ka. Imeno koga imame prelivni vodi od jalovi{teto se namaluva koncentracijata na te{ki metali na merno mesto 5km. nizvodno od izlez na opto~en tunel (kade {to go sledime vlijanieto na rudnik SASA vo naseleno mesto), a koga nemame prelivni vodi od Jalovi{te t.e. bez antropogeno vlijanie od SASA koncentraciite na te{ki metali se povisoki {to se dol`i na istoriskoto antropogeno vlijanie i vlijanieto na prirodniot faktor.

# VII.4 Ocenka na vlijanieto na ispu{tawata vo kanalizacijata

Vo Rudnik SASA vodite od sanitarniot jazol (fekalnite vodi, vodite od kupatilata i peralna) se sprovedeni na sledniot na~in:

- Od Ma{insko odr`uvawe, Nova Laboratorija, Magacin i Dolna uprava so ~eli~na cevka Ø 200 vodite od sanitarniot jazol se sprovedeni kaj rabotilnicata Atlas Kopko od kade {to zavr{uvaat vo r.Kameni~ka;

- Od Flotacija so plasti~na cevka Ø 315 vodite od sanitarniot jazol se sprovedeni do kanal i se odveduvaat na jalovi{te po gravitaciski pat;

- Od Stara laboratorija so ~eli~na cevka Ø 100 vodite od sanitarniot jazol se sprovedeni i zavr{uvaat vo r. Kameni~ka.

- Od Gorna uprava so PVC crevo Ø 50 vodite od kupatilata se priklu~eni na PVC crevo Ø 110, koe pak e priklu~eno na ~eli~na cevka Ø 150 vo koja se sprovedeni jamskite vodi od hor.XIVb, hor.XV i hor.XVI. Ovie vodi se odveduvaat na jalovi{te po gravitaciski pat.

- Od peralnata so PVC crevo Ø 50 otpadnite vodi od perewe se priklu~eni na PVC crevo Ø 110, koe pak e priklu~eno na ~eli~na cevka Ø 150 vo koja se sprovedeni jamskite vodi od hor.XIVb, hor.XV i hor.XVI. Ovie vodi se odveduvaat na jalovi{te po gravitaciski pat.

- Od bawata so plasti~na cevka Ø 150 otpadnite vodi od odr`uvawe higiena na vrabotenite se priklu~eni na PVC crevo Ø 110, koe pak e priklu~eno na ~eli~na cevka Ø 150 vo koja se sprovedeni jamskite vodi od hor.XIVb, hor.XV i hor.XVI. Ovie vodi se odveduvaat na jalovi{te po gravitaciski pat.

Soglasno pogorenavedenoto vo rudnik SASA eden del od vodite od sanitarniot jazol zavr{uvaat vo jalovi{teto, a del vo recipientot Kameni~ka reka bez nikakov prethoden tretman. Zna~i rudnik SASA DOOEL ima odredeno vlijanie vrz povr{inskiot recipient od ispu{tawata na vodi od sanitaren jazol.

Vo Prilog VI.3 e dadena sumarnata lista na izvori na emisii vo kanalizacijata, kako i {ematskiot prikaz na izvorite na emisii vo kanalizacijata.

# VII.5 Ocenka na vlijanieto na emisiite vrz po~vata i podzemnite vodi

Vodata za piewe vo rudnik SASA e od ju`niot del na Ruen planina, od izvorot ”Toplici“. Od napraveniot bazen za kapta`a na voda za piewe, vodata e sprovedena so plasti~no crevo do bazen so zapremina od 37 м3, lociran nad potkop XIVo. Vodata za piewe vo bazenot se hlorira so avtomatskiot ured za hlorirawe na pie~ka voda tip ETID.B1. 01 08. Od bazenot vodata za piewe se razveduva niz industriskiot krug do objektite so cevkovod Ø= 100 mm.

Analizi na vodata za piewe se vr{at sekojdnevno od strana na de`urni lica od kupatila i lampara, a analizite gi kontrolira rakovodno lice od rudnik SASA. Dvapati vo mesecot imame eksterna kontrola na kvalitetot na vodata za piewe od strana na Republi~ki zavod za zdravstvena za{tita- Ko~ani.

Soglasno izve{taite od J.Z.O. Zavod za zdravstvena za{tita Ko~ani, site dosega{ni analizi na kvalitetot na vodata za piewe se soglasno Pravilnik za bezbednost na vodata, Sl.vesnik na R.M. br.46/2008 i MDK za vodi od I kategorija soglasno Uredba za klasifikacija na vodi, Sl.vesnik na R.M. br.18/99.

Rezultatite izvr{enite kontroli na kvalitetot za vodata za piewe se dadeni vo tabelata VII.5.1 vo ANEKS 1 TABELI .

Vo rudnik SASA nema emisii vo po~vata od tipot rasfrlawe po povr{inata, injektirawe vo zemjata i sl. Vlijanie vrz po~vata imaat flotaciskite jalovi{ta i toa:

- Direktno vlijanie, izrazeno preku fizi~koto zavzemawe na zemji{teto na koe se formira jalovi{teto i

- Indirektno vlijanie, izrazeno preku zagaduvaweto na okolnoto zemji{te so kontaminiranite vodi i so disperzija na jalovinskata agresivna pra{ina so vozdu{nite struewa (aerosedimentacija).

So cel odreduvawe na vlijanieto na emisiite vrz po~vata od raboteweto na Rudnik SASA, od septemvri 2007g. se otpo~na so monitoring na po~vi vo ramkite na koncesionoto pole na Rudnik SASA i vo okolnite naseleni mesta. Monitoringot tekovno se izvr{uva na sekoi 3 meseci (kvartalen monitoring), a programata za zemawe na primeroci od po~va e izrabotena soglasno barawata na ISO 10381 standardot. Oblasta na koja se vr{i monitoring e vo ramkite na koncesionoto pole na Rudnik SASA, a definiraweto na konturite na istra`nata oblast e izvr{eno vrz osnova na aspekti na vlijanie na Rudnik SASA kako antropogen faktor vrz `ivotnata sredina, kako i vlijanieto {to go ima preku eolskite i hidro transportni mediumi. Detalite i rezultatite od monitoringot se dadeni vo delot VII.6.

## VII.5.1 Rasfrlawe na zemjodelski i nezemjodelski otpad

Vo rudnik SASA nema rasfrlawe na zemjodelski i nezemjodelski otpad nitu vo ramkite na instalacijata, nitu pak na zemji{te vo tu|a sopstvenost. Soglasno ova tabelite VII.5.2 i VII.5.3 ne se popolneti vo ANEKS 1 TABELI.

# VII.6 Zagaduvawe na po~vata/ podzemnata voda

Vo rudnoto pole SASA vo koe pripa|aat edni od najzna~ajnite nao|ali{ta na olovo- cinkovite orudnuvawa e normalno da se o~ekuvaat zgolemeni koncentracii na te{ki metali (Pb, Zn, Cd, Cu, Fe, Mn и др.) vo po~vite, {to e rezultat na vlijanieto na prirodniot faktor (po~vi koi se produkt na raspa|awe na mati~ni karpi pod dejstvo na hemiski i mehani~ki procesi, a koi karpi se nositeli na visoki koncentracii na te{ki metali). Me|utoa sekako deka e prisutno vlijanieto na antropogeniot faktor odnosno kontaminacijata na po~vata predizvikana od ~ovekoviot faktor i negovite aktivnosti. Sprema vidot na naru{uvawe i zagaduvawe, po~vite zagrozeni od antropogenoto vlijanie se delat na 4 kategorii:

- Jalovini- nastanati so eksploatacija, prerabotka i koristewe na mineralni surovini ili industriski pogoni;

- Materijali od industriskite otpadni vodi- koi kako nerastvorliva komponenta se talo`at vdol` vodotecite, re~nite trasi ili poplavenite po~vi (otpadni vodi od flotacija, otpadni vodi od ~istewe i su{ewe na jaglen, otpadni vodi od metalur{ka prerabotka i dr.);

- Urbani i industriski po~vi- koi pove}e ne se upotreblivi za zemjodelsko proizvodstvo;

- Aerosedimenti, ~estici od neorgansko i organsko poteklo- koi se distribuiraat so veter (eolski transport) i so atmosferski talozi.

Sl.1 Po~vi sprema vidot na naru{uvawe i zagaduvawe

Soglasno kategorizacijata na podra~jeto na Rudnik SASA se prisutni site kategorii na naru{eni i zagadeni po~vi, posledica na istoriskoto i dene{noto antropogeno vlijanie.

Vrz osnova na rezultatite od hemiskite analizi na probite od po~vi zemeni vo periodot septemvri- noemvri 2007god. na teren so povr{ina od 7,9 km2  od Rudnik SASA i negovata okolina, konstatirano e deka pogolemiot del od probite e so zgolemeni koncentracii na te{ki metali, pred se Pb, Zn, Cd vo odnos na Holandskite standardi (National background concentration of Holland). Rezultatite od hemiskata analiza na po~vite od ispituvaniot teren poka`aa deka maksimalni koncentracii na te{ki metali, pred se Pb, Zn, Cd se javuvaat na podra~jeto kade e prisutno antropogenoto vlijanie. Podra~jeto so maksimalni koncentracii na te{ki metali generalno ima pravec na protegawe SZ- JI, t.e. po~nuvaj}i od neaktivniot horizont II, pa hor.XVI (aktiven), industriski krug na rudnik SASA, jalovi{tata, hor.830 i nizvodno po r.Kameni~ka, kako i okolnite naseleni mesta (Sarafska, Trebe{ka i Kapetanska maala, Velkovci, Jagodina reka, Arizanci, D.Sasa). Osven aktivnostite na stara i dene{na SASA, eden od najgolemite pri~initeli za kontaminacija na po~vite na podra~jeto od izlez na opto~en tunel pa nizvodno po r.Kameni~ka e havarijata na jalovi{teto vo Avgust 2003 god. koga rudnikot be{e vo prekin so rabota. Pri~ina za katastrofata be{e probojot na flotaciskata jalovina vo reviziona {ahta, pa vo opto~en tunel i na toj na~in bea izlieni 150.000 m3 flotaciska jalovina. Istekuvaweto trae{e desetina denovi. Ovaa golema koli~ina na flotaciska jalovina be{e razliena okolu re~noto korito na r.Kameni~ka, a eden pomal del stigna i go zagrozi i ezeroto Kalimanci. Posledicite od vakvite havarii se ogromni. Se zagrozuvaat po~vite na po{irok teren, a isto i re~nite i ezerskite vodi. Visokite koncentracii na te{ki i toksi~ni metali vo po~vite vo naselenite mesta Jagodina reka i Dolna Sasa vo najgolem del se posledica tokmu na havarijata od Avgust 2003 god.

Posle dobivaweto na bazi~nite podatoci za koncentracijata na te{ki i toksi~ni metali vo okolinata na rudnik SASA, na podra~jata kade {to se utvrdeni maksimalni koncentracii se izvr{uva monitoring na sekoi 3 meseci (kvartalen monitoring). Celta na kvartalniot monitoring e dobivawe rezultati i vr{ewe komparativna analiza vrz osnova na koja }e se vidi trendot na koncentracija na metalite vo po~vite, kako i pri~inite (aspektite na vlijanie na rudnik SASA vrz kontaminacijata na okolnite po~vi, vlijanieto na prirodniot faktor i istoriskoto antropogeno vlijanie). Od dobienite rezultati mo`e da se konstatira deka nema zna~ajni otstapuvawa vo rezultatite od bazi~niot monitoring realiziran vo 2007god. i narednite ispituvawa, {to uka`uva deka rudnik SASA vo periodot od 2007god. pa navamu nemala zna~itelno vlijanie vrz kontaminacijataa na okolnite po~vi.

Skicata na mestata na monitoring na po~vi, rezultatite od hemiskite analizi na po~vite, kako i interpretacijata na rezultatite od monitoring na po~vi zaedno so grafi~kite prilozi za izoliniite na koncentraciite na Pb, Zn, Cu, Cd, Mn, Co, Ni sporedbeno so National backgroung concentration of Holland se dadeni vo Prilog VII.6. Vo istiot prilog se dadeni i postapkite za namaluvawe na vlezot na zagaduva~ki materii vo po~vite i podzemnite vodi.

# VII.7 Ocenka na vlijanieto vrz `ivotnata sredina na iskoristuvaweto na otpadot vo ramkite na lokacijata i/ili negovoto odlagawe

Zavisno od svojstvata i mestoto na nastanuvawe, soglasno ~len 4 od Zakonot za otpad (Sl. Vesnik na RM br. 37/98), postojat slednive vidovi na otpad:

- komunalen cvrst otpad;

- tehnolo{ki otpad;

- opasen otpad;

- inerten otpad;

- poseben otpad;

- {tetni materii;

- grade`en otpad

Spored prirodata na materijalite (surovinite) i gotovite proizvodi  vo Rudnik SASA posebno vnimanie se posvetuva na sozdadeniot otpad, odnosno negova reupotreba, reciklirawe ili bezbedno odlagawe.

Pretstavnikot na rakovodstvoto za upravuvawe so `ivotnata sredina vo sorabotka so Rabotniot tim za implementacija na Standardot ISO 14001, po ve}e propi{ana i primenliva Postapka za upravuvawe so otpadot i Upatstva za postapuvawe so otpad, menaxiraat so sozdadeniot otpad na na~in koj nema da predizvika zagaduvawe na `ivotnata sredina.

So  postapkata i upatstvata se utvrduva na~inot na upravuvawe so otpadot. Cel na  postapkata i upatstvata e da se ovozmo`i celiot sozdaden otpad pod kontrolirani uslovi da se skladira i predade na ovlasteni organizacii.

Postapkata i upatstvata se primenuvaat vo site organizacioni delovi vo koi se sozdava otpad. Za primena na postapkata i upatstvata odgovorni se Rakovoditelite na Slu`bite i Oddelenijata vo Rudnik SASA.

Odgovornosta za pratewe na nivna dosledna primena vo celost  mu pripa|a na Pretstavnikot na rakovodstvoto za upravuvawe so `ivotnata sredina.

- Rakovoditelite na Slu`bite i Oddelenijata vo Rudnik SASA se odgovorni da obezbedat identifikacija na site otpadni materijali vo svojot organizacionen del kako i mestoto na nivnoto sozdavawe.

Za identifikacija na otpadni materijali se koristat podatoci generirani niz identifikuvawe na aspektite na `ivotnata sredina na na~in definiran so Postapka: Identifikuvawe i rangirawe na aspektite na `ivotna sredina.

Otpadnite materijali vo globala se podeleni vo tri osnovni grupi:

- cvrst otpad

- te~en otpad

- gasen otpad

Vo ramki na osnovnite grupi otpadnite  materijali se delat i na:

- neopasen otpad i

- opasen otpad

Isto taka vo ramki na ovie grupi, otpadot go prepoznavame i kako:

- sekundarna sirovina

- smet

Otpadnite materijali koi se sozdavaat vo Rudnik SASA se utvrdeni vo Lista na otpadni materijali vo koja se definirani slednite podatoci za otpadnite materijali:

- Organizacionen del - naziv na organizacioniot del vo koj otpadnata materija se sozdava.

- Naziv - naziv na otpadniot materijal: karton, PVC, plastika, otpadno maslo i sl.

- Opasen otpad - da se ozna~i dokolku otpadniot materijal pretstavuva opasna materija, odnosno da se stavi " - " dokolku otpadniot materijal ne e opasna materija.

- Proces / Operacija - naziv na procesot i konkretna operacija vo procesot kade otpadniot materijal se sozdava.

- Na~in na skladirawe - vid na ambala`a za skladirawe na otpadniot materijal,  a dokolku ne postoi da se napi{e  " nema ".

- Oznaka na skladi{teto / mesto na deponirawe - oznaka / naziv na skladi{teto, mestoto na deponirawe.

- Ponatamo{en tretman - ovlastena organizacija koja go sobira / reciklira / uni{tuva otpadniot materijal.

- Napomena - napomeni vrzani za otpadniot materijal na pr. smet, sekundarna surovina i sl.

Rakovoditelot na organizacioniot del na kogo se odnesuva Listata na otpadni materijali, odgovoren e da obezbedi identifikacija na navedenite elementi vo listata i po nejzinoto popolnuvawe da izvr{i verifikacija i arhivirawe.

Site vidovi na otpadni materijali (hartija, staklo, PVC, metal, ambala`a i sl.) za koi postojat dogovori so ovlasteni organizacii za nivno prevzemawe, se skladiraat odvoeno i na za toa predvideni i soodvetno ozna~eni mesta ("Hartija", "Staklo", "PVC", "Ambala`a" i sl.).

Site aktivnosti za upravuvawe so otpadnite materijali koi se vo vrska so eksterni organizacii (organizacii koi go prevzemaat otpadniot materijal) se definirani vo dogovornite odnosi.

Vo dogovorite so eksternite organizacii se utvrduva koi vidovi na otpadni materijali i vo koja sostojba tie se prevzemaat. Dogovori i ovlastuvawa vo vrska so eksterni organizacii koi go prevzemaat otpadniot materijal se nao|aat vo op{to pravniot sektor.

Za materijali koi imaat svojstvo na opasen materijal vo "Lista na opasni  materijali", vo kolonata "Ponatamo{en tretman" se vnesuva nazivot na       ovlastenata organizacija za uni{tuvawe / iznesuvawe na takov vid na opasen materijal, dokolku takov dogovor postoi.

Postapuvaweto vo slu~aj na opasnost / udes vo vrska so otpadnite materijali koi imaat svojstva na opasni materijali, definirano e vo Postapkata: Planirawe na postapuvawe vo slu~aj na nezgoda ili vonredna sostojba.

Za postapuvaweto so razli~ni vidovi otpad se propi{ani soodvetni upatstva koi pokraj na vrabotenite vo rudnik SASA, se dostaveni i na dobavuva~ite na uslugi.

Postapkata za upravuvawe so otpad, kako i Upatstvata za postapuvawe so razli~nite vidovi otpad se dadeni vo Prilog VII.7

Detalen opis za site vidovi na otpad koj {to se sozdavaat vo tekot na raboteweto na Rudnikot kako i za mestoto na odlo`uvawe i soodvetnite prevzema~i e daden vo Dodatokot V, a vo ANEKS 1 TABELI vo tabelite V.2.1 i V.2.2 se navedeni izvorot na otpadot, brojot od Evropskiot katalog, koli~inata na otpad, kako i ponatamo{no upravuvawe so otpadot. Fotokopii od dogovori za prevzemawe na otpadni materijali, kako i  Registarski broj na Licenca/ dozvola na pretpriema~i za sobirawe na otpad ili na operatorot za odlo`uvawe/ povtorna upotreba na otpadot i datum na istekuvawe na va`e~ki dozvoli se dadeni vo Prilog V.2. Skica na lokaciite na koi {to se odlo`uva otpadot e dadena vo Prilog V.3.

# VII.8 Vlijanie na bu~ava

Vo redot na negativni posledici koi vlijaat na `ivotnata sredina, a proizleguvaat od tehni~kiot razvoj zna~ajno mesto zazema bu~avata.

Od aspektite na vlijanie na `ivotnata i rabotnata sredina, bu~avata go zazema tretoto mesto. Bu~avata vo osnova e me{avina na razni zvuci so razli~en broj na treperewa vo odredeno vreme (sekunda) i mo`e da se definira kako eden vid nesakana zvu~na pojava.

Opasno nivo na bu~ava se postignuva pri intenzitet od 80 dB, prag na bolka pri ja~ina od 120 dB, dodeka smrtonosno nivo se postignuva pri ja~ina od 180 dB.

Bu~avata se opredeluva spored traeweto, nivoto i intenzitetot.

Spored propisite dozvolenite vrednosni golemini na urbanata bu~ava se podredeni vo dve re`imski grupi grupi (dnevna od 06- 22 h i no}na od 22 - 06 h).

Bu~avata mo`e da predizvikuva naru{uvawe na mirot, zdravjeto i rabotosposobnosta na gra|anite. Utvrdeno e deka pod vlijanie na kontinuirana i zgolemena bu~ava mo`e da dojde do zgolemuvawe na krvniot pritisok, pojava na nervozi i nemiren son, no i da dovede do naru{uvawe na centarot za ramnote`a.

Iako gra|anite, koi {to postojano se izlo`eni na povisoko nivo na bu~ava “se naviknuvaat” na nea , toa mo`e da predizvika i progresivno gubewe na sluhot.

Metodolo{ki priod , analiza i ocenka na nivoto na bu~ava

Za da se utvrdi nivoto na bu~ava koja se emitira od odreden izvor se vr{at merewa so merni uredi na nivo na zvuk i soodvetni filtri vo soglasnost so standardite ANSI S 1.4.

Vrz osnova na podatocite i analizite za kvantitativnite vrednosti na nivo na bu~ava izrazeno vo dB se vr{i sporedba so normativite dadeni vo Sl. Vesnik na RM br. 64/1993 (Odluka za utvrduvawe vo slu~ai i pod koi uslovi se smeta deka e naru{en mirot na gra|anite od {tetna bu~ava).

Spored ~len 3 od ovaa odluka, maksimalno dozvolenoto nivo za prostorii vo objekti vo koi e potreben mir gi ima vrednostite dadeni vo slednava tabela:

| Vid na objekt | Maksimalno dozvoleno ekvivalentno nivo na bu~ava dB (A) |  |
| --- | --- | --- |
|  | den (06 do 22 h) | no} (22 do 6 h) |
| Stanbeni i stanbeni delovni zgradi | 40 | 35 |
| [kolski i visokoobrazovni objekti | 40 | 40 |
| Bolnici i le~ili{ta | 35 | 30 |

Spored ~len 4 od ovaa odluka, maksimalno dozvoleno nivo na bu~ava za soodvetni podra~ja gi ima vrednostite dadeni vo slednava tabela:

| Reden broj | Namena na podra~jeto | Maksimalno dozvoleni nivoa na bu~ava dB ( A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Den | No} | L10 | L5 |
| 1 | Podra~je na zdravstveni centri, le~ili{ta, bawi, ku}i za odmor | 45 | 40 | 60 | 60 |
| 2 | Turisti~ko -rekreativni podra~ja, okolina na bolnici | 50 | 45 | 60 | 75 |
| 3 | ^isto stanbeni podra~ja, u~ili{ta, vospitno obrazovni ustanovi, javni zeleni i rekreativni povr{ini | 55 | 45 | 65 | 75 |
| 4 | Trgovsko- stanbeno delovni podra~ja so okolni soobra}ajnici vo dlabo~ina 50 m od sredinata na soobra}ajnicata | 60 | 50 | 70 | 75 |
| 5 | Trgovski upravni centri bez stanbeni zgradi ili so isklu~ok na oddelni stanbeni zdradi | 65 | 50 | 70 | 85 |
| 6 | Proizvodni, stovari{ni servisi i transportni podra~ja bez stanbeni zgradi | 70 | 70 | 80 | 90 |

Spored ~len 9 od istoimenata Odluka, mirot na gra|anite se naru{uva so koristewe na mehani~ki izvori na bu~ava (ma{ini, motori, kompresori, pumpi i sli~no) vo vremeto od 22 do 6 ~asot na javno mesto odnosno na mesto kade postoi mo`nost da se voznemiruvaat gra|anite.

- Dobro i sprovodlivo re{enie za namaluvawe na nivoto na bu~ava e posvetuvawe pogolemo vnimanie na konstrukcijata  i  opremata na  ma{inite  i alatkite,  so  cel  da se  iskoristat  site  tehni~ki  mo`nosti  {to  }e ovozmo`at bu~avata da  ne  go nadmine  dozvolenoto  nivo.  Raznite ma{ini, postrojki, oprema  i dr. aparati  vo  tehni~ki  pogled  bi  trebalo  da  bidat  so  takva  konstrukcija koja }e predizvikuva  {to e mo`no pomala bu~ava, a od druga strana tie mora da bidat dobro nivelirani i zacvrsteni za stabilna  podloga  so cel  da  se odbegne bu~avata   koja   se  sozdava  so  nivno  tresewe, potoa redovno podma~kuvawe za odbegnuvawe na treseweto i dr. 	Opremata, motorskite generatori, kompresorite, ventilatorite,  agregatite i  dr.  treba da bidat  obezbedeni  so  izolaciona  podloga  od gumen, pluten ili drug materijal.

Postojat   merki  koi  se  baziraat  na  apsorpcija  na bu~avata. Vo toj slu~aj izvorite od koi poteknuvaat zvucite se oblo`uvaat so razli~ni materii koi imaat izolacionen  karakter,  kako  na  primer,  karton, pamuk, staklena volna i  dr.

Nivoto na bu~ava od objekt do objekt,  mo`e  da  se  namali  so  podigawe  na zelen  pojas odnosno po{umuvawe na me|uprostorot.

Na~inot na zastakluvaweto  na prozorcite mo`e da vlijae vo namaluvaweto na bu~avata. Se predlaga dvojna  konstrukcija  na  zastakluvawe  kade {to vnatre{noto staklo e nekolku pati  podebelo od nadvore{noto, a  rastojanieto me|u  niv iznesuva 7 cm.

Ja~inata na bu~avata vo prostoriite vo  koi zastakluvaweto  na prozorite e vaka izvedena }e se namali za dva pati vo sporedba so  prozorcite  zastakleni  so obi~no  staklo.

Izvori na bu~ava vo SASA Rudnik za olovo i cink

Bu~avata vo Rudnikot za olovo i cink SASA poteknuva od slednive izvori:

  - Ma{inite i opremata koi se koristat vo rabotnata edinica Flotacija;

  - Ma{inite i opremata koja se koristi vo jami;

  - Vetilacioni sistemi;

  - Ma{ini vo ma{inska rabotilnica;

  - Ma{ini vo kompresornica.

Vo rudnik SASA se vr{at redovni merewa na nivoto na bu~ava na mesto na izvorite na bu~ava, na karakteristi~nite to~ki  na granicite na instalacijata, kako i na posebno osetlivite lokacii nadvor od granicite na instalacijata. Vrz osnova na podatocite i analizata za kvantitativnite vrednosti na nivo na bu~ava izrazeni vo (dB) dobieni pri mereweto, kako i nivna sporedba so normativnite akti Odluka za utvrduvawe vo koi slu~ai  i pod koi uslovi se smeta deka e naru{en mirot na gra|anite od {tetna bu~ava (Sl. Vesnik na RM broj 64/93) i Pravilnik za op{tite merki i za{tita pri rabota od buka vo rabotni prostorii (Sl. List na SFRJ br.29/71) mo`e da se zaklu~i slednovo:

- Izmerenite vrednosti za intenzitet na bu~ava, {to se sozdava pri rabota na ma{inite vo ramkite na tehnolo{kiot proces za eksploatacija na ruda i proizvodstvo na oloven i cinkov koncentrat se vo ramkite na dozvolenoto nivo na bu~ava kako vo rabotnata taka i vo `ivotnata sredina;

- Upotrebenata oprema vo  SASA Rudnik za olovo i cink, e vo soglasnost so tehni~kite karakteristiki i ovozmo`uva normalno izvr{uvawe na osnovnata dejnost;

- Prema lokaciskata postavenost bu~avata koja {to se generira od postrojkata vo tehnolo{kiot proces, kako i konstrukcijata na objektite ne predizvikuvaat {tetno vlijanie vrz `ivotnata sredina.

Rezultatite od izvr{enite merewa na nivoto na bu~ava na mesto na izvorite na bu~ava se dadeni vo tabela VI.5.1 Emisii na bu~ava- Zbirna lista na emisiite na bu~ava, a rezultatite od izvr{enite merewa na ambientalnata bu~ava na granicite na instalacijata i na posebno osetlivite lokacii nadvor od granicite na instalacijata se dadeni vo tabela VII.8.1 vo ANEKS 1 TABELI.