IV  SUROVINI, POMO[NI MATERIJALI, DRUGI SUPSTANCII I ENERGII UPOTREBENI ILI PROIZVEDENI VO INSTALACIJATA

S O D R @ I N A

IV.1. Surovini, pomo{ni materijali, drugi supstancii i energii	2

IV.1.1   Opis na surovini, pomo{ni materijali, drugi supstanci i          energii  koi{to se koristat vo Flotacija	2

IV.1.2  Opis na surovini, pomo{ni materijali, drugi supstancii i energii koi{to se koristat vo Laboratorija	9

IV.1.3  Opis na surovini, pomo{ni materijali, drugi supstancii i  energii koi{to se koristat vo Rudnik	14

IV.1.4  Opis na gotovi proizvodi	19

IV.1.5    Lista na energii	22

# IV.1. Surovini, pomo{ni materijali, drugi supstancii i energii

Kratok opis na proizvodstven proces na Rudnik SASA DOOEL

Rudniot lokalitet vo rudnikot SASA e od ridsko - planinski tip, pri {to se koristat povolnite gravitaciski elementi na nao|ali{teto. Vo osnova nao|ali{teto mo`e da go podelime na dva dela:  severen del na le`i{te (,,Sviwa reka,, i ,,Kozja reka,, nad kota 1.058 metri) i ju`en del na le`i{te (,,Golema reka,, i ,,Kozja reka,, pod kota 1.058 metri).

Osnovni surovini za proizvodstvo na olovo i cink se rudite Galenit i Sfalerit koi se otkopuvaat vo rudnikot SASA. Glavni rudni minerali koi se zastapeni vo nao|ali{teto SASA se: ZnS, CuFeS2, PbS, FeS2, Fe2O3, kubanit, valerit, kvarc i kalcit. Vo rudnik SASA  se prerabotuvaat okolu 850.000 toni ruda koja vo svojot sostav ima okolu 8,45 % korisni supstancii Pb i Zn, (ovoj procent mo`e da bide pomal ili pogolem vo zavisnost od `icata na iskopuvawe). Posle iskopuvaweto rudata se drobi niz tri stadiumi na drobewe, a potoa odi na melewe vo melnici kade treba rudata da bide mnogu sitno izmelena za da mo`e da se obrabotuva so flotirawe. Vo tekot na procesot na flotacija so razni dodatoci se vr{i selektivno flotirawe na  olovoto i cinkot i se nosi na odvojuvawe na te~niot del, kako bi se dobile relativno vo suva pra{kasta sostojba odvoeni olovoto od  cinkot. Vo vakva sostojba pra{kastite materijali  na olovoto i cinkot se  tovaraat vo kamioni so utovara~i i se transportiraat do potro{uva~ot  t.e. do baranata destinacija.

Surovini, pomo{ni materijali, drugi supstancii i energii koi se koristat vo flotacija se: Rudi so olovna i cinkova sodr`ina, NaCN, CuSO4 x 5H2O, ZnSO4 x H2O, Na2SO3, DOW, KEX, KAX, voda, itn.

## IV.1.1   Opis na surovini, pomo{ni materijali, drugi supstanci i          energii  koi{to se koristat vo Flotacija

Surovini, pomo{ni materijali, drugi supstancii i energii potro{eni za proizvodstvo na olovo i cink:

| R.br. | Surovini, pomo{ni materijali, drugi supstancii i energii | Potro{uva~ka / (vo toni) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ruda | 854.318,92 / 2008g. |
| 2. | NaCN | 52,410/ 2008g. |
| 3. | CuSO4 x 5H2O | 428,392 / 2008g. |
| 4. | ZnSO4 x H2O | 121,200 / 2008g. |
| 5. | Na2SO3 | 146,954 / 2008g. |
| 6. | DOW froth 250 | 0,780 / 2008g. |
| 7. | DOW froth 200 | 65, 216 / 2008g. |
| 8. | KEX | 72,080 / 2008g. |
| 9. | KAX | 25,855 / 2008g. |
| 10. | Ca (OH)2 | 3.355,893 / 2008g. |
| 11. | Voda (od planinski izvori,reki) | 4.263.051,41 m3 / 2008g. |

Opis na surovini, pomo{ni materijali, drugi supstancii i energii vo Flotacija

Galenit : PbS - mineral.  Galenit e najva`na ruda na Pb, i toj e priroden sulfid na olovoto, se sre}ava vo vid na srebrenasto beli kristali, a se sre}avaat vo vid na crn prav. Ovaa ruda naj~esto se koristi za dobivawe na oloven koncentrat. Galenitot e so siva boja , metalen sjaj, ~esto pati sodr`i srebro (do 1 %) i malku zlato. Se koristi vo industrija na keramika i za dobivawe na metalno olovo.  MDK vo naseleni mesta za sredno dnevni 0,0017 mg/m³.

| Molekularna formula | Empiriska formula | Molarna masa g/mol | Izgled | Specifi~na te`ina g/cm³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PbS | PbS | 239,28 | Siva boja so metalen sjaj | 7,13 - 7,70 |
| Rastvorlivost vo voda g/100ml(20° C) | To~ka na topewe ° C | Kristalna struktura | Tvrdina | Klasifikacija |
| Nerastvorliv, 0,12 | Pri zagrevawe se raspa¦a, (vo vakuum ili atm. na inerten gas - sublimira na 950 ° C) |  |  | T |

Sfalerit : ZnS - mineral.  Sfalerit (sjaen cink) e najva`na ruda na Zn, i toj e priroden sulfid na cinkot. Ovaa ruda naj~esto se koristi za dobivawe na cinkov koncentrat. Sfaleritot e so sme|a ili temnosme|a  boja, no mo`e da bide i so `olta boja, svetlozelena, bela ili bez boja, ~esto pati sodr`i malku srebro. Se upotrebuva kako pigment , t.e. kako bela boja, vo proizvodstvo na nekoi stakla, vo industrija na gumi, vo industrija na plasti~ni masi.

| Molekularna formula | Empiriska formula | Molarna masa g/mol | Rastvorlivost vo voda g/100ml(20° C) | Specifi~na te`ina kg/m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZnS | ZnS | 97,43 | Prakti~no nerastvorliv, 0,007 | 4,01 |
| To~ka na topewe ° C | To~ka na vriewe ° C | pHsredina (50 g/l, H2O 20 ° C) | Zapalivost | Klasifikacija |
| 1850/14,7 MPa | 1185 s | 5,0 - 5,5 | / | T |

Olovo: Pb prav

| Molekularna formula | Empiriska formula | Molarna masa g/mol | Izgled | Specifi~na te`ina g/cm³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pb | Pb | 207,20 | Temno siva boja | 11,3 |
| Rastvorlivost vovoda g/100ml (20° C) | To~ka na topewe ° C | Kristalna struktura | Opasnost | Klasifikacija |
| Nerastvorliv | 327 ° C |  | Opasen za reprodukcija | T , H |

Cink:  Zn - prav

| Molekularna formula | Empiriska formula | Molarna masa g/mol | Izgled | Specifi~na te`ina g/cm³ (20 ° C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zn | Zn | 65,39 |  | 7,13 |
| Rastvorlivost vo voda g/100ml(20° C) | To~ka na topewe ° C | To~ka na vriewe ° C | Granica na eksplozivni smesi % (volumenski) mgr/m³ | Klasifikacija |
| Nerastvorliv | 419 ° C | 907 | 480 | F |

Natrium cijanid : NaCN  Bel, otroven, higroskopen, kristalen prav, se rastavara vo voda, (vodeniot rastvor reagira bazno i pri podolgo stoewe se raspa|a). Se upotrebuva pri izdvojuvawe na srebro i zlato od rudi, pri elektroliti~ko prevlekuvawe na povr{inata na metalite, vo proizvodstvo na insekticidi , vo proizvodstvo na boi.

| Molekularna formula | Empiriska formula | Molarna masa g/mol | Izgled | Specifi~na te`ina kg/m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NaCN | CNNa | 49,01 | Te~nost | 750 - 900 |
| Rastvorlivost vo voda g/l (20° C) | To~ka na topewe ° C | Kristalna struktura | Opasnost | Klasifikacija |
| 600 | 563 |  | Mnogu toksi~en | T |

Bakar sulfat : CuSO4 (II) h 5 H2O  Bakar sulfat pentahidrat (kuprisulfat, sin kamen modra  galenica), se plavi kristali ili kristalen prav. Na vozduh brzo oksidira i se raspa|a, pri {to doa|a do promena na bojata na supstancata. Kristalnata voda ja gubi na 110  ° C, Se rastvara vo voda, a poslabo vo glicerin. Upotrebata na kuprisulfatot e mnogu {iroka : vo lozarstvoto, za impregnacija na drvo, pri boewe na tekstil, za dobivawe na drugi soedinenija na bakar.

| Molekularna formula | Empiriska formula | Molarna masa g/mol | Izgled | Specifi~na te`ina g/cm³ (20° C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CuSO4 | CuO4Sx5H2O | 249,68 | Plavkasti pra{kasti kristali | 2,29 |
| Rastvorlivost vo voda g/l (20° C) | To~ka na topewe ° C | pH sredina (50 g/l, H2O 20 ° C) | Opasnost | Klasifikacija |
| 317 | 110(-4H2O) | 3,5 - 4,5 | Mnogu toksi~en | H, T |

Cink sulfat monohidrat : ZnSO4  h H2O  Beli kristalni iglici ili bel kristalen prav , bez miris. Se rastvara vo voda i glicerin, ne se rastvara vo etanol. Se koristi vo proizvodstvo na bela boja i drugi boi, vo impregnacija na drvo, vo medicina, za dobivawe na drugi soedinenija  na cink.

| Molekularna formula | Empiriska formula | Molarna masa g/mol | Izgled | Specifi~na te`ina g/cm³ (20° C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZnSO4hH2O | O4SZnhH2O | 179,45 | Bela pra{kasta supstanca | 3,2 |
| Rastvorlivost vo voda g/l (20° C) | To~ka na topewe ° C | pHsredina (50 g/l, H2O 20 ° C) | Opasnost | Klasifikacija |
| 350 | 740 (dekompozicija) | 3,5 - 4,5 | Iritant | I , |

Natrium sulfit : Na2SO3    Natriumova sol na sumporesta kiselina, vo bela kristalna forma ili kristalen prav, so sulfurno-solenkast vkus, kristalizira so  7 molekuli kristalna voda (ima molekulska te`ina 252,16) Kristalnata voda ja gubi na 150  ° C a del i od stoewe na vozduh, se rastvara na voda , slabo vo etanol. Se upotrebuva vo organska hemija, vo industrii na boi, vo fotografija, vo medicina, vo tekstilna industrija itn.

| Molekularna formula | Empiriska formula | Molarna masa g/mol | Izgled | Specifi~na te`ina g/cm³ (20° C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Na2SO3 | Na2O3S | 126,04 (252,16 so 7 molek. H2O) | Bela pra{kasta supstanca | 1,594 |
| Rastvorlivost vo voda g/l (20° C) | To~ka na topewe ° C | pHsredina (50 g/l, H2O 20 ° C) | Opasnost | Klasifikacija |
| 495 | dekompozicija | ~ 9,7 | Toksi~nost | T |

Kalium -etilksantat- (KEH) vo svojot sostav sodr`i: aktivna materija, slobodni alkalii, vlaga, tritiokarbonati. [teten e pri zdravjeto ako se progolta i predizvikuva korozija. Ako dopre do o~ite treba temelno da se isplaknat so silen mlaz na voda i da se sovetuva so lekar. Ako dojde vo kontakt so ko`ata odma da se isplakni so voda i sapun. Pri rabota so ovaa hemikalija potrebno e da se koristat za{titna obleka i za{titni o~ila.

Kalium-amilksantat- (KAH) vo svojot sostav sodr`i: aktivna materija, slobodni alkalii, vlaga, tritiokarbonati. Isto kako i KEH e {teten pri zdravjeto ako se progolta, no i vo dopir so ko`ata i pri kontakt so o~ite. Ako dojde vo kontakt zadol`itelno treba da se izmie pov{inata so silem mlaz na voda i da se pobara lekarska pomo{. Pri rabota i so ovaa hemikalija treba da se nosi za{titna oprema i za{titni o~ila.

Vo procesot na flotaciska koncentracija najzna~awa uloga imaa flotaciskite resgensi- kolektori. Vo zavisnost od nivniot hidrofobizira~ki efekt zavisi uspe{noto pripojuvawe na vozdu{nite meuri na povr{inata na mineralnite zrna.

Kolektorite pretstavuvaat organski soedinenijakoi selektivno se koncentriraat na povr{inata na mineralnite ~esti~ki, gi hidrofobiziraat i taka sozdavaat uslovi za pripojuvawe na vozdu{nite meuri so mineralite koi treba da se flotiraat. Toa se heteropolarni i apolarni organski soedinenija ~ii molekuli se sostaveni  od polarni i nepolarni grupi. Polarnata grupa e aktivniot del od molekulata, a apolarnata-neaktivniot del, nekoj jaglevodoroden radikal. Prviot del na molekulata obezbeduva reagirawe na kolektorot so povr{inata na mineralot, a drugiot del go spre~uva kvaseweto na mineralot so vodata. Spored sposobnosta da disociraat vo voda, reagesnite kolektori se delat na dve golemi grupi:

1. Jonogeni (koi disociraat na joni);

2. Nejonogeni (ne disociraat na joni).

Vo procesot na flotacija vo rudnik SASA se upotrebuvaat sulfhidrilnite kolektori ksantati (kalium etilksantogenat i kalium amilksantogenat), kako i merkaptani (2-merkaptobenzotiazol).

Za olovnata flotacija se koristi kalium etilksantat, dodeka za cinkova flotacija kalium amilksantat. Ksantatite se soli na relativno silnata ksantinska kiselina

Penlivci- DOW froth 200 i DOW froth 250

Osnovna namena na reagensite penlivci- penoobrazuva~i e sozdavawe pena sposobna za prenesuvawe na meurite natovareni so minerali, se dodeka tie da bidat otstraneti od flotaciskata ma{ina.

Vo svojstvo na reagensi- penlivci najmnogu se primenuvaat povr{insko- aktivni heteropolarni organski materii koi sodr`at polarna (vodoaktivna) i nepolarna (vozdu{noaktivna) grupa. Materiite od vakov tip se sposobni da se adsorbiraat na granicata na razdelot voda- vozduh, naso~eni so polarnata grupa kon vodata, a so nepolarnata kon vozdu{nata faza.

So penlivi svojstva raspolagaat golem proj materii razli~ni po sostav. Najgolema primena imaat penlivcite koi kako polarna grupa sodr`at hidroksilna grupa (terpineol, spirt). Nivnata prednost e vo toa {ti imaat mo{ne slabo izrazen afinitet sprema cvrstata faza koi go poseduvaat ostanatite navedeni polarni grupi, koi pokraj adsorpcijata na granicata te~no- gasno, se adsorbiraat i na granicata cvrsto- te~no. Negativna posledica na ovaa osobina e ote`nato kontrolirawe na potro{uva~kata na reagensot koj istovremeno ima i kolektorsko i penlivo dejstvo i ~esto neselektivno dejstvo na penlivecot vo svojstvo na kolektor so {to se zagrozuva selektivnosta na procesot na flotaciskata koncentracija.

Dobrite penlivci sodr`at vo molekulata edna do dve polarni grupi. So zgolemuvawe na brojot na polarnite grupi, doa|a do namaluvawe na nivnata efikasnost. Najva`ni penlivci se alifati~ni alkoholi so 7 do 14 jagleroda vo jaglenovodorodniot radikal, potoa aromati~ni alkoholi so ist broj atomi na jaglerod.

Mehanizmot na dejstvoto na penlivcite se sostoi od slednoto:

Vo vodena sredina tie disociraat, polarniot del na molekulata zaemno dejstvuva so dipolite na vodata, a apolarniot del na molekulata e svrten kon vozdu{nata faza ili vozdu{nite meuri. Kako rezultat na toa penoobrazuva~ite se koncentriraat na povr{inskiot sloj na vodata, a pri dodavawe na vozdu{ni meuri na nivnata povr{ina.

Ovaa adsorpcija doveduva do izmena vo polarnosta na vozdu{nite meuri na koi sega mo`e da se adsorbiraat H+ i OH- joni kako i dipoli na vodenite molekuli, so {to okolu vozdu{nite meuri se formira debela hidratna obvivka koja ja spre~uva koalescencijata na vozdu{nite meuri, ja zgolemuva nivnata disperzija, stabilnost vo pulpata i na povr{inata na flotaciskata pulpa.

Penlivcite treba da se malku rastvorlivi, so {to se obezbeduva nivno ramnomerno raspredeluvawe vo pulpata, sposobnost za dobivawe na postojana i obilna pena i ne reagiraat na promenata na vrednosta na rN potencijalot vo pulpata.

Pri flotaciskata koncentracija vo rudnik SASA industriska primena ima penlivecot Daufrot (DOW froth) 250 i Daufrot (DOW froth) 200. Daufrot 50 e smesa na monometiletar i polipropilenglikol so op{ta strukturna formula:

CH3- [O - CH2 - CH] n - OH

׀

3 CH

kade {to n = 3,4,5......

Kako surovina za proizvodstvo na Daufrot 250 slu`at oksidiran propilen i metilalkohol. Toa e zejtinesta te~nost so temno- `olta boja i slab miris. Na 20º S gustinata mu iznesuva od 0,968 do 0,980 g/cm. So vodata se me{a vo site odnosi. Ne{to poslab penlivec e Daufrot 200. Obrazuvaat pena so sitni meuri koi brgu se rasprsnuvaat po otstranuvawe od flotaciskata ma{ina.

Nao|aat {iroka primena pri flotacijata na olovo- cinkovata ruda vo SASA.

## IV.1.2  Opis na surovini, pomo{ni materijali, drugi supstancii i energii koi{to se koristat vo Laboratorija

- Laboratorija, oprema i obvrski

Kontrolata na kvalitetot vo tekot na proizvodstvo i kontrolata na kvalitetot na krajniot proizvod se vr{i vrz osnova na laboratoriskite ispituvawa. Vo Laboratorijata na Rudnikot za olovo i cink “SASA” se vr{at laboratoriski ispituvawa vrz osnova na ~ii {to rezultati se kontroliraat  dvata osnovni procesi vo Rudnikot:

- 	procesot {to se odviva vo samiot rudnik (odreduvawe na 	tekot na rudnoto telo);

- 	procesot na obogatuvawe na rudata vo flotacija;

Za taa cel vo laboratorijata za ispituvawe na Rudnikot za olovo i cink “SASA” se izveduvaat sledniov vid na laboratoriski analizi:

- 	analizi na smenski probi od flotacija;

- 	probi od talo`incite (Sliv od Pb-zgusnuva~ i Zn-zgusnuva~);

- 	analizi na probi od rabotni mesta vo rudnik, od geolo{ki 	istragi (bu{otini i brazdi);

- 	analizi na lotovi;

- 	analizi  na tekovni probi od flotacija;

- 	sitovi analizi;

-         analizi na otpadni vodi;

-      analiza na po~vi;

-     opredeluvawe na sloboden SaO vo pulpa.

Analizite na smenskite probi ili smenskite analizi se vr{at na slednite kontrolni to~ki:

- 	vlez 1 i vlez 2 vo flotacija (izlez od mlinovi);

- 	C5 (Pb koncentrat proizvod od kelii vo flotacija pred 			presirawe);

- 	B5 (Zn koncentrat proizvod od kelii vo flotacija pred 			presirawe);

- 	vlez vo Zn flotacija;

-	 istek od flotacija (jalovina);

- 	Pb koncentrat proda`en gotov proizvod (po presirawe);

- 	Zn koncentrat proda`en gotov proizvod (po presirawe);

Surovini, pomo{ni materijali, drugi supstancii i energii koi{to se koristat vo Laboratorija:

| R.br. | Surovini, pomo{ni materijali, drugi supstancii i energii | Potro{uva~ka / (vo toni) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Hlorovodorodna kiselina ( HCl) | 0,506 m3 / 2008g. |
| 2. | Amonija~na voda (NH4OH) | 1,449 t / 2008g. |
| 3. | Amonium persulfat (NH4)2S2O8 | 0,014 t / 2008 g. |
| 4. | Azotna kiselina HNO3 | 0,371 m3 / 2008g. |
| 5. | Amonium fluorid NH4F | 0,0072 t / 2008g. |
| 6. | Sulfurna kiselina H2SO4 | 0,469 m3 / 2008g. |
| 7. | Acetilen C2H2 | 0,184 t / 2008g. |
| 8. | Butan C4H10 Propan C3H8 | 0,420 m3 / 2008g. |
| 9. | Amonuim acetat CH3COONH4 | 0,525 / 2008g. |
| 10. | Natrium tiosulfat Na2S2O3 | 0,08875 / 2008g. |
| 11. | Vodoreden peroksid H2O2 | 0,005 m3 / 2008g. |
| 12. | Komplekson III C10H16N2O8Na2 | 0,0227 / 2008g. |
| 13. | Kalium nitrat KNO3 | 0,007 / 2008g. |
| 14. | Ocetna kiselina CH3COOH | 0,003 m3 / 2008g. |
| 15. | Amonium Sulfat (NH4)2SO4 | 0,0005 / 2008g. |
| 16. | Borna kiselina H3BO3 | 0,04 / 2008g. |
| 17. | Metil timol plavo indikator | 0,00012 / 2008g. |

Opis na surovini, pomo{ni materijali, drugi supstancii i energii vo Laboratorija

Sulfurna Kiselina (H2SO4) (Vitriolno maslo) Najva`na neorganska kiselina bezbojna , mnogu korozivna te~nost bez miris se rastvara vo voda, rastvara mnogu metali , (66° Bo);na ko`a ostava opekotini,so sme|a boja, kristalizira na 10,5°C; razviva egzotermna reakcija so voda;na{iroko se upotrebuva vo galvanizacija kako pri formirawe na kupatila, dekapirawe, neutralizirawe, isto i vo industrija na eksplozivi, vo industrija na nafta, za proizvodstvo na akumulatori itn.  Se koristi  za  neutralizacija vo pre~istitelna stanica.

| Molekularna formula | Empiriska formula | Molarna masa g/mol | Izgled | Specifi~na te`ina g/cm³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H2SO4 | H2SO4 | 98,08 | Providna,bezbojna Mirizliva supstanca | 1,84 |
| Rastvorlivost vo voda | To~ka na topewe ° C | Molekularen oblik | Zapalivost | Klasifikacija |
| Mnogu rastvorliva (egzotermno) | 10 (-15) |  | Nezapalliv | C , T |

Azotna kiselina (HNO3) Bezbojna ili `olta te~nost na vozduh isparuva, (maslovidna isparlivost), korozivna, se me{a so voda vo sekoj odnos , pod vlijanie na svetlost se raspa|a);pareite se otrovni, se ~uva vo temni stakleni {i{iwa,ima {iroka primena vo galvanizacija pri priprema na metalite pred galvanizacija.

| Molekularna formula | Empiriska formula | Molarna masa g/mol | Izgled | Specifi~na te`ina g/cm³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HNO3 | HNO3 | 63,01 | Providna,bezbojna te~nost | 1,51 |
| Rastvorlivost vo voda | To~ka na topewe ° C | Molekularen oblik | Zapalivost | Klasifikacija |
| Se me{a | - 42 | Trigonalna planarna | / | C , O |

Sme{a Propan-Butan sme{a so sostav  od 35- 55 % propan ; ostatokot e e butan so sosema mala zastapenost na metan i etan (max 0,5%) pentan 0,2 %.

se ~uva vo ~eli~ni boci a tie se ~uvaat vo specijalen ograden prostor spored normi i regulativi.

| Molekularna formula | Empiriska formula | Molarna masa (Atom) g/mol | Izgled | Specifi~na te`ina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C3H8 C4H10 | H3C-CH2-CH3 H3C-CH2-CH2-CH3 | 44,096 58,08 | Bezboen gas Bezboen gas | 1,83 kg/m³ gas 0,5077kg/Lte~en 2,52 g/l gas |
| Rastvorlivost vo voda g/100ml(20° C) | To~ka na topewe ° C | To~ka na samo- zapaluvawe ° C | Eksplozivna granica ° C | Klasifikacija |
| Se rastvara - / / - | -187,6 - 138,3 | 493 - 604 482 - 538 | 2,3% - 9,5 % 1,8% - 8,4 % | F +; F +; |

Acetilen (CH=CH) se ~uva vo ~eli~ni boci pod pritisok od 150 atm.

| Molekularna formula | Empiriska formula | Molarna masa g/mol | Izgled | Specifi~na te`ina kg/m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HC=CH | C2H2 | 26,03 | Gas | 1,0967 |
| Rastvorlivost vo voda g/100ml(20° C) | To~ka na topewe ° C | To~ka na samo- zapaluvawe ° C | Zapallivost | Klasifikacija |
|  | -84 | 305 |  | E , T , F + |

Hlorovodorodna kiselina HCl- Pretstavuva ~ista, bezbojna ili svetlo `olta te~nost koja ima temperatura na topewe na -25 ºC i temperatura na vriewe 109 ºC. Ovaa kiselina e stabilna, rastvorliva vo voda, no e ekstremno korozivna i pri rabota so ovaa hemikalija treba da se bide vnimatelen.

Amonium hidroksid NH4OH-poznat kako amoniumova voda, koja po svojot sostav pretstavuva rastvor na amonijak vo voda, pretstavuva ~ista, bezbojna te~nost koja ima specifi~en prodoren miris. Vodata so amonijakot se me{aat vo site odnosi. Temperaturata na vriewe se dvi`i od 38-100 ºC koja zavisi od odnosot na koncentracijata. Koncentriranite rastvori se ekstremno {tetni za o~ite, no duri i poniski koncentracii mo`e da predizvikaat seriozni o{tetuvawa. Toksi~en e ako se progolta ili inhalira i isto taka deluva destruktivno na mukoznite membrani. Vo zavisnost od koncentracijata, mo`e da bide opasen za `ivotnata sredina.

Amonium fluorid NH4F-pretstavuva bela kristalna supstanca, koja ako se progolta ili inhalira mo`e da bide fatalna za ~ove~kiot organizam i da predizvika seriozni o{tetuvawa.

Amonium persulfat (NH4)2S2O8- bezbojni ili beli kristali so temperatura na topewe od 120ºC. Inkopatibilen e so mnogu bazi i srevreni soedinenija.  Pretstavuva silen oksidans, koj {to destruktivno vlijae na mukoznite membrani, a mo`e da predizvika dermatitis ili iritacija na ko`ata, o~ite i respiratorniot sistem.

Amonium acetat  CH3COONH4  - Bela, cvrsta, hidroskopna supstanca {to se dobiva od reakcija pome|u amonijak i ocetna kiselina. Naj~esto se koristi kako pufer vo rastvorite i pretstavuva naj~esto koristena sol koja vrie na visoka temperatura od 112 ºC.

Natrium tiosulfat  Na2S2O3  - e bezbojno kristalno soedinenie, popoznato kako pentahidrat   Na2S2O3xH2O  Temperatura  na topewe 48,3 ºC, a pri povisoka temperatura se raspa|a. Mnogu e rastvorliv vo voda. Najmnogu se se koristi kako univerzalen indikator, a moze da se upotrebi i kako antidot pri truewe so cijanidi.

Vodorod peroksid H2O2-   Po svoite karakteristiki vodorodniot peroksid e bezboen vo rastvorite i e poviskozen od vodata. Toj pretstavuva slaba kiselina. Ima silni oksidacioni svojstva i poradi toa se koristi za izmeluvawe na hartija, kako dezinficiens, antiseptik kako emetik vo veterinarnata praksa i po~esto kako katalizator vo odredeni reakcii.

Komplekson III  C10H16N2O8Na2- Bel pra{ok ili kristali so temperatura na topewe od 248 ºC. Naj~esto se koristi kako reagens pri kompleksometriski titracii, no e {teten ako se progolta i ako dojde vo kontakt so o~ite treba da se izmie so jak mlaz na voda i da se pobara lekarska intervencija.

Kalium nitrat KNO3- Bel pra{ok ili bela supstanca koja se rastvora vo voda, so rastvorlivost vo vodata od 36g/100ml. Mo`e da se koristi pri proizvodstvo  na pastite za zabi.

Ocetna kiselina CH3COOH- pretstavuva edno od naj~esto upotrebuvanite organski soedinenija koi imaat {iroka upotreba. Po svoite karakteristiki, taa e korozivna, bezbojna te~nost ili kristali so temperatura na topewe 16.5 ºC  i temperatura na vriewe 118.1 ºC.  Dodeka, pak glacijalna ocetna kiselina se narekuvaa onaa ocetna kiselina koja vo svojot sostav ne sodr`i voda.

Amonium sulfat  (NH4)2SO4 -Edno od po~esto koristenite neorganski soedinenija, {to vo svojot sostev sodr`i 21 % azot kako amoniumova sol i 24 % sulfur kako sulfaten jon. Karakteristi~no za amonium sulfatot e {to e higroskopen i {to apsorbira voda.

Borna kiselina H3BO3-  Bezbojni ili beli cvrsti kristali bez miris, so to~ka na topewe 171 º S. Molarna masa 61,83 g/mol, rastvorlivost vo voda 63,5 g/l na 30 º S. Stabilna, nezapaliva, burno reagira so kalium, kiselinski anhidridi. Inkompatibilna so voda, silni bazi, alkalni metali. Osetliva na vlaga, higroskopna.

Metil timol plavo indikator C37H43N2O13NaS- Natriumova sol koja se koristi kako indikator pri titracija na metali. Se nao|a vo oblik na zeleni i kafeavi cvrsti kristali. Zna~itelna rastvorlivost (>10%), stabilna pri voobi~aeni uslovi na upotreba i transport. Inkompatibilna so silni oksidira~ki agensi.

## IV.1.3  Opis na surovini, pomo{ni materijali, drugi supstancii i  energii koi{to se koristat vo Rudnik

Surovini, pomo{ni materijali, drugi supstancii i energii koi{to se koristat vo Rudnik:

| R.br. | Surovina | Potro{uva~ka / (vo toni) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Esploziv stopanski pra{kast Amonit 6 (NH4NO3, TNT) | 547,026 / 2008g. |
| 2. | Eksploziv plasti~en (Videksit) | 106,509 / 2008g. |
| 3. | Elektri~na detonatorska kapisla (elektrodetonatori) | 533.591 br. / 2008g. |
| 4. | Nafta Euro Diesel 4 | 847,887 m3 / 2008g. |
| 5. | Nafta za doma}instvo | 95,297 m3 / 2008g. |
| 6. | Reduktorsko maslo Geartex EPC 85W-90 | 3,234 m3 / 2008g. |
| 7. | Hidrauli~no maslo Rando HD 46 | 39,585 m3 / 2008g. |
| 8. | Transmisiono maslo ATF- Texamatic | 8,765 m3 / 2008g. |
| 9. | Motorno maslo 15W-40 Deutz | 9,337 m3 / 2008g. |
| 10. | Reduktorsko maslo Meropa EP 150 | 0,247 m3 / 2008g. |
| 11. | Mast za podma~kuvawe Multifak EP-2 | 2,52 m3 / 2008g. |
| 12. | Viscol 15 | 1,78 m3 / 2008g. |
| 13. | Maslo Ina polar 100 | 3,5 / 2008g. |
| 14. | Maslo Dvotaktol | 0,0535 m3 / 2008g. |
| 15. | Maslo Kop oil | 1,33 m3 / 2008g. |
| 16. | Mast Albida EP2 | 0,04 m3 / 2008g. |
| 17. | Glicerin C3H8O5 | 0,033 m3 / 2008g. |
| 18. | Famin Ivasol | 0,553 m3 / 2008g. |
| 19. | Bezoloven benzin | 0,550 m3 / 2008g. |
| 20. | Komprima 100 | 1.644 m3 / 2008g. |
| 21. | Portland cement | 1.004,041 / 2008g. |
| 22. | Separiran pesok | 3.525 m3 / 2008g. |
| 23. | Ingunit | 23,100 / 2008g. |

Esploziv stopanski pra{kast Amonit 6 (NH4NO3, TNT)- e jak eksploziv koj ~esto e me{avina od drugi eksplozivi kako {to e za da formira amatol.Spa|a vo grupata na sekundarni eksplozivi i e pomalku osetliv na mehani~ki i toplotni vlijanija. Pra{kasta smesa so belo- `oltenikava boja, rastvorliva vo voda so endotermna reakcija. Brzina na detonacija 3.600 m/sec, toplina na eksplozija 4.235 kJ/kg.

Eksploziv plasti~en (Videksit) -sodr`i sitnizrnesti kristali od sekundaren eksploziv (oktogen, heksogen, pentrit) vo smesa so nekoj  polimeren materijal, taka da na obi~na temperatura mo`e da se oblikuva. Plasti~niot eksploziv e homogena plasti~na smesa so `oltenikavo- srebrenesta boja.  Brzina na detonacija ne pomalku od 5.000 m/sec, toplina na eksplozija 2.085,53 kJ/kg.

Elektri~ni detonatorski kapisli- e hermeti~ki zatvorena detonira~ka kapisla so vgradena zapaliva elektri~na glava prema~kana so zapaliva smesa i dva izolirani provodnika. Paleweto na elektri~nite detonatori se vr{i so ednonaso~na elektri~na struja, koja pominuvaj}i niz elektri~nata glava istata ja v`aruva do odredena temperature na koja {to se pali zapalivata masa so koja e prema~kana glavata, koja pak ponatamu ja pali zabavuva~kata masa ili primarnoto eksplozivno polnewe vo ~aurata.

Nafta Euro Diesel 4- Kompleksna sme{a od hidrokarbonati so korespondira~ki aditivi. @oltenikava te~nost so slab miris, nerastvorliva vo voda, specifi~na te`ina 820- 860 kg/m3 (15 º C). Naftata Euro Diesel 4 se koristi  za potrebite na mehanizacijata vo rudnik SASA i toa:

  - za ma{inite vo rudnik,

  - za utovara~i vo flotacija, za betonierka, za transportni sredstva (xipovi i dr. ).

Nafta za doma}instvo- Kompleks od hidrokarbonati (nafta i naftalen), destilat od nerafinirano maslo. Crvena ili crveno- portokalova te~nost, so miris na benzinov destilat, specifi~na te`ina 0,87. Naftata za doma}instvoto vo rudnik SASA DOOEL se koristi za zagrevawe, t.e. za kotel za greewe na topla voda i za parno vo adminstrativniot del.

Reduktorsko maslo Geartex EPC 85W-90- visoko kvalitetno mineralno parafinsko maslo, obogateno so ER aditivi.  To~ka na palewe > 145 º S, jak oksidira~ki agens, pri dekompozicija osloboduva oksidi na jaglerod, aldehidi i ketoni. Vo rudnik SASa se upotrebuva za mehanizacijata i za opremata vo flotacija.

Hidrauli~no maslo Rando HD 46- visoko kvalitetno mineralno maslo. To~ka na palewe 210 º S, jak oksidira~ki agens, pri dekompozicija osloboduva oksidi na jaglerod, aldehidi i ketoni. Vo rudnik SASA se upotrebuva za mehanizacijata i za opremata vo flotacija.

Transmisiono maslo ATF- Texamatic-  visoko kvalitetno mineralno maslo, destilat na naftata. To~ka na palewe 198 º S, jak oksidira~ki agens, pri dekompozicija osloboduva oksidi na jaglerod, aldehidi i ketoni. Vo rudnik SASA se upotrebuva za mehanizacijata.

Motorno maslo 15W-40 Deutz- visoko kvalitetno mineralno maslo. Temno kilibarna te~nost, to~ka na palewe > 180 º S, jak oksidira~ki agens, pri dekompozicija osloboduva oksidi na jaglerod, aldehidi i ketoni. Vo rudnik SASA se upotrebuva za mehanizacijata i za opremata vo flotacija.

Reduktorsko maslo Meropa EP 150- visoko kvalitetno mineralno te~no maslo. To~ka na palewe min. 210 º S, jak oksidira~ki agens, pri dekompozicija osloboduva oksidi na jaglerod, aldehidi i ketoni. Vo rudnik SASA se upotrebuva za mehanizacijata i za opremata vo flotacija.

Mast za podma~kuvawe Multifak EP-2- mast vo ~ij sostav vleguvaat visoko rafinirano mineralno maslo i cink alkal ditiofosfat. Svetla do kafeava po boja, so miris na nafta, nerastvorliva vo voda. Hemiski stabilna, mo`e da reagira so jaki kiselini ili jaki oksidira~ki agensi (hlorati, nitrati, peroksidi i dr.) Vo rudnik SASA se upotrebuva za podma~kuvawe na mehanizacijata.

Viscol 15- grejs mast, crna po boja, nerastvorliva vo voda. Vo rudnik SASA se upotrebuva za opremata vo Flotacija.

Maslo Ina polar 100- maslo za pnevmatski uredi, te~nost so sivkasta boja, so kinematska viskoznost pri 40 º S od 100 mm2/s, a pri 100 º S od 10,3 mm2/s. Vo rudnik sasa se upotrebuva za dup~a~kite ~eki~i- Panter.

Maslo Dvotaktol- mineralno motorno maslo za podma~kuvawe na dvotaktni vgradeni benzinski  motori, koi{to koristat me{avina na maslo so benzin. Pripremata na me{avinata se dvi`i od 2% pa nagore.  Viskoznost pri 100 º S od 8,5- 9,5 mm2/s, to~ka na palewe min. 205 º S, to~ka na te~ewe max. -18 º S. Vo rudnik SASA se koristi za motornite pili.

Maslo Kop oil- mineralno te~no maslo, koe vo rudnik SASA se koristi za Bomeri.

Mast Albida EP2- lubrikantna mast koja vo svojot sostav sodr`i visoko rafinirani mineralni masla i aditivi. Vo polu- cvrsta sostojba na ambientna temperatura, svetlo kafeava po boja, stabilna, pri dekompozicija ne se o~ekuvaat opasni materii. Vo rudnik SASA se koristi za odr`uvawe na mehanizacija.

Glicerin C3H8O5- te~nost so slab miris, to~ka na vriewe 290 º S, to~ka na palewe 193 º S, to~ka na mrznewe/topewe 20 º F. Hemiski stabilna te~nost, pri dekompozicija osloboduva jagleroden monoksid, iritira~ki i toksi~ni parei i gasovi, jagleroden dioksid. Vo rudnik SASA se koristi za odr`uvawe na mehanizacijata.

Famin Ivasol- sredstvo za odmastuvawe koe vo rudnik SASA se koristi za ~istewe na oprema i miewe race.

Bezoloven benzin- sme{a od petroleum hidrokarbonat 90-100% i benzen 0- 5%. Mobilna te~nost so purpurna boja i karakteristi~en miris, nerastvorliva vo voda, so specifi~na te`ina 0,73. To~ka na vriewe 30- 205 º S, temperatura na palewe -40 º S, temperatura na samozapalivost 370 º S. Vo rudnik SASA se koristi za motorni pili.

Komprima 100- visoko kvalitetno maslo za kompresori t.e. za podma~kuvawe na klipni i rotaciski kompresori za komprimirawe na vozduhot. Se proizveduva od visokokvalitetni mineralni masla so niska sodr`ina na koksen ostatok i odbrani aditivi, {to osiguruva dobra oksidaciska stabilnost, nizok afinitet kon koksirawe, prodol`en interval na zamena, pomala potro{uva~ka na maslo, kako i podobra za{tita od korozija. Kinematska viskoznost pri 40 º S od 100 mm2/s, a pri 100 º S od 11 mm2/s. Vo rudnik SASA se koristi za kompresori.

Portland cement - svetlo siva pra{kasta masa (sme{a), koja vo osnova e izgradena od kalciumovi silikati vo kristalna osnovna masa, ne razdvoiva na individualni komponenti. Glavni komponenti se 3CaO• SiO2, 2CaO• SiO2, 3CaO• Al2O3, 4CaO• Al2O3• Fe2O3.  Vo rudnik SASA portlan cementot se koristi za  podgotovka na sve` beton i suva me{avina za prskan beton (suva postapka) pri podgraduvawe na jamskite prostorii vo rudnikot. So obi~en beton se vr{i pripremawe i izveduvawe na t.n. KAMPADA - tunel prolaz i svodesti pozicii - poja~uvawa za tunelot da bide pocvrst. So {pric betonot se vrzuvaat kamewata kade }e se primeti mo`nost da dojde do odronuvawe. Sekako i niz celata instalacija kade {to ima potreba za betonirawe na platoa, fundamenti i talo`nici.

Separiran pesok- prirodno varijabilen kompozit od ~esti~ki na primarno sedimentni ili metamorfni karpi. Sostaven od aglesti ili zaobleni razli~no oboeni ~esti~ki od kvarc i liskun so razli~na golemina. Cvrsta agregatna sostojba, specifi~na te`ina 2,5- 2,8. Vo rudnik SASA se koristi separiran pesok so granulacija 1, 2, 3, 4 i slu`i za prigotvuvawe na beton i {pric beton.

Ingunit- pra{kast dodatok za zabrzuvawe na vrzuvaweto, zgusnuvawe, podobruvawe na leplivost i vodonepropusnost na prskan beton. Bela pra{kasta masa, specifi~na te`ina 0,9-1,1 gr/cm3, alkalna osnova so 25-50 % natriumov aluminat vo svojot sostav. Ne sodr`i hloridi. Ingunitot vo rudnik SASA se koristi kako aditiv pri priprema na {pric beton t.e. za podobruvawe na negovite svojstva.

## IV.1.4  Opis na gotovi proizvodi

Kratok opis na proizvodstven proces

Vo rudnik SASA se prerabotuvaat okolu 850.000 toni/godi{no  ruda koja vo svojot sostav ima okolu 8,45% korisni supstancii Pb i Zn. Rudata se drobi niz tri stadiumi na drobewe, a potoa odi na melewe vo melnici kade treba rudata da bide mnogu sitno izmelena za da mo`e da se obrabotuva so flotirawe. Vo tekot na procesot na flotacija so razni dodatoci se vr{i selektivno flotirawe na  olovoto i cinkot i se nosi na odvojuvawe na te~niot del, kako bi se dobile relativno vo suva pra{kasta sostojba odvoeni olovoto od  cinkot. Vo vakva sostojba pra{kastite materijali  na olovoto i cinkot se  tovaraat vo kamioni so utovara~i i se transportiraat do potro{uva~ot t.e. do baranata destinacija.

Opis na Gotovi proizvodi

- Gotov proizvod Pb koncentrat

| Red. broj | Sodr`ina na element | Specifikacija na Pb Koncentrat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pb % | 76,21 |
| 2. | Sb % | 0,02 |
| 3. | Bi % | 0,07 |
| 4. | Zn % | 2,99 |
| 5. | Cu % | 0,12 |
| 6. | Cd % | 0,04 |
| 7. | Mn % | 0,07 |
| 8. | Fe % | 1,51 |
| 9. | S % | 14,93 |
| 10. | As % | 0,01 |
| 11. | P % | 0,04 |
| 12. | MgO % | 0,15 |
| 13. | CaO % | 0,49 |
| 14. | Al2O3 % | 0,28 |
| 15. | Na % | < 0,01 |
| 16. | K % | 0,02 |
| 17. | SiO2 % | 1,23 |
| 18. | Se % | <0,01 |
| 19. | Te % | <0,01 |
| 20. | Ni % | <0,01 |
| 21. | Co % | <0,01 |
| 22. | Cr % | <0,01 |
| 23. | In % | <0,01 |
| 24. | Sn % | 0,02 |
| 25. | Ba % | <0,01 |
| 26. | C % | 0,78 |
| 27. | Ag Gms/1000 Kilos | 476 |
| 28. | Au Gms/1000 Kilos | 1,0 |
| 29. | Hg Gms/1000 Kilos | <1 |
| 30. | Cl Gms/1000 Kilos | 53 |
| 31. | F Gms/1000 Kilos | 123 |

Rezultati od analiza od Stewart Group- England vr{ena na 06.03.2009g.

- Gotov proizvod Zn koncentrat

| Red. broj | Sodr`ina na element | Specifikacija na Zn Koncentrat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zn % | 49,64 |
| 2. | Sb % | <0,01 |
| 3. | Bi % | <0,01 |
| 4. | Pb % | 1,16 |
| 5. | Cu % | 0,94 |
| 6. | Cd % | 0,44 |
| 7. | Mn % | 0,66 |
| 8. | Fe % | 10,20 |
| 9. | S % | 31,44 |
| 10. | As % | <0,01 |
| 11. | P % | 0,06 |
| 12. | MgO % | 0,20 |
| 13. | CaO % | 1,08 |
| 14. | Al2O3 % | 0,38 |
| 15. | Na % | 0,01 |
| 16. | K % | 0,02 |
| 17. | SiO2 % | 2,00 |
| 18. | Se % | <0,01 |
| 19. | Te % | <0,01 |
| 20. | Ni % | <0,01 |
| 21. | Co % | 0,02 |
| 22. | Cr % | <0,01 |
| 23. | In % | <0,01 |
| 24. | Sn % | <0,01 |
| 25. | Ba % | <0,01 |
| 26. | C % | 0,65 |
| 27. | Ag Gms/1000 Kilos | 45 |
| 28. | Au Gms/1000 Kilos | 0,1 |
| 29. | Hg ppm | <10 |
| 30. | Cl ppm | <50 |
| 31. | F ppm | 185 |

Rezultati od analiza od Stewart Group- England vr{ena na 04.03.2009g.

Olovniot i cinkoviot koncentrat se vo oblik na pra{kasta supstanca, koja kamionski se transportira do baranata destinacija -  kupuva~ot.

Lista na gotovi proizvodi :

| Gotov proizvod | Godi{no proizvodstvo/ toni |
| --- | --- |
| Oloven koncentrat | 52.337 toni/2008g. |
| Cinkov koncentrat | 63.862 toni/2008g. |

Soglasno tipot na proizvodstvo, vo slu~ajot imame proizvodstvo na selektiven oloven i  cinkov koncentrat koj  se nosi do kupuva~ot, koj potoa gi obrabotuva do sakanata forma i kvalitet na proizvod.

-   Godi{no vkupno proizvedeno koli~estvo  na olovno - cinkov

koncentrat    116.199 toni/2008g .

- Primena na gotovite proizvodi

Proizvedenite oloven i  cinkov koncentrat se koristat vo industrijata  za proizvodstvo na olovni i cinkovi proizvodi.   Olovoto gi za~uvuva svoite mehani~ki svojstva pri visoki temperaturi i e otporen na dejstvo na hemiski reagensi. Cinkot gi za~uvuva svoite mehani~ki svojstva pri visoki temperaturi i e otporen na dejstvo na hemiski reagensi.

## IV.1.5    Lista na energii

Vo rudnik SASA DOOEL za tehnolo{kiot proces se koristat elektri~na, pnevmatska i energija na te~ni goriva.

- Elektri~na energija

Celata instalacija na rudnik za olovo i cink SASA koristi elektri~na energija za svojata rabota. Elektri~na energija se koristi za rabota na:

- Rudnik

  - Za funkcija na aparati vo rudnik,

  - Za ventilacija na rudnik,

  - Za kompresorska stanica,

  - Za trolej lokomotivi za iznesuvawe na rudata,

  - Za osvetluvawe.

Za potrebite na Rudnik vo 2008g. se potro{eni 6.592.489,00 kWh elektri~na energija.

- Flotacija i Drobewe

  - Za drobilki vo tri stadiumi na drobewe na rudata,

  - Za funkcija na melewe i flotirawe na rudata,

  - Za osvetluvawe .

Za potrebite na Flotacija i Drobewe vo 2008g. se potro{eni 32.933.866,00 kWh elektri~na energija.

- Propratni administrativni prostorii, upravna zgrada, magacini

-     Za propratni aktivnosti, kompjuteri, elektronski pomagala,

osvetluvawe, zatopluvawe.

Za potrebite na administrativnite prostorii, upravna zgrada, magacinite vo 2008g. se potro{eni 1.216.839,00 kWh elektri~na energija.

Rudnik SASA za 2008 godina ima potro{eno vkupno 40.743.194,00 kWh elektri~na energija.

Snabduvaweto so elektri~na energija e od EVN-Makedonija. Preku dalnovod od 35 kV  rudnikot  se snabduva so elektri~na energija od trafostanicata 110/35/10 kV vo Makedonska Kamenica. Hidroelektri~nata centrala ,,Kalimanci,, , {to se nao|a na 8 km oddale~enost od M.Kamenica, ja koristi vodata od istoimenata akumulacija. Hidrocentralata raboti samo koga se izvr{uva navodnuvawe, ili ako ima takanare~en vi{ok voda vo akumulacionoto ezero. Vo blizina na flotacija e izgradena trafostanica od 35/6 kV , so dva transformatora od po 4 MW so naponsko nivo 35/6 kV, za snabduvawe na flotacija so 6 kV napon, jamite, drobewe, ventilator na hor.XV, kompresori i pumpni stanici na Jalovi{te br3-1 faza i Jalovi{te br.3-2 faza.

- Pnevmatska energija

Za snabduvawe na rudnikot so komprimiran vozduh se izgradeni dve kompresorski stanici na povr{inata. Ednata e vo neposredna blizina na izvoznata ma{ina na hor.II i ne e vo funkcija, a drugata e na potkop XIVo. Dvete se opremeni so po ~etiri klipni kompresori od tipot ER - 8, sekoj so kapacitet od po 63 m³/min (kubni metri vo minuta), odnosno vkupno 504  m³/min, a se proizvod na {vedskata firma "ATLAS COPCO". Vo momentot instaliranite pnevmatski potro{uva~i se snabduvaat so komprimiran vozduh so dva kompresori ili so instaliran kapacitet od 126 m3/min. Komprimiraniot vozduh se koristi za pnevmatskite cilindri za otvorawe i zatvorawe na {utevite za to~ewe na ruda, kipawe na vagoni so pnevmatski cilindri, bu{ewe so panteri, bu{ewe so falkoni i rabota na izvozna ma{ina vo Golema reka za vozewe na ruda.

Koli~inata na proizvedeniot komprimiran vozduh e 3.024.000 m3/mesec ili 36.288.000 m3/godi{no.

- Energija na te~ni goriva

Vo rudnik SASA DOOEL energijata na te~ni goriva se dobiva od:

- Nafta Euro Diesel 4;

- Nafta za doma}instvoto;

- Bezoloven benzin.

Ovie te~ni goriva se koristat  za potrebite na celokupnata rabota na rudnikot SASA:

  - Nafta Euro Diesel 4 za jamska i nadvore{na mehanizacija i za agregat;

  - Nafta za doma}instvoto za kotel za greewe na topla voda, parno vo adminstrativniot del;

  - Bezoloven benzin za motorni pili.

Potro{uva~kata na te~nite goriva za 2008 godina e dadena vo tabelata IV.1.3 Opis na surovini, pomo{ni materijali, drugi supstancii i energii koi{to se koristat vo Rudnik vo delot ANEKS 1 TABELI.