Prilog V

CVRST I TE^EN OTPAD

Sodr`ina:

V.1 Karakteristiki na cvrst i te~en otpad	2

V.1.1 Otpad od tehnolo{kiot proces	2

V.1.2 Otpad od odr`uvawe na opremata i postrojkite	2

V.2 Postapuvawe so otpad,  rakuvawe i skladirawe na cvrst otpad	3

V.3 Sobirawe i transportirawe na otpadot	3

V.4 Prilozi	0

V.4.1 Mapa na lokacijata so situacija na postrojki i objekti	0

V.1 	Karakteristiki na cvrst i te~en otpad

V.1.1 	Otpad od tehnolo{kiot proces

Vo kamenolomot “ Dobarski `eden ”  se sozdava relativno mala koli~ina na cvrst otpad od tehnolo{kiot proces. Celokupniot cvrst materijal se prerabotuva vo razli~ni granulacii koi prestavuvaat gotov proizvod.

Otpadot od jalovina pri iskop na povr{inskiot kop se skladira na samata lokacija na opredeleno mesto za taa namena. Jalovinata e prete`no zemja koja se koristi za ureduvawe na trevnite povr{ini na samata lokacija

Ovoj otpad e jalovina – zemja e inertna i ne ja naru{uva `ivotnata sredina. Godi{no se sozdava okolu 4000 toni jalovina od proizvodstvoto na granulati.

### V.1.2 Otpad od odr`uvawe na opremata i postrojkite

Sozdadeniot otpad od odr`uvawe na postrojkata i opremata  se sobira vo kontejner na izlezot na pogonot, a ostanatiot nemetalen otpad vo kontejner za komunalen otpad,

Otpadnite masla od odr`uvawe na mehanizacijata se sobiraat vo metalni buriwa i istoto se koristi za podma~kuvawe na lan~anicite, transportnite uredi i drugata oprema.

Vo tabelata podolu se prika`ani koli~inite na sozdaden otpad od masla i maziva od odr`uvawe na maehanizacijata.

| Red. broj | Potro{en materijal | Edin. mera | BGH-1000 C | KRAZ-6504 | TG-220 | Vkupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | M.maslo | L/t | 0.7 | 0.29 | 0.84 | 1.83 |
| 3. | Difer. Maslo | L/t | 0.035 | 0.0145 | 0.042 | 0.0915 |
| 4. | Tov.mast | Kg/t | 0.021 | 0.0087 | 0.025 | 0.0547 |
| 5. | Hidr.maslo | L/t | 0.014 | 0.0056 | 0.017 | 0.0366 |
| 6. | Gumi | Par/t | 0.07 | 0.029 | 0.054 | 0.183 |

Metalniot otpad se prezema od privatni subjekti dodeka komunalniot otpad so sopstveno vozilo se prenesuva do op{tinskata komunalna deponija.

### V.2 Postapuvawe so otpad,  rakuvawe i skladirawe na cvrst otpad

Postapuvaweto so otpadot se izveduva so vnimanie so cel da se izbegne:

- zagaduvawe na `ivotnata sredina, `ivotot i zdravjeto na lu|eto;

- zagaduvawe na vodite, vozduhot i po~vata nad propi{anite granici;

- uni{tuvawe na prirodnite uslovi za `ivot na `ivotnite i rastenijata;

- nagrduvawe i neureduvawe na objektite i prostorot vo urbanite zoni i podra~ja nadvor od urbani zoni.

### V.3 Sobirawe i transportirawe na otpadot

Sobiraweto i transportiraweto na otpadot se vr{i so sredstva i oprema koja e nameneta isklu~ivo za sobirawe i za transportirawe na otpadot.

Otpadot od lokacijata go transportiraat ovlasteni firmi za konkretnata dejnost za koi prilo`uvame Dogovori.

Pove}e detali za lokacijata se prika`ani na mapata na lokacijata vo Prilog V.4.1

Vo kamenolomot „Dobarski `eden” DOO  ne se sozdava nikakov te~en otpad.

### V.4 Prilozi

### V.4.1 Dogovor za prezemawe na komunalen otpad

### V.4.2. Dogovor za podigawe na metalen otpad i upotrebeni gumi

### V.4 Prilozi

### V.4.1 Mapa na lokacijata so situacija na postrojki i objekti