II OPIS NA INSTALACIJATA , NEJZINITE TEHNI^KI DELOVI I DIREKNO POVRZANI AKTIVNOSTI

S O D R @ I N A

II.1	O b e m........................................................................................................	2

II.2	Opis na kamenolom Ra{anec i  asfaltnata baza vo OE III 		Gradili{te Ohrid...............................................................................3

II.2.1	Kamenolom Ra{anec i Asfaltna baza -Organizaciska 			edinica III Ohrid...................................................................................3

II.2.2	Opis na Betonska baza - Organizaciska edinica III Ohrid

II.3	Opis  na  osnovni  surovini za proizvodstvo na beton....	.9

II.4	Proizvodstvo na beton......................................................................12

II.4.1	Opis na Betonska baza - Ohrid.....................................................15

II.4.2	Proizvodstvo na beton......................................................................21

II.5	Opis na osnovni surovini za proizvodstvo na asfalt.....22

II.5.1	Opis na Asfaltna baza - Ohrid....................................................24

II.5.2	Opis na Proizvodstven proces vo Asfaltnata baza - 				Ohrid..........................................................................................................29

II.5.3   Opis na rabotata vo Kamenolom "Ra{anec"........................33

II.5.4   Instalacija na Rudnik - Kamenolom "Ra{anec"................35

Prilog II

II.1	Obem

Soglasno Zakonot za `ivotna sredina (Sl. Vesnik na RM br. 53/2005) so koj se ureduvaat pravata i dol`nostite na pravnite i fizi~kite lica vo obezbeduvaweto na uslovi za za{tita i unapreduvawe na `ivotnata sredina zaradi ostvaruvawe na pravoto na gra|anite na zdrava `ivotna sredina i soglasno ^len 6 Na~elo na visok stepen na za{tita pri {to sekoj e dol`en pri prezemaweto aktivnosti da obezbedi visok stepen na za{tita na `ivotnata sredina i na `ivotot i zdravjeto na lu|eto, "GRANIT" Skopje podnesuva barawe za dozvola za usoglasuvawe so operativen plan do Ministerstvoto za `ivotna sredina prostorno planirawe.

Informaciite vo baraweto za dobivawe na Integrirana ekolo{ka dozvola so usoglasuvawe so Operativen plan se izgotveni soglasno barawata na Ministerstvoto za `ivotna sredina i prostorno planirawe izdadeno vo Slu`ben vesnik 4/2006.

II.2	OPIS NA KAMENOLOMOT  RA[ANEC, ASFALTNA BAZA I BETONSKA BAZA VO "OE III GRADILI[TE" - OHRID

Kratka istorija na instalacijata "OE"III Gradili{te Ohrid :

Kamenolomot Ra{anec e otvoren 1979 godina i se koristel za drobewe i prosejuvawe. Izgradeni se dve linii Loro parezini po Italijanska tehnologija i LSCT po  Slovene~ka tehnologija. Dvete linii rabotele paralelno zaradi golemata potreba od drobenik i trebalo da se zadovoli kapacitetot.   III Gradili{te - Ohrid pristapuva kon zgolemuvawe na kapacitetot.

Vo 1987 godina napraven ae promena na drobilkite, kade {to se vgradeni sekundarni drobilki, Vageneder po Germanska tehnologija koj i deneska se vo funkcija.

Asfaltnata baza e pu{tena vo upotreba vo 1979 godina so postrojka tip Marini so vodeno otpra{uvawe po Italijanska tehnologija.

Betonskite bazi se pu{teni vo upotreba 1987 godina, postrojki tip "Fagram" Smederevo po Jugoslovenska tehnologija i "Elba" po germanska tehnologija.

II.2.1	Kamenolom Ra{anec i Asfaltna baza -Organizaciska edinica III Ohrid

- Opis na Kamenolom Ra{anec i Afaltna baza -Organizaciska edinica III Ohrid

Osnovna dejnost na Kamenolom Ra{anec i Afaltna baza -Organizaciska edinica III Ohrid e prerabotka na kameniot materijal t.s drobewe i separirawe na kamen za potrebite na Granit kako i za nadvore{ni kupuva~i i  proizvodstvo na asfalt za potrebite na "AD Granit" Skopje.

Kamenolom Ra{anec i Afaltna baza e locirana na zemji{te so povr{ina od pribli`no 25 232 m2. Prostorot vo koj se odvivaat rabotnite aktivnosti se sostoi od:	-	Kancelarija na rakovoditel;

-	Asfaltna baza.

- Lokacija na Kamenolom Ra{anec i Afaltna baza -Organizaciska edinica III Ohrid:

Lokacijata e vo atarot na s.Kuratica. Od Ohrid e oddale~eno 15 km, a pak od magistralniot pat Ohrid - Resen na 1 km. Lokalitetot na kamenolomot se nao|a tamu kade {to se dvojat pati{tata za s. Kuratica i za s.Re~ica, ili na dvete strani od patot kon s. Re~ica.

Vo odnos na okolnite objekti Asfaltnata baza “Lepenec", go ima slednovo opkru`uvawe:

- od istok sorekata Mokre{;

- na jug lokalen pat za s. Kuratica;

- na sever se nao|a iskopot na surovina;

- na zapad se grani~i so lokalen rid.

- Vodosnabduvawe

Vodosnabduvawe so sanitarna voda vo Kamenolom Ra{anec i Afaltna baza, se vr{i preku regionalniot vodovod koj minuva pokraj patot za s.Re~ica odnosno minuva niz lokalitetot.

Tehnolo{ka voda potrebna za odvivawe na tehnolo{kiot proces vo Kamenolom Ra{anec i Afaltna baza se vr{i preku bunari, dodeka so pumpi se odviva do potrebnoto mesto.

Vodata vo Kamenolom Ra{anec i Afaltna baza se koristi vo samiot proces za proizvodstvo na asfalt, za vodeno otpra{uvawe i za miewe na instalacijata.

Potreba od voda se javuva i za piewe, odr`uvawe na higiena na vrabotenite i odr`uvawe na higiena na sanitarnite jazli.

- Elektri~no napojuvawe

Kamenolom Ra{anec i Afaltna baza so elektri~na energija se napojuva od gradskata elektri~na mre`a preku sopstvena transformatorska stanica. Na lokalitetot postoi trafostanica od koja napojuvaweto so elektri~na energija na site objekti vo kompleksot e vo soglasnost so nivnata ednovremena snaga. Niskonaponskiot soodveten kabel RROO voden vo zemjen rov. Vodeweto na niskonaponskite kabli e vo sklad so Urbanisti~koto re{enie na kompleksot.

Elektri~nata energija se upotrebuva za:

- odvivawe na celokupniot tehnolo{ki proces;

- osvetluvawe na prostoriite.

Godi{na potro{uva~kata na elektri~na energija vo Kamenolom Ra{anec i Afaltna baza iznesuva prose~no 71 552 kW/h.

Potro{uva~ka na nafta prose~no iznesuva 60 l/h, a potro{uva~kata na mazut iznesuva 170 kg/h.

Vo 1980 godina instalacijata  e pu{tena vo upotreba.

Kamenolom Ra{anec i Asfaltna baza gi ima slednite postoe~ki objekti i povr{ini:

|  | Objekt | Povr{ina (m2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prijavnica so uprava | 75 |
| 2 | Laboratorija | 30 |
| 3 | Gara`i | 150 |
| 4 | Garderobi so sanitarii | 45 |
| 5 | Asfaltna baza |  |
| 6 | Talo`nik | 3 h 18 h 7 |
| 7 | Magacin za rezervni delovi |  |
| 8 | Drobili~no postroenie |  |
| 9 | Prate~ki sodr`ini za drobilno postroenie |  |
| 10 | Kompresorska stanica | 90 |
| 11 | Komanden stol |  |
| 12 | Trafostanica | 2 |
| 13 | Pumpi |  |
| 14 | Cisterna za tehnolo{ka voda | 7 |

Proektiran godi{en kapacitet na drobilkata e 100 m3/h, dodeka realen kapacitet  na drobilkata e 65 m3/h.

Proektiran godi{en kapacitet na asfaltnata baza e 35 t/h, dodeka realen kapacitet  na asfaltnata baza e  25 t/h.

II.2.2	Opis na Betonska baza -Organizaciska edinica III Ohrid

- Opis na Betonska baza -Organizaciska edinica III Ohrid

Osnovna dejnost na Betonskata baza -Organizaciska edinica III Ohrid e proizvodstvo na beton za potrebite na Granit kako i za nadvore{ni kupuva~i.

Betonskata baza - Ohrid e locirana na zemji{te so povr{ina od pribli`no 12518 m2. Prostorot vo koj se odvivaat rabotnite aktivnosti se sostoi od:

- Kancelarija na rakovoditel;

- Laboratorija

- Betonska baza.

- Magacin

- Lokacija na Betonska baza -Organizaciska edinica III Ohrid:

Lokacijata e vo atarot na selo Kosel, Ohrid. Od Ohrid e oddale~eno 8 km, a a od s.Kosel 1 km. Na ovoj  objekt se vr{i spremawe na beton, izrabotka na del od betonski proizvodi i armatura, poradi {to postojat i objekti so prate~ka sodr`ina za celosno ostvaruvawe na tehnolo{kiot proces. Bidej}i objektot se nao|a odnosno izleguva direktno na magistralniot pat Ohrid - Resen. Napraveno e soobra}ajno re{enie so vlezno - izlezni lenti za priklu~uvawe i isklu~uvawe na vozilata na {to pridonesuva za bezbedno odvivawe na soobra}ajot. Istoto e prika`ano i so potrebna vertikalna signalizacija.

Vo odnos na okolnite objekti Betonskata baza “Ohrid", go ima slednovo opkru`uvawe:

- od istok se grani~i so lokalen rid;

- na jug se grani~i so lokalen rid;

- na sever se grani~i so magistralen pat Ohrid - Resen;

- na zapadna strana se grani~i so lokalen rid.

- Vodosnabduvawe

Vodosnabduvawe so sanitarna voda i tehnolo{ka voda za odvivawe na tehnolo{kiot proces vo Betonskata baza, se vr{i preku regionalniot vodovod koj minuva pokraj patot za s.Kosel odnosno minuva niz lokalitetot.

Vodata vo Betonskata baza se koristi vo samiot proces za proizvodstvo na Beton i za miewe na instalacijata.

Potreba od voda se javuva i za piewe, odr`uvawe na higiena na vrabotenite i odr`uvawe na higiena na sanitarnite jazli.

Prose~nata godi{nna potro{uva~ka na voda vo Betonskata baza iznesuva 980 m3.

- Elektri~no napojuvawe

Betonskata baza so elektri~na energija se napojuva od gradskata elektri~na mre`a preku sopstvena transformatorska stanica. Na lokalitetot postoi trafostanica od koja napojuvaweto so elektri~na energija na site objekti vo kompleksot e vo soglasnost so nivnata ednovremena snaga. Niskonaponskiot soodveten kabel RROO voden vo zemjen rov. Vodeweto na niskonaponskite kabli e vo sklad so Urbanisti~koto re{enie na kompleksot.

Elektri~nata energija se upotrebuva za:

- odvivawe na celokupniot tehnolo{ki proces;

- osvetluvawe na prostoriite.

Godi{na potro{uva~kata na elektri~na energija vo Betonskata baza iznesuva 7126 kW/h.

Vo 1987 godina, Betonskata baza Ohrid e pu{tena vo upotreba.

Betonskata baza gi ima slednite postoe~ki objekti i povr{ini:

|  | Objekt |
| --- | --- |
| 1 | Kancelarija |
| 2 | Laboratorija i trpezarija |
| 3 | Magacini |
| 4 | Saniteren ~vor |
| 5 | Betonska baza |
| 6 | Kran za utovar i rastovar |
| 7 | Armira~ki pogon |
| 8 | Nastre{nica |
| 9 | ^uvarnica |
| 10 | Platforma za spremawe na betonski proizvodi i skladirawe na istite |
| 11 | ^e{ma |
| 12 | Trafostanica |

Proektiran godi{en kapacitet na betonskata baza za proizvodstvo "Fagram" e 18 m3/h, dodeka realen kapacitet  na betonskata baza e 15 m3/h.

Proektiran godi{en kapacitet na betonskata baza za proizvodstvo "Elba" e 35 m3/h, dodeka realen kapacitet  na betonskata baza e 30 m3/h.

II.3	  Opis  na  osnovni  surovini za proizvodstvo na beton

Surovina koja {to se koristi za proizvodstvo na beton:

| Surovina | Potro{uva~ka |  |
| --- | --- | --- |
| Cement | 322 234 kg vo 2006 godina |  |
| Droben kamen | Frakcija | Potro{uva~ka |
|  | I 0-4 mm | 433 m3 |
|  | II 4-8 mm | 173 m3 |
|  | III 8-16 mm | 240 m3 |
|  | IV 16-31 mm | 360 m3 |
| Hidrol | 60 litri |  |
| Maslo | 22 litri |  |
| Grejs mast | 15 kg |  |
| Hidrofop | 50 kg/2006god |  |

- Cement

Cement e hidrauli~no mineralno vrzivno sredstvo koe se dobiva so melewe na Portland cementen klinker, koj pak se dobiva pe~ewe na varovnik i glina na temperature od 1350-1450 °C . Britanskiot in`ewer Xozef Aspdin go patentiral Portland cementot 1824 god., a nare~en e po varovni~kata karpa na ostrovot Portlandvo Gol. Britanija zaradi sli~nosta na bojata. Pokraj portland cementniot klinker, za ~ie dobivawe se koristi me{avina na varovnik i glina vo odnos 3:1 (odnos na masite), vo cementot redovno e prisutna i mala koli~ina na gips (do 5%) koja se dodava zaradi regulirawe na vremeto na vrzuvawe na cementot. Portland cementot go karakterizira srazmerno konstanten hemiski sostav i toa: CaO(vrzan) 62-67%, SiO2 19-25%, Al2O3 2-8%, Fe2O3 1-5%, SO3 najmnogu 3-4,5% , CaO (nevrzan) najmnogu 2%, MgO najmnogu 5%, alkalii (Na2O i K2O) 0,5-1,3%. Cementite voop{to se delat na vidovi i klasi. Vidovi pretstavuvaat kategorii na cement vo zavisnost od sostavot i tehnologijata na proizvodstvo, dodeka klasite na cement gi ozna~uvaat nivnite mehani~ki karakteristiki. Se delat vo dve osnovni grupi:  cementi na baza na portland cementen klinker  i na ostanati - specijalni vidovi na cement.

- Voda

Vodata pretstavuva neophodna komponenta na sekoja betonska me{avina, bidej}i samo vo nejzino prisustvo e mo`no da se odviva procesot na hidratacija na cementot. Pokraj ova, vodata vo sve`iot beton zna~ajna e kako komponenta so koja se ostvaruva potrebniot viskozitet na betonskata smesa, odnosno kako komponenta koja ovozmo`uva efikasni vgraduvawe i zavr{na obrabotka na betonot. Vodata za priprema na betonot ne smee da sodr`i sostojki koi mo`at nepovolno da vlijaat na procesot na hidratacija na cementot, isto taka  nitu takvi sostojki koi mo`at da bidat pri~ina za korozija na armaturata (~elikot) vo armirano betonski konstrukcii. Vodata za piewe prakti~no sekoga{ gi zadovoluva navedenite uslovi, pa taa mo`e da se upotrebuva za priprema na beton i bez posebno doka`uvawe na soodvetnosta na namenata. Me|utoa, vo site ostanati slu~ai mora da se prilo`at dokazi za kvalitetot na vodata za beton.

- Agregat

Agregatot  u~estvuva so 70-80% vo vkupnata masa na betonot i od negovite karakteristiki zavisat i svojstvata na betonskite smesi i svojstva na ocvrsnatiot  beton. Za priprema,  potpolno ramnomerno se koristat kako prirodni [pesok i krupni~av pesok({qunak)], taka i droben materijal. Sekako vo obzir doa|a i me{avina na separiran {qunak, odnosno pesok i droben agregat. Drobeniot materijal po pravilo e poskap, pa na prirodniot sekako re~niot vo praktikata i naj~esto mu se dava prednost. Prirodniot materijal zaradi zaoblensta na zrnata mnogu popovolno vlijae na vgradlivosta i obrabotkata na betonskite smesi. Me|utoa i drobeniot materijal ima odredeni prednosti, toj vo petrografska smisla e mnogu pohomogen, a toa uslovuva mnogu pomala koncentracija na naponot vo ocvrsnatiot beton pod opteretuvawe i pri temperaturni promeni. Oblikot na zrnata koi imaat ostri ivici kaj drobeniot materijal ovozmo`uva ostvaruvawe na vkle{tuvawe na sosednite zrna, pa toa doprinesuva za zgolemuvawe na mehani~kite karakteristiki, posebno za zgolemuvawe na cvrstinata na betonot pri zategawe.

### Dodatoci na betonot - Aditivi

Aditivi se supstancii koi so svoite fizi~ko, hemisko ili kombinirano dejstvo vlijaat na odredeni svojstva na sve`iot ili ocvrsnatiot beton. Doziraweto na aditivi e obi~no okolu 5% od masata na cementot, i se dodavaat pri spremaweto na betonskata smesa. Naj~esto koristeni aditivi se :

- Plastifikatori se dodatoci koi gi podobruvaat vgradlivosta i obrabotlivosta na betonskite smesi, pa mo`e da ka`eme deka pretstavuvaat regulatori na reolo{kite svojstva na sve`iot beton. Vo ponovo vreme se pove}e doa|a do primena na t.n. superplastifikatori, pa i hiperplastifikatori, koi ovozmo`uvaat u{te pozna~ajno namaluvawe na koli~inata na voda vo sve`iot beton, a pri toa da ne se zagrozi vgradlivosta i obrabotlivosta na betonot. Namaluvaweto na voda mo`e da bide i preku 30%.

- Aeranti (vovlekuva~i na vozduh) se aditivi so koi vo strukturata na betonot se formiraat meur~iwa (globuli) na vozduh od redot na veli~ina od 0,01-9,3 mm. Ovie meur~iwa ramnomerno se rasporedeni vnatre vo masata na betonot, i takvata struktura uslovuva zgolemena otpornost na dejstvo od mraz.

- Zatnuva~i isto kako i aerantite, mo`e da  se smetaat za aditivi regulatori na strukturata na betonot. Posle nivnata reakcija so klinkerot materijalite se dobivaat produkti koi gi zatnuvaat kapilarnite pori vo cementniot kamen. Na toj na~in se zgolemuva stepenot na nepropustlivost na ocvrsnatiot beton.

- Akceleratori (zabrzuva~i) naj~esto se soedinenija na hloridi, taka da najpoznat i naj~esto upotrebuvan accelerator e kalcium hlorid. Toj ne vlijae bitno na vrzuvaweto na cementot, no vo zna~ajna merka go zabrzuva procesot na ocvrsnuvawe.

- Retarderi deluvaat na toj na~in {to okolu zrnata na cementot se sozdavaat opni (membrani) koi go spre~uvaat brzoto odvivawe na hemiskite reakcii na relacija cement - voda. Najpoznat i najra{iren retard  e sadra.

- Inhibitori na korozija se koristat za namaluvawe na korozija na ~elikot (armaturata) vo betonot.

- Antifrizi se sredstva protiv smrznuvawe na sve` beton, deluvaat taka {to ja sni`uvaat to~kata na smrznuvawe na vodata. So nivna upotreba se ovozmo`uva izveduvawe na betonirawe i na temperaturi poniski od 0 °C .

II.4	Proizvodstvo na beton

Voved

U{te Asircite i Vaviloncite ja koristele glinata kako vrzivno sredstvo za nivniot beton. Egip}anite koristele varovnik i gips kako cement. Vo Rimskoto carstvo betonot e praven od kalcium-oksid, pucolanska pra{ina i agregat koj go pravele od plavec, i bil sli~en na dene{niot beton na baza na portland cement. Vo 1756 god, britanskiot in`ewer Xon Smiton prv upotrebil portland cement kako vrzivna supstancija za priprema na beton, koristej}i re~en pesok i {laka (opeka vo prav) kako agregat. Deneska koristeweto na reciklirani materijali, kako sostojki za betonot, e se popopularno zaradi nedostatok na prirodni agregati, a sekako i vo pristapot na za{tita na `ivotnata sredina. Ova ima golemo zna~ewe, bidej}i se reducira brojot na kamenolomi, a i eksploatacijata na re~niot agregat se namaluva. Osobinite na betonot se promenija u{te od koga rimjanite i egip}anite pronajdoa, deka so dodavawe na vulkanska pepel na betonskata me{avina, mo`e betonot da se odr`uva i pod voda. Sli~no rimjanite znaele deka so dodavawe na kowski vlakna, betonot pomalku se sobira pri hidratacija. So dodavawe  na krv kon betonot, toj stanuval pootporen na  mraz. Deneska vo istra`uva~kite centri {irum svetot so dodavawe na odredeni dodatoci i vo odredena merka, se dobiva ekstremno jak beton, so mnogu dobri karakteristiki. Deneska najmasovno se dobiva beton so standardni agregati, prirodni ili ve{ta~ki koi u~estvuvaat so 70-75 % vo volumenot na betonskata me{avina.

Priprema na beton

Vo sovremenoto gradewe pripremata na betonska me{avina se vr{i isklu~ivo po ma{inski pat, pri{to ovaa postapka se sveduva na me{awe i dozirawe na komponentnite materijali, so cel da se dobie homogena masa. Ovaa operacija se izveduva vo specijalno organizirani gradbeni punktovi ili vo posebni fabriki za beton, koi se vo sostojba da snabdat i pove}e od edno gradili{te so beton. Odvoenoto me{awe na smesata poka`uva deka me{aweto na cement i voda vo pasta pred dodavaweto na agregatot ja zgolemuva cvrstinata na betonot na pritisok. Pastata bi trebalo da se me{a pri golemi brzini vo posebni mikseri, a potoa taka spremenata me{avina da se soedini so agregatot i ostatokot na voda, vo klasi~ni mikseri. Pri me{aweto na portland cement so voda, se dobiva plasti~no cementno testo - cementna pasta -  koja so vreme po~nuva da ja menuva agregatnata sostojba i da preminuva vo cvrsta supstanca. Pri~ina za ovaa promena na agregatnata sostojba e hidratacijata - kompleksen fiziz`ko hemiski process ~ija su{tina ni den denes ne e objasneta. Vremeto na vrzuvawe na cementot obi~no se definira kako vremenskiot period od momentot na me{awe na cementot i vodata, pa do momentot koga cementnata pasta go gubi svojstvoto na plasti~nost. Dodeka vrzuvaweto na cementot se zavr{uva relativno brzo, procesot na ocvrsnuvawe ne se zavr{uva, toj trae nekolku meseci do nekolku godini. Toj proces ne e ramnomeren, vo po~etokot e mnogu intenziven, a potoa usporuva i asimptotski se pribli`uva kon odredena grani~na vrednost.

Svojstva:

Svojstva na sve` beton

Sve` beton e specifi~en, pove}ekomponenten i polidispergiran sistem koj se dobiva so homogenizacija n asmesata od komponenten materijal - agregat, cement, voda i eventualno dodatici. Svojstvata na betonot  zavisat od mnogu golem broj vlijatelni parametric, no celokupnoto vlijanie na ovie parametri mo`e generalno da se svede na dva osvnovni faktori: na karakteristikite na komponentite i na strukturata na me{avinata.

Svojstva na ocvrsnat beton

Svojstvata na ocvrsnatiot beton se vo op{t slu~aj funkcija n aizvonredno golem broj razli~ni vlijatelni faktori. Tie zavisat od karakteristikite na primenetite komponenti, od kvalitativnite odnosi na komponentite vo masata na betonot, od niza tehnolo{ki faktori  itn. Ispituvawata poka`uvaat deka pri konstantna sodr`ina na cement i agregati (po vidovi i koli~ini), kako i pri ista postapka na kompaktirawe, krivata koja ja definira zavisnosta pome|u cvrstinata na betonot i koli~inata na voda ima oblik prika`an na slikata

Cvrstina na beton

Najzna~ajno svojstvo na ocvrsnatiot beton e cvrstina na beton. Betonot poseduva relativno golema cvrstina na pritisok, i mnogu mala cvrstina na zategawe, koja iznesuva okolu 10% od cvrstina na pritisok, a koe bi rezultiralo da betonot sekoga{  ja gubi nosivosta na zategawe - duri i koga e aksijalno pritisnat. Prakti~ni re{enie na ovoj problem e postavuvawe n a~elik (armatura) vo zonite na zategawe na betonskiot element, t.n. armirawe na beton. Taka imame da naj~esto upotrebuvan betron vo konstrukciite e armiran beton. Armiraweto na betonot se izveduva so ~eli~ni {ipki, mre`i od zavareni {ipki ili fiber vlakna, taka da dobivame armiran beton. Betonot isto taka mo`e da bide prenapregnat so ~eli~ni kabli vnatre na presekot n abetonskiot elementili nadvor, taka da dobivame elementi koi mo`e da sovladaat pogolemi rastojanija.

Najgolemo vlijanie na cvrstinata na betonot ima vodocementniot faktor na sve`a betonska smesa (/c), sostav na me{avinata, kvalitet na vgradeniot sve` beton, kako i negata na betonot vo raniot period na ocvrsnuvawe. Ako site ostanati faktori se isti, betonot so ponizok vodocementen faktor }e ima pogolema cvrstina otkolku onoj so pogolem vodocementen faktor. Bidej}i betonot e te~en pri vgraduvawe i duri pri hidratacijata ja dostignuva cvrstinata, mo`e da se pojavat puknatini, na tuku{to ocvrsnatiot beton n asmetka n aplasti~noto sobirawe, a ako e isparuvaweto golemo, puknatinite ~esto pati mo`e da nastanat i pri zavr{nite raboti. Vo betonskite me{avini so golema cvrstina (pogolemi od 70 MPa ), cvrstinata na samiot agregat mo`e da bide limitira~ki faktor na ocvrsnatiot beton.

II.4.1	Opis na Betonska baza - s.Kosel, Ohrid

Betonskata baza Betonska Baza tip se sostoi od :{asija, vertikalni prinudni me{alici, korpa od 0.5 m3, ured za dozirawe na cement (pol`avest transporter) ured za dozirawe na voda (vodomer), ured za privlekuvawe na agregatot (skreper), silos , vaga za cement, vaga za agregat i razdelitelni yvezdi.

Izvr{niot organi vo ovoj slu~aj se hidrauli~nite cilindri, a elektri~nata komanda e smestena vo komandniot orman.

Betonskite bazi od ovoj tip potpolno se mobilni i vo samata eksploatacija poka`uvaat podobro iskoristuvawe na kapacitetot vo odnos so ostanatite tipovi. Kompaktnost na konstrukcijata, brza monta`a i demonta`a, kvalitetna izrabotka i sigurnost vo izrabotkata obezbeduvaat ekonomi~nost i proizvodstvo na na najkvalitetni marki na beton. Isto taka, doziraweto na agregat, cement, voda e potpolno avtomatski kako i transportot koj e ednostaven i brz, go identifikuvaat ovoj tip na Betonski bazi kako ekonomi~ni za mali i sredni gradili{ta.

Konstrukcija

Site delovi na instalacijata (me{alica, transporter za agregat, vaga za cement, vaga zaz agregat, skreper, vodomer i komandni del) se vgradeni na na edno zaedni~ko ku}i{te, taka da so~inuvaat edna celina. Isto taka sekoj od niv mo`e sam za sebe da prestauva celina.

Ku}i{te

Konstruktivno e izvedena taka da na nea mo`at da se smestat site delovi od betonskata bazai na toj  na~in da so~inuvaat edna tehni~ki i estetski doterana konstrukcija. Na predniot del se nao|a me{alicata, nad me{alicata se nao|aat vagite za agregat i cement. Na zadniot del od ku}i{teto e pricvrsteno razdelitelna yvezda za agregat. Ku}i{teto e postaveno na ~etiri kruti nogarki koi na sebe imaat otvori za podesuvawe na vidinata na celata instalacija. Toa podesuvawe se vr{i so ra~na ili avtomatska digalka.

Skladirawe i dozirawe so agregat

Agreregatot po veli~ina na zrna e smesten izme|u yidovite  koi se yvezdasto rasporedeni i pricvrsteni za ~eli~nata konstrukcija na Betonskata baza. Aktivnoto skladi{te, po sekoja frakcija iznesuva 150 m3, a toa e onoj del koj se nao|a otvorot na yvezdata.

Vagi

Agregatot i cementot se doziraat potpolno avtomatski ili ra~no, na precizni vagi koi se postaveni nad me{alkata. Vagite se potpreni na ~etiri mesta i vo sklop so mernata glava(~asovnik) se obezbeduva to~nost na mereweto vo soglasnost so normite za grade`ni~ki vagi. Otvaraweto i zatvoraweto na bunkerite od vagite se pravi so hidrauli~ni cilinderi ili dr`a~i.

Silos za cement

Se vgraduvaat eden ili dva silosi na instalacijata. Volumenot i brojot na silosi zavisi od periodot na nabavuvawe i mo`nosta za nabavuvawe na cement, a sekako i od ritamot na rabota na betonarata. Isto taka za izbor na silosot va`en e podatokot za promena na karakteristikite na cementot vo zavisnost od vremeto na stoewe vo silosot. Site silosi se potpreni na ~etiri noze povrzano so fundamentot.

Kompresor

Vozduhot od kompresorot slu`i za da se izvr{uvaat komandite na pnevmatskite ventili.

Dozirawe na voda

Doziraweto na voda se vr{i preku kontakten vodomer (elektri~en meren ~asovnik za voda) so mo`nost za predizbor na koli~ina na voda. Vodomerot e od proto~en tip so potopen mehanizam, i na priklu~ocite ima grub filter za filtrirawe na voda. Kontaktniot vodomer ima vo sebe dve skazalki: edna slu`i za izbor na odredena koli~ina na voda, a drugata go meri protokot, i vo momentot na spojuvawe so prvata skazalka dava impuls na elektro -magnetniot ventil, koj vr{i zatvorawe na protokot na voda niz vodomerot.

Me{alka

Tipot na me{alka e vertikalna, opremena so poseben federen ured za amortizirawe na udarite na lopatkite {to dava golema sigurnost vo rabotata. Kvalitetniot materijal i izrabotka obezbeduvaat visok stepen na eksploatacija. Konstrukcijata na me{alkata e izvedena vo oblik na ~a{a vo ~ija oska se nao|a rotor so svoj pogon, na koja se pricvrsteni nosa~i na lopatkite. Na samoto dno se nao|a otvora~, koj se otvora i zatvora so hidrauli~en cilinder. So vakov na~in na konstrukcija cementnoto mleko nema mo`nost da dojde do lagerite i da gi o{teti, so {to se postignuva pogolema ekonomi~nost vo vreme i pari, {to e osobeno va`no vo sovremenite na~ini na spremawe na sve` beton. Ne mo`e da dojde do kr{ewe na nosa~ite na lopatkite, a so toa i do nesakani posledici, bidej}i uredot koj e vo me{alkata toa go doka`uva vo praksa. Oblogite na me{alkata i lopatkite se od manganov ~eliki mo`e lesno da se menuvaat. Otvoraweto i zatvaraweto na me{alkata e sigurno(doverlivo), a nepropustlivosta odli~no e izvedena. Celata me{alka e poklopena taka da pra{eweto e svedeno na najmala mo`na merka, dodeka bezbednosta pri rabota e maksimalna.

Pol`est transporter

Brojot na pol`esti transporteri zavisi od brojot na silos i mo`e da gi ima eden ili dva, a nivnata uloga e da transportiraat cement od silosot vo vaga za cement. Na dolniot del od transporterot, koj e povrzan so silosot, se nao|a otvor za polnewe a pod nego otvor za povremeno ~istewe. Spojuvaweto na silosot i pol`estiot transporter se vr{i so pomo{ na gumena obloga koja se pritegnuva so {elni. Otvorot za praznewe se nao|a na gorniot del na pol`est transporter i e povrzan so vagata za cement. Pogonot na spiralata go vr{i motor reduktor koj e pricvrsten na dolnata strana od transporterot.

Skreperi

Na samata {asija od postrojkata, od strana na zvezdata, se nao|a postament za postavuvawe na skreper. Negovata uloga e da vo tekot na rabotata go privlekuva agregatot kon otvorot na zvezdata. Tipot na skreperot  zavisi od magacioniraweto na agregatot, a kapacitetot  mo`e da bide 25-35 m³/h.

Elektri~na instalacija

Elektri~nata instalacija na ma{inite e izvedena so PVC kabel. Dimenzioniraweto i izborot se vr{i sprema propisi i normi kako i iskustveno, taka da odgovaraat na uslovite  od elektri~nata eksploatacija i uslovite na okolinata. Kabel za elektromotorite e od poln presek, sprema gore spomenatoto. Kabel za isklu~uva~i, hidrorazvodnici i vagi se so soodveten presek, i toa so fino`i~ani provodnici zaradi zadovoluvawe na barawata vo pogled elasti~nosta. Site kabli pri voveduvaweto se zatnati so vovednici koi se ispolneti so poseben kit, so {to se onevozmo`uva navleguvaweto na vlagata. Dovod na elektri~na energija mora da se vr{i so kabel so minimalen presek, za AB-18  3h25h16 mm² so toa {to mora da se vodi smetka da naponot na klemite vo elektri~niot orman ne smee da bide so pogolemo otstapuvawe od ± 5% od odredenata vrednost. Kaj priklu~ok na ma{inata na elektri~no  napojuvawe mora de se imaat vo obzir i slednite podatoci.

- Maksimalna istovremena sila koja ma{inata ja zema od napojuvaweto

(za  AB -18  50KW )

Vo sklopot na elektri~nata instalacija se nao|a zazemjuvawe kako sistem na za{tita od opasniot napon na dopir. Vodovite povrzani na zazemjuvawe se posebni so `olto-zelena boja. Preku istite se povrzani nadvore{nite metalni delovi od motorot, isklu~uva~ite i hidro razvodnikot. Posebna {ina za zazemjuvawe vo ormanot nosi oznaka ^ . Ovoj sistem na za{tita za da bide efikasen treba otporot na zazemjuvawe da bide pod vrednost od 0,325 W  vo najnepovolni uslovi, dodeka dozemniot vod mora da bide izveden so lenta FeZn 4h30 mm do priklu~ok na ma{inata.

Posebno treba da se vodi smetka deka postrojkata vo svojot sostav ima i silosi za cement, a na najvisokite delovi treba da se postavi gromobranska instalacija. Sekako kako sleguva~ki vod ne smee da se koristi konstrukcijata, i istiot ne smee da bide postaven pokraj skalite na silosot.

Komanden orman

Rabotata na postrojkata se odviva sprema odnapred utvrden tehnolo{ki proces za pripremawe na odredeni vidovi na beton. Za da se odviva ovoj proces, treba  poedini uredi spored to~no utvrden redosled na operacii, si gi izvr{at svoite funkcii. Tie se aktiviraat so elektromotori ili hidraulika a tie ja dobivaat potrebnata elektri~na komanda od  komandniot orman. O~igledno e deka tehnolo{kiot proces e usloven od elektri~ni komandi koi se odnapred programirani. Sklopki relea i kop~iwa se elementi od komandata vrz procesot i istite se smesteni vo komanden orman. Pokraj osnovnata funkcija za rabota potrebno e da se sledi procesot preku svetle~ki poliwa na tehnolo{kata {ema nacrtana na vratata na ormanot. Bojata na odredeni signali e odbrana logi~no sprema odredeni fazi na procesot.

Komandniot orman poseduva kop~e ,,SVE STOP,, so koe mo`e da se prekine rabotata na uredite za vreme na polneweto ili prazneweto, {tom za toa se uka`e soodvetna potreba. Dozirnata menzura ima na gornata prirabnica priklu~oci za potisni creva,ispusno crevo i crevo za ispirawe na menzurata so voda.

Upravuvawe

Upravuvaweto so celokupnata postrojka se vr{i od edna platforma pred koja pregradno se rasporedeni eden pokraj drug:  vodomer,  glavata od vagata za agregat, glava od vagata za cement  i  komandna tabla (komanden orman).

Sve se pokriva pri transport so poklopec , koj slu`i kako nadstre{nica za platformata koga e otvorena.  Na komandniot orman izgravirana e tehnolo{ka {ema so svetlosen ured za sekoja funkcija (rabota na poedini instrumenti.)

II.4.2	Proizvodstvo na beton

Opis na rabota na betonska baza

Surovinata, koja{to se koristi za izrabotka na beton se nosi od Kamenolomot Ra{anec i se skladira vo boksovi po redosled II, IV, I i III. Materijalot se nosi od boksovite do bazata. Soglasno recepturata i markata na beton {to se proizveduva, frakciite se nosat vo korpakade {to na avtomatska vaga za merewe na frakcii se merat, koga }e se postigne potrebnata te`ina na materijalot, avtomatski se isklu~uva vagata, se uklu~uva dotur na nova frakcija, i vo me|uvreme se vklu~uva dotur na cement, koj isto taka se nosi na vaga za cement i dotur na voda preku elektronski vodomer (48 - 53 litri na korpa) koga }e se postigne koli~inata avtomatski se isklu~uva Tehnolo{kata voda e od gradski vodovod, se istura vo me{alkata koja celo vreme me{a, posle toa se istura vo mikser, kade {to isto taka celo vreme me{a.

Vo zavisnost od od rastojanieto na vgraduvawe na betonot, aditivite se stavaat na lice mesto ili na objektot. Naj~esto ako vremetraeweto na transportot e do 30 minuti aditivite se stavaat na lice mesto.

Otkoga }e se spremi betonot, se istura vo mikserot od nego se zema proben materijal (kocka beton). Otkoga }e se zeme materijal za edna kocka se stava vo kalap (so pomi{ na vibrator se polni i nadopolnuva kockata). Sekoj kalap se obele`uva (objekt, data, marka) posle 24 ~asa se otvara kalapot i kockata se stava vo bazent so voda kade {to prodol`uva neguvaweto na probnoto telo. Posle 28 dena se vr{i ispituvawe na jakost na betonot t.e se proveruva dali ja postignuva markata na betonot.

II.5	Opis na osnovni surovini za proizvodstvo na asfalt

Priprema na asfalt za pati{ta

Vo sovremenoto gradewe pripremata na asfaltot se vr{i isklu~ivo po ma{inski pat, pri{to ovaa postapka se sveduva na me{awe i dozirawe na komponentnite materijali, so cel da se dobie homogena masa. Ovaa operacija se izveduva vo specijalno organizirani gradbeni punktovi ili vo posebni fabriki za asfalt. Procesot na proizvodstvo na asfalt se sveduva na su{ewe na surovinite na temperatura do 170°S, negovo sortirawe po frakcii, me{awe na site komponenti (surovini, bitumen i kameno bra{no), i dobivawe na posakuvanata smesa asfalt za pati{ta.

Bitumen

Bitumenot e ostatok (na dnoto) , kako del od frakcijata pri frakcionata destilacija na surovata nafta. Najte{kata frakcija e onaa so najvisoka to~ka na vriewe. Zborot ,,asfalt,, vo Britanskiot Angliskiot , se odnesuva na sme{a od mineralni agregati i bitumen (ili tarmak so naroden jazik). Vo Amerikanskiot Angliski, bitumen se odnesuva na ,,asfalt,, ili ,,asfalt cement,, so in`ewerski `argon. Pove}eto bitumeni sodr`at  S i pove}e metali kako {to se Ni, W, Pb, Cr, Hg, i isto taka i As, Se, kako i drugi toksi~ni elementi. Bitumen (asfalt) se koristi za asfaltirawe na pati{ta, za pokrivi i industriska i specijalna namena. Bitumenskoto (asfaltnoto) proizvotstvo vo najgolema mera zavisi od karakteristi~nite performansi odnosno svojstva na bitumenot (asfaltot), a ne od negoviot hemiski sostav.

Pri operaciite na vduvuvawe na vozduh se vr{i kombinirawe na kislorodot so vodorodot vo bitumenot (asfaltot), taka {to se proizveduva vodena parea. Ovoj proces ja namaluva zasitenosta i gi zgolemuva rekciite na vkrsteno intermolekularno ili me|umolekularno vrzuvawe na razli~ni bitumenski (asfaltni) molekuli. Ovoj proces e egzotermen (proizveduva toplina) i mo`e da predizvika serija hemiski reakcii, kako {to e oksidacijata, kondenziraweto, dehidratacijata, dehidrogenizirawe i polimernite reakcii. Kako rezultat na ovie rekacii se javuva zgolemeno koli~estvo na bitumenski (asfaltni) supstancii (heksan-nerastvorlivi supstancii), redukcija na koli~estvoto na polarizirani (cvrsta smola) i nepolarizirani (meka smola) aromati~ni cikloalkani i isto koli~estvo na alifati~ni komponenti (masla i vosoci), a istovremeno, sodr`inata na kislorod vo bitumenot (asfaltot) se zgolemuva.

Agregat

Agregatot  u~estvuva so 70-80% vo vkupnata masa na asfaltot i od negovite karakteristiki zavisat i svojstvata na asfaltnite smesi i svojstva na ocvrsnatiot  asfalt. Za priprema vo odreden odnos,  se koristat  bazalt i varovnik temperaturno tretirani. Posle termi~ki proces se me{aat so kameno bra{no i bitumen vo odreden odnos i se nosi gotoviot asfalt na odredenata destinacija. Agregatite se podgotvuvaat vo kamenolom na odredeni frakcii, i kako takvi se transportiraat so kamioni na odredena lokacija vo ramki na instalacijata.

Filer-kameno bra{no

Filer-kameno bra{no se dobiva so  melewe na varovnik - CaCO3. Se dodava vo spremaweto na me{avinata za podobruvawe na karakteristikite na asfalt za pati{ta.

II.5.1	Opis na Asfaltna baza

Proektiran kapacitet na Asfaltnata baza - Bitola iznesuva 35 t/h , dodeka realen kapacitet iznesuva 25 t/h.

Asfaltna baza se sostoi od :

- [irok polupregraden betoniran prostor za razni frakcii (tipovi) na agregati

- Bunkeri-dozeri za razni frakcii na agregatot  vkupno pet bunkeri

- Ured za dozirawe na agregat-zrnest materijal ( pet lentesti transporteri -

mali  i eden golem transporter)

- Baraban-su{ara za zagrevawe na materijalot

- Rezervoari so mazut

- Rezervoari so bitumen

- Rezervoari so nafta

-Maslo za zagrevawe na cevkata vo koja se transportira bitumenot i za  zagrevawe na rezervoarite so bitumen i mazut.

- Sistem za obezpra{uvawe-ciklon (sobirawe na pra{ina, vodena postapka bez

filtri)

- [asija (na koja se montirani uredite koi se del od funkcija na asfaltna

baza).

- Vibro sito

- Vertikalna  me{alka.

- Ured za dozirawe na kameno bra{no (pol`est transporter )

- Ured za nosewe na isu{en agregat (kofi~est transporter)

- Silosi za kameno bra{no i pra{ina (2 kom)

- Vaga za agregat (zrnest materijal)

- Vaga za kameno bra{no (pra{kast materijal)

- Vaga za bitumen (te~en materijal)

- Koli~ka za gotov materijal

Delovite na instalacijata (vibro sito,kofi~ast transporter na agregat, transporter na kameno bra{no, vaga za agregat, vaga za kameno bra{no, vaga za bitumen, me{alka, koli~ka za gotov materijal so del od {ini) vgradeni se na zaedni~ka {asija, taka da pravat edna zaedni~ka celina. Smestuvaweto i doziraweto na agregatot se vr{i preku bunkeri-dozatori. Agregatot e smesten po veli~ina na zrnata (frakcii) pome|u betonski zidovi, od kade so bageri se nosi vo bunkeri dozatori.  Od dozatorite materijalot  pa|a na mali lentesti transporteri koi se povrzani so vagi. Aktivnoto magacionirawe vo ovie bunkeri-dozatori  po sekoja frakcija od agregatot e od 10 do 12 m³, vo zavisnost od veli~inata na zrnata.

Kompaktnosta na konstrukcijata, kvalitetot na izrabotkata i sigurnosta vo eksploatacija obezbeduvaat ekonomi~no proizvodstvo na kvaliteten asfalt za pati{ta. Sekako potpolnoto avtomatizirawe na dozirawe na agregatot, filerot (kameno bra{no) i bitumenot, kako i ednostavniot i brz transport ja pravat asfaltnata baza ekonomi~na i brza pri opslu`uvawe na soodvetnoto gradili{te. Vakov tipovi na asfaltni  bazi mo`e da funkcionira odreden broj pati avtomatski i neprekinat (mnogu) broj pati avtomatski.

Transport na agregat (Lentest transporter)

Doziraweto na agregat se vr{i avtomatski ili ra~no, so mali lentesti transporteri za sekoja frakcija posebno. Site transporteri se na zaedni~ki preden i zaden nosa~. Sekoja lenta e potprena na svojot aparat kaj dozerot i ima svoj poseben pogon. Neophodno e lentite da bidat dobro zategnati za pravilna rabota na transporterite. Ovde se smesteni i vagi koi treba da obezbedat kontinuirano to~no snabduvawe so materijal za da ne doa|a do t.n tesni grla ili pregolem dotur na poedini frakcii od agregatot.

Vagi

Agregatot, kamenoto bra{no i bitumenot  se doziraat potpolno avtomatski ili ra~no, na precizni vagi koi se postaveni nad me{alkata. Vagata za agregat e potprena na tri mesta, vagata za kamenoto bra{no i za bitumen se potpreni na  dve mesta i so niv se obezbeduva to~nost na mereweto vo soglasnost so normite za grade`ni~ki vagi. Otvaraweto i zatvoraweto na bunkerite od vagite se pravi so hidrauli~ni cilinderi ili dr`a~i.

Ima i vagi smesteni na lentestite transporteri so koi se odreduva dotokot na materijal vo su{arata. So toa preku dotokot na materijal nad vibro-sito na pogore spomenatite vagi, se odreduva ritamot na rabotata na me{alkata  a so toa i  vkupnata produkcija na asfaltnata baza.

Silos za kameno bra{no i pra{ina

Na asfaltnata baza ima dva silosi eden do  drug na instalacijata. Vo edniot silos se dr`i kameno bra{no a vo drugiot silos pra{ina od sistemot za obezpra{uvawe. Silosite se eden nad drug i se potpreni na ~etiri noze povrzano so fundamentot. Vo zavisnost od potrebata za toa koj tip na asfalt za pati{ta }e se izrabotuva se koristi kameno bra{no ili pra{ina od sistemot za obezpra{uvawe.

Me{alka

Tipot na me{alka e vertikalna, opremena so poseben federen ured za amortizirawe na udarite na lopatkite {to dava golema sigurnost vo rabotata. Kvalitetniot materijal i kvalitetrnata izrabotka na delovite obezbeduvaat visok stepen na eksploatacija. Konstrukcijata na me{alkata e izvedena vo oblik na ~a{a vo ~ija oska se nao|a rotor so svoj pogon, na koja se pricvrsteni nosa~i na lopatkite. Na samoto dno se nao|a otvora~, koj se otvora i zatvora so hidrauli~en cilinder.

Pol`est transporter

Brojot na pol`esti transporteri zavisi od brojot na silosi i gi ima dva ili pove}e, a nivnata uloga e da transportiraat pra{kast materijal od silosite vo vaga. Na dolniot del od transporterot, koj e povrzan so silosot, se nao|a otvor za polnewe a pod nego otvor za povremeno ~istewe. Otvorot za praznewe se nao|a na gorniot del na pol`est transporter i e povrzan so vagata pra{kast materijal. Pogonot na spiralata go vr{i motor reduktor koj e pricvrsten na dolnata strana od transporterot.

Kofi~ast transporter

Ovoj tip na transporter se koristi pri rabota so zagrean materijal i treba da ovozmo`uvi da zrnestiot materijal od baraban-su{ara se digne na pozicija vlez vo vibro sito. Na vibro sito se vr{i povtorno razdeluvawe na frakciite na  po~etnite frakcii, i toa preku pove}e sita. Preku pet mali bunker~iwa za 0-4, 4-8, 8-11, 11-16  i 16-32 mm, razdeleniot  materijal se nosi na vaga kade se vr{i merewe po zadadena receptura.

Vodeno otpra{uvawe

Pri procesot na su{ewe na materijalot se javuva pra{ina koja vo ovoj del od procesot treba da se odvede.  Odveduvaweto na pra{inata se pravi so mo}en ventilator so koj se nosi pra{inata na voden tretman , t.e. vodeno otpra{uvawe. Ima dvokru`en sistem za vodeno otpra{uvawe. Najsitnata pra{ina odi vo talo`nici  od kade posle nekoe vreme  se nosi na kamenolom Ra{anec.

Elektri~na instalacija

Elektri~nata instalacija na ma{inite e izvedena so PVC kabel. Dimenzioniraweto i izborot se vr{i sprema propisi i normi kako i iskustveno, taka da odgovaraat na uslovite  od elektri~nata eksploatacija i uslovite na okolinata. Kabel za elektromotorite e od poln presek, sprema gore spomenatoto. Kabel za isklu~uva~i i vagi se so presek od 2 mm² , i toa so fino`i~ani provodnici zaradi zadovoluvawe na barawata vo pogled na elasti~nosta. Site kabli pri voveduvaweto se zatnati so vovednici koi se ispolneti so poseben kit, so {to se onevozmo`uva navleguvaweto na vlagata. Dovod na elektri~na energija mora da se vr{i so kabel so minimalen presek, za  3h25h16 mm² so toa {to mora da se vodi smetka da naponot na klemite vo elektri~niot orman ne smee da bide so pogolemo otstapuvawe od ± 5% od odredenata vrednost. Kaj priklu~ok na ma{inata na elektri~no  napojuvawe mora de se imaat vo obzir i slednite podatoci.

Vo sklopot na elektri~nata instalacija se nao|a zazemjuvawe kako sistem na za{tita od opasniot napon na dopir. Vodovite povrzani na zazemjuvawe se posebni so `olto-zelena boja. Preku istite se povrzani nadvore{nite metalni delovi od motorot, isklu~uva~ite i hidro razvodnikot. Posebna {ina za zazemjuvawe vo ormanot nosi oznaka  . Ovoj sistem na za{tita za da bide efikasen treba otporot na zazemjuvawe da bide pod vrednost od 0,325   vo najnepovolni uslovi, dodeka dozemniot vod mora da bide izveden so lenta FeZn 4h30 mm do priklu~ok na ma{inata. Posebno treba da se vodi smetka deka postrojkata vo svojot sostav ima i silosi za pra{kast materijal, a na najvisokite delovi treba da se postavi gromobranska instalacija. Sekako kako sleguva~ki vod ne smee da se koristi konstrukcijata, i istiot ne smee da bide postaven pokraj skalite na silosot.

Komanden orman

Rabotata na postrojkata se odviva sprema odnapred utvrden tehnolo{ki proces za pripremawe na odredeni vidovi na asfalt. Za da se odviva ovoj proces, treba  poedini uredi spored to~no utvrden redosled na operacii, da si gi izvr{at svoite funkcii. Tie se aktiviraat so elektromotori ili hidraulika, a ja dobivaat potrebnata brza komanda od  komandniot orman. O~igledno e deka tehnolo{kiot proces e usloven od elektri~ni komandi koi se odnapred programirani. Sklopki relea i kop~iwa se elementi od komandata vrz procesot i istite se smesteni vo komanden orman. Pokraj osnovnata funkcija za rabota potrebno e da se sledi procesot preku svetle~ki poliwa na tehnolo{kata {ema nacrtana na vratata na ormanot. Bojata na odredeni signali e odbrana logi~no sprema odredeni fazi na procesot.

Upravuvawe

Upravuvaweto so celokupnata postrojka se vr{i od edna platforma pred koja pregradno se rasporedeni eden pokraj drug komandna tabla  i komanden orman.

Na komandniot orman izgravirana e tehnolo{ka {ema so svetlosen ured za sekoja funkcija (rabota na poedini instrumenti.)

II.5.2	Opis na Proizvodstven proces vo Asfaltnata baza - Ohrid

Vo primarniot del imaat surovini koi gi nabavuvaat od:

1.  Varovnik  od   Kamenolom Ra{anec

2.   Kameno bra{no od  Kamenolom Brazda

Od  ovaa surovina se pravat pet podelbi spored veli~inata na zrnata i toa:

I.  0-4 mm             II.  4-8 mm        III.  8-11  mm   IV.  11-16  mm        V.  16-32  mm

Imaat vlezni pet isti metalni predozatori (nezavisni, eden od drug) so kapacitet od 10 m²,  koi se polnat so podeleni po frakcii vlezni surovini.

Pod ovie rezervoari postoi sistem so koj se kontrolira to~niot  dotur ( vo procent) vo koj soodnos se bara me{avina od ovie  izme{ani surovini so razni frakcii. Pod sekoj od bunkerite ima mala transportna lenta so koja se ovozmo`uva kontinuiran dotur kon golemata transportna lenta, koja pak ja obezbeduva pe~kata so surovina za kontinuirano pe~ewe. So otvor na predozatorotse regulira koli~inata na te~ewe na razli~nite frakcii. Od brzinata so koja se dvi`i transportnata lenta  zavisi i protokot na materijalot.

So brzinata na golemata dozirna lenta se kontrolira koli~inata na surovina koja se dotura vo su{arata. Na samiot kraj na golemata gumena transportna lenta ima gruba re{etka t.n. sito na koja zastanuvaat eventualno nekontrolirani delovi od drva , razni metalni delovi kako i krupni kameni delovi.

Vaka izme{ani raznite frakcii od surovinata, kako me{avina se dotura vo baraban su{ara, vo koja se vr{i su{ewe i priprema na materijalot pred da vleze vo sistemot na spremawe na asfalt. Su{arata e od rotacionen tip t.n. baraban- su{ara so dol`ina od 10 metri i dijametar od  2  metri, kako gorivo koristi mazut.

Temperaturata na plamenikot vo pe~kata e 400 ° C, dodeka temperaturata na materijalot na izlez 170 ° C  i se meri so sonda-termometar.

Najsitnite ~esti~ki od zagreaniot materijal na okolu 150 ° C sogoruvaat, a del od niv zaedno so nesogorenite ~esti~ki od naftata, odnosno mazutot so pomo{ na ventilator se izvlekuvaat od barabanot preku limen oluk koj gi odveduva vo ciklonskiot cilinder kade so pomo{ na vodeni rasprskuva~i se oboruvaat ~esti~kite i se vodat vo talo`nici, a vo vozduhot se ispu{ta samo ~ista parea.

Oborenite ~esti~ki so pomo{ na vodeni rasprskuva~i vo koi mo`no e da ima i del od nesogoren mazut ili nafta od ciklonski cilinder, odat vo tri talo`nici i po istalo`uvaweto vodata od tretiot talo`nik se vleva vo rekata Mokre{, koja se nao|a vo neposredna blizina.

Transportot na isu{eniot poluproizvod se vr{i so kofi~ast elevator na sistem na sita, a od sistem na sita vo bunker~iwa za vru} materijal, i potoa vo vaga. Sitata treba da  obezbedat koli~ini za pet bunkeri za vru} materijal so pet razli~ni frakcii.

Ovie pet razli~ni bunkeri se postaveni nad edna zaedni~ka vaga koja e postavena na ~etiri to~ki, vo koja se ispu{ta odredena koli~ina od pette razli~ni bunkeri   po zadadena receptura so elektropneumatski ventili vo me{a~ (me{alka).

Ima silos za kameno bra{no (filer) so kapacitet od 15m ³. Filerot so pol`avest transporter se nosi vo vaga za pra{kasta komponenta,  koja visi na dve merni to~ki, a posle mereweto masata se ispu{ta vo me{a~ (me{alka).

Bitumenot koj e smesten vo nadvore{en rezervoar so pumpa preku dvojno izolirani cevki vo ~ij pla{t kru`i  vru}o maslo (kalenol / ili drugo maslo ,,termanol,,),  se nosi vo vaga za te~ni komponenti. Masloto treba da ja ovozmo`i potrebnata temperatura za transport na bitumenot i vleznata potrebna procesna temperatura na bitumenot vo procesot. Temperaturata na bitumenot e 160 ° C  dodeka temperaturata na masloto koe ovozmo`uva potreben viskozitet na bitumenot e 190 ° C, i se regulira so termostat.

Ovie tri tipa na vagi ovozmo`uvaat to~no odmeruvawe na (vo ovoj del od procesot) tri razli~ni vida na materijali: isu{en materijal (zrnest), kameno bra{no (pra{kast)  i bitumen (te~en). Site tri vida na materijal se ispu{taat istovremeno vo me{alka  kade ima brzo me{awe okolu 45-50 sek  . Ispu{teniot gotov materijal vo koli~ka,  se nosi po {ina vo silos za gotov asfalt. Ovde ima dva silosa za gotov asfalt od po 20 toni, od koi se ispu{ta vo kamion za gotov asfalt za da se odnese na potrebnata destinacija.

Site operacii se sledat i kontroliraat od kontrolna kabina i komanden orman  od kade se odreduvaat koli~inite po zadadenata receptura, vremeto na me{awe, signalizira dokolku nekoj od potrebnite parametri otstapuva od potrebnite za procesot.

| # 1.Vlez na surovina | 15. Voden Separator za krupni ~esti~ki |
| --- | --- |
| # 2.Dozirawe od 5 predozatori so volumen od 10 m³ | 16. Tri talo`nici |
| # 3.Re{etka | 17.Mo}en ventilator za vle~ewe vozduh od (15.) Voden Separator |
| # 4.Transporten sistem (gum. lenti) 5 mali +1 golema | # 18. Vibrator |
| # 5.Dotur na surovina vo pe~ka | # 19. Sito |
| # 6. Baraban-Su{ara | # 20. Dozatori na vru} materijal (5 kom) |
| # 7. Gorilnik | # 21. Vaga za agregat (za krupni frakcii) |
| # 8.Cisterni so mazut (edna so kapacitet od 20 toni + ednea od 1,5 toni rabotna ) | # 22. Vaga za kameno bra{no (pra{ina) |
| # 9.Cisterna so bitumen (kolku 4 kom. so kapacitet od 50 toni +edna pomo{na od 24toni) | # 23. Vaga za bitumen |
| # 10.Rezervoar so nafta 2 kom so kapacitet od 1,5 + 0,5 toni | # 24. Me{alka |
| # 11.Naftena pe~ka za greewe na maslo | # 25. Koli~ka |
| # 12.Izduven oxak od sogoruvawe na nafta | # 26. Silos so filer (kameno bra{no) |
| # 13. Ventilator za vduvuvawe vozduh (vo su{ara) | # 27.Silosi za gotov proizvod (po 20 toni) 2 komada |
| 14.Kofi~ast elevator | # 28. Transporten kamion za asfalt |

- Potro{uva~ka na surovini

| Surovina | Potro{uva~ka |  |
| --- | --- | --- |
| Droben agregat (pesok) Varovnik | Frakcija | Potro{uva~ka |
|  | I 0-4 mm | 2240 m3 |
|  | II 4-8 mm | 569 m3 |
|  | III 8-11 mm | 326 m3 |
|  | IV 11-16 mm | 1234 m3 |
|  | V 16-22 mm | 198 m3 |
| Vkupno droben agregat |  | 4567 m3 |

Potro{uva~ka na bitumen za odvivawe na proces:

| Surovina | Potro{uva~ka |
| --- | --- |
| Bitumen | 390 t |

Potro{uva~ka na mazut za odvivawe na proces:

| Surovina | Potro{uva~ka |
| --- | --- |
| Mazut | 85 t |

Potro{uva~ka na nafta za zagrevawe na bitumen i mazut:

| Surovina | Potro{uva~ka |
| --- | --- |
| Nafta | 6.1 t |

II.5.3      Opis na rabotata vo Kamenolom "Ra{anec"

- Istoriski razvoj na proizvodstvo na droben agregat

Vr{ewe na otkrivka, bu{ewe, minirawe, utovar i transport do priemen bunker i separacii se smeta kako rudnik so kamenolom.	Otkrivkatana dostapnite mesta se vr{i so mehanizacija, dodeka na nepristapnite mesta se vr{i minirawe.

Pri samata rabota na rudnik-kamenolom se koristi eksploziv so koj se vr{i minirawe na terenot, za da mehanizacijata potoa izvr{i raspredelba na materijalot. Materijalot se raspredeluva taka {to pomalite frakciii se transportiraat do kamenolom dodeka pokrupnite par~iwa se razdrobuvaat so eksploziv - lepenka (mala lepenka).

- Opis na rabota

Celata tehnologija koja se odviva na ovoj lokalitet povrzana e so rudnikot od koj se eksploatira kamenot, se drobi i vo odredeni frakcii se nosi ili koristi del za asfaltna baza. Del od nego se koristi so transport za nadvore{ni korisnici. Mestopolo`bata od iskopite za bazite e taka predvidena da e vo soglasnost so tehnolo{kata {ema i konfiguracija na terenot.

Drobili~noto postroenie na ovoj lokalitet e postaveno da drobi i separira - sortira kamen za potrebite na "GRANIT" kako i za nadvore{ni kupuva~i.

Konceptot na rabota e sledniot : So primarnata drobilica so relativno golem izlez i sekundarna drobilka se re{ava drobeweto na kamenot, dodeka so sistem od traki i sita se re{ava razgrani~uvawe - selektirawe vo frakcii predvideni so standardite vo grade`ni{tvoto.

Kamenolomot ne e vo blizina na naselenoto mesto i kako takov nema uslovi za zagrozuvawe na `ivotnata sredina.

Samiot proces na eksploatacija na kamenot, obrabotkata, separacija i proizvodstvo na asfalt dava mo`nost za naru{uvawe na `ivotnata sredina.

Drobili~nata postrojka ne e golem proizveduva~ na kamena pra{ina, Bez razlika na toj fakt se predviduva otpra{uvawe na drobilicata. Vo asfaltnata baza so pomo{ na vdeni rasprskuva~i se oboruvaat ~esti~kite i se vodat vo talo`nici, a vo vozduhot se ispu{ta samo ~ista parea. Istalo`enata voda posle talo`nikot so preliv preku cevka se ispu{ta vo rekata koja e vo neposredna blizina. Koncentracija na otpadni izduvni gasovi koi se rezultat na sogorivaweto na pogonskite goriva ne gi nadminuvaat maksimalno dozvolenite koncentracii i koli~ini propi{ani vo Pravilnikot.

Za da se utvrdi bilansot, kako i za~estenosta na emisijata na {tetni materii, potrebno e sledewe na parametrite (propi{ani) poradi {to se prepora~uva periodi~na kontrola (merewe) na emisijata na crvsti ~esti~ki (pra{ina) emisija na otpadni {tetni gasovi koi bi mo`ele da se emituvaat vo neposredna `ivotna okolina.

Re{enieto za otpani vodi i fekalii e preku kanalizacioni cevki so potreben pad se sobiraat vo septi~ka jama propisno proektirana so {to se spre~uva zagaduvaweto vo podzemnite vodi.

- Opis na postrojkata

Kamenolom Ra{anec e instalacija za proizvodstvo na droben agregat  za grade`ni{tvo. Pripa|a so svojata lokacija vo atarot na op{tina Ohrid..  Kamenolomot Ra{anec gradena e po standardi od site aspekti za kvalitet na proizvod i najmalo mo`no vlijanie na okolinata.

Kamenolom Ra{anec,  za koja se bara dozvola za usoglasuvawe so Operativen plan se sostoi od proizvodstvo na droben agregat sostacionarna drobilka, so proektiran kapacitet od  90 m³/h, ili  150  toni/~as.

Realen proizvoden kapacitet na Kamenolom Ra{anec e 60 m³/h, ili 100 toni/~as, separiran proizvod zaedno so zemja.

II.5.4	Instalacija na Rudnik - Kamenolom Ra{anec

- Opis na rudnik Ra{anec

Osnovna dejnost na rudnik Ra{anec e proizvodstvo na grubo droben material so metodi na otkrivka, bu{ewe, utovar i transportirawe do prifatno mesto na otvoren prostor. Otkrivkata na dostapni mesta se vr{i del so eksploziv, bu{ilica i mehanizacija, dodeka na nepristapnite mesta se vr{i minirawe so eksploziv. Pri samata rabota na rudnik-kamenolom se koristi eksploziv so koj se vr{i minirawe na terenot, za da mehanizacijata potoa izvr{i raspredelba na materijalot. Materijalot se raspredeluva taka {to pomalite frakciii se transportiraat do kamenolom dodeka pokrupnite par~iwa se razdrobuvaat so bu{ilica.

| Frakcii | Proizvedeni frakcii |
| --- | --- |
| 0 - 4 | 3637 m3 |
| 4 - 8 | 3637 m3 |
| 8 - 16 | 4777 m3 |
| 16 - 22 | 2534 m3 |
| nad 22 | 2451 m3 |
| tampon | 9914 m3 |

Potro{eni se ovie eksplozivni materijali za 2006 god. :

- - Amonit  Ø 28  =  1.395,7 kgr

- - Amonit  Ø 60   = 4.340,0 kgr

- - Amonit  Ø 80   =56.346,0 kgr

- - Fitil sporogore~ki = 1.065 m.

- -Fitil detonatorski = 27.780 m

- - Kapisli rudarski  = 329 par~iwa

- - Usporuva~i = 459 par~iwa

- Busteri  T-415  = 701

- Non. Det  SL -0  (2,4 mm) = 44

- Non. Det  SL -25  (4,8 mm) = 491

- Non. Det  SL -42  (4,8 mm) = 482

- Non. Det  SL -63  (4,8 mm) = 126

Prostorot vo koj se odvivaat rabotnite aktivnosti se sostoi od:

- iskop na rudnik Ra{anec

- magacionirawe na grubo droben materijal (prifatno mesto na

otvoren prostor)

- drobewe, separirawe i frakcionirawe na materijalot

- magacionirawe po frakcii

- melnica za melewe na sitni kamewa do kameno bra{no (filer)

- magacionirawe na kameno bra{no (filer) vo dva silosa za

potrebite na asfaltna baza,

- pristapni pati{ta, kolska vaga, kancelarii, sloboden prostor.