V. RAKUVAWE SO MATERIJALITE

S O D R @ I N A

V.1.  Rakuvawe so surovini, me|uproizvodite i proizvodite na Betonska

Baza Ohrid, Asfaltna baza i Kamenolom Ra{anec.................................2

V.1.1	Skladirawe na surovini...........................................................2

V.1.2	Uslovi za skladirawe................................................................2

V.1.3	Transportni sistemi vo magacinite .....................................4

V.1.4	Rakuvawe so vlezni materijali, poluproizvodi i

me|uproizvodi..............................................................................6

V.1.5	Skladirawe na surovini...........................................................6

V.1.6	Uslovi za skladirawe................................................................7

V.1.7	Transportni sistemi vo magacinite .....................................8

V.1.8	Rakuvawe so vlezni materijali, poluproizvodi i

me|uproizvodi..............................................................................9

V.2.  Opis i upravuvawe na cvrst i te~en otpad vo instalacijata Betonska

Baza Ohrid, Asfaltna baza i Kamenolom Ra{anec.................................11

V.2.1	Vidovi Otpad.........................................................................................11

V.2.2	Postoe~ki sistem za sobirawe na otpadi, aran`mani za 	odlagawe..................................................................................................13

V.2.3	Strategija za upravuvawe so otpad...................................................14

V.2.4	Otpad koj nastanuva pri odvivawe na aktivnosta na

instalacijata Betonska baza Ohrid.................................................15

V.2.5	Otpad koj nastanuva pri odvivawe na aktivnosta na

instalacijata Asfaltna baza i Kamenolom Ra{anec.................16

V.1. Rakuvawe so surovini, me|uproizvodite i proizvodi na betonska baza Ohrid

V.1.1  Skladirawe na surovini, me|uproizvodi i proizvodi

Skladiraweto na agregat (surovina) vo Granit Betonska baza Ohrid se vr{i na otvoren prostor, cement (surovina) se skladira vo zatvoreni metalni silosi, za{titeni od atmosferski vlijanija, aditivite se skladiraat vo posebna prostorija, dodeka vodata se dozira direktno od regionalen vodovod Pla}e - EMO Ohrid. Gotovite proizvodi ne se skladiraat posle pripremata tuku poradi prirodata na proizvodite  se izdavaat vedna{ t.e. se nosat na mestoto kade se vgraduvaat na (gradili{te, pati{ta, krovovi ili druga namena) planiranata destinacija.

Vo Granit Betonska baza Ohrid gi imame slednite magacini:

- Magacin za droben agregat,   na otvoren prostor 150 m³.

- Magacin za cement-surovina, vo zatvoreni metalni silosi 2 h 70 toni i 2 h 60 toni (vkupno 240 toni).

- Magacin za aditivi-dodatoci, vo posebna prostorija.

- Rezervoar  za voda - nema, bidej}i se koristi direktno od linijata  na regionalniot vodovod Pla}e - EMO Ohrid.

V.1.2 Uslovi na skladirawe

- Magacin za  droben agregat  (surovina), postaven e na ju`nata  strana na instalacijata. Se sostoi od ~etiri  betonski razdeleni boksovi vo vid na zvezda, vo zavisnost od tipot na materijalot koj se deponira vo ovie  prostori. Kamionite od kamenolom, natovareni so to~no odredenata frakcija, go isturaat materijalot vo to~no odredeniot boks za taa frakcija.

Magacin za  droben agregat  (surovina), postaven e vo vid na poluprese~ena zvezda, na otvoren prostor, pod atmosfersko vlijanie. Smestuvaweto i doziraweto na agregatot se vr{i preku t.n. razdelna zvezda. Agregatot e smesten po veli~ina na zrnata pome|u betonski zidovi zvezdesto rasporedeni, pri {to vkupnata koli~ina na drobeniot agregat (surovina  smestena na otvoren magacin) se nao|a vo podra~je na dofat na skreperskata granka. So pomo{ na t.n. la`ica se privlekuva agregatot kon otvorot na zvezdata niz koj materijalot pominuva preku otvori kontroliranio od ventili vo korpa.  Aktivnoto magacionirawe po sekoja frakcija od agregatot e 150 m³ (vo zavisnost od granulacijata), a toa e onoj volumen koj se nao|a nad otvorot na zvezdata, ograni~en so pregradni zidovi so zamislena linija vo masa koja se dobiva so prirodno ru{ewe na frakcijata.

Vo prviot del na prostorot so betonski pregradeni zidovi se skladira po redosled II, IV, I i III  t.e. vo prviot del 4-8 mm, vo vtoriot del se skladira droben kamen 16-22 mm, itn ...

| Agregat | Frakcii (mm) | Ne pove}e od m³ |
| --- | --- | --- |
| D r o b e n i k | I Droben kamen 0-4 | 150 |
|  | II Droben kamen 4-8 | 150 |
|  | III Droben kamen 8-16 | 150 |
|  | IV Droben kamen 16-32 | 150 |

Aktivnoto magacionirawe po sekoja frakcija od agregatot e od 150  m³, vo zavisnost od granulacijata na zrnata na agregatot koj se magacionira.

- Magacin za cement, se skladira vo ~etiri metalni silosi, za{titeni

od atmosfersko vlijanie, dodeka doziraweto od silosite do vaga, se vr{i so pol`esti transporteri. Cementot smesten vo silosite nikako ne smee da dojde vo kontakt so vlaga od vozduhot, se koristi zatvoren sistem na transport  so pol`esti transporteri. Pri priem na surovina cementot,  poradi natpritisok koj se stvara od cisternata za dotur, funkcioniraat  otpra{uva~i nad silosite za cement.

Rezervoar za voda nema,  potrebnata koli~ina se obezbeduva so direktno koristewe od regonalniot vodovod Pla}e - EMO Ohrid.

V.1.3  Transportni sistemi vo postrojka, magacin (silosi)

Transportni sistemi koi se koristat vo Granit  Betonska baza Ohrid:

- Transporten sitem za dotur na agregat do dozer na  razdelna zvezda e t.n. skreper. Skreper se koristi za mehanizirawe na transportni operacii vo magacini za nasipni materijali, za koi {to eventualnoto razdrobuvawe na materijalot pri prenesuvawe ne se od nekoe zna~ewe. Glaven del na uredot e skreper pricvrsten od dvete strani, vo dve nasoki, koi soodvestvuvaat na raboten i prazen od. Skreperot vsu{nost pretstavuva ,,figurativno ka`ano,,  metalna kofa bez predna strana i dno, koj {to koga se tegne zagrabuva opredeleno koli~estvo na materijalot i go prenesuva do priemnoto mesto. Posle ova sleduva prazen od i povtoruvawe na ciklusot. Korpata na skreperot mo`e da povle~e 200 kgr. od materijalot.

Agregatot e smesten po veli~ina na zrnata pome|u betonski zidovi zvezdesto rasporedeni, pri {to vkupnata koli~ina na drobeniot agregat (surovina  smestena na otvoren magacin) se nao|a vo podra~je na dofat na skreperskata granka. So pomo{ na t.n. la`ica se privlekuva agregatot kon otvorot na zvezdata niz koj materijalot pominuva preku otvori kontroliranio od ventili vo korpa.

- Transporten sistem za dotur na pra{kasta surovina cement, vo proces za proizvodstvo na beton  e pol`est transporter koj e izveden vo zatvoren sistem. Brojot na pol`esti transporteri zavisi od brojot na silos i gi ima dva, a nivnata uloga e da transportiraat cement od silosite vo vaga za cement. Na dolniot del od transporterot, koj e povrzan so silosot, se nao|a otvor za polnewe a pod nego otvor za povremeno ~istewe. Spojuvaweto na silosot i pol`estiot transporter se vr{i so pomo{ na gumena obloga koja se pritegnuva so {elni. Otvorot za praznewe se nao|a na gorniot del na pol`est transporter i e povrzan so vagata za cement. Pogonot na spiralata go vr{i motor reduktor koj e pricvrsten na dolnata strana od transporterot.

- [ini po koi  se dvi`i korpata za merewe na agregat, posle merewe do me{alkata. Doziraweto na droben agregat se vr{i vo korpa, kade se dozira od ~etirite bunkeri po soodvetni frakcii rasporedeni vo centarot na poluprese~ena zvezda preku avtomatski pneumatski ventili. Korpata posle mereweto na vaga posebno za sekoja frakcija, avtomatski se nosi preku {ini do me{alka. Posle isturaweto na agregatot vo me{alkata, korpata se vra}a nazad na po~etna pozicija za sledniot ciklus na polnewe.

Transportni sredstva ne se koristat vo Granit Betonska bazaOhrid, vo procesot na proizvodstvo na beton.

V.1.4   Rakuvawe so vlezni materijali, poluproizvodi i me|uproizvodi

Rakuvaweto na vleznite materijali e izvedeno avtomatski so namesteni vrednosti na potrebnite koli~ini na vagite koi treba da bidat izmereni i dozirani vo me{alkata. Ova se odnesuva na droben agregat, cement i vodata.   Samo dodatoci - aditivi se dodavaat ra~no dodeka trae procesot na dozirawe na agregat.

Gotovite proizvodi ne se skladiraat posle pripremata tuku poradi prirodata na proizvodite posle pripremata  se izdavaat vedna{ t.e. se nosat na mestoto kade se vgraduvaat (na gradili{te).

Rakuvaweto na vleznite materijali e izvedeno avtomatski so namesteni vrednosti na potrebnite koli~ini na vagite koi treba da bidat izmereni i dozirani vo me{alkata. Ova se odnesuva na droben agregat, cement i vodata.   Samo dodatoci - aditivi se dodavaat ra~no dodeka trae procesot na dozirawe na agregat.

V.1.5  Skladirawe na surovini, me|uproizvodi i proizvodi

Skladiraweto na agregati (surovina) vo Granit Ohrid Kamenolom Ra{anec i Asfaltna baza se vr{i na otvoren prostor, bitumen (te~na surovina) se skladira vo zatvoreni metalni silosi, za{titeni od atmosferski vlijanija. Gotovite proizvodi ne se skladiraat posle pripremata tuku poradi prirodata na proizvodite, posle pripremata  se izdavaat vedna{ t.e. se nosat na mestoto kade se vgraduvaat (na gradili{te).

Vo Granit Asfaltna baza Ohrid gi imame slednite magacini:

- Magacin za razdroben krupen agregat pod atmosfersko vlijanie pred drobilka

- Magacin za droben agregat razdelen po frakcii pod atmosfersko vlijanie posle drobilka

- Magacin za droben agregat,   vo metalni silosi predozatori od 10 m³

- Magacin za bitumen (te~na surovina), vo metalni rezervoari - cisterni i toa dva od 50 toni i dva od 25 toni (vkupno 150 toni).

- Magacin za mazut vo metalni rezervoari - cisterni i toa dva od 25 toni (vkupno 50 toni).

- Magacin za nafta vo metalni rezervoari - cisterni i toa edna od 10 toni

- Magacin za filer - pra{ina vo dva metalni silosi, eden od 6 toni i eden  od 10 toni.

- Rezervoar  za voda - cisterna za potrebite na kamenolom koja se koristi za prskawe na kamenolomot zaradi namaluvawe na pra{inata koja se sozdava pri rabota na drobili~nata postrojka. Ovaa cisterna ja polnat so voda od Openi~ka reka.

- Bunar - rezervoar za voda, go polnat so voda od Openi~ka reka i go koristat za snabduvawe so voda na delot od asfaltnata baza za vodeno otpra{uvawe.

V.1.6 Uslovi na skladirawe

- Magacin za  razdroben agregat - krupen (surovina), postaven e na otvoren prostor,  pod atmosfersko vlijanie, i se dozira vo drobili~na postrojka.

- Magacin za droben agregat razdelen po frakcii, postaven e na otvoren prostor, pod atmosfersko vlijanie i odtuka se nosi so utovara~ vo predozatori na asfaltna baza .

- Magacin za filer, skladiran e filerot vo dva metalni silosa, eden od 15 toni i eden od 6 toni (vkupno 21 ton), za{titeni od atmosfersko vlijanie. Transportiraweto - dozirawe od silos do vaga se vr{i so pol`est transporter, se koristi zatvoren sistem i se e dobro zadihtuvano.

- Magacin za bitumen se ~etiri metalni rezervoari , dva se po 50 toni i dva se po 25 toni (vkupno 150 toni) so koi se obezbeduva koli~ina za nezavisna rabota vo odreden vremenski rok.

- Magacin za mazut se dve metalni cisterni od po 25 toni so koi se obezbeduva gorivo za potrebite na baraban - su{arata, t.e. su{ewe na materijalot - surovinata.

- Magacin za nafta e metalna cisterna od 10 toni so koja se obezbeduva gorivo za rabotata na pe~kata so koja se zagreva termi~koto maslo, koe treba da izvr{i posredno (indirektno) zagrevawe na bitumenot zaradi transportirawe i podobro me{awe na bitumenot vo me{alkata.

V.1.7  Transportni sistemi vo postrojka, magacin (silosi)

Transportni sistemi koi se koristat vo Granit Ra{anec kamenolom i Asfaltna  baza Ohrid:

- Transporten sistem za razdeluvawe, prenesuvawe do odredeno mesto na agregatite po frakcii vo sistemot na kamenolomot e od otvoren tip so transportni gumeni lenti.

- Transporten sistem za dotur na surovina do baraban su{ara e transportna gumena lenta.

- Transporten sistem za dotur na isu{en (zagrean) materijal do vibro sito e kofi~ast elevator so koj se podignuva materijalot

- Transporten sistem za dotur na pra{kasta surovina filer (kameno bra{no), vo proces za proizvodstvo na asfalt e pol`est transporter koj e izveden vo zatvoren sistem. Brojot na pol`esti transporteri zavisi od brojot na silos i gi ima dva, a nivnata uloga e da transportiraat filer od silosite vo vaga za filer. Na dolniot del od transporterot, koj e povrzan so silosot, se nao|a otvor za polnewe a pod nego otvor za povremeno ~istewe. Spojuvaweto na silosot i pol`estiot transporter se vr{i so pomo{ na gumena obloga koja se pritegnuva so {elni. Otvorot za praznewe se nao|a na gorniot del na pol`est transporter i e povrzan so vagata za filer. Pogonot na spiralata go vr{i motor reduktor koj e pricvrsten na dolnata strana od transporterot.

- Transport na korpa po {ini. Korpata se dvi`i po {ini za prenos na vru} materijal, posle pripremata i me{aweto vo me{alkata. Korpata so gotov asfalt avtomatski se nosi po {ini do vlez vo silos za gotov spremen asfalt za vgraduvawe. Posle isturaweto na asfaltot vo silosot, korpata se vra}a nazad na po~etna pozicija za sledniot ciklus na polnewe.

- Transportni sredstva koi se koristat vo Granit Ra{anec kamenolom i Asfaltna baza Ohrid, vo procesot na proizvodstvo na droben agregat po frakcii i procesot na proizvodstvo na asfalt se utovara~i..

V.1.8   Rakuvawe so vlezni materijali, poluproizvodi i me|uproizvodi

Rakuvaweto na vleznite materijali e da posle upotreba na eksploziv za ru{ewe i razru{uvawe na varovni~kite karpi so buldo`er se isturkuva materijalot na poniskite platformi. Na platformite doa|aat kamioni koi se tovaraat so utovara~ i se nosi krupniot razdroben materijal na vlez na drobili~na postrojka. Vo ramkite na drobili~nata postrojka se vr{i avtomatsko razdrobuvawe i separirawe po potrebnite frakcii za potrebite na Granit. Razdeleniot materijal po frakcii so utovara~ se nosi do vleznite silosi - predozatori na Asfaltnata baza. Rakuvaweto na vleznite materijali posle preddozatorite e izvedeno ra~no so mestewe na vrednosti na potrebnite koli~ini koi treba da bidat dozirani od preddozatorite na transportnata lenta. Ovde e mnogu va`no kako }e se na{teluvaat preddozatorite kako bi imale to~en dotur na materijal vo baraban - su{arata, koja pak treba da obezbedi koli~ina na materijal za rabota na vibro sitoto. Pod vibrositoto ima pet bunker~iwa za potrebnite frakcii za priprema na asfaltot. Ovoj avomatiziran posledovatelen tek na podprocesi treba da se obezbedi  so to~noto {teluvawe na poziciite od koi zavisi to~nosta na odvivaweto na podprocesite za da ne dojde do zaglavuvawe ili nesakan zastoj poradi t.n. tesni grla. Vo me{alkata se vr{i me{awe na to~no odredeni (mereni na vagi) koli~ini na droben agregat, bitumen i filer, okolu nepolna minuta. Posle me{aweto vo me{alkata, gotoviot asfalt se ispu{ta vo korpa,  koja po {ini go nosi materijalot vo silos. Posle nasobrana odredena koli~ina na gotov asfalt so kamion se transportira do potrebnata destinacija kade }e se vgraduva podgotvenata asfaltna me{avina.

Gotovite proizvodi ne se skladiraat posle pripremata tuku poradi prirodata na proizvodite, posle pripremata  se izdavaat vedna{ t.e. se nosat na mestoto kade se vgraduvaat (na gradili{te).

V.2.  OPIS NA UPRAVUVAWETO SO CVRST I TE^EN

OTPAD VO INSTALACIJATA

V.2.1  Vidovi otpad

Zavisno od svojstvata i mestoto na nastanuvawe, soglasno ~len 4 od Zakonot za otpad (Sl. Vesnik na RM br. 37/98), postojat slednive vidovi na otpad:

- komunalen cvrst otpad;

- tehnolo{ki otpad;

- opasen otpad;

- inerten otpad;

- poseben otpad;

- {tetni materii;

- grade`en otpad

  - Komunalen cvrst otpad

Komunalen cvrst otpad e otpadot {to se sozdava vo sekojdnevniot `ivot i rabota vo stanbeni, dvorni, delovni i drugi prostorii i povr{ini i toa: ku}ni otpadoci od razli~ni vidovi, otpadoci od hrana, gradinarski, ovo{ni i drugi zemjodelski kulturi, hartija, kartonska ambala`a, krpi, razni drveni, metalni, stakleni, porcelanski, ko`ni, plasti~ni i gumeni predmeti i na niv sli~ni ne{tetni otpadoci.

- Tehnolo{ki otpad

Tehnolo{ki otpad e otpadot {to nastanuva vo proizvodnite procesi vo industrijata (industriski), otpad {to nastanuva vo instituciite, uslu`nite dejnosti, a po koli~inite, sostavot i svojstvata se razlikuva od komunalniot.

Soglasno napravenite analizi, tehnolo{kiot otpad koj se producira vo industriskite kapaciteti iznesuva okolu 65 000 toni godi{no, a 130 000 toni godi{no tehnolo{ki otpad koj se producira vo tehnolo{kite procesi vo industrijata se deponira vo ramkite na industriskite kapaciteti.

Stagnatnite procesi koi ja zafatija te{kata industrija vo R. Makedonija vo poslednite godini dovedoa do redukcija na produciranite koli~ini na tehnolo{ki (industriski) otpad. Karakteristi~no e da se istakne deka pravnite subjekti vo ovaa oblast ne raspolagaat so sistemi za sobirawe i tretirawe na tehnolo{kiot (industriski) otpad.

- Grade`en otpad

Grade`niot otpad soglasno ~lenot 11 od Zakonot za odr`uvawe na javnata ~istota, sobirawe i transportirawe na komunalniot cvrst i tehnolo{ki otpad e otpadot {to se sozdava so izveduvawe na grade`ni, industriski, prerabotuva~ki i zanaet~iski raboti koi nemaat svojstvo na komunalen cvrst i tehnolo{ki otpad i toa: grade`en otpaden materijal, zemja, zgura, kal (inertna ili ne{tetna), kamewa, kerami~ki kr{, sanitarni uredi i sl.

Pravnite subjekti i fizi~kite lica koi go produciraat ovoj vid na otpad se zadol`eni sami da go otstranuvaat, transportiraat i deponiraat na prostori opredeleni za taa cel.

Vo celina, grade`nata industrija mo`e da se smeta odgovorna za poklopuvawe na ~etiri vidovi otpad:

1. grade`en otpad (neiskoristeni i rasipani materijali od grade`nite lokacii);

2. otpad od ru{ewe (otpad proizveden od ru{ewe na zgradi ili civilni strukturi);

3. iskopani kamewa i zemja;

4. izramnuvawe na pati{ta i podlogi (rezultat na odr`uvawe na pati{tata).

V.2.2  Postoe~ki sistemi za sobirawe na otpad i aran`mani za

odlagawe

- Komunalen cvrst otpad

Vo pove}eto op{tini se osnovani javni pretprijatija za organizirano sobirawe na otpadot. Karakteristi~no e deka osven sanitarnata deponija za komunalen cvrst otpad “Drisla”, vo pogolemiot broj vo drugite op{tini se koristat nelegalni lokacii za deponirawe na otpadot so tehnologii koi {to ne soodvetstvuvaat na sovremenite trendovi.

Kako rezultat na ova, dodeka organiziranite naselbi mo`at da se najdat vo blizina na pove}eto pogolemi naselbi, perifernite oblasti se karakteriziraat so brojni pomali divi deponii (10 m3 - 100 m3) so ekstenzivno nekontrolirano frlawe na otpadoci. Treba da se zabele`i deka i pokraj toa {to mnogu od postoe~kite deponii se organizirani od strana na op{tinite, pove}eto od niv se nezakonski.

- Tehnolo{ki otpad

Spored postoe~kata zakonska ramka i zemaj}i go predvid faktot deka, so isklu~ok na “Drisla” (koja nema ovlastuvawe da prima industriski otpad) site postoe~ki deponii se nezakonski, ne postojat zakonski deponii koi se osposobeni da primaat industriski otpadoci. Nasproti toa, mnogu od organiziranite deponii so koi stopanisuvaat op{tinite prifa}aat industriski otpad. Vakviot otpad se proizveduva glavno od pomalite industriski pretprijatija koi imaat sopstveni deponii.

- Grade`en otpad

Grade`niot otpad se deponira glavno na deponiite za komunalen cvrst otpad vo R. Makedonija. Ne postojat jasni dokazi za nivoto na reciklirawe, iako e mo{ne verojatno deka se odviva nekoj vid na neformalno reciklirawe.

V.2.3  Strategija na upravuvawe so otpad

Strategijata na upravuvawe so otpadot obi~no gi opfa}a slednite ~ekori:

| I ~ekor | minimizirawe na otpadot (najdobar izbor) |
| --- | --- |
| II ~ekor | povtorna upotreba |
| III ~ekor | reciklirawe |
| IV ~ekor | spaluvawe so dobivawe na energija |

| V ~ekor | spaluvawe |
| --- | --- |

| VI ~ekor | odlo`uvawe na deponija (posleden izbor) |
| --- | --- |

V.2.4    Otpad koj nastanuva pri odvivawe na aktivnosta na

instalacijata Granit Betonska baza Ohrid.

Spored  prirodata na materijalite (surovinite) i gotovite proizvodi  vo

Granit Betonska baza Ohrid se obrnuva vnimanie na sozdadeniot otpad, odnosno negova reupotreba, reciklirawe ili bezbedno odlagawe.

- Otpadocite od hartija i plastika  (najloni) se sobiraat vo golema plasti~na }esa i se nosi na gradska deponija od strana na javnoto komunalno pretprijatie ,, Komunalec ,,   -  Ohrid.

- Sanitarnite vodi  od ~e{mi i kujna se opfateni vo septi~ka jama koja se nao|a na zapadna strana od instalacijata.

- Otpadna voda se sozdava poradi miewe na  me{alkata posle odreden ciklus na prigotvuvawe na beton vo me{alkata i ispu{tawe na beton vo kamion-mikser.

- Pri mieweto na me{alkata se ispu{taat okolu stotina litri na t.n. cementno mleko vo sistem za opfa}awe na otpadna voda. Se raboti za koli~ina od stotina litri voda so rastvoren cement koj zaostanal na zidovite na me{alkata pri prigotvuvaweto na betonot. Na postrojkata Granit Betonska baza Ohrid ima eden talo`nik so dimenzii 2,5 m h 1,5 m i dlabok 1,8 metri, so volumen od 6,8 m³ koj ja opfa}a vodata od Fagram  i ELBA tip na betonska baza. Od ovoj talo`nik so preliv, preku podzemna plasti~na cevka vodata se nosi kon nadvore{en otvoren betoniran kanal koj na desetina metri oddale~enost od betonskata baza pominuva pod regionalniot pat Ohrid Bitola, i vodata  se ispu{ta vo Openi~ka reka.

Vodata koja se koristi za miewe na me{alkata naj~esto ostanuva vo talo`nikot, mnogu retko te~e niz otvoreniot betoniran kanal.

Niz otvoreniot betoniran kanal naj~esto te~e voda koja se koristi za miewe na instalacijata i atmosferskite vodi koi se sobiraat od samata postavenost na betonskata baza.

V.2.5   Otpad koj nastanuva pri odvivawe na aktivnosta na

instalacijata Kamenolom Ra{anec i Asfaltna

baza Ohrid.

Spored prirodata na materijalite (surovinite) i gotovite proizvodi  vo Granit Ra{anec kamenolom i Asfaltna baza Ohrid se obrnuva vnimanie na sozdadeniot otpad, odnosno negova reupotreba, reciklirawe ili bezbedno odlagawe.

- Otpad  od otpadni masla se sobira vo metalni buriwa, se ostava da se izvr{i talo`ewe, a posle toa na del od maslata se vr{i filtrirawe i tie koli~ini se koristat za podma~kuvawe. Vakvo otpadno maslo koe se sozdava na instalacijata e 100 kgr godi{no.

- Otpadocite od hartija i plastika  (najloni) se sobiraat vo prese~eno bure, i se nosi na gradska deponija od strana na vraboteni na samata instalacija Ra{anec kamenolom i asfaltna baza. Mese~no se sozdava okolu 50 kgr.  vakov komunalen otpad.

- Sanitarnite vodi  od ~e{mi i kujna se opfateni vo septi~ka jama koja se nao|a na zapadna strana od instalacijata.

- Otpadna pra{ina  koja se sozdava od sistem za dozirawe i otpra{uvawe na agregatot posle vodeno otpra{uvawe.

V.2.  OPIS NA UPRAVUVAWE SO CVRST I TE^EN OTPAD VO INSTALACIJATA

V.2.1.  O T P A D  - Koristewe/ odlo`uvawe na opasen otpad

Postrojka: Betonska baza - Ohrid

| Otpaden materijal | Broj od evropski katalog na otpad | Glaven izvor | Koli~ina |  | Prerabotka odlo`uvawe vo ramkite na samata lokacija , na~in i lokacija | Prerabotka reupotreba ili reciklirawe so prevzema~ metod, lokacija prevzema~ | Odlo`uvawe nadvor od lokacija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m³ / mese~no | m³ / godi{no |  |  |  |
| 1 | 10.13.14 | Od miewe na me{alka posle polnewe na mikser,dokolku ima vremenska razlika do sledno polnewe na mikser (Otpad od beton t.e. ostatok od me{avina na cement so dodatoci i voda) | 2,5 | 30 | Se odlo`uva preku mal talo`nik vo golem talo`nik, a potoa se nosi na {est meseci vo rudnik Brazda, na star iskop. |  | Se nosi na gradska deponija za grde`en otpad i {ut |
| 2 | 20.03.01 | Izme{an komunalen otpad | Izme{an karton, pvc folija i dr. otpad 0,05 | 0,6 |  |  | Se nosi na gradska deponija od strana na javnoto komunalno pretprijatie ,, Komunalec ,, Ohrid |

V.2  OPIS NA UPRAVUVAWE SO CVRST I TE^EN OTPAD VO INSTALACIJATA

V.2.1.  O T P A D  - Koristewe/ odlo`uvawe na opasen otpad

Postrojka: Ra{anec kamenolom i Asfaltna baza  - Ohrid

| Otpaden materijal | Broj od evropski katalog na otpad | Glaven izvor | Koli~ina |  | Prerabotka odlo`uvawe vo ramkite na samata lokacija , na~in i lokacija | Prerabotka reupotreba ili reciklirawe so prevzema~ metod, lokacija prevzema~ | Odlo`uvawe nadvor od lokacija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | toni / mese~no | toni / godi{no |  |  |  |
| 1 | 01.04.08 | Od otpra{uvawe na sistem za dozirawe i su{ewe na agregat (pri vodeno otpra{uvawe) |  | 100 | Otpadna pra{ina posle tretman vo talo`nici ne se koristi, se odlo`uva vo ramki na kamenolom Ra{anec |  |  |
| 2 | 20.03.01 | Izme{an komunalen otpad | Izme{an karton, pvc folija i dr. otpad 0,05 | 0,6 |  |  | Se nosi na gradska deponija od strana na javnoto komunalno pretprijatie ,, Komunalec ,, Ohrid |
| 3 |  | Otpadno maslo |  | 0,1 |  | Se koristi za podma~kuvawe |  |

1.Otpaden materijal: Otpadna pra{ina

Ime na otpadot: Otpadna pra{ina posle tretman so vodeno otpra{uvawe

Opis na priroda na otpadot: Otpad koj se sozdava koga se tretira pra{inata koja se sozdava vo proces na dozirawe i su{ewe na materijalot.

Izvor: Pri

Kade e skladiran i karakteristiki na prostorot za skladirawe: Otpadnata te~nost kako cementnoto mleko e opfatena vo dva talo`nici.

Koli~ina / volumen vo m3 i toni:   30 toni /godi{no

Period ili periodi na sozdavawe:   Samo dodeka ima proces, preku cela godina

Analiza na otpad :  Agregat so cementno mleko

Kod spored Evropski katalog na otpad: 10.13.14   - Otpad od beton i mil od beton

2.Otpaden materijal: Izme{an komunalen otpad

Ime na otpadot: Hartija, pvc-{i{iwa  i dr

Opis na priroda na otpadot: Otpad od vraboteni.

Izvor: Vraboteni

Kade e skladiran i karakteristiki na prostorot za skladirawe: se sobira vo metalen kontejner vo ramki na instalacijata

Koli~ina / volumen vo m3 i toni:  2,2 m ³ godi{no

Period ili periodi na sozdavawe: Samo dodeka ima proces, preku cela godina

Analiza na otpadot: Celuloza, razni plastiki i dr.

Kod spored Evropski katalog na otpad: 20.03.01 - Izme{an komunalen otpad

3.Otpaden materijal: Otpadni motorni masla od ma{ini

Ime na otpadot: Otpadni motorni masla od ma{ini

Opis na priroda na otpadot: Otpad od motorni masla od ma{ini

Izvor:Ma{ini utovara~i, kamioni i dr

Kade e skladiran i karakteristiki na prostorot za skladirawe: Se sobira vo metalni buriwa vo ramki na instalacijata vo posebno obele`an i zagraden prostor

Koli~ina / volumen vo m3 i toni:  0,5 toni godi{no

Period ili periodi na sozdavawe: Samo dodeka ima proces, preku cela godina

Analiza na otpadot:Motorni masla.

Kod spored Evropski katalog na otpad: 13.02.06  Otpadni motorni masla od ma{ini

4.Otpaden materijal: Jalovina

Ime na otpadot: Jalovina od prerabotka na kamen agregat

Opis na priroda na otpadot: Kamen agregat pomal od 40 mm

Izvor:Primarna drobilka na kamenolom

Kade e skladiran i karakteristiki na prostorot za skladirawe:  Na kamenolom pod atmosferski vlijanija

Koli~ina / volumen vo m3 i toni:  3.800 toni godi{no

Period ili periodi na sozdavawe: Samo dodeka ima proces, preku cela godina

Analiza na otpadot: Droben agregat od varovnik.

Kod spored Evropski katalog na otpad: 01.04.08  otpaden ~akal i izdrobeni karpi {to ne e opfaten so 01.04.07