VI  EMISII

S O D R @ I N A

VI.1 Emisii vo atmosferata..............................................................2

VI.1.1  Postrojka Betonska baza, Asfaltna baza i Kamenolom

Ra{anec Ohrid.........................................................................2

VI.2 Emisii vo povr{inskite vodi..................................................3

VI.3 Emisii vo kanalizacija..............................................................4

VI.4 Emisii vo po~vata.......................................................................5

VI.5 Emisii na bu~ava..........................................................................7

VI.6 Emisii na vibracii.....................................................................8

Prilog VI

VI.1 Emisii vo atmosferata

Zagaduvawe vo atmosferata koe se javuva vo postrojkata Betonska Baza, Asfaltna Baza i Kamenolom Ra{anec Ohrid  e pra{ina koja se javuva pri funkcionirawe na bazite. Najlesno zabele`livo zagaduvawe na vozduhot, so koe ~esto se soo~uvame vo urbanite sredini, e crniot ~ad. Vsu{nost, toj e sostaven od ~esti~ki, koi se naj~esti kontaminenti na vozduhot i tie zaedno so sulfurnite oksidi gi sozdale prvite problemi so zagaduvaweto na vozduhot (London, 1952 god.). dimenziite na ~esti~kite (cvrsti ili te~ni), koi se dispergirani vo vozduhot, se dvi`at od 2·10-4  µm (dimenzii na molekuli) do 500µm. ^esti~kite so pre~nik pomal od 10 µm se nare~eni fini ~esti~ki ili aerosol i dolgo se zadr`uvaat vo vozduhot, dodeka pogolemite se poznati kako grubi ili talo`ni ~esti~ki i mo`at da se talo`at. Del od ~esti~kite mo`at da se apsorbiraat vo kapkite od vrne`ite i na toj na~in se otstranuvaat od atmosferata.

.

- Postrojka za proizvodstvo na beton

Osnoven proces vo postrojkata Betonska Baza Ohrid e proizvodstvo na beton. Procesot se vr{i so me{awe na droben agregat po odredeni frakcii, cement , dodatoci i voda. Procesot na dozirawe na droben agregat se vr{i vo korpa koja se dvi`i po {ini i potoa se istura vo me{alka. Procesot na dotur na pra{kasta surovina vo silos se vr{i so kamion cisterna, so zatvoren sistem. Od silos so cement vo vaga se dozira so pol`est transporter, i pritoa ne mo`e da dojde do  emisija na sitni ~esti~ki vo atmosferata. Zagaduvawe koe e mo`no da se javi e mnogu malo i samo dokolku zatvoreniot sistem na dozirawe e neispraven t.e. dokolku poradi defekt ostanal otvoren.

O~ekuvani polutanti vo atmosferata koi se emitiraat kako rezultat na primenetite tehnolo{ki postapki vo Postrojkata za proizvodstvo na beton se:

-     Cvrsti ~esti~ki od samiot droben agregat (pra{ina)

- Cvrsti ~esti~ki koi mo`e da se javuvat samo pri neispravnost na sistem za transport na pra{kasta surovina cement.

Sistemi za namaluvawe i tretman na zagaduvaweto vo postrojka za proizvodstvo na beton Ohrid:

Prevzemeni se site potrebni merki da ne dojde do zagaduvawe vo atmosferata pri koristewe na pra{kastata surovina. Ne se o~ekuva zagaduvawe vo atmosferata od pra{kasta surovina.

Izvr{enite merewa se prestaveni vo Prilog VI.

- Postrojka za proizvodstvo na asfalt

Osnoven proces vo postrojkata Asfaltna Baza Ohrid e proizvodstvo na asfalt. Procesot se vr{i so dozirawe na pove}e frakcii na  transportna lenta koja gi nosi vo baraban su{ara. Pri procesot na termi~ka obrabotka na zrnestite materijali se koristi mazut za da se zagree agregatot na potrebnata temperatura iovde doa|a do odredena emisija na pra{ina od su{arata. Ovaa emisija na pra{ina so mo}en ventilator se nosi vo sistem za otpra{uvawe. Ponatamu vru}iot materijal od su{arata so elevator se nosi na vibrosito kade se deli po frakcii vo pove}e bunker~iwa. Od ovie bunker~iwa se ispu{ta to~no odredena koli~ina po frakcii vo vaga, od kade to~no izmereniot materijal se ispu{ta vo me{alka. Od silos so filer (kameno bra{no) so pol`est transporter se nosi filerot na vaga, od kade posle merewe se ispu{ta vo me{alkata. Ovde isto taka mo`e da ima pra{ina , no taa e opfatena od mo}en ventilator koj ja nosi vo sistem za otpra{uvawe. Bitumenot zagrean posredno so termi~ko maslo se transportira do vaga, od kade  to~no izmerenata koli~ina na bitumen se ispu{ta vo me{alka. Ovie tri komponenti posle me{awe vo me{alkata se ispu{taat vo korpa, koja treba vru}ata asfaltna me{avina po {ini da ja odnese vo silos za asfalt. Posle pove}e vakvi ciklusi na podgotovka na asfaltna me{avina od silosot se ispu{ta vo kamion za transportirawe na asfalt na barana destinacija {to poskoro.

Zagaduvawe koe e mo`no da se javi e opfateno od sistem za vodeno  dvokru`no otpra{uvawe. Vo prviot del ima suv vozdu{en tretman kade pokrupnite ~esti~ki gravitaciski pa|aat dole i so pol`est transporter se nosi vo silos od kade se nosi na vaga za povtorna upotreba. Vo vtoriot del ima voden tretman na pra{inata kade so dizni vodata se rasprsnuva  na dve nivoa i opfatenite sitni ~esti~ki na pra{inata so vodata se nosat vo pove}e talo`nici kade se vr{i talo`ewe. Samo gasnata faza i najsitnite ~esti~ki koi ne se opfateni so mo}niot ventilator se isfrlaat vo vozduh.

e mnogu malo i samo dokolku zatvoreniot sistem na dozirawe e neispraven t.e. dokolku poradi defekt ostanal otvoren.

Druga emisija vo atmosfera od rabotata na asfaltna baza e emisija od pe~ka koja koristi gorivo nafta za zagrevawe na termi~koto maslo, so koe se zagreva bitumenot.

- Postrojka Kamenolom Ra{anec

Osnoven proces vo postrojkata Kamenolom Brazda e proizvodstvo na droben agregat. Procesot se vr{i so drobewe na varovni~ki karpi.

O~ekuvani polutanti

O~ekuvani polutanti vo atmosferata koi se emitiraat kako rezultat na primenetite tehnolo{ki postapki vo Postrojkata za proizvodstvo na droben agregat se:

- Cvrsti ~esti~ki koi se javuvaat pri funkcioniraweto na postrojkata za drobewe i separirawe na agregat na baranite frakcii.

Sistemi za namaluvawe i tretman na zagaduvaweto vo postrojka za proizvodstvo na beton na postrojka Kamenolom Ra{anec :

Sistemi za namaluvawe i tretman na zagaduvaweto vo atmosferata na postrojkata Kamenolom Ra{anec ima a toa e prskawe na prostorot so rasprsnati mlazovi voda ( od cisterna so voda) so {to se namaluva emisija na pra{ina vo atmosferata.

Prevzemeni se site potrebni merki da ne dojde do zagaduvawe vo atmosferata pri rabotewe na kamenolomot Ra{anec. Ne se o~ekuva zagaduvawe vo atmosferata od raboteweto na Kamenolomot Ra{anec.

Izvr{enite merewa se prestaveni vo Prilog VI.

VI.2  Emisii vo povr{inskite vodi

Vodata vo tekot na svoeto kru`no dvi`ewe vo prirodata doa|a vo kontakt so razli~ni supstanci od neorgansko i organsko poteklo, koi vo nea se rastvoraat ili dispergiraat. Del od ovie supstancii se neophodni za `iviot svet vo vodite od opredeleni koncentracii nsd koi doa|a do promena na svojstvata na vodite do opredeleni koncentracii nad koi doa|a do promena na svojstvata na vodata i do naru{uvawe na prirodnata ramnote`a na florata i faunata vo nea.

Povr{inskite vodi sodr`at zna~itelno koli~estvo mineralni supstancii koi glavno sodr`at zna~itelno koli~estvo mineralni supstancii koi glavno poteknuvaat od po~vata so koja{to se vodite vo neposreden kontakt.

- Betonska baza Ohrid

Me{alkata posle poslednoto spremawe na beton mora da se izmie kako ne bi ostanal cement na zidovite na me{alkata. Vodata koja se koristi za miewe na me{alkata  se ispu{ta vo talo`nik kade cementot vo vid na cementno mleko se istalo`uva a vodata kako pro~istena odi so preliv preku betoniran otvoren kanal vo bliskata reka Openi~ka reka. Na odredeno vreme vo zavisnost od intenzitetot na rabotata na betonskata baza ovoj talo`nik se ~isti od istalo`enata mil, i se nosi vo rudnik Ra{anec na odredeno mesto.

- Asfaltna baza Ohrid

Zagaduvawe koe e mo`no da se javi vo Asfaltna baza Ohrid e opfateno od sistem za vodeno  dvokru`no otpra{uvawe. Vo prviot del ima suv vozdu{en tretman kade pokrupnite ~esti~ki gravitaciski pa|aat dole i so pol`est transporter se nosat vo silos od kade se nosi na vaga za povtorna upotreba. Vo vtoriot del ima voden tretman na pra{inata kade so dizni vodata se rasprsnuva  na dve nivoa i opfatenite sitni ~esti~ki na pra{inata so vodata se nosat vo pove}e talo`nici kade se vr{i talo`ewe. Samo gasnata faza i najsitnite ~esti~ki koi ne se opfateni so mo}niot ventilator se isfrlaat vo vozduh.

Vodata koja se koristi vo ovie tri talo`nici, so preliv odi od eden talo`nik vo drug talo`nik i taka se istalo`uva milta vo talo`nicite (se pro~istuva vodata od milta). Na krajot od tretiot talo`nik, ima peso~en filter posle koj vodata ponira kon tekot na rekata Mokre{ .

- Kamenolom Ra{anec

Emisii od Kamenolom Ra{anec vo povr{inski vodi nema.

VI.3  Emisii vo kanalizacija

Vo zavisnost od vidot, kvalitetot i koli~estvoto na industriskite otpadnite vodi tie mo`at direktno ili indirektno da se ispu{taat vo najbliskite vodoteci ili kanalizacionata mre`a.

Vodata igra dve va`ni ulogi vo industrijata: slu`i za zagrevawe ili ladewe i mo`e da bide direktno upotrebena vo izvesni hemiski procesi kako reaktant, produkt ili rastvoruva~. Vodata za ladewe e najmalku reaktivna, zatoa e i najmalku zagadena. Zatoa i po upotrebata obi~no ne se pro~istuva, tuku direktno se ispu{ta vo vodopriemnicite. Procesnata voda, od druga strana, e mnogu pove}e zagadena, pa zatoa mora da se pro~istuva.

Vodosnabduvaweto so procesna i sanitarna voda vo postrojkata Betonska baza Ohrid se vr{i od regionalniot vodovod za EMO Ohrid.

Vodosnabduvaweto so procesna voda vo postrojkata Asfaltna baza Ohrid se vr{i od arteriski bunar.

Vodosnabduvaweto so sanitarna voda vo postrojkata Asfaltna baza Ohrid se vr{i od arteriski bunar.

Vodata koja se koristi za higiena, od toaletite i  od sanitarnite jazli se ispu{ta vo septi~ka jama.

Vodata na postrojkata Betonska baza Ohrid se koristi vo samiot proces na dobivawe na beton. Vodata posle miewe na me{alkata e opfatena so talo`nik i  se ispu{ta pro~istena preku otvoren betoniran kanal vo  bliskata Openi~ka reka. Emisii vo kanalizacija od postrojkata Betonska baza Ohrid nema.

Vodata na postrojka Asfaltna baza Ohrid pri proces na proizvodstvo na asfalt ne se koristi, tuku se koristi samo pri vodeno otpra{uvawe. Emisii vo kanalizacija od postrojkata Asfaltna baza Ohrid Ohrid nema.

Vodata na postrojka Kamenolom Ra{anec Ohrid pri proces na proizvodstvo na droben agregat ne se koristi, tuku se koristi samo pri vodeno otpra{uvawe. Emisii vo kanalizacija od postrojkata Kamenolom Ra{anec Ohrid nema.

VI.4  Emisii vo po~vata

Po~vata e mnogu zna~ajna komponenta na `ivotnata sredina, bidej}i pretstavuva osnoven i nezamenliv resurs za prizvodstvo na hrana, {to e, pak, osnoven uslov za opstanok na ~ovekot, no i za mnogu drugi organizmi na Zemjata. Taa ja obezbeduva osnovata za masoven `ivot na Zemjata, preku iskoristuvaweto na Son~evata energija od strana na rastenijata i na toj na~in ima zna~ajna uloga vo kru`eweto na jaglerodot vo prirodata, no i na mnogu drugi elementi, koi se zna~ajni op{to za `ivotot. Toa se ovozmo`uva so brzoto mikrobiolo{ko raspa|awe vo po~vata na izumrenite `ivotni i rastenija do ednostavni soedinenija, koi mo`e da vlezat vo sostav na rastenijata. Pokraj toa, po~vata slu`i i kako filter za pro~istuvawe na vodite koi sodr`at rastvoreni i koloidno dispergirani komponenti. Organskite komponenti mo`e da se mineraliziraat pominuvaj}i niz aeriraniot povr{inski sloj od po~vata. Ova nejzino svojstvo mo`e da se iskoristi vo sistemite za otstranuvawe na otpadocite. Preku te~nata faza na po~vata, vi{okot na solite mo`e da se prenese do moriwata i okeanite.

Dvojnata uloga koja ja ima po~vata, odnosno od edna strana, da go ovozmo`uva razvitokot na rastenijata i na drugite formi na `ivot, a od druga strana, da slu`i kako sobira~ na otpadocite, mo`e da bide naru{ena od aktivnosta na ~ovekot. ^esto pati i pokraj toa {to aktivnosta na ~ovekot e naso~ena kon podobruvawe na svojstvata na po~vata, sepak doveduva do nejzino zagaduvawe. Taka, na primer, so dodavawe golemi koli~estva |ubriva, so cel da se zgolemat prinosite, mo`e da se naru{i ulogata na filter po~vata, a drena`nata voda koja sodr`i vi{ok na rastvoreni soli od |ubrivoto da dovede do sekundarno zasoluvawe na po~vata.

Od tuka proizleguva deka, i pokraj golemiot puferski kapacitet koj go poseduva po~vata kon nadvore{nite vlijanija, mo`e da dojde do naru{uvawe na nejzinoto funkcionirawe, {to pretstavuva zna~aen problem na dene{noto sovremeno op{testvo. Imeno, so industriskata revolucija i so nagliot porast na naselenieto, poslednive godini se pozagri`uva~ki problem e zagaduvaweto na po~vata. Taa se koristi so vekovi, no mnogu aktivnosti na ~ovekot se zna~aen izvor za nejzino zagaduvawe. Procesot na gubewe na po~vata e navistina baven, no posledicite se manifestiraat po pove}e godini koga, naj~esto, ne postojat uslovi za nejzino revitalizirawe. Tokmu poradi toa zna~ajno e navreme da se uka`e na ovoj problem i da se uka`e na ovoj problem i da se prevzemat merki za za{tita na po~vata od zagaduvawe.

- Svojstva na po~vata

Poznavaweto na svojstvata na po~vata se od osoben interes za da se razbere transportot niz nea na oddelni komponenti, me|u koi i na polutantite. Imeno, po~vata e dinami~en sistem vo koj se odvivaat najrazli~ni procesi: atsorpcija, jonska izmena, oksidacija, talo`ewe, rastvorawe, gradewe na kompleksi i sl., a koi se tesno povrzani so nejziniot sostav i gradba. Za fizi~kite i hemiskite svojstva na po~vata osobeno e zna~ajna najsitnata frakcija od cvrstata faza - glinata, kako i humusot, odnosno, koloidniot del od ovaa faza so dimenzii na ~esti~kite pomali od 0,2  µm. tie imaat zna~ajna uloga vo procesite na atsorpcija, jonska izmena i hemisorpcija.

Od raboteweto na postrojkata Betonska baza Ohrid nema direktno ispu{tawe na voda od procesot vo po~vata.

Od raboteweto na postrojkata Asfaltna  baza Ohrid pri otpra{uvawe nema direktno ispu{tawe na voda od procesot vo po~vata.

Zemena e mostra od po~va od Betonska baza Ohrid za da se vidi mo`noto vlijanie vrz po~vata, i rezultatite  se dadeni vo Prilog  VI.

Zemena e mostra od po~va od Asfaltna baza i Kamenolom Ra{anec Ohrid za da se vidi mo`noto vlijanie vrz po~vata, i rezultatite  se dadeni vo Prilog  VI.

VI.5  Emisii na bu~ava

Najop{tata definicija na eden zvuk (bu~ava) ka`uva deka toj vr{i naru{uvawe na elasti~nite elementi koi ja so~inuvaat rabotnata i po{irokata sredina vo koja toj se pojavuva. Bu~avata e oscilatorno dvi`ewe na molekulite vo vozduhot okolu svojata ramnote`na polo`ba.

Porano se smetalo deka bu~avata predizvikuva samo privremeno nepovolno psiholo{ko dejstvo, na koe ~ovekot mo`e da se navikne bez da dobie trajni {tetni posledici po sopstvenoto zdravje. Me|utoa, novite istra`uvawa poka`uvaat deka ~ovekot  na bu~avata mo`e psiholo{ki da se navikne samo do taa mera da ne ja zabele`uva, no taa i ponatamu prodol`uva fiziolo{ki {tetno da dejstvuva.

Vo rabotnata sredina osven psiholo{koto, op{to fiziolo{ko dejstvuvawe va`no e i specifi~noto dejstvuvawe - o{tetuvawe na sluhot, a potoa popre~uvawe na govorot  i smaluvawe na rabotnata sposobnost na rabotnikot. Silnata bu~ava pokraj psiholo{koto vlijanie ima i fiziolo{ko specifi~no vlijanie i toa so pominlivi i  trajni o{tetuvawa na slu{niot aparat.

Merewata koi se izvr{eni vo postrojkata Betonska baza Ohrid se dadeni vo Prilog  VI.

Merewa vo postrojkata Asfaltna baza Ohrid ne se izvr{eni bidej}i ve}e podolgo vreme ovaa baza ne raboti.

Merewata koi se izvr{eni vo postrojkata Kamenolom Ra{anec Ohrid se dadeni vo Prilog  VI.

VI.6  Emisii na vibracii

Pod poimot vibracii se podrazbira oscilacija na mehani~ki sistemi. Rabotnikot na rabotnoto mesto e izlo`en na vibracii predizvikani od orudijata za rabota ili uredite so koi toj direktno ili indirektno rakuva.

Dolgotrajna izlo`enost na ~ove~kiot organizam na vibracii so zgolemen intenzitet, mora da predizvikaat razni zaboluvawa i o{tetuvawa na poedini organi.

[tetnosta od vibraciite, zavisi od intenzitetot na eskponiranost na vibracii i od rezonantniot efekt (frekventno preklopuvawe na vibraciite) od orudijata i sistemite za rabota so vibraciite od poedinite organi na ~ovekot.

Merewa za vibracii ne se izvr{eni vo postrojkata Betonska baza, Asfaltna baza i Kamenolom Ra{anec Ohrid.